melléklet a 35/2009. (X. 28.) rendelethez

Hulladékgazdálkodási Terv

Felülvizsgálat

Móri kistérség

2009.

Budapest

Hulladékgazdálkodási Terv

Felülvizsgálat

Móri kistérség

Készítette:

Progressio Mérnöki Iroda Kft.

Projektvezető:	Kaleta Jánosné

Tervezők:	Kaleta Jánosné	okl. vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Szabó Orsolya	okl. környezetmérnök, okl. környezetjogi szakmérnök

Felülvizsgálók:

Kaleta Jánosné	okl. vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Vighné Szehofner Rita	okl. kohómérnök Környezetvédelem szakirány

Közreműködtek:

A Kistérség Önkormányzatai

DEPÓNIA Kft.

Fejérvíz Zrt.

DRV Zrt

A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet.

©Copyright

2009. július

A hulladékgazdálkodási terv felépítése

1. A tervkészítés általános adatai

2. Részletesen vizsgált települési hulladékáramok

2/A. Települési szilárd hulladékok

2/B. Települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszapok

2/C. Csomagolási hulladékok

2/D. Építési és bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok

3. Átfogóan vizsgált hulladékáramok

3/A. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok

3/B. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok

3/C. Veszélyes hulladékok

Tartalomjegyzék

1. A tervkészítés általános adatai	7

1.1. Általános bevezető	8

1.2. Tervezésbe bevont szervezetek	9

1.3. Adatok	10

Demográfiai adatok	10

2. Részletesen vizsgált települési hulladékáramok	12

2/A. Települési szilárd hulladékok	12

2/A.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái és becslési módszerei	13

2/A.2. A tervezési területen keletkező települési hulladékok típusai, mennyisége	13

2/A.2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége	13

2/A.2.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	24

Illegális lerakások a kistérség területén	24

Az illegális hulladéklerakások elhelyezkedéséből levonható megállapítások, következtetések	26

2/A.2.3. A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	27

2/A.2.4. A terület éves hulladékmérlege	27

2/A.3. Az egyes hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések	28

2/A.4. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások	29

2/A.4.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése	29

2/A.4.2. Települési szilárd hulladék további kezelése	34

2/A.5. A 2004-ben kitűzött  hulladékgazdálkodási célok megvalósulása	37

2/A.5.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzéseinek megvalósulása	37

2/A.5.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósulása	37

2/A.5.3. Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései	40

Hasznosítást és ártalmatlanítást elősegítő létesítmények	40

2/A.6. Hulladékgazdálkodási célok 2009-2010	43

2/A.6.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései	43

2/A.6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések	44

2/A.6.3. Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései	45

Hasznosítást és ártalmatlanítást elősegítő létesítmények	45

2/A.7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	48

2/A.7.1. A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések	48

2/A.7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje	49

2/A.7.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása	50

2/A.8. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek	52

2/B. Települési folyékony hulladékok és kommunális szennyvíziszapok	54

2/B.1. Kötelezettségek	55

2/B.2. A tervezési területen keletkező, hulladékok típusai, mennyisége	55

2/B.2.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai és becslési módszerei	56

2/B.2.2 A keletkező települési folyékony hulladékok és a kommunális szennyvíziszapok mennyisége	58

2/B.2.3. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	59

2/B.2.4. A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	59

2/B.2.5. A terület éves hulladékmérlege 2008. évre	59

2/B.3. Kezelésre felhatalmazott vállalkozások, kezelésre alkalmas létesítmények	59

2/B.4. A 2004-ben kitűzött hulladékgazdálkodási célok ill programok  megvalósulása	60

2/B.4.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései	60

2/B.4.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések	61

2/B.4.3. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program megvalósulása	61

2/B.5. A 2009-2010 évre kitűzött hulladékgazdálkodási célok meghatározása	61

2/B.5.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései	61

2/B.5.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések	62

2/B.5.2. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	62

2/B.5.3. Becsült költségek	63

2/B.5.3. Önkormányzatok feladatai	63

2/C. Csomagolási hulladékok	64

2/C.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek	65

2/C.2. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége	65

2/C.3. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	67

2/C.4. A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	67

2/C.5. A terület éves hulladékmérlege	69

2/C.7. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenység és jellemzők ismertetése	70

2/C.6.  A 2004-ben kitűzött célok és programok megvalósulása	71

2/C.6.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések megvalósulása	71

2/C.6.2. A hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósulása	71

2/C.6.3. A 2004-ben  kijelölt célok elérését szolgáló cselekvési program megvalósulása	71

2/C.7.Hulladékgazdálkodási célok, programok  2009-2010	75

2/C.7.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések	75

2/C.7.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések 2009-2010	76

2/C.7.3. A kijelölt célok elérését szolgáló cselekvési program	76

2/C.8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek	79

2/D. Építési és bontási hulladékok egyéb inert hulladékok	80

2/D.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, problémái	81

2/D.2. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége	81

2/D.3. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	82

2/D.4. A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	82

2/D.5. A terület éves hulladékmérlege	82

2/D.6. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	82

2/D.7. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepek, valamint lerakóhelyek meghatározása	84

2/D.8. A 2004. évben kitűzött  hulladékgazdálkodási célok és programok megvalósulásameghatározása	84

2/D.8.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzéseinek megvalósulása	84

2/D.8.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósulása	85

2/D.8.3. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program teljesülésének mértéke	85

2/D.9. Környezetvédelmi célok, Programok  2009-2010	86

2/D.9.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései	86

2/D.9.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések	86

2/D.9.3. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	86

3. Átfogóan vizsgált hulladékáramok	88

3/A. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok	88

3/A.1. A településen keletkező, ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok jellemzése	89

3/A.2. A Keletkezett hulladékok mennyisége	89

3/A.3. Hulladékmérleg	91

3/A.4. Hulladékkezelési engedélyek	91

3/A.5. Felhalmozott hulladékok	91

3/A.4. Fejlesztést, felszámolást vagy rekultiválást igénylő lerakók	92

3/B. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok	93

3/B.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái és becslési módszerei	94

3/B.2. A hulladékok keletkezésének földrajzi helyzetére, fajtájára, mennyiségére vonatkozó adatok	94

3/C. Veszélyes hulladékok	98

3/C/1. A településen keletkező, veszélyes hulladékok jellemzése	99

3/C.1.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek	99

3/C.1.2. Veszélyes hulladékok mennyisége	99

3/C.3. Várható trendek	107

3/C.4. Felhalmozott veszélyes hulladékok	107

3/C.5. A településre beszállított és kiszállított hulladékok mennyisége	107

3/C.6. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, vállalkozások	107

3/C.7. Speciális helyi előírások és műszaki kialakítások	108

# 1. A tervkészítés általános adatai

### 1.1. Általános bevezető

Mór kistérség hulladékgazdálkodási tervének (továbbiakban Terv) elkészítéséért a települési önkormányzatok a felelősek, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 35.§ (1) bekezdése alapján.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1.) bekezdése alapján:

„A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani.”

A dokumentáció elkészítésével és összeállításával a koordinációt felvállaló Közép Duna –Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés Projekt Iroda a Progressio Mérnöki Iroda Kft.-t (1012 Budapest, Logodi u. 52.) bízta meg. A dokumentáció 2004. júliusában elkészült, és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által elfogadásra került.

A Hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célok felülvizsgálatára és a beszámoló elkészítésére Mór Város Önkormányzata a Móri Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 88/2008 (XI.6.) sz elfogadó határozatának megfelelően szintén PROGRESSIO Mérnöki Irodát kérte fel 2009-ben.

A helyi, kistérségi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A tervezés egyrészt országos szinten történik, ez az első szint. Kihirdetésre került az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT), amely stratégiai tervezést jelent; meghatározva a célokat, célkitűzéseket valamint az országos szinten szükséges, a célok elérését szolgáló intézkedéseket, programokat, a finanszírozási és gazdasági eszközöket. Másrészt területi szinten történik a régiók specifikus tervezése, ez a második szint. A tervezés harmadik szintje a helyi, kistérségi tervezés, mely megvalósítás-orientált tervezést jelent a fenti két szint mellett.

Ahhoz, hogy a terv szilárd alapokon nyugodjon, a Kistérséget mély, összehangolt, ésszerű és reális elemzésnek és értékelésnek kell alávetni. Csak ily módon lehet meghatározni és megállapítani a helyi igényeket.

A jelenlegi helyzet, valamint a helyi kérdések elemzésénél a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. (továbbiakban: Hgt.) előírásait vettük figyelembe. A tervkészítés tartalmi követelményeiről a 126/2003. VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik.

Hivatkozva a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.6. számú pontjára, mely szerint a

„… helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni.”,

jelen felülvizsgálatban csak a településre jellemző hulladékfajtákról adunk tájékoztatást.

Kiemeljük azokat az anyagáramokat, melyek végső ártalmatlanítása a közszolgáltató által üzemeltett lerakón történő elhelyezés.

A kistérségi hulladékgazdálkodási terv a kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül részletes felülvizsgálatra, azonban az áttekinthetőség érdekében az alábbi bontást használjuk:

- települési szilárd hulladékok (2/A),

- települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszapok (2/B),

- építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok (2/C),

- csomagolási hulladékok (2/D).

Összefoglalóan bemutatjuk azon hulladékáramokat ill. a 2004-ben készült hulladékgazdálkodási tervben az adott hulladékok mennyiségének csökkentésére kitűzött célok felülvizsgálatát, melyek a településeken keletkeznek, azonban a települési szilárd hulladékkezelést nem érintik (3):

- ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok (3/A),

- mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok (3/B),

- veszélyes hulladékok, (3/C).

Itt jegyezzük meg, hogy az egyes fejezetek önálló értékelhetősége és a könnyebb értelmezhetőség miatt az ismétlések nélkülözhetetlenek.

### 1.2. Felülvizsgálatba  bevont szervezetek és települések

A felülvizsgálat során elsősorban az Önkormányzatok, illetve KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, továbbá az alábbiakban ismertetett szervezetek adatszolgáltatásaira alapoztunk.

Megkeresett közszolgáltatók

- DEPÓNIA Kft.,

- DRV Zrt.

- FEJÉRVÍZ Zrt.

A tervkészítés időpontjában a kistérség részét képezte Gánt település is, azonban a felülvizsgálat időpontjában ez a település már nem Mór Kistérségének része. Bakonykúti település szintén nem képezi részét a felülvizsgálatnak, mivel a település önkormányzata nem járult hozzá a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatában való részvételhez.

### 1.3. Adatok

A kistérségi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáért felelős személyek neve

A kistérséghez tartozó települések és a Terv felülvizsgálatának elkészítéséért felelős személyek a következők:

| Település | Felelős személy (polgármester) | Önkormányzat címe |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | Turi Balázs | 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. |
| Balinka | Wéninger László | 8055 Balinka, Petőfi Sándor u. 34. |
| Bodajk | Oszlánszki Zsolt | 8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60. |
| Csákberény | Lóderer Miklós | 8073 Csákberény, Hősök tere 41. |
| Csókakő | Végh Konrád | 8074 Csókakő, Petőfi Sándor u. 3. |
| Fehérvárcsurgó | Schmidtné Cser Viktória | 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 22. |
| Isztimér | Fiedler Albertné | 8045 Isztimér, Köztársaság u. 77. |
| Kincsesbánya | Bajkai János | 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. |
| Magyaralmás | Vas Istvánné | 8071 Magyaralmás, Fő u. 31. |
| Mór | Fenyves Péter | 8060 Mór, Szent István tér 6. |
| Nagyveleg | Szloboda Istvánné | 8065 Nagyveleg, Móri u. 2/A |
| Söréd | Takács Mártonné | 8072 Söréd, Rákóczi u. 59. |

A terv felülvizsgálata szempontjából fontos alapadatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

A Terv készítés báziséve a jogszabály előírásainak megfelelően 2002. év. A terv felülvizsgálatának báziséve 2008. év. Amennyiben a 2008. évre vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre, úgy a 2007. évi adatok vettük figyelembe.

### Demográfiai adatok

1/1. számú táblázat. A települések általános demográfiai adatai

| Települések | Terület (km2) |  | Lakosszám (fő) |  | Lakások száma (db) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 |
| Bakonycsernye | 38,1 | 38,13 | 3179 | 3137 | 1176 | 1213 |
| Balinka | 18,61 | 18,62 | 1002 | 1001 | 376 | 379 |
| Bodajk | 28,99 | 28,98 | 4103 | 4142 | 1454 | 1475 |
| Csákberény | 41,37 | 41,37 | 1242 | 1212 | 491 | 512 |
| Csókakő | 10,92 | 10,92 | 1072 | 1244 | 454 | 496 |
| Fehérvárcsurgó | 29,65 | 29,64 | 1860 | 1863 | 688 | 704 |
| Isztimér | 53,91 | 53,88 | 963 | 959 | 347 | 367 |
| Kincsesbánya | 10,87 | 10,87 | 1548 | 1506 | 555 | 572 |
| Magyaralmás | 22,42 | 22,42 | 1497 | 1485 | 527 | 558 |
| Mór | 108,72 | 108,61 | 14796 | 14466 | 5548 | 5637 |
| Nagyveleg | 13,18 | 13,17 | 720 | 685 | 279 | 283 |
| Söréd | 6,25 | 6,25 | 440 | 504 | 169 | 193 |
| Összesen | 382,99 | 382,86 | 32422 | 32204 | 12064 | 12389 |

(Forrás: KSH, 2002,2007)

A 2008. évre vonatkozó lakos számok és a lakások számára vonatkozó adatok is rendelkezésünkre álltak, melyeknek alapját az önkormányzatoktól származó információk képezték. Ezen adatokat a részletes elemzésnél feltüntettük, és a későbbiek során mindig a rendelkezésünkre álló legfrissebb adatokból dolgoztunk.

1/1. számú ábra: A Móri kistérség elhelyezkedése

Hidrogeológiai jellemzők, területérzékenység

A hulladékgazdálkodás szempontjából a talajvíz védelme kiemelt jelentőségű. A kistérség területérzékenységét, a felszíni és felszínalatti vizek veszélyeztetettségét az alábbi természeti, környezeti tényezők szerint vizsgáltuk:

- Vízbázis védőterület

- Karsztkibúvás

- Érzékeny felszíni vízgyűjtő terület

- Természetvédelmi terület

A tervezők a terv elkészítéséhez a vélemények és javaslatok megtételére a települési Önkormányzatokat, illetve más érintett hatóságokat és a közszolgáltató szervezeteket vonták be. A hulladékgazdálkodási terv szempontjából meghatározó fontosságúnak ítélt vélemények, javaslatok a tervbe beépítésre kerültek.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az egyes hulladékáramokat

# 2. Részletesen vizsgált települési hulladékáramok

## 2/A. Települési szilárd hulladékok

### 2/A.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái és becslési módszerei

Az adatkérés kiterjedt a kistérség településein működő DEPÓNIA Kft.-re, DRV Rt.-re, valamint Isztimér település esetében a Dunanett Kft.-re, mint illetékes közszolgáltatókra. Az adatok 2007., 2008. évekre vonatkoznak. További adatforrást jelentettek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Statisztikai Évkönyv 2007. évi adatai.

A két adatforrásból származó adatok részben egyezőséget mutatnak.

### 2/A.2. A tervezési területen keletkező települési hulladékok típusai, mennyisége

#### 2/A.2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

A kistérségben 2007. évben a KSH adatai alapján a lakások száma 12.389 db, melyből a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás száma 12.075 db. A településenkénti megoszlást az alábbi táblázat tartalmazza.

2/A. 1. számú táblázat: A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás száma településenként 2007

| Települések | Lakosszám (fő) | Lakások száma (db) | Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3137 | 1213 | 1174 |
| Balinka | 1001 | 379 | 376 |
| Bodajk | 4142 | 1475 | 1456 |
| Csákberény | 1212 | 512 | 493 |
| Csókakő | 1244 | 496 | 465 |
| Fehérvárcsurgó | 1863 | 704 | 690 |
| Isztimér | 959 | 367 | 367 |
| Kincsesbánya | 1506 | 572 | 558 |
| Magyaralmás | 1485 | 558 | 533 |
| Mór | 14466 | 5637 | 5514 |
| Nagyveleg | 685 | 283 | 279 |
| Söréd | 504 | 193 | 170 |
| Összesen | 32204 | 12389 | 12075 |

Forrás: KSH.

A rendszeres hulladékgyűjtésbe be nem vont lakások – 314 db – hulladék elhelyezése esetlegesen a kihelyezett nagy konténerekben, illetve meg nem határozható helyekre történik.

A kistérségből az alábbi hulladékbegyűjtési lehetőségek adottak:

- A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

- A kistérségi közületektől begyűjtött települési szilárd hulladék, kizárólag becsült adatok állnak rendelkezésre

- Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

- A kistérségi zöld hulladék mennyiségei, egyedi behordások.

- Lakosságtól a Székesfehérvár-Csala, Pénzverő-völgyi nem veszélyes hulladéklerakóra behordott, többnyire építési eredetű inert hulladékok, egyedi behordások.

- A kistérségi lakosságtól szelektíven begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

Az alábbiakban bemutatjuk a Móri kistérség településenkénti fentiekben ismertetett hulladékmennyiségeit.

- A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

###### 2/A.2. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége, (tonna)

| Települések | Hulladék mennyiség (t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2007 | 2008 |
| Bakonycsernye | 805 | 915 | 1017,53 |
| Balinka | 162 | 284 | 313,16 |
| Bodajk | 969 | 990 | 1106,87 |
| Csákberény | 334 | 319 | 273,04 |
| Csókakő | 278 | 357 | 329,53 |
| Fehérvárcsurgó | 146 | 395 | 449,5 |
| Isztimér | 276 | 339,2 | 351,8 |
| Kincsesbánya | 324 | 529 | 501,33 |
| Magyaralmás | 313 | 337 | 342,65 |
| Mór | 3860 | 5156 | 4914,32 |
| Nagyveleg | 143 | 14 | 49,42 |
| Söréd | 110 | 150 | 147,79 |
| Összesen | 7720 | 9785,2 | 9796,94 |

Forrás: DEPÓNIA Kft.,

A települési hulladékok általános összetétele az alábbiak szerint jellemezhető, figyelemmel az OHT és a régiós mérési adatokra:

- a keletkező hulladék 7%-a föld, törmelék,

- a kezelendő hulladék (keletkező hulladék – 7% föld, törmelék),

  - 61,9%-a vegyes hulladék, kb. fele arányban szerves anyagot tartalmazó hulladék,

  - 18,4%-a papír,

  - 5,5%-a műanyag,

  - 3,0%-a fém,

  - 1,5%-a fa,

  - 2,8%-a textil,

  - 1,4%-a üveg,

  - 1,0%-a veszélyes hulladék,

  - 4,5%-a egyéb hulladék.

A DEPÓNIA Kft. által 2007 évben elvégzett válogatásos vizsgálatok eredményeiből azonban az alábbi összetételek jellemzik a beszállított kommunális hulladékot.

2/A.3. számú táblázat:  A DEPÓNIA Kft. válogatásos vizsgálatainak eredménye, 2007

| Komponens | Mennyiség m∆ (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. név | II.név | III. név | IV. név | ÁTLAG |
| bio | 10,93 | 12,63 | 23,27 | 14,53 | 15,34 |
| papír | 5,77 | 11,87 | 10,03 | 15,30 | 10,74 |
| karton | 1,50 | 4,33 | 4,67 | 5,97 | 4,12 |
| kompozit | 0,83 | 4,07 | 3,90 | 4,80 | 3,40 |
| textil | 2,13 | 3,77 | 3,93 | 7,27 | 4,28 |
| higiéniai | 5,60 | 6,13 | 7,40 | 8,30 | 6,86 |
| műanyag | 11,30 | 8,33 | 14,33 | 21,00 | 13,74 |
| éghető | 3,80 | 7,83 | 3,33 | 4,20 | 4,79 |
| üveg | 7,20 | 6,97 | 5,07 | 4,23 | 5,87 |
| fém | 4,53 | 5,07 | 4,23 | 2,87 | 4,18 |
| éghetetlen | 8,23 | 7,60 | 2,60 | 4,27 | 5,68 |
| veszélyes | 2,00 | 3,50 | 1,90 | 1,03 | 2,11 |
| finom | 36,17 | 17,90 | 15,33 | 6,23 | 18,91 |

Hulladékanalízis eredményéről 2008. évre vonatkozóan nincs információnk, így a felülvizsgálat során a 2007. év átlageredményét veszzük figyelembe. A fenti táblázat adatait az országos értékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy lényeges különbségek vannak. A további elemzések során az országos értékek helyett a kistérségre jellemzőbb helyi hulladékanalízis adatait használtuk fel.

A 2/A.3. táblázatban feltüntetett tömeg %-os vizsgálatok alapján a 2/A.2. táblázat adatai az alábbiak szerint alakulnak.

2/A.4. számú táblázat:  A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék összetétele, 2007. év

| Települések | Hulladékok mennyisége (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bio | papír | karton | kompozit | textil | higiéniai | műanyag | éghető | üveg | fém | éghetetlen | veszélyes | finom | Összesen |
| Bakonycsernye | 140,4 | 98,3 | 37,7 | 31,1 | 39,2 | 62,8 | 125,7 | 43,8 | 53,7 | 38,2 | 52,0 | 19,3 | 172,8 | 915,0 |
| Balinka | 43,6 | 30,5 | 11,7 | 9,7 | 12,2 | 19,5 | 39,0 | 13,6 | 16,7 | 11,9 | 16,1 | 6,0 | 53,6 | 284,0 |
| Bodajk | 151,9 | 106,3 | 40,8 | 33,7 | 42,4 | 67,9 | 136,0 | 47,4 | 58,1 | 41,4 | 56,2 | 20,9 | 187,0 | 990,0 |
| Csákberény | 48,9 | 34,3 | 13,1 | 10,8 | 13,7 | 21,9 | 43,8 | 15,3 | 18,7 | 13,3 | 18,1 | 6,7 | 60,3 | 319,0 |
| Csókakő | 54,8 | 38,3 | 14,7 | 12,1 | 15,3 | 24,5 | 49,1 | 17,1 | 21,0 | 14,9 | 20,3 | 7,5 | 67,4 | 357,0 |
| Fehérvárcsurgó | 60,6 | 42,4 | 16,3 | 13,4 | 16,9 | 27,1 | 54,3 | 18,9 | 23,2 | 16,5 | 22,4 | 8,3 | 74,6 | 395,0 |
| Isztimér | 52,0 | 36,4 | 14,0 | 11,5 | 14,5 | 23,3 | 46,6 | 16,2 | 19,9 | 14,2 | 19,3 | 7,2 | 64,1 | 339,2 |
| Kincsesbánya | 81,1 | 56,8 | 21,8 | 18,0 | 22,6 | 36,3 | 72,7 | 25,3 | 31,1 | 22,1 | 30,0 | 11,2 | 99,9 | 529,0 |
| Magyaralmás | 51,7 | 36,2 | 13,9 | 11,5 | 14,4 | 23,1 | 46,3 | 16,1 | 19,8 | 14,1 | 19,1 | 7,1 | 63,7 | 337,0 |
| Mór | 790,9 | 553,8 | 212,4 | 175,3 | 220,7 | 353,7 | 708,4 | 247,0 | 302,7 | 215,5 | 292,9 | 108,8 | 974,0 | 5156,0 |
| Nagyveleg | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 2,6 | 14,0 |
| Söréd | 23,0 | 16,1 | 6,2 | 5,1 | 6,4 | 10,3 | 20,6 | 7,2 | 8,8 | 6,3 | 8,5 | 3,2 | 28,3 | 150,0 |
| Összesen: | 1501,0 | 1050,9 | 403,2 | 332,7 | 418,8 | 671,3 | 1344,5 | 468,7 | 574,4 | 409,0 | 555,8 | 206,5 | 1848,4 | 9785,2 |

2/A.5. számú táblázat:  A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék összetétele,2008. év

| Települések | Hulladékok mennyisége (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bio | papír | karton | kompozit | textil | higiéniai | műanyag | éghető | üveg | fém | éghetetlen | veszélyes | finom | Összesen |
| Bakonycsernye | 156,1 | 109,3 | 41,9 | 34,6 | 43,6 | 69,8 | 139,8 | 48,7 | 59,7 | 42,5 | 57,8 | 21,5 | 192,2 | 1017,5 |
| Balinka | 48,0 | 33,6 | 12,9 | 10,7 | 13,4 | 21,5 | 43,0 | 15,0 | 18,4 | 13,1 | 17,8 | 6,6 | 59,2 | 313,2 |
| Bodajk | 169,8 | 118,9 | 45,6 | 37,6 | 47,4 | 75,9 | 152,1 | 53,0 | 65,0 | 46,3 | 62,9 | 23,4 | 209,1 | 1106,9 |
| Csákberény | 41,9 | 29,3 | 11,3 | 9,3 | 11,7 | 18,7 | 37,5 | 13,1 | 16,0 | 11,4 | 15,5 | 5,8 | 51,6 | 273,0 |
| Csókakő | 50,6 | 35,4 | 13,6 | 11,2 | 14,1 | 22,6 | 45,3 | 15,8 | 19,3 | 13,8 | 18,7 | 7,0 | 62,3 | 329,5 |
| Fehérvárcsurgó | 69,0 | 48,3 | 18,5 | 15,3 | 19,2 | 30,8 | 61,8 | 21,5 | 26,4 | 18,8 | 25,5 | 9,5 | 84,9 | 449,5 |
| Isztimér | 54,0 | 37,8 | 14,5 | 12,0 | 15,1 | 24,1 | 48,3 | 16,9 | 20,7 | 14,7 | 20,0 | 7,4 | 66,5 | 351,8 |
| Kincsesbánya | 76,9 | 53,8 | 20,7 | 17,1 | 21,5 | 34,4 | 68,9 | 24,0 | 29,4 | 21,0 | 28,5 | 10,6 | 94,7 | 501,3 |
| Magyaralmás | 52,6 | 36,8 | 14,1 | 11,7 | 14,7 | 23,5 | 47,1 | 16,4 | 20,1 | 14,3 | 19,5 | 7,2 | 64,7 | 342,7 |
| Mór | 753,9 | 527,8 | 202,5 | 167,1 | 210,3 | 337,1 | 675,2 | 235,4 | 288,5 | 205,4 | 279,1 | 103,7 | 928,3 | 4914,3 |
| Nagyveleg | 7,6 | 5,3 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 6,8 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 1,0 | 9,3 | 49,4 |
| Söréd | 22,7 | 15,9 | 6,1 | 5,0 | 6,3 | 10,1 | 20,3 | 7,1 | 8,7 | 6,2 | 8,4 | 3,1 | 27,9 | 147,8 |
| Összesen: | 1502,9 | 1052,2 | 403,6 | 333,1 | 419,3 | 672,1 | 1346,1 | 469,3 | 575,1 | 409,5 | 556,5 | 206,7 | 1850,6 | 9796,9 |

A 2008. évi értékeket összehasonlítva a 2002. évi adatokkal a következő diagramhoz jutunk.

2/1. számú ábra: Hulladékfrakciók mennyiségének alakulása

A diagramon összesített adatokból kitűnik, hogy az egyes frakciók mennyisége az évek során döntően növekvő tendenciát mutat az összhulladék mennyiségének növekedése mellett.

A fenti táblázatok összes mennyiségét az alábbi táblázat mutatja:

2/A.6. számú táblázat: A kistérségből gyűjtőjárattal beszállított lakossági kommunális hulladékok mennyisége (t)

|  | 2002 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Összesen | 7720 | 9785,2 | 9796,94 |

- A kistérségről begyűjtött nem lakossági települési szilárd hulladék mennyiségek

A fenti táblázatban megadott keletkező összes mennyiség nem tartalmazza a beszállított zöldhulladékot, valamint a földet és építési törmeléket.

2/A.7. számú táblázat:  A közületektől beszállított kommunális hulladékok mennyisége

| Települések | Hulladék mennyiség (t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2007 | 2008 |
| Bakonycsernye | 240 | 0,6 | 10,36 |
| Balinka | 49 | n.a | 1,72 |
| Bodajk | 289 | 6,6 | 10,39 |
| Csákberény | 100 | n.a | 49,457 |
| Csókakő | 83 | 3,59 | 18,95 |
| Fehérvárcsurgó | 43 | 19 | 42,34 |
| Isztimér | 82 | n.a. | 0,08 |
| Kincsesbánya | 97 | 14 | 26,16 |
| Magyaralmás | 93 | 23 | 18,4 |
| Mór | 1153 | 1191 | 1076,15 |
| Nagyveleg | 43 | n.a | 3,53 |
| Söréd | 33 | n.a | n.a |
| Összesen | 2305 | 1257,79 | 1257,54 |

Forrás: DEPÓNIA Kft

- Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

A térség településein az igényektől függően egyszer vagy kétszer kerül sor lomtalanítási akció megrendezésére. A lomtalanítás során a lakosság által kihelyezett mindenfajta hulladékot elszállítanak. A kistérségben a DEPÓNIA Kft. 2003-től végzi a lomtalanításból származó hulladék gyűjtését, a 2002. évre vonatkozóan adatok nem álltak rendelkezésre a terv készítésekor, így a felülvizsgálat során is a 2003. év adatait tüntettük fel.

2/A.8. számú táblázat:  Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék

| Települések | Hulladék mennyiség (t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2007 | 2008 |
| Bakonycsernye | 25 | 24,5 | 36,63 |
| Balinka | 7 | 12,9 | 10,28 |
| Bodajk | 31 | 86,2 | 92,22 |
| Csákberény | 14 | 22,4 | 10,38 |
| Csókakő | 100 | 16,4 | 20,84 |
| Fehérvárcsurgó | 14 | 26,4 | 34,12 |
| Isztimér | 98 | n.a. | n.a. |
| Kincsesbánya | 12 | 24,7 | 20,12 |
| Magyaralmás | 71 | 30,2 | 34,58 |
| Mór | 405 | 151,9 | 214,34 |
| Nagyveleg | 30 | 11,2 | 14,54 |
| Söréd | 26 | 8,2 | 8,44 |
| Összesen | 833 | 415 | 496,49 |

Forrás: DEPÓNIA Kft

- Biológiailag lebomló hulladékok begyűjtése

A kistérségben keletkező zöldhulladékok begyűjtését a DEPÓNIA Kft. végzi a településekről, Isztimér kivételével, járatterv alapján. A kistérségből az így beszállításra kerülő biológiailag lebomló hulladékok mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza.

A DEPÓNIA Kft 2002-ben még nem végzett zöldhulladék begyűjtést, így a tervkészítéskor a beszállított mennyiségek alapján végeztünk becslést a biológiailag lebomló zöldhulladékra vonatkozóan. A Kft. nyilvántartása 2002-ben még nem tette lehetővé a településenkénti bontást, így a 2002. évre vonatkozóan nincsenek megbízható adataink.

2/A.9. számú táblázat:  Biológiailag lebomló hulladék beszállított mennyiségek, (t)

| Települések | Hulladék mennyiség (t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2007 | 2008 |
| Bakonycsernye | n.a. | n.a. | n.a. |
| Balinka | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bodajk | n.a. | 7,9 | 0,14 |
| Csákberény | n.a. | n.a. | n.a. |
| Csókakő | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fehérvárcsurgó | n.a. | n.a. | n.a. |
| Isztimér | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kincsesbánya | n.a. | n.a. | 6,31 |
| Magyaralmás | n.a. | 2,3 | 3,72 |
| Mór | n.a. | 17 | 65,52 |
| Nagyveleg | n.a. | 2 | n.a. |
| Söréd | n.a. | n.a. | 0,28 |
| Összesen | n.a. | 29,2 | 75,97 |

Forrás DEPÓNIA Kft.

2/2. számú ábra: Lerakásra kerülő biológiailag lebomló hulladék mennyisége

A 2/2. számú ábra a lerakásra kerülő biohulladék mennyiségének változását mutatja. Ennek alapján megállapítható, hogy  a lerakásra kerülő biohulladék százalékos aránya az összhulladékhoz képest a 2002. évi 48%-ról 2008-ra 15%-ra csökkent.

A biológiailag lebomló hulladék kezelése a Depónia Kft. Székesfehérvár-Csala, pénzverő-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakó komposztáló telepén történik.

- Idegenek által behordott, többnyire építési eredetű inert hulladékok, egyedi behordások.

A kistérség településeire a Móri hulladéklerakó bezárása óta nem történik idegenek által behordott hulladék beszállítása

- A kistérségi lakosságtól szelektíven begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

A kistérségben 8 településen vezették be a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét, amelyek a tapasztalatok alapján sikeresen működnek. Fehérvárcsurgó kivételével a többi településen a következő frakciók szelektív gyűjtése valósult meg:

- papír

- műanyag

- üveg

Fehérvárcsurgón csak a papír hulladék szelektív gyűjtésével számolhatunk.

2/A.10. számú táblázat:  Szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége (t)

| Település | 2002 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | üveg | műanyag | papír | fém | üveg | műanyag | papír | fém | üveg | műanyag | papír | fém |
| Bakonyccsernye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balinka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bodajk | 2,6 | 1 | - | - | 5,5 | 5,1 | 7,6 | 0,2 | 4,252 | 4,581 | 5,796 | 0,125 |
| Csákberény | 0,4 | 0,3 | - | - | 1,7 | 1,6 | 2,3 |  | 1,287 | 1,387 | 1,754 | 0,04 |
| Csókakő | 0,8 | 0,3 | - | - | 1,4 | 1,3 | 2 | 0,2 | 1,111 | 1,277 | 1,514 | 0,03 |
| Fehérvárcsurgó | - | - | - | - | - | - | 1,7 |  |  |  | 5,556 | - |
| Isztimér | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - |  | 1,013 | 1,342 | 1,632 | 0,03 |
| Kincsesbánya |  |  |  | - | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 0,1 | 1,631 | 1,757 | 2,223 | 0,05 |
| Magyaralmás | 0,9 | 0,3 | - | - | 2 | 1,8 | 2,8 | 0,1 | 1,551 | 1,672 | 2,915 | 0,045 |
| Mór | 5,2 | 0,7 | 2,1 | - | 19,7 | 18,47 | 19,7 | 0,6 | 15,332 | 17,328 | 51,36 | 0,45 |
| Nagyveleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Söréd | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,8 | - | 0,456 | 0,491 | 0,622 | 0,015 |
| Összesen | 11,3 | 3 | 2,1 | - | 33 | 30,77 | 39,8 | 1,2 | 26,633 | 29,835 | 73,372 | 0,785 |

2/A.11. számú táblázat: Szelektív hulladékgyűjtéssel beszállított hulladékmennyiségek, (t)

| Év | 2002 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír | 2,1 | 39,8 | 73,4 |
| Üveg | 11,3 | 33 | 26,6 |
| Műanyag | 3 | 30,8 | 29,8 |
| Fém | - | 1,2 | 0,8 |
| Összes | 16,4 | 104,8 | 130,6 |

A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük.

2/3. számú ábra: Szelektíven begyűjtött hulladékmennyiségek

Összesített települési szilárd hulladékmennyiségek

A fentiekben felsorolt (1-6) hulladékok összes mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza.

2/A.12. számú táblázat:  Összesített települési szilárd hulladékmennyiségek, (t)

| A beszállítás módja | 2002 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lakosság kommunális hulladéka | 7720 | 9785,2 | 9796,94 |
| Közületek kommunális hulladéka | 2305 | 1257,79 | 1257,54 |
| Lomtalanítási akciók | 833 | 415 | 496,49 |
| Szelektíven gyűjtött biológiailag lebomló hulladék | 0 | 29,2 | 75,97 |
| Idegenek által behordott, inert | 585 | - | - |
| Szelektív begyűjtés | 16,4 | 104,8 | 130,6 |
| Összesen | 11.459,4 ~11.459 | 11.591,99 ~11.592 | 11.757,5 ~11.758 |

A 2007. és 2008. év közötti adatok növekedési mértéke 1,3%, mely kissé magasabb, mint az OHT-ban prognosztizált 1%, melynek magyarázata a nagyobb hulladékszállítási fegyelem, a lakosság környezeti kultúra iránti megnövekedett affinitása.

A fenti hulladékmennyiségek kizárólag a lakossági és a közületi hulladékmennyiségeket tartalmazzák.

#### 2/A.2.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

Jelenlegi ismereteink szerint felhalmozott hulladék a kistérségben nincs.

A kistérség területén a 2003. évtől a DEPÓNIA Kft. kezelésében lévő móri hulladéklerakó 2004. december 31-ével bezárásra került, 2005. évtől hulladékbeszállítás a lerakó területére nem volt. A kistérségben keletkező települési szilárd hulladékok fogadását a Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó végzi.

A móri hulladéklerakó rekultiválása megkezdődött a lerakott hulladék felszedésére a rekultivációs engedély alapján nincs szükség, így felhalmozott hulladéknak nem tekinthető.

#### Illegális lerakások a kistérség területén

Az illegális lerakások  feltérképezésére, a lerakott hulladék mennyiségének megállapítására 2009. tavaszán területbejárást végeztünk a kistérség területén.  A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának keretében megtörtént a korábbi lerakások helyszínének, valamint a teljes kistérség közigazgatási területének bejárása. A területek bejárása során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a települések közigazgatási területein fellelhető elhagyott hulladék elsősorban a forgalmasabb mellékútvonalak, ún. zártkertek, vasúti pályatestek, illetve ipari jellegű területek környezetére koncentrálódik. Ezeknek a területeknek a felszámolására az önkormányzatok általában konténereket helyeznek ki, melyeket feltelésüknek megfelelő rendszerességgel elszállítanak, továbbá a rendszeres illegális hulladék termelődő helyekre a lerakást tiltó táblák elhelyezése megtörtént. Ennek ellenére a településeken mégis szétszórtan található illegális lerakás, azonban mennyiségük koncentráltan nem jelentős. Sok esetben az adott hulladék forrása nem a közeli település, hanem átmenő forgalomból, vagy távolabbi településről származik.

A helyszíni szemlék alapján felvett illegális lerakások összefoglalását mutatja a 2/A.13. és  a 2/A.14. számú táblázat.

2/A.13. számú táblázat:  Az illegális hulladékok száma településenként

| Település | Terület (km2) | Megfigyelt lerakások száma | Illegális lerakások átlagsűrűsége (db/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 38,13 | 9 | 0,24 |
| Balinka | 18,62 | 6 | 0,32 |
| Bodajk | 28,98 | 16 | 0,55 |
| Csákberény | 41,37 | 2 | 0,05 |
| Csókakő | 10,92 | 2 | 0,18 |
| Fehérvárcsurgó | 29,64 | 8 | 0,27 |
| Isztimér | 53,88 | 2 | 0,04 |
| Kincsesbánya | 10,87 | 7 | 0,64 |
| Magyaralmás | 22,42 | 5 | 0,22 |
| Mór | 108,27 | 21 | 0,19 |
| Nagyveleg | 13,17 | 3 | 0,23 |
| Söréd | 6,25 | 1 | 0,16 |
| Összesen | 382,52 | 82 | 0,21 |

A kistérséghez tartozó településeken illegálisan kihelyezett hulladékok mennyisége az alábbi táblázat alapján becsülhető:

2/A.14. számú táblázat:  Az egyes településeken illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége

| Település | Kommunális hulladék | Inert hulladék | Lom | Műanyag | Zöld | Egyéb | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Bakonycsernye | 18,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 21,0 |
| Balinka | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Bodajk | 17,0 | 19,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 36,0 | 97,0 |
| Csákberény | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Csókakő | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Fehérvárcsurgó | 22,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 28,5 |
| Isztimér | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| Kincsesbánya | 3,1 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,6 | 21,7 |
| Magyaralmás | 0,3 | 0,0 | 3,5 | 1,2 | 8,0 | 0,5 | 13,5 |
| Mór | 32,0 | 28,0 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 80,5 |
| Nagyveleg | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 160,5 |
| Söréd | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Mindösszesen | 98,5 | 221,5 | 35,5 | 20,2 | 23,0 | 44,6 | 443,3 |

A megfigyelt illegális hulladéklerakások elhelyezkedését a térképmelléklet ábrázolja, EOV koordináták szerinti pozíciójukat az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### Az illegális hulladéklerakások elhelyezkedéséből levonható megállapítások, következtetések

Az illegális hulladéklerakások elhelyezkedését tanulmányozva, valamint a korábban végzett felmérések, terepbejárások tapasztalatai alapján bizonyos törvényszerűségek, szabályosságok állapíthatók meg a hulladék illegális elhelyezésére vonatkozóan.

- Jelentősebb lakos-számú települések esetében, ahol a hulladékgyűjtést a közszolgáltató heti rendszerességgel végzi, az illegális hulladék-elhelyezés kisebb mértékben jellemző. A lakosságnak kisebb kényelmetlenséggel jár a hulladékot összegyűjteni és a közszolgáltatóval elszállíttatni, mint saját járművel a település határába kijuttatni.

- Kisebb lélekszámú településeken, ahol a beépítettség jellege falusias, és közszolgáltató gondoskodik az összegyűlő hulladék elszállításáról, a település határaiban, főleg kisebb erdőfoltok, és mezei utak mentén jellemző az illegális hulladék elhelyezés.

További erősítő tényező, hogy ezen településekről a többlethulladékot csak beszállítási díj ellenében tudja a lakosság lerakón elhelyezni, melynek szállítási távolsága is gyakran meghaladja a 10-20 km-t. A település határában történő elhelyezést erősíti, hogy akár gyalogosan, akár kerékpárral a határban található lerakások percek alatt elérhetők. Számos esetben a külterületen fekvő kertek napi megközelítésekor egyszerűbb a hulladékot az út melletti „eldugottabb” helyeken elhelyezni.

- A zártkert jellegű településrészeken, ahol jelentős a hétvégi, időszakos terhelés, és a közszolgáltató gyűjtőkonténerek kihelyezésével, vagy zsákos kihelyezéssel oldja meg a hulladékgyűjtést, minden esetben tapasztalható, hogy a nyári terhelés alatt az átmeneti tárolókapacitás nem elegendő, azaz a szemét elönti a konténer környékét.

Ezen esetekben is megnő az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége a környéken, a hulladék megint csak a település nem túl távoli határaiban kerül lerakásra.

Ezen településrészeknél jellemző a hulladék elhelyezése a közeli erdők szegélyén, valamint a településrészre bevezető földutak és burkolt utak kereszteződésének közelében. A jelenség azt mutatja, hogy a lakosság a pihenőidő leteltével hazainduláskor magával viszi hulladékát, de attól a lehető leggyorsabban meg kíván szabadulni.

- Minden esetben érvényesül az ún. „A szemét vonzza a szemetet” alapelv. Ennek értelmében, ha a területen már van illegális lerakás, akkor ott a későbbiekben megnő az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége.

Azokon a helyeken, ahol már volt illegális lerakás, de felszámolták, nagyobb valószínűséggel fordul elő ismételt hulladék elhelyezés, különösen abban az esetben, ha a terület teljes takarítása (hulladékmentesítése) és a tereprendezés elmarad. Sok esetben találkoztunk kihelyezett táblákkal, melyek tiltják a szemétlerakást. Az Önkormányzatok ezen táblák valamint konténerek kihelyezésével igyekszik megakadályozni, újabb lerakások létrejöttét.

- A fenti alapelv azokra a területrészekre is vonatkozik, ahol ugyan illegális hulladék elhelyezés még nincs, de a terepfelszín ember által erősen bolygatott, nem rendezett (pl.: felhagyott homokgödrök, kőfejtők, stb.). Ezekben az esetekben függetlenül a környező településektől való távolságtól, a hulladék a rendezetlen tájsebeken megjelenik.

#### 2/A.2.3. A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A kistérség területére beszállított hulladékok összetétele, mennyisége

A Móri kistérségbe hulladékot nem szállítanak be.

A kistérségről kiszállított hulladékok összetétele, mennyisége

A kistérség területén a hulladék szállítása 2003. évtől megváltozott. Ez egyrészt érinti

- a közszolgáltatást ellátó gazdasági szervezeteket, illetve

- hatására változtak a hulladék-elhelyezés helyszínei is.

Ezért ennek megfelelően a két állapotot az alábbi táblázatban külön is jellemezzük.

2/A.15. számú táblázat:  A kistérség területén a hulladék szállítási tevékenység változása

| Megnevezés | Települések | Közszolgáltató/Lerakó |
| --- | --- | --- |
| Közszolgáltató | Kistérség települései, kivétel Isztimér | DEPÓNIA Kft. |
|  | Isztimér: | Dunanett. Kft. |
| Hulladék elhelyezés | Kistérség települései, kivétel Isztimér | Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi lerakó |
|  | Isztimér | Dunaújvárosi lerakó |

#### 2/A.2.4. A terület éves hulladékmérlege

A kistérségben 2008. évben keletkező hulladék mennyisége 11 744 tonna, a településre beszállított mennyiség 0 tonna, a településről kiszállított hulladékmennyiség 11 744 tonna. A gyűjtőszigeteken szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítási aránya – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján – anyagtól függően 80-90%. A hulladékmérleg összeállításánál a kisebb értéket vettük figyelembe

A tervezési terület éves hulladékmérlegét az alábbi táblázat összesíti.

2/A.16. számú táblázat:  A terület településeinek éves összesített hulladékmérlege (tonna/év)

| Év | Keletkező hulladék tonna | Hasznosítás* |  | Égetés |  | Lerakás |  | Nem kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tonna | % | tonna | % | tonna | % | tonna | % |
| Hulladékmérleg 2007 | 11 592 | 113 | 1 | 0 | - | 11 479 | 99 | 0 | - |
| Hulladékmérleg 2008 | 11 758 | 180 | 1,5 | 0 | - | 11 578 | 98,5 | 0 | - |

Forrás: DEPÓNIA Kft.

*Anyagában történő hasznosítás

A táblázatok alapján megállapítható:

- a kistérség területén keletkező hulladék nagy része 2007., 2008. években még mindig lerakásra kerül,

- a hasznosított hulladékok mennyisége az országos átlagnál kevesebb.

- A kistérség területén maradó hulladék mennyisége a 2002. évi 41 %-ról 2007-re nullára csökkent.

### 2/A.3. Az egyes hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések

A tervezési területen a szelektív hulladékgyűjtés formái:

- gyűjtősziget

- zsákos gyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a tervezési területen a helyi körülményekhez igazítva részben működik. A gyűjtést a közszolgáltató végzi gyűjtőszigetek, mobil gyűjtőjáratok alkalmazásával ill. az egyes hulladékalkotóknak a keletkezés helyén történő elkülönített gyűjtésével. A gyűjtőszigeteken kívül lehetőség van  zsákos gyűjtésre a kistérség több településén valamint évente egy alkalommal sor kerül lomtalanításra. A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit mutatja a következő táblázat.

A gyűjtőszigeten történő szelektív hulladékgyűjtés eszközeit közszolgáltatói adatok alapján az alábbi táblázat tartalmazza.

2/A.17. számú táblázat:  Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségek a kistérségben 2007-2008

| Település | Gyűjtősziget | Zöld hulladék zsákos gyűjtése | Lomtalanítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye |  |  | X |
| Balinka |  |  | X |
| Bodajk | X | X | X |
| Csákberény | X |  | X |
| Csókakő | X |  | X |
| Fehérvárcsurgó |  |  | X |
| Isztimér | X |  | n.a. |
| Kincsesbánya | X | X | X |
| Magyaralmás | X | X | X |
| Mór | X | X | X |
| Nagyveleg |  | X | X |
| Söréd | X | X | X |

Magyaralmás esetében – a kistérségben egyedülálló módon – a szelektív zsákos gyűjtést műanyag hulladékra is kiterjesztették.

2/A.18. számú táblázat:  Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségek gyűjtőszigetek létesítésével

| Település | Gyűjtősziget száma, db | Edényzet száma szigetenként, db |  |  |  | Összes kihelyezett edényzet száma, db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | üveg | műanyag | papír | fém |  |
| Bodajk | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Csákberény | 2 | 2 | 1 |  |  | 6 |
| Csókakő | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Isztimér | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Kincsesbánya | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 |
| Magyaralmás | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Mór | 2 | 2 | 1 |  |  | 6 |
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Söréd | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| Összesen | 14 |  |  |  |  | 47 |

A fent ismertetett létesítményekben és eszközökkel az alábbi hulladékmennyiségek kerültek begyűjtésre.

2/A.19. számú táblázat: A szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége

| év | Szelektív biológiailag lebomló | Lomtalanítás | Gyűjtősziget (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 29,2 | 415 | 104,8 |
| 2008 | 75,97 | 496,5 | 130,6 |

Mór városában speciális újságpapír-gyűjtő konténerek is szolgálják a lakossági igényeket. Visszavételi lehetőség csak korlátozott mértékben, szabványos méretű és formájú üvegekre (palackok és befőttes üvegek) van, mely lehetőség általában az élelmiszer áruházakhoz (boltokhoz) kapcsolódik. Adatok azonban erre vonatkozóan a kistérségben nem állnak rendelkezésre.

### 2/A.4. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások

#### 2/A.4.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése

A közszolgáltatók a hulladékkezelési tevékenységüket a környezetvédelmi felügyelőségek által kibocsátott kezelői engedélyek alapján végezhetik.

A móri kistérség területén, a DEPÓNIA Kft. kezelésében lévő Székesfehérvár-Csala Pénzverő völgyi hulladéklerakó rendelkezik érvényes környezetvédelmi működési engedéllyel. A kistérség hulladékait Isztimér kivételével ezen hulladéklerakó fogadja. A DEPÓNIA Kft érvényes hulladékkezelési engedélyeinek számát mutatja a következő táblázat.

2/A. 20. számú táblázat:  DEPÓNIA Kft érvényes engedélyei

| ENGEDÉLY SZÁMA | ENGEDÉLY MEGNEVEZÉSE |
| --- | --- |
| 67032 / 2008 | 31308/2007, 11450/2007, 31881/2006 és 47354-27/2005 számon módosított 47354/71/2004 számú egységes környezethaszn. eng.mód |
| 45101 / 2008 | 11450/2007, 31881/2006 és 47354-27/2005 számon módosított 47354/71/2004 számú egységes környezethaszn. eng. módosítása |
| 11450 / 2007 | 31881/2006 és 47354-27/2005 számon módosított 47354/71/2004 számú egységes környezethaszn. eng. módosítása |
| 31881 / 2006 | 47354-27/2005 számon módosított 47354/71/2004 számú egységes környezethaszn. eng. módosítása |
| 47354-27 / 2005 | Egységes környezethasználati engedély módosítása |
| 47354-71 / 2004 | A Depónia Kft. Székesfehérvár-Csala, pénzverő-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakó telep egységes környezethasználati engedélye |
| 19309 / 2008 | Nem veszélyes hulladékkezelési engedély |

Forrás: DEPÓNIA Kft

Isztimér teleülés hulladékának begyűjtését a DUNANETT Dunaujvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft   végzi a következő táblázatban összefoglalt érvényes engedélyekkel.

2/A. 21. számú táblázat:  DUNANETT Kft érvényes engedélyei

| Engedélyszám | Engedélyező hatóság | Telephely | Engedélyezett tevékenység | Engedélyezett mennyiség t/év | Érvényes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045172-000/2008 | Közép-dunántúli KTVF | Kisapostag, Külterület | Ártalmatlanítás | 48600 | 2009.07.15. |
| 053578-000/2008 | Közép-dunántúli KTVF | 2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal u. 2. | Begyűjtés Előkezelés | 2910 13250 | 2013.08.30. |
| 066380-000/2007 | Közép-dunántúli KTVF | Kisapostag, Külterület | Ártalmatlanítás | 93200 | 2009.07.15. |
| 005895-007/2006 | OKTVF (Főfelügyelőség) |  | Szállítás |  | 2009.11.30. |
| 005962-006/2006 | OKTVF (Főfelügyelőség) |  | Begyűjtés |  | 2009.12.29. |

##### 2/A.4.1.1. A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának térségi jellemzői

A DEPÓNIA Kft. üzemeltetésében levő géppark többek között a kistérség hulladékait is gyűjti és kezeli. A rendelkezésre álló gépparkról 2008. évről rendelkezünk megbízható információval. A 2008. év adatai alapján a hulladékok begyűjtésére és kezelésére szolgáló közszolgáltatói gépparkok összefoglalását tartalmazza az alábbi táblázat.

2/A. 22. számú táblázat:  A DEPÓNIA Kft. által alkalmazott szállítóeszközök, illetve géppark

| Megnevezés | Mennyiség, db | Térfogat (m3) |
| --- | --- | --- |
| Hulladékgyűjtő járművek |  |  |
| Forgódobos járművek | 2 | 15 |
| Tömörítőlapos járművek | 12 | 15-20 |
| Konténerszállító | 11 |  |
| Multiliftes autó | 4 |  |
| Szelektív hulladékszállító járművek | 1 |  |
| Hulladékkezelő gépek, berendezések |  |  |
| Homlokrakodó | 1 | 0,36 |
|  | 1 | 0,8 |
|  | 1 | 0,72 |
|  | 1 | 3,5 |
| Kompaktor | 1 | 3,5 |
|  | 1 | 4,5 |
| Egyéb tömörítő | 1 | 142 kW |
|  | 1 | 118 kW |
| Aprítógép | 1 | 360 m3/h |
|  | 1 | 250 kg/h |
| Prizmaforgató | 1 | 1000 m3/h |
| Bálázógép | 1 | 0,8 |
|  | 1 | 3 |
|  | 1 | 0,4 |
| Válogatósor | 1 | 12000 m3/év |

2/A. 23. számú táblázat: A DUNANETT Kft. által alkalmazott szállítóeszközök, illetve géppark

| Megnevezés | Mennyiség, db | Térfogat (m3) |
| --- | --- | --- |
| Hulladékgyűjtő járművek |  |  |
| Forgódobos járművek | 1 | 11,5 |
| Tömörítőlapos járművek | 1 | 2 |
|  | 1 | 8 |
|  | 1 | 15 |
|  | 3 | 18 |
|  | 4 | 20 |
| Konténerszállító | 1 | 3 |
|  | 3 | 5 |
|  | 1 | 7 |
|  | 2 | 10 |
|  | 1 | 20 |
| Multiliftes autó | 3 | 20 |
| Speciális | 1 | 20 |
| Egyéb hulladékszállító járművek | 2 | 2 |
|  | 1 | 1,5 |
| Hulladékkezelő gépek, berendezések |  |  |
| Homlokrakodó | 5 | n.a. |
| Kompaktor | 1 | n.a. |
| Bálázógép | 2 | n.a. |
| Egyéb (Targonca | 1 | n.a. |

Gyűjtés módja

A hulladékgyűjtés módja a kistérséget alkotó települések szerkezetéből adódóan eltérő. Általánosságban elmondható, hogy valamennyi település esetében az Önkormányzatoknak rendeletben sikerült kikényszeríteni a lakosságnál a rendszeres hulladékgyűjtésbe való becsatlakozást.

A kistérség településein a begyűjtés gyakorisága a jogszabályi előírásoknak megfelelő: hetente egy - két alkalommal szállítják el a hulladékot.

##### 2/A.4.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolási jellemzői

A jogszabályi fogalmaknak megfelelő felhalmozott kommunális hulladék a kistérség területén nincs.

A korábbi években a települések által rendszeresen használt lerakókat nem tekintjük felhalmozott hulladéknak, rekultivációjuk folyamatban van.

A területen található elhagyott hulladékok (illegális lerakások) szétszórtan, nagy felületen, tájcsúfító módon találhatók.

##### 2/A.4.1.3. A területen folytatott hulladékkezelési tevékenység ismertetése

Hulladékkezelés

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit határozza meg.

A hulladék előkezelésének eszközei csak részben állnak rendelkezésre. A hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmas 14 db gyűjtősziget a keletkezett hulladék mennyiségéhez képest nem elégséges, további bővítés szükséges.

A gyűjtőszigetek üzemeltetése

A fent hivatkozott jogszabály definíciója szerint:

Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

A kistérség területén összesen 14 db gyűjtősziget található,ezeken többnyire 3 db gyűjtőedény található, melyek állapota jónak mondható

2/A.24. számú táblázat:  A gyűjtőszigetek elhelyezkedése a kistérségben

| Település | edénytipus |
| --- | --- |
| Bodajk | Műanyag+üveg |
| Csákberény | Műanyag+üveg |
| Csókakő | Műanyag+üveg |
| Isztimér | Műanyag+üveg |
| Kincsesbánya | Műanyag+üveg+fém |
| Magyaralmás | Műanyag+üveg |
| Mór | Műanyag+üveg |
|  | Műanyag+üveg+papír+fém |
| Söréd | Műanyag+üveg+papír |

Hulladékártalmatlanító üzemeltetése

A kistérség területén a hulladékgazdálkodási tervkészítés időpontjában található egyetlen hulladéklerakó, a móri hulladéklerakó volt. A Móri Kommunális Hulladéklerakó üzemeltetését 2003. január 1-től, Mór Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a Depónia Kft. vette át. A hulladéklerakó teljes kapacitására vonatkozóan nem állnak megfelelő adatok rendelkezésünkre.

A Trigir Környezetvédelmi és Térinformatikai Kkt. által 2002-ben elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció szerint az 1994-től 2002-ig tartó időszak alatt lerakott hulladékok becsült mennyisége 310 000 tonna. A lerakótér telítettsége kb.60% volt, becsült szabad kapacitás 160 000 t. (2002 év végén.)

2004. évben végén a becsült szabad kapacitás: 132.588,8 tonnát tett ki. A lerakó 2004. december 31-ével bezárásra került, 2005. évtől hulladékbeszállítás a lerakó területére nem volt, a kistérségben keletkező települési szilárd hulladékok fogadását a Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó végzi. A móri hulladéklerakó rekultiválása megkezdődött.

##### 2/A.4.1.4. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepek, valamint lerakóhelyek meghatározása

Fejlesztés

Fejlesztést igénylő kezelőtelepek, illetve lerakóhelyek a kistérségben nincsenek.

Felszámolást, rekultiválást igénylő lerakóhelyek meghatározása

A napjainkban már üzemen kívül lévő hulladéklerakók felmérése már a tervkészítés idejében megkezdődött. A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer célul tűzte ki a lerakók rekultiválását. A több ütemre tervezett rekultiválás megkezdődött. A rekultiválandó lerakók összesítése az alábbi táblázatban látható.

2/A.25. számú táblázat:  Rekultiválandó lerakók a kistérségben

| Település | Lerakó összterülete | Hulladékkal borított terület |
| --- | --- | --- |
|  | (em2) | (em2) |
| Bakonycsernye | 18,2 | 18,2 |
| Balinka | 7 | 5 |
| Bodajk | 14 | 7,3 |
| Csákberény | 2,4 | 2,4 |
| Fehérvárcsurgó I. | 0,25 | 0,25 |
| Fehérvárcsurgó II. | 0,43 | 0,43 |
| Kincsesbánya | 7,1 | 9,6 |
| Magyaralmás | 8,5 | 4,5 |
| Mór | 225 | 66 |
| Nagyveleg | 4,5 | 3,5 |
| Söréd | 0,35 | 0,35 |
| Összesen | 287,73 | 117,53 |

A lerakók rekultiválása várhatóan 2012-re fejeződik be

#### 2/A.4.2. Települési szilárd hulladék további kezelése

##### 2/A.4.2.1. A települési szilárd hulladékot, valamint zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladékot komposztálók ismertetése

A települési szilárdhulladék-kezelőtelepek valamint engedélyezett, a jogszabályoknak megfelelő komposztáló telep jelenleg nem működik a kistérségben.

##### 2/A.4.2.2. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen

A városban a gyűjtőszigetekről összegyűjtött másodnyersanyag visszanyerés 2008. évben 129 t. A hasznosított hulladék mennyisége a szelektíven begyűjtött hulladék 80-90%-a, az összes hulladék kb 1%-a.

A DEPÓNIA Kft. által igénybevett hulladékhasznosítók:

- műanyag és üveg:	Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65),

Sárvári Huke (9600, Sárvár, Ikervár u. 23),

- papír:			Dunapack Zrt. (1215, Budapest, Duna u. 42),

Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65),

- fém:			Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65).

##### 2/A.4.2.3. A területen keletkező szerves települési hulladékok mennyisége

A biológiailag lebomló szerves hulladék jelentős zöldhulladék hányadával tavasztól őszig lehet számolni. Ősszel a kerti hulladékok részaránya meghaladja az összes biohulladék 70 %-át. A felülvizsgálat során a tervkészítés tervezési adataiból indultunk ki, és a rendelkezésünkre álló 2007. évi KSH adatok szerint dolgoztuk át

Zöldhulladék becsült mennyisége a kistérségben 1950 tonna, mely az alábbiakban kerül részletezésre.

- a családi házas beépítésű lakóingatlanokon és kiskertekben, üdülőterületeken keletkező zöldhulladék mennyiségét 20 kg/fő/év fajlagos értékkel vettük figyelembe, és a 2007. évi KSH adatokat alapul véve, 32.180 lakost számítva a lakosságtól közvetlenül elszállítható mennyiség elméleti, számított kerekített értéke 650 t,

- a települések közhasználatú zöldterületein a szelektíven rendelkezésre álló zöldhulladék mennyisége becslés alapján 1300 t/év, az alábbi zöldfelületre vonatkozó adatok alapján.

  - A  kistérség közhasználatú zöldterületein (parkok) keletkező zöldhulladék becsült mennyisége 450 t. A becslésnél a tervkészítés alapadatait használtuk fel, figyelembe véve, hogy a zöldfelület nagysága számottevően nem változott a tervkészítés óta.

  - a kistérség belterületi utakat szegélyező zöldfelületeken, a keletkező zöldhulladék (ág, nyesedék, levél) becsült mennyisége a tervkészítés alapadatait figyelembe véve 850 t/év.

A kistérségben a biológiailag bomló szerves anyag elszállítását a DEPÓNIA Kft végzi.

A települési hulladék biológiailag lebomló szerves komponensének mennyisége a DEPÓNIA Kft hulladékanalízisének eredménye alapján átlagosan  15,34 %. A kistelepülések nagy egy részén lehetőség van a települési hulladék biológiailag lebomló részének szelektív gyűjtésére házhoz menő zsákos gyűjtés keretében. A 2007. és 2008. évben elszállított szerves anyag mennyiséget mutatja a következő táblázat

2/A.26. számú táblázat:  A keletkezett biológiailag lebomló szerves mennyisége a kistérségben

| Évek | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Kommunális hulladékból származó szerves hulladék mennyiség (t) | 1.501 | 1.502,9 |
| Szelektíven gyűjtött biológiailag lebomló szerves hulladék (t) | 29,2 | 75,97 |
| Összesen | 1.530,2 | 1.578,87 |

A fenti adatokat elemezve megállapítható, hogy a kistérségben keletkező biológiailag bomló hulladékok egy része nem kerül begyűjtésre. Ezen hulladékmennyiségek ellenőrizetlen körülmények között kerülnek ártalmatlanításra.

A tervezés időszakában a települési hulladék biológiailag bontható anyagainak kezelése, komposztálása a tervezési területen nem folyik.

A települési kommunális hulladékkal együtt elszállított biológiailag lebomló szerves anyag lerakásra kerül, ahol anaerob körülmények között megkezdődik a hulladék mineralizálódása.

Szelektíven gyűjtött biohulladék komposztálása a DEPÓNIA Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi telepén működő komposztálóban folyik.

### 2/A.5. A 2004-ben kitűzött  hulladékgazdálkodási célok megvalósulása

Ebben a fejezetben a 2004-ben kitűzött hulladékgazdálkodási célokat dőlt betűvel tüntetjük fel.

#### 2/A.5.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzéseinek megvalósulása

A célkitűzéseknél a tervkészítés során kitűzött mennyiségi adatok esetében jelen felülvizsgálatban Bakonykúti és Gánt települések mennyiségi adatai levonásra kerültek, mivel ezen települések nem képezik a felülvizsgálat tárgyát.

2/A.27. számú táblázat: A képződő hulladékmennyiség várható alakulása (tonna)

| Kistérségi szilárd hulladék | 2002. | 2008. tervezett* | 2008. tényleges |
| --- | --- | --- | --- |
| Mennyiség (t) | 11.459 | 12.376 | 11.757 |
| Változás (%) | - | +8 % | +2,6% |

Prognosztizált növekedés a 2001. évi adatok alapján évi 1%-os hulladéknövekménnyel számolva.

#### 2/A.5.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósulása

1.) A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése

A kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés:

- 2005-ig teljes lakosság 100%-a

Jelenleg a kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok száma 14.000 fő, ez a teljes lakosság 44%-a, tehát a kitűzött cél még nem teljesült teljes mértékben

Jelenleg a következő alkotók szelektív gyűjtésére van lehetőség:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható és

- veszélyes hulladékok.

Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható

A települések nagy részén gyűjtőszigetek működtetésével üveg és műanyag hulladékok szelektív gyűjtése valósul meg. Néhány település esetében népszerű a házhoz menő zsákos gyűjtés a családi házaknál keletkezett zöldhulladék szelektív gyűjtésére. Mór városában a gyűjtőszigeteken történő szelektív gyűjtés kiterjed a fém és a papír gyűjtésére is. A többi településnél – bár nem mindegyik alkotó részére van kihelyezve a gyűjtőszigeten konténer – , mégis igény van a szelektív gyűjtésükre, hiszen az előző fejezetben bemutatásra kerültek a szelektíven gyűjtött hulladékmennyiségek, amelyekből jól látható, hogy a településeken egyre népszerűbb a hulladék gyűjtésének szelektív módja. A veszélyes hulladék szelektív módon történő beszállítására a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Veszélyes Hulladéklerakóba kerülhet sor.

2.) Biológiailag lebomló szerves hulladék elkülönített komposztálása

2004-ben kitűzött célok:

A célok meghatározásánál figyelembe vettük a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerből következő eredményeket, többek között azt a tényt, hogy a kistérségben hulladékok hasznosítására vonatkozóan kizárólag a zöldhulladék és a szennyvíziszap együttes kezelésére van célkitűzés.

- Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével a zöld- és biohulladék arányának jelentős növelése a jelenlegi mennyiség többszörösére, a frakcióösszetétel homogenitásának biztosítása.

- A keletkező zöld- és biohulladékok kezeléséből keletkező komposztok legalább 50 %-nak hasznosítása.

- A jelenlegi, környezetvédelmi szempontból nem megfelelő hulladéklerakók 60 %-nak rekultivációja a biohulladékból előállított komposztból, illetve a stabilizált biohulladékból.

- A zöldhulladékok kezelésére és felhasználására vonatkozó önkormányzati jogszabály kidolgozása.

- PR tevékenység megvalósítása a szelektív hulladékgyűjtés serkentése és a környezettudatosság növelése érdekében.

A fentiekben meghatározott célkitűzések összekapcsolódnak, és figyelembe veszik a Hgt. biohulladékok csökkentésére vonatkozó előírásait. A hulladékgazdálkodás kiemelt feladata, hogy a kistérség települési szilárd hulladékának biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmát az 1995-ben képződött mennyiséghez képest csökkenteni szükséges, melynek tervezett helye Székesfehérvár, Depónia. A mennyiséget

- 2004. július 1. napjáig 75%-ra;

- 2007. július 1. napjáig 50%-ra;

- 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

Ennek megfelelően

- 2004-ben maximum 2475 tonna

- 2007-ben 1650 tonna

- 2014-ben 1155 tonna bio- és zöldhulladék rakható le.

A Móri kistérség esetében Mór város területén kerül létesítésre egy komposztáló telep, mely elsősorban szennyvíziszapok komposztálására létesül, azonban a létesítmény kapacitása – 10 000 t/év, melyből 1000 t/év zöld hulladék – nagy biztonsággal a kistérségben szelektíven begyűjthető zöldhulladékok mennyiségét is képes befogadni.

A kitűzött célok megvalósulása:

  - Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével a zöld- és biohulladék arányának jelentős növelése megvalósult. A tervkészítés időpontjában a szelektíven gyűjtött zöldhulladék mennyiségéről még nem rendelkeztünk pontos adatokkal. A 2008. évi közszolgáltatói adatok mérés alapján sokkal pontosabb eredményt adnak. Jelenleg a biohulladék beszállítása a DEPÓNIA Kft Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakó területén üzemelő Komposztálóba kerül, ahol a beszállított mennyiségek hasznosítása megtörténik.

  - A kistérségben keletkező biológiailag bontható hulladékok a DEPÓNIA Kft üzemeltetésében lévő Komposztálóba kerülnek. A Kft. rendelkezik a zöldhulladékokból keletkezett komposzt forgalomba hozatali engedélyével (8/2001. (I.26.) FVM rendelet alapján), engedély száma: 15386/2003.

A keletkezett komposztot raktározzák, majd a piaci igényeknek megfelelően értékesítik. Ennek alapján elmondható, hogy a zöld- és biológiai hulladékok kezeléséből származó komposztok hasznosítására vonatkozó célkitűzés teljesült.

  - A hulladéklerakók rekultivációja folyamatban van. A Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer - Hulladéklerakók rekultivációja projekt keretében a 83 rekultiválandó hulladéklerakók közül 11 lerakó tartozik Mór kistérséghez. A rekultiváció keretében más hulladéklerakók felszámolása során kinyert inert hulladékot és stabilizált szerves hulladékot tereprendezésnél és tájba illesztésnél használják fel.

  - Az Önkormányzatok nagy részénél a zöldhulladékok kezelésére és felhasználására vonatkozó jogszabály kidolgozása még nem fejeződött be, a cél teljesülése folyamatban van

  - Az iskolákban és az óvodákban minden településen a szelektív hulladékgyűjtés serkentésére intézkedések történtek. A tantervbe beépítésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtés ismeretei. Rendszeresen rendeznek papírgyűjtési akciót, valamint évről-évre felhívják a figyelmet az elemek szelektív gyűjtésére. Önkormányzati akciókat szerveznek a civil szervezetek a szelektív gyűjtés lakosság körében történő minél nagyobb népszerűsítésére.

A keletkezett települési szilárd hulladék biológiai úton lebontható szervesanyag-tartalma 2007-ben a célként kitűzött  1650 t helyett 1501 t volt, tehát a települési hulladék biológiailag bontható szervesanyag-tartalmának csökkentésére kitűzött cél teljesült.

A Móri kistérség esetében Mór város területén tervezett volt egy komposztáló telep kiépítése, mely elsősorban szennyvíziszapok komposztálására létesült volna, azonban a létesítmény kapacitása – 10 000 t/év, melyből 1000 t/év zöld hulladék – nagy biztonsággal a kistérségben szelektíven begyűjthető zöldhulladékok mennyiségét is képes lett volna befogadni. A komposztáló telep megvalósítása gazdasági és társadalmi okokból nem valósult meg, a cél jelen viszonyok mellett nem teljesíthető.

3.) Hulladékfajták másodnyersanyagként történő hasznosítása

2004-ben kitűzött célok

Másodnyersanyagok és hasznosításuk:

- a papír (2005. évig a hulladékká vált mennyiség 51%-a), műanyag (61%), fém (87%), üveg (30%), textil (8%) anyagában történő hasznosítása,

- a biohulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének kialakítása, figyelembe véve a Hgt. előírását, mely szerint 2004. június. 1-jéig a települési hulladékok biológiailag lebomló hulladék mennyiségének 50%-át kell hasznosítani,

- a hulladék energiahordozó, szilárd tüzelőanyaggá alakítása és termikus hasznosítása.

Célok teljesülése

- a hasznosítás területén kitűzött célok még nem teljesültek, annak ellenére sem, hogy a szelektív gyűjtés területén jelentős fejlődés mutatkozik. A szelektíven gyűjtött mennyiségek hasznosítási aránya 80-90 %, jelenleg szelektíven gyűjtött frakciók:

  - papír,

  - műanyag

  - fém,

  - üveg,

- a biohulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének kialakítása folyamatos, egyre népszerűbbek a házhoz menő gyűjtési mód alkalmazása a településen a zöld hulladékok tekintetében. A települési hulladék biológiailag lebomló frakciójának 50%-os hasznosítási arányára vonatkozó célkitűzés még nem teljesült,

- a hulladék energiahordozó, szilárd tüzelőanyaggá alakítása és termikus hasznosítására vonatkozó célkitűzések teljesülése folyamatban van A Közép-Duna-Vidéki Hulladékgazdálkodási rendszer keretében tervezett a régión belül egy hulladékégető létesítése

#### 2/A.5.3. Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései

#### Hasznosítást és ártalmatlanítást elősegítő létesítmények

A hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósításának előfeltétele egy működő gyűjtő-, szállító- és válogatórendszer kiépítése. Ennek érdekében szükséges

- a gyűjtőrendszer kiépítése a helyi adottságok figyelembevételével:

- Az utcai gyűjtőedényzet számának növelését meg kell oldani.

A meglévő edényzeteket településképileg elfogadott formájú edényzetekkel kell növelni, melyeket a település frekventált területein kell kihelyezni. A településenként javasolt összes (meglévőkkel együtt!) darabszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2/A.28. számú táblázat: Javasolt és megvalósult utcai gyűjtőedényzetek száma településenként

| Települések | Szükséges utcai gyűjtőedényzetek száma | Kihelyezett gyűjtőedényzet száma 2008-ban |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 28 | 19 |
| Balinka | 10 | 0 |
| Bodajk | 32 | 40 |
| Csákberény | 11 | 3 |
| Csókakő | 10 | 12 |
| Fehérvárcsurgó | 17 | 13 |
| Isztimér | 9 | 7 |
| Kincsesbánya | 12 | 12 |
| Magyaralmás | 12 | 3 |
| Mór | 78 | 50 |
| Nagyveleg | 6 | n.a. |
| Söréd | 4 | 1 |
| Összesen | 229 | 160 |

- ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget letelepítését írja elő a norma, ettől az indokolt számtól minimális eltérést mutat a régiós tervben a területre betervezett darabszám.

2/A.29. számú táblázat:  Javasolt és megvalósult  gyűjtőszigetek száma településenként

| Települések | Tervezett gyűjtőszigetek száma | Jelenlegi gyűjtőszigetek száma |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3 | 0 |
| Balinka | 1 | 0 |
| Bodajk | 3 | 1 |
| Csákberény | 1 | 2 |
| Csókakő | 1 | 1 |
| Fehérvárcsurgó | 2 | 0 |
| Isztimér | 1 | 1 |
| Kincsesbánya | 1 | 1 |
| Magyaralmás | 1 | 1 |
| Mór | 8 | 6 |
| Nagyveleg | 1 | 0 |
| Söréd | 1 | 1 |
| Összesen | 24 | 14 |

- a kistérség adottságait, és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a kistérségben Mór településre tervezett hulladékudvarok száma: 1 db;

Mór területére tervezett hulladékudvar nem került megvalósításra. Gazdasági megfontolásból a Közép-Duna-Vidéke hulladékgazdálkodási rendszer részeként nem tervezett Mór városában hulladékudvar kialakítása

- a szállítórendszer jelenlegi szállítási útvonalainak teljesítményoptimalizálása megtörtént, ezen változtatni nem indokolt. A bekapcsolandó területek szállítási útvonalát (külterület) teljesítményoptimalizálással kell megoldani, úgy, hogy a gyűjtőkörzetek a leghatékonyabb módon alakuljanak ki. A szállítóeszközök korszerűsítésével fel kell újítani, és tovább kell fejleszteni a jelenleg üzemelő gépparkot;

A szállítórendszer jelenlegi szállítási útvonalainak teljesítményoptimalizálása megtörtént, ezen változtatni nem indokolt. A szállítóeszközök korszerűsítése folyamatos;

- a lerakással, vagy egyéb módon ártalmatlanítható, lakossági kommunális hulladékokat a településről el kell szállítani. Ennek érdekében a települési kommunális szilárd hulladék kezelését (ártalmatlanítását, v. hasznosítását) régiós hulladékgazdálkodási rendszer keretében kell megoldani.

A régiós hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása folyamatban van

- A szelektíven begyűjtött zöldhulladék komposztálása érdekében a gyűjtési körzetekhez igazodva zöldhulladék kezelésére 1.000 t kapacitású komposztáló létesítmény telepítése javasolt.

A komposztáló telep kialakítására vonatkozó célkitűzések gazdasági és társadalmi megfontolások miatt nem valósultak meg.

A 2004. évben kitűzött célok megvalósulásának összegzését a következő táblázat tartalmazza.

2/A.30. számú  táblázat:  Célok teljesülésének összefoglalása

| Kitűzött cél | Megvalósulás mértéke |
| --- | --- |
| A kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság aránya 2005-ig teljes lakosság 100% | A cél részben megvalósult |
| Szelektív gyűjtés megvalósítása a következő alkotókra vonatkozóan: - papír, - műanyag, - fém, - üveg, - biológiailag lebontható és - veszélyes hulladékok | A cél részben megvalósult |
| Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével a zöld- és biohulladék arányának jelentős növelése a jelenlegi mennyiség többszörösére, a frakcióösszetétel homogenitásának biztosítása | A cél megvalósult |
| A keletkező zöld- és biohulladékok kezeléséből keletkező komposztok legalább 50 %-ának hasznosítása. | A cél megvalósult |
| A jelenlegi, környezetvédelmi szempontból nem megfelelő hulladéklerakók 60 %-ának rekultivációja a biohulladékból előállított komposztból, illetve a stabilizált biohulladékból | A cél megvalósulása folyamatos |
| A zöldhulladékok kezelésére és felhasználására vonatkozó önkormányzati jogszabály kidolgozása | A cél megvalósulása folyamatos |
| PR tevékenység megvalósítása a szelektív hulladékgyűjtés serkentése és a környezettudatosság növelése érdekében | A cél megvalósulása folyamatos |
| a kistérség települési szilárd hulladékának biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmátt az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 50%-kal csökkenteni szükséges | A cél megvalósult |
| a papír (2005. évig a hulladékká vált mennyiség 51%-a), műanyag (61%), fém (87%), üveg (30%), textil (8%) anyagában történő hasznosítása | A cél megvalósulása folyamatos |
| a biohulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének kialakítása, figyelembe véve a Hgt. előírását, mely szerint a települési hulladékok biológiailag lebomló hulladék mennyiségének 50%-át kell hasznosítani | A cél megvalósulása folyamatos |
| a hulladék energiahordozó, szilárd tüzelőanyaggá alakítása és termikus hasznosítása | A cél megvalósulása folyamatos |
| Az utcai gyűjtőedényzet számának növelése | A cél részben teljesült |
| ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget letelepítése | A cél részben teljesült |
| 1 db hulladékudvar létesítése | A cél nem teljesült |
| A hulladékszállításra alkalmazott eszközök korszerűsítése | A cél megvalósulása folyamatos |
| régiós hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása | A cél megvalósulása folyamatos |
| A szelektíven begyűjtött zöldhulladék komposztálása érdekében a gyűjtési körzetekhez igazodva zöldhulladék kezelésére 1.000 t kapacitású komposztáló létesítmény telepítése | A cél nem teljesült |

### 2/A.6. Hulladékgazdálkodási célok 2009-2010

#### 2/A.6.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

2/A.31. számú táblázat:  A képződő hulladékmennyiség várható alakulása (tonna)

| Kistérségi szilárd hulladék | 2008. | 2009.* | 2010.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Mennyiség (t) | 11.758 | 11.876 | 11.993 |
| Változás (%) | - | +1 % | +2 % |

*Prognosztizált növekedés a 2001. évi adatok alapján évi 1%-os hulladéknövekménnyel számolva

A tervezés időszaka alatt a kezelendő hulladék mennyiségének kalkulálása során a következő alapadatokat vettük figyelembe:

- a tervezés időtartama 2 év,

- a település lakossága gyakorlatilag változatlan marad,

- a keletkező hulladék mennyisége évente mintegy 1%-kal növekszik,

#### 2/A.6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

1.) A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése

Jelenleg a kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok becsült száma 14.000 fő. A kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés:

- 2010-ig teljes lakosság 100%-a, azaz 32.180 fő

Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható és

- veszélyes hulladékok.

Felmerült a kistérség településeinek azon igénye, hogy a gyűjtőszigetek mellett a zsákos gyűjtési rendszer is kerüljön bevezetésre. Magyaralmás példájából kiindulva megfontolandó ezen rendszer kidolgozása, hiszen falusias jellegű településeken a szelektív gyűjtés hatékonyabban megvalósítható a zsákos gyűjtési rendszer kiépítésével.

A hulladék visszaforgatásának és újrahasznosításának célja, hogy a hulladékelemek kerüljenek vissza a termelésbe.

További cél, hogy a települési hulladék veszélyes komponensei külön kerüljenek gyűjtésre és részben másodnyersanyagként való felhasználásra.

2.) Biológiailag lebomló szerves hulladék elkülönített komposztálása

A program konkrét céljait az alábbiakban lehet megjelölni, mely szinkronban van a Hgt. és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben továbbá a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervben rögzítettekkel. A célok meghatározásánál figyelembe vettük az Országos Hulladékgazdálkodási tervben kitűzött célok megvalósulásának mértékét valamint a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerből következő eredményeket.

- Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével a zöld- és biohulladék arányának jelentős növelése a jelenlegi mennyiség többszörösére, a frakcióösszetétel homogenitásának biztosítása.

- A zöldhulladékok kezelésére és felhasználására vonatkozó önkormányzati jogszabály kidolgozása.

- PR tevékenység folytatása a szelektív hulladékgyűjtés serkentése és a környezettudatosság növelése érdekében.

3.) Hulladékfajták másodnyersanyagként történő hasznosítása

Másodnyersanyagok és hasznosításuk:

- a papír (2010. évig a hulladékká vált mennyiség 51%-a), műanyag (61%), fém (87%), üveg (30%), textil (8%) anyagában történő hasznosítása,

- a biohulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének kialakítása, figyelembe véve a Hgt. előírását, mely szerint 2004. június. 1-jéig a települési hulladékok biológiailag lebomló hulladék mennyiségének 50%-át kell hasznosítani,

- a hulladék energiahordozó, szilárd tüzelőanyaggá alakítása és termikus hasznosítása.

#### 2/A.6.3. Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései

#### Hasznosítást és ártalmatlanítást elősegítő létesítmények

A hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósításának előfeltétele egy működő gyűjtő-, szállító- és válogatórendszer kiépítése. Ennek érdekében szükséges

- a gyűjtőrendszer kiépítése a helyi adottságok figyelembevételével:

- Az utcai gyűjtőedényzet számának növelését meg kell oldani.

A meglévő edényzetek számát településképileg elfogadott formájú edényzetek kihelyezésével kell növelni, melyeket a település frekventált területein kell kihelyezni. A településenként javasolt darabszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2/A.32. számú táblázat:  Javasolt utcai gyűjtőedényzetek száma településenként

| Települések | Lakosszám* (fő) | Szükséges utcai gyűjtőedényzetek száma |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3137 | 9 |
| Balinka | 1001 | 10 |
| Bodajk | 4142 | 0 |
| Csákberény | 1212 | 8 |
| Csókakő | 1244 | 0 |
| Fehérvárcsurgó | 1863 | 17 |
| Isztimér | 959 | 2 |
| Kincsesbánya | 1506 | 12 |
| Magyaralmás | 1485 | 9 |
| Mór | 14466 | 28 |
| Nagyveleg | 685 | 6 |
| Söréd | 504 | 3 |
| Összesen | 32204 | 242 |

*Lakos számra vonatkozóan 2007. évre rendelkezünk az egész kistérséget átfogó KSH-adattal

- ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget letelepítését írja elő a norma, ettől az indokolt számtól minimális eltérést mutat a régiós tervben a területre betervezett darabszám. A következő táblázat a már meglévő kapacitás feletti szelektív gyűjtőedények tervezett számát tartalmazza

2/A.33. számú táblázat:  Javasolt gyűjtőszigetek száma településenként

| Települések | Lakosszám (fő) | Kialakítandó gyűjtőszigetek száma* | Bővítendő gyűjtőszigetek száma | Összes kihelyezendő edényzet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3137 | 3 | - | 12 |
| Balinka | 1001 | 1 | - | 4 |
| Bodajk | 4142 | 2 | 1 | 10 |
| Csákberény | 1212 | 0 | 2 | 4 |
| Csókakő | 1244 | 0 | 1 | 2 |
| Fehérvárcsurgó | 1863 | 2 | - | 8 |
| Isztimér | 959 | 0 | 1 | 2 |
| Kincsesbánya | 1506 | 0 | 1 | 1 |
| Magyaralmás | 1485 | 0 | 1 | 2 |
| Mór | 14466 | 2 | 2 | 12 |
| Nagyveleg | 685 | 1 | - | 4 |
| Söréd | 504 | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 32204 | 11 | 10 | 62 |

* A meglévőkön felül

Csákberény, Csókakő, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás és Söréd esetében a gyűjtőszigetek kialakítására vonatkozó célkitűzés részben teljesült, ezeknél a településeknél a szelektíven begyűjtött hulladékok körének kibővítésére ill. a meglévő gyűjtőszigeteken az edényzetek számának bővítésére van szükség. Ezeket a településeket a táblázatban szürke színnel megjelöltük

- a szállítórendszer jelenlegi szállítási útvonalainak teljesítményoptimalizálása megtörtént, ezen változtatni nem indokolt. A bekapcsolandó területek szállítási útvonalát (külterület) teljesítményoptimalizálással kell megoldani, úgy, hogy a gyűjtőkörzetek a leghatékonyabb módon alakuljanak ki. A szállítóeszközök korszerűsítésével fel kell újítani, és tovább kell fejleszteni a jelenleg üzemelő gépparkot;

- a lerakással, vagy egyéb módon ártalmatlanítható, lakossági kommunális hulladékokat a településről el kell szállítani. Ennek érdekében a települési kommunális szilárd hulladék kezelését (ártalmatlanítását, v. hasznosítását) régiós hulladékgazdálkodási rendszer keretében kell megoldani.

A gyűjtőrendszer kialakításának prioritása a településrendezési terv figyelembevételével:

- A településen utcai gyűjtőedényzet tovább kihelyezését 2010. december 31-ig meg kell oldani.

- A településen a gyűjtősziget-rendszer hulladékudvar-rendszer kialakításának továbbfejlesztését 2010. december 31-ig kell megoldani.

A szállítórendszer továbbfejlesztésére a prioritási sorrend a következő:

- A lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére 1 db speciális jármű üzembe állítása 2010. december 31-ig.

- Folyamatos korszerűsítés a szállító járművekre javasolt.

Hulladékártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai

A jelenleg tervezett Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer EU és a hazai jogszabályoknak megfelelő hulladéklerakó megépítését irányozta elő Fejér megye területén. A Depónia, Pénzverő-völgy székesfehérvári lerakó 2005. január 1-től fogadja a Móri kistérség hulladékát is.

2/A.34. számú táblázat:  Célkitűzések a hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás terén

| Célkitűzések | Kapacitásigény a meglévők cseréjével együtt | Hasznosítás/ártalmatlanítás helye |
| --- | --- | --- |
| Utcai gyűjtőedényzet | 79 db | Közszolgáltató |
| Kialakítandó gyűjtősziget | 11 db | Közszolgáltató |
| Bővítendő gyűjtősziget | 10 db | Közszolgáltató |
| Szállítóeszközök | 1 db | Közszolgáltató |

### 2/A.7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

- A legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási és -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni.

- A komposzt hasznosítását tovább kell fokozni.

- Tovább kell fejleszteni az ismeretterjesztés, szemléletformálás, tájékoztatás, oktatás képzés megvalósításának eszközeit és tervét, melybe javasolt a civil szervezetek bevonása is.

- A lakosság évenkénti legalább egyszeri tájékoztatását a település környezetvédelmi állapotáról szóló beszámoló keretében.

- A szelektív hulladékgyűjtés előnyeit népszerűsítő akciókat kell szervezni.

- Lakossági ismeretterjesztő kiadványok terjesztése.

- Őszi és téli társadalmi kampányok megszervezése.

- Fokozott, és folyamatos ellenőrzéssel meg kell akadályozni az illegális lerakásokat. Szankcionálni kell (jegyzői hatáskör) az elhagyott hulladékok tulajdonosát, vagy annak hiányában a terület tulajdonosát. Megfelelő költségvetési keret elkülönítése ajánlott.

#### 2/A.7.1. A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések

A kistérség területén a települési hulladékok begyűjtésének gyakorisága elégséges, a szállítások gyakoriságát növelni nem javasolt. A frekventált területeken (településközpont,) a begyűjtési gyakoriságot szükség szerint kell növelni.

##### 2/A.7.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A hulladékgazdálkodási program prioritása: Környezeti komfort javítása.

E prioritás szolgálja a minőségi élet feltételeinek, a környezet esztétikájának javítását, és a környezeti elemek védelmét.

A települési hulladékok keletkezésében csökkenés az elkövetkező 2 évben nem várható. A jelenleg közreműködő civil szervezetek (Móri Városvédő és Szépítő Egyesület) véleményével azonosulva szükségesnek ítéljük a tudatformálást, ismeretterjesztést, oktatást és tájékoztatást.

Ennek megfelelően az alábbiakban részletezzük a legfontosabb programelemeket.

A hulladék keletkezés csökkentésének legfőbb eszköze a tudatformálás. A csökkentés eléréséhez a cselekvési program az alábbi főbb intézkedéseket tartalmazza:

2/A.35. számú táblázat:  Az oktatási, képzési, tudatformálási program elemei

| Kezdeményezés | Rövid leírás | Példa | Mutató | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oktatás, információ, tudatformálás | - Hulladéktermelés megelőzési javaslatok - Az elért eredmények kommunikálása a lakosság felé - Plakátkampány | - Hulladék folyóirat - Hulladékgyűjtési naptár - Hulladékmegelőzési javaslatokról szóló brosúrák - Környezetbarát háztartási tisztítótermékekről szóló brosúrák | - A hulladékokról szóló tájékoztatók a helyi médiában - Kirakott poszterek száma | Lakosság tudatformálása |
| Önkormányzati ismeretterjesztés | - Komposztálás népszerűsítése - Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása - Veszélyes hulladékok megfelelő begyűjtésére vonatkozó nyilvántartási rendszer kialakítása | - Komposztálásról, - Szelektív hulladékgyűjtésről, - Veszélyes hulladékokról előadás sorozat szervezése | Látogatottság, a program alkalmazóinak száma | Az Önkormányzat tudatformálása |

##### 2/A.7.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzéseinek elérését szolgáló intézkedések

A hulladékhasznosítási célokat az alábbi intézkedések végrehajtásával lehet elérni a kistérségben:

- szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése,

- zöld- és biohulladék komposztálással történő hasznosításának növelése,

Intézkedések:

1.) Szelektív gyűjtés kiterjesztése

A kistérség területére 24 db gyűjtősziget telepítése került betervezésre oly módon, hogy a kistérség településeinek megfelelő szintű ellátására alkalmas legyen, ajánlásként figyelembe veendő a mindenkor érvényes jogszabályi keret.

2.) Zöld- és biohulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése

A zöldhulladék szelektív gyűjtésnek elterjesztéséhez megfontolandó az egyedi komposztálók kihelyezése a családi házakhoz. Ha a lakosság kedvezményes áron jut ilyen komposztálókhoz, akkor egyrészt saját felhasználásra tudnak komposztot termelni, másrészt csökken a kommunális hulladékkal beszállított zöldhulladék mennyisége.

#### 2/A.7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

##### 2/A.7.2.1. A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje

Az egyes fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási sorrendjét az alábbi táblázat mutatja be annak függvényében, hogy a tervezett beruházás a Regionális rendszer részeként, vagy egyéb módon kerül megvalósulásra (pályázati források).

2/A.36. számú táblázat:  A beruházások, fejlesztések megkezdésének prioritási rendje

| Prioritási sorrend | Beruházás, fejlesztés |
| --- | --- |
| 1. | Adatgyűjtési rendszer fejlesztése, |
| 2. | Utcai gyűjtő edényzetek további kihelyezése |
| 3. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése |
| 4. | Illegális lerakások felszámolása |
| 5. | Ellenőrzési rendszer kiépítése, tudatformálás |

A felülvizsgálók véleménye szerint a feladatok sürgőssége miatt a prioritási sorrend csak látszólagos, mivel valamennyi feladat megkezdése indokolt, további halasztás nem lehetséges.

#### 2/A.7.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása

##### 2/A.7.3.1. Hatékony és racionális hulladékgyűjtési és szállítási rendszerek kialakítási terve

Gyűjtés módja:

- települési vegyes hulladék: 110-120 l-es gyűjtőedényzetben, járda széléről, általában heti gyakorisággal, elszállítás 20 m3-es tömörítőfeltétes célgépjárművel (kukás kocsi); zöldhulladék: 60, 120 l-es műanyag zsákban, esetenkénti gyakorisággal (külön megvásárolt zsákokban), elszállítás konténeres gépjárművel

- szelektív hulladék: hulladékgyűjtő szigeten hulladékfajtánként 1,1 m3-es konténerben,  elszállítás tömörítőfeltétes célgépjárművel (kukás kocsi);

- települési veszélyes hulladék: hulladékfajtánként speciális konténerben, elszállítás célgépjárművel évente egy alkalommal.

- lomtalanítási akciók igény szerint, de legalább évente 1 alkalommal, elszállítás konténeres gépjárművel.

Szelektív gyűjtés létesítményei

A rendszer főbb létesítményelemeihez szervesen kapcsolódnak a szelektív hulladékgyűjtést biztosító hulladékgyűjtő szigetek.

2/A.37. számú táblázat:  Alkalmazandó szelektív gyűjtési lehetőségek

| Hulladékgyűjtő sziget (db) |  |
| --- | --- |
| jelenleg | mindösszesen tervezett |
| 14 | 25 |

A tervezett létesítmények a helyi területfejlesztési tervvel összhangba hozhatók. Az alábbi táblázatban az egyértelmű feladat meghatározás érdekében megjelöljük azokat a fejlesztéseket, amelyek a regionális rendszerhez kapcsolhatók:

2/A.38. számú táblázat:  Hulladék gyűjtő és -hasznosító rendszerek tervezett fejlesztése (2009-2010.)

| Létesítmény/Gép | Egységár | Mérték-egység | Mennyiség | mFt | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Létesítmény |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő sziget kialakítása | 0,6 | mFt/egység | 11 | 6,6 | 2010-ig folyamatosan |
| Hulladékgyűjtő sziget fejlesztése | 0,4 | mFt/egység | 10 | 4 | 2010-ig folyamatosan |
| Utcai gyűjtőedényzet | 0,04 | mFt/egység | 79 | 3,2 | 2010-ig folyamatosan |
| Létesítmény összesen |  |  |  | 13,8 |  |
| Technológiai gép, berendezés |  |  |  |  |  |
| Konténeres jármű 20 m3-es | 30,00 | mFt/db | 1 | 30,00 | 2010 |
| Konténerek | 0,50 | mFt/db | 20 | 10,00 |  |
| Hulladékgyűjtő gépek és kiegészítők összesen |  |  |  | 40,00 |  |
| Rekultiváció* |  |  |  | 605,00 | 2009-2012 |
| Mindösszesen: |  |  |  | 658,8 |  |

*Forrás: KDV Projektiroda

A rekultiváció költségeit a gyakorlati tapasztalatok alapján a felülvizsgálat alkalmával újraterveztük. A felmerülő költségek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

2/A.39. számú táblázat:  Hulladéklerakók rekultivációjának tervezett költségei (2009-2012.)

| Település | Rekultivációs összköltség, mFt |
| --- | --- |
| Bakonycsernye | ~14 |
| Balinka | ~ 35 |
| Bodajk | ~ 97 |
| Csákberény | ~ 35 |
| Fehérvárcsurgó I. | ~ 14 |
| Fehérvárcsurgó II. | ~28 |
| Kincsesbánya | ~175 |
| Magyaralmás | ~ 35 |
| Mór | ~150 |
| Nagyveleg | ~ 18 |
| Söréd | ~ 4 |
| Összesen | ~605 |

##### 2/A.7.3.3. Ártalmatlanítótelepek terve és összehangolása a területfejlesztési tervekkel

A kistérségben lerakótér bővítése nem tervezett.

### 2/A.8. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek

Az előzőekben leírtak alapján a hulladékgazdálkodási program finanszírozási igényének meghatározásánál elsősorban a régió területén összeállított projektek, a Területi Hulladékgazdálkodási Terv, Közép-dunántúli régió Hulladékgazdálkodási Program dokumentációjában leírtakat, illetve a közszolgáltatók által meghatározott költségeket vettük figyelembe.

A költségeket 2008. évi árszinten becsültük, ÁFA nélkül. Az egyes változatok költségigényét az alábbi táblázat tartalmazza.

2/A.40. számú táblázat: A tervezett hulladékkezelési és -hasznosítási rendszer összesített fejlesztési költségei

| Intézkedés | Becsült költség (millió Ft) |
| --- | --- |
| Szállítórendszerek gyűjtőjárművek fejlesztése | 40,0 |
| Hulladékgyűjtő és -hasznosító rendszerek fejlesztése | 13,8 |
| Ártalmatlanító rendszerek fejlesztése (nem tervezett) | 0 |
| Lerakó rekultivációja, utóműködtetés költségei | 605,0 |
| Illegális lerakások felszámolása | 10,0 |
| Ellenőrzési rendszer kiépítése, tudatformálás | 5,0 |
| Fejlesztések összesen | 658,8 |

A fent felsorolt költségek egy része közvetlenül az Önkormányzatokat terheli, másik részükre pályázati ill. egyéb források vehetők igénybe. Az önkormányzatnak az elkövetkező évekre tervezendő hulladékgazdálkodási költségeket az alábbiak szerint javasoljuk figyelembe venni:

2/A.41. számú táblázat: Az önkormányzat feladataihoz kapcsolható és költség igény a 2009-2010. évekre

| Prioritási sorrend | Beruházás, fejlesztés | millió Ft* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Utcai gyűjtőedényzetek további kihelyezése | 3,2 |
| 2. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése | 2,2 |
| 3. | Illegális lerakások felszámolása | 10 |
| 4. | Ellenőrzési rendszer kiépítése, tudatformálás | 3 |
| Mindösszesen |  | 18,4 |

*A megjelölt összeg a jelenlegi kistérség valamennyi önkormányzatának saját erő megjelenítését tartalmazza.

Összefoglalva

A kistérség hulladékgazdálkodási alapállapotát elemezve és számba véve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásait, az önkormányzatok legfontosabb feladatait a felülvizsgálat jelenlegi fázisában az alábbi meghatározó körülmények mérlegelése alapján határozzuk meg.

A kistérségre vonatkozó hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatánál az alábbi szempontok érvényesítését kell figyelembe venni:

- Továbbra is meg kell oldani a törvényi kötelezettségekből adódó feladatokat, elsősorban a tudatformálást kell előtérbe helyezni. A pályázati forrásokat ki kell használni annak érdekében, hogy az Önkormányzatoknak a lehető legkisebb költség ráfordítása legyen a megvalósításhoz.

- Teljesíteni kell a Hgt. előírásait különös tekintettel a szelektíven gyűjtött alkotók ill. a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására vonatkozó előírásokra.

- Az Önkormányzatok továbbra is a kistérségi érdekeket szem előtt tartva olyan műszaki megoldásokat kezdeményezzenek, amely a kistérség hulladékának kezelésével kapcsolatos problémákat felvállalja.

A fenti szempontoknak megfelelő legfontosabb feladatok a 2004-2005. évekre:

- Megfelelő pénzügyi források biztosítása – pályázati pénzforrásokból – és ütemezése az elkövetkező két évre a Kohéziós Alap pályázat pénzügyi forrásának rendelkezésre állásáig.

- A közszolgáltató, DEPÓNIA Kft. éves beszámoltatása a jogszabályokban és a helyi rendeletekben előírt kötelezettségek teljesítéséről.

- A szelektív hulladékgyűjtés fokozása a megfelelő tudatformálás mellett. a meglévő 14 db gyűjtősziget mellé további 11 db telepítése, oly módon, hogy település megfelelő szintű ellátására alkalmas legyen. Ajánlásként figyelembe veendő a mindenkori érvényes jogszabályi előírás.

- Az elhagyott hulladékok folyamatos összegyűjtésének megoldása szükséges, a spontán kialakult helyekre gyűjtőkonténereket kell kihelyezni.

- Oktatás, tudatformálás mind a gyermekkorú, mind a felnőtt lakosság körében.

- Szankciók alkalmazása a szabályok ellen vétőkkel szemben. Itt mind a folyamatos ellenőrzésnek, mind az esetleges bírságolásnak szerepet kell játszania.

## 2/B. Települési folyékony hulladékok és kommunális szennyvíziszapok

### 2/B.1. Kötelezettségek

A szippantott szennyvizek mint települési hulladék kezelésére (ugyanúgy, mint a szilárd települési hulladék kezelésére) a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzatoknak közszolgáltatási szerződést kell kötni:

„…(3) A közszolgáltatás kiterjed

a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására;

b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására…”

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatói szerződésről a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik, amely szerződéssel a kistérség önkormányzatai általában rendelkeznek.

A területen folyó hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése

A települési folyékony hulladékokra vonatkozóan a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg a kezelési szabályokat.

Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítőhelyen, szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel.

Települési folyékony hulladék leürítőhely (a továbbiakban: leürítőhely): közcsatornának az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya.

A folyékony hulladékokra jogszabályokban meghatározottaktól való speciális területi, helyi, vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

### 2/B.2. A tervezési területen keletkező, hulladékok típusai, mennyisége

A kistérségben keletkező folyékony települési hulladékra és a szennyvíztisztítási technológia során keletkező szennyvíziszapokra vonatkozó felülvizsgálatot együtt értékeljük és a településre jellemző szennyvízelvezetéssel és -tisztítással szerves egységben tárgyaljuk. A két hulladékáram a települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát illetően nem meghatározó, ezért szerkesztési okokból kiindulva az egy fejezetben történő tervezést választottuk.

#### 2/B.2.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai és becslési módszerei

Az adatgyűjtés körében az állapotfelmérés alapján a Fejérvíz Zrt. ill a DRV Zrt, mint települési közszolgáltatók, illetve a Központi Statisztikai Hivatal adatait használtuk fel.

Jelentős eltérések vannak a statisztikai adatok és a közszolgáltató által megadott adatok között. Az adategyeztetés alapján a közszolgáltató által megadott adatok kerültek feldolgozásra.

A becslések a szolgáltatott ivóvíz és az elvezetett szennyvízmennyiségek mért értékeiből történtek.

2/B.1. számú táblázat:  Demográfiai adatok I.

| Települések | Lakosszám (fő) 2007 | Lakások száma 2007 (db) | Lakások száma 2008 (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3137 | 1178 | 1178 |
| Balinka | 1001 | 380 | 380 |
| Bodajk | 4142 | 1562 | 1569 |
| Csákberény | 1212 | 512 | 512 |
| Csókakő | 1244 | 850 | 850 |
| Fehérvárcsurgó | 1863 | 704 | 940 |
| Isztimér | 959 | 403 | 410 |
| Kincsesbánya | 1506 | 572 | 572 |
| Magyaralmás | 1485 | 558 | 574 |
| Mór | 14466 | 5637 | 5648 |
| Nagyveleg | 685 | 277 | 277 |
| Söréd | 504 | 193 | 197 |
| Összesen | 32204 | 12826 | 13107 |

(forrás: KSH 2007, Közszolgáltató)

2/B.2. számú táblázat:  Demográfiai adatok II., 2007. év

| 2007 | Közüzemi vízvezeték hálózat (km) | Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakás | Lakásoknak szolgáltatott víz 1000 m3 | Közterületi kifolyó | Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat (km) | Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 23,3 | 1154 | 88 | 6 | 22,1 | 1059 |
| Balinka | 13,6 | 370 | 27 | 12 | 7,4 | 243 |
| Bodajk | 36 | 1475 | 133 | 14 | 28,6 | 1317 |
| Csákberény | 16,2 | 503 | 40 | 3 | 14,1 | 473 |
| Csókakő | 15,7 | 447 | 54 | 6 | 14,6 | 447 |
| Fehérvárcsurgó | 20,8 | 704 | 65 | 10 | 10,5 | 495 |
| Isztimér | 12,5 | 361 | 35 | 10 | 6,8 | 299 |
| Kincsesbánya | 24,6 | 572 | 54 | 2 | 20,1 | 526 |
| Magyaralmás | 9,7 | 558 | 55 | 11 | 15,4 | 348 |
| Mór | 83 | 5634 | 486 | 30 | 34,7 | 5062 |
| Nagyveleg | 6,4 | 272 | 17 | 2 | - | - |
| Söréd | 4,6 | 193 | 18 | 2 | 6,2 | 193 |
| Összesen | 266,4 | 11243 | 1072 | 108 | 180,5 | 10462 |

(Forrás: KSH, 2007)

A KSH adatai alapján Nagyveleg település nem rendelkeztek közüzemi szennyvízcsatorna-hálózattal.

2/B.3. számú táblázat: Közüzemi adatok összesítése

| Közüzemi adatok | 2003 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Közüzemi vízvezeték hálózat (km)* | 257,1 | 266,4 | n.a |
| Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakás | 11849 | 12881 | 12939 |
| Lakásoknak szolgáltatott víz 1000 m3 | 1029,9 | 1202,2 | 1158,7 |
| Közterületi kifolyó | 145 | 108 | n.a. |
| Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat (km) | 147 | 180,5 | n.a. |
| Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás | 8597 | 10428 | 10525 |

(Forrás: Közszolgáltató;  KSH)

2/B.4. számú táblázat: Keletkezett szennyvízmennyiségek, m3/év

| Település | Értékesített ivóvíz em3/év |  | Elvezetett szennyvíz em3/év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 |
| Bakonycsernye | 83,9 | 170,8 | 76,7 | 113,2 |
| Balinka | 26,1 | 2,7 | 15,1 | 2,1 |
| Bodajk | 128,1 | 168 | 105,0 | 162 |
| Csákberény | 36,4 | 38 | 27,9 | 36 |
| Csókakő | 48 | 52,7 | 45,6 | 43,1 |
| Fehérvárcsurgó | 53 | 68,5 | 39,2 | 50,4 |
| Isztimér | 24 | 25,8 | 16,9 | 23,4 |
| Kincsesbánya | 48 | 48,5 | 38,6 | 36,4 |
| Magyaralmás | 46 | 78,5 | 0 | 47,1 |
| Mór | 504,2 | 471,4 | 394,0 | 426,5 |
| Nagyveleg | 16,2 | 17 | 0 | 0 |
| Söréd | 16 | 16,8 | 15,0 | 11 |
| Összesen | 1053,6 | 1158,7 | 792,7 | 951,2 |

Forrás: Önkormányzatok, FEJÉRVÍZ Zrt, DRV Zrt

2/B.5. számú táblázat:  Beszállított szippantott szennyvizek m3/év

| Szennyvíztisztító telepek | Beszállított szippantott szennyvizek m3/év |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2007 | 2008 |
| Móri Szennyvíztisztító telep | 9.602 | 970 | 390 |
| Fehérvárcsurgó Szennyvíztisztító telep | n.a. | 90 | 114 |
| Kincsesbánya Szennyvíztisztító telep | 1.500* | 409 | 408 |
| Összes | 11.102 | 1469 | 912 |

(Forrás: Önkormányzatok)

*tájékoztató adat

Az elvezetett és elszállított kommunális szennyvizek mennyiségét a 2008. évi adatokkal vesszük figyelembe, melyeket az alábbi táblázatban foglalunk össze.

2/B.6. számú táblázat:  A kistérségben kezelt lakossági szennyvíz mennyisége

| Szennyvíztípusok | Szennyvizek m3/év |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2008 |
| Szennyvíztisztító telepekre bevezetett | 792.700 | 951.200 |
| Szennyvíztisztító telepekre beszállított | 11.102 | 912 |
| Összesen: | 803.802 | 952.112 |

Az értékesített ivóvíz mennyiségének (1.158.700 m3) 5 %-át locsolási víznek feltételezve a keletkező szennyvíz mennyisége  1.100.765 m3/évre adódik. Ebből a mennyiségből 952.112 m3kerül kezelésre.

A fentiek alapján a kezeletlen szennyvíz mennyisége 148.653 m3, melyet egyéb információ híján folyékony hulladéknak tekintünk.

Nagyveleg  településen 2008. évben csatornázás nem folyt, , így az elszikkasztott szennyvíz mennyisége az értékesített ivóvíz mennyiségének (17.000 m3) a locsolásra elhasznált mennyiséggel (850 m3) valamint a szennyvízszippantás során elszállított mennyiséggel (190 m3) csökkentett értéke, azaz 15.960  m3

A területen tapasztaltak alapján azonban elmondható, hogy a csatornahiányos településrészeken a szennyvizet egyedi megoldásokkal – egyedi derítőkkel, ”zárt” tárolókkal gyűjtik össze, melyet szükség szerint elszállíttatnak. Azonban sem az elszállítás módja, mennyisége, útja nem ismeretes.

A gyakorlatok alapján azonban jellemző, hogy ezek a gyűjtők jelentős számban inkább szikkasztóként működnek.

#### 2/B.2.2 A keletkező települési folyékony hulladékok és a kommunális szennyvíziszapok mennyisége

2/B.7. számú táblázat:  A kistérségben keletkező szennyvíziszapok mennyisége

| Szennyvíztisztító telepek | A tisztításból keletkező szennyvíziszapok, m3/év |  | A tisztításból keletkező szennyvíziszapok szárazanyag tartalma,* t/év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 |
| Mór, Szennyvíztisztító telep | 2014 | 1913 | 326,7 | 321,4 |
| Bodajk, Szennyvíztisztító telep | 732 | 641 | 148,6 | 115,4 |
| Kincsesbánya, Szennyvíztisztító telep | 120 | 102 | 20 | 17,3 |
| Fehérvárcsurgó Szennyvíztisztító telep | 128 | 100 | 21 | 1 |
| Összes | 3054 | 2756 | 527,3 | 455,1 |

Forrás: Önkormányzatok

2/B.8. számú táblázat:  A településen keletkező mértékadó szennyvízmennyiségek (m3/év)

| Kistérség | Szennyvíz és iszap m3/év |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2008 |
| Szennyvíztermelés | 1.000.920 | 1.100.765 |
| Szennyvíziszap* | 3054 | 2756 |

Forrás: Önkormányzatok

#### 2/B.2.3. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A tervezési területen felhalmozott települési folyékony hulladék, és szennyvíziszap mennyiségek nincsenek.

#### 2/B.2.4. A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A kistérségre beszállított folyékony hulladékok mennyiségére vonatkozó pontos adataink nincsenek. A kistérségből kiszállított települési folyékony hulladékok nincsenek.

#### 2/B.2.5. A terület éves hulladékmérlege 2008. évre

A településeken keletkező kezeletlen folyékony hulladékmennyiség 2008. évben 148 653 m3, azaz 407  m3/d.

2/B.9. számú táblázat:  A terület éves hulladékmérlege

| Hulladék típusa | Keletkező hulladék | Hasznosítás |  | Egyéb módon kezelt* |  | Lerakás |  | Nem kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/év) | (m3/év) | % | (m3/év) | % | (m3/év) | % | (m3/év) | % |
| Szennyvíz | 148 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 653 | 100 |
| Szennyvíziszap | 2756 | 2756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A táblázatban közölt szennyvíziszap mennyisége tartalmazza az összes szennyvíz-mennyiségből keletkezett iszapok mennyiségét.

### 2/B.3. Kezelésre felhatalmazott vállalkozások, kezelésre alkalmas létesítmények

A Móri kistérség területén keletkező települési folyékony hulladék kezelője a DRV Zrt. (a kincsesbányai és fehérvárcsurgói szennyvíztelep), valamint a Fejérvíz Zrt. (a móri és bodajki szennyvíztisztító telep).

A szennyvízszippantást engedéllyel rendelkező vállalkozók végzik.

- LATI-TRANSZ Kkt. (Cím: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 43., engedélyszám:

32152/08. ; 31848-000/2009)

- Pataki Lajos ( Cím: Csákberény, Petőfi S. u. 32., engedélyszám: 76795-000/2007)

A szennyvíztisztító telepeken keletkezett szennyvíziszapot a DEPÓNIA Kft Székesfehérvár - Csalai Hulladéklerakóján komposztálással ártalmatlanítják vagy mezőgazdasági hasznosításra kerül.

A településen folytatott hulladékkezelési tevékenység ismertetése

A beszállított szippantott szennyvíz mennyiségét a szennyvíztisztító telepen fogadják a közcsatornán érkező szennyvízhez keverik és együttesen tisztítják.

A kistérség területén illegális folyékony hulladék leürítőhelyre vonatkozó információink nincsenek.

A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapokat kezelés után (sűrítés, víztelenítés) hulladéklerakó telepre (Székesfehérvár, Depónia) szállítják és komposztálják, majd takaró földként hasznosítják, illetve mezőgazdasági területen helyezik el.

### 2/B.4. A 2004-ben kitűzött hulladékgazdálkodási célok ill programok  megvalósulása

Ebben a fejezetben a 2004-ben kitűzött hulladékgazdálkodási célokat dőlt betűvel tüntetjük fel.

#### 2/B.4.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentési célkitűzéseit alapvetően magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig). A program folyamatos előrehaladásának, megfelelően a gyűjtött és elszállítandó települési folyékony hulladékok mennyisége fokozatosan csökkeni fog.

###### 2/B.10. számú táblázat:  A képződő hulladékok várható mennyisége( m3/év)

| Települési folyékony hulladék | 2003 | 2008 tervezett | 2008 megvalósult |
| --- | --- | --- | --- |
| Móri kistérség | 197 118 | 120 000 | 148 653 |

2/B.11. számú táblázat: A hulladékcsökkentési célkitűzések figyelembe vételével a hulladékmennyiségek várható alakulása a 2001. évhez viszonyítva

| Hulladéktípus | Cél |
| --- | --- |
| Települési folyékony hulladékok | - 2005-re 80%-os csökkenés, - 2008-ra további 50%-os csökkenés |

A hulladékkeletkezés csökkentésére irányuló célkitűzés a 2008. évig nem teljesült teljes mértékben. A csökkenés mértéke a 2002. évhez viszonyítva 31%, a 2003. évhez viszonyítva pedig 25%. A csatornahálózatra rákötött lakások aránya a 2002. évi 68,6%-ról 2007-re 81%-ra nőtt.

#### 2/B.4.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

2004-ben kitűzött célok:

A települési folyékony hulladékok hasznosítását nem tűzzük ki célként, mivel azok hasznosítása a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § szerint csak bonyolult kezelési eljárások után lehetséges.

A szennyvíztisztító telepen ilyen módon a települési folyékony hulladékok megfelelő kezelése, tisztítása és a hasznosítás biztosított, mivel a vizes fázis megfelelő tisztítás után a szennyvizekkel a befogadóba, szárazanyag tartalma pedig a szennyvíztisztítói iszappal együtt megfelelő kezelésre, hasznosításra kerül.

#### 2/B.4.3. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program megvalósulása

2004-ben megfogalmazott programok:

Szállítást csak engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet, közszolgáltatói szerződést kizárólag engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval köthet az önkormányzat.

Helyi szinten a hulladékokkal kapcsolatos adat és gazdálkodási tevékenység nyilvántartására és koordinálására felelőst kell kinevezni.

Program megvalósulása:

Szállítást csak engedéllyel rendelkező vállalkozó végez, közszolgáltatói szerződést kizárólag engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval kötnek  az önkormányzatok.

Helyi szinten a hulladékokkal kapcsolatos adat és gazdálkodási tevékenység nyilvántartásának és koordinálásának felelőse ugyan kijelölésre került, de jelen körülmények között a feladat ellátása aránytalanul nagy terhet ró a kijelölt személyekre.

### 2/B.5. A 2009-2010 évre kitűzött hulladékgazdálkodási célok meghatározása

#### 2/B.5.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentési célkitűzéseit alapvetően magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig). Jelenlegi felülvizsgálat célja a 2010-ig megvalósítandó célok megfogalmazása. A program folyamatos előrehaladásának, megfelelően a gyűjtött és elszállítandó települési folyékony hulladékok mennyisége fokozatosan csökkeni fog.

###### 2/B.12. számú táblázat:  A képződő hulladékok várható mennyisége( m3/év)

| Települési folyékony hulladék | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Móri kistérség | 148 653 | 135 000 | 120 000 |

#### 2/B.5.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

A települési folyékony hulladékok hasznosítását nem tűzzük ki célként, mivel azok hasznosítása a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § szerint csak bonyolult kezelési eljárások után lehetséges.

#### 2/B.5.2. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

Szállítást továbbra is csak engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet, közszolgáltatói szerződést kizárólag engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval köthet az önkormányzat.

A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A keletkező települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentése egyrészről a települési csatornahálózatok kiépítésével, másrészről a lakásoknak a kiépült és üzemelő közcsatorna-hálózatokra történő minél nagyobb mértékű rákötésével biztosítható. A rákötések kikényszeríthetők a talajterhelési díjak alkalmazásával. Az elkövetkezendő időszakban Nagyveleg község esetébe is ki kell építeni a szennyvízcsatorna-hálózatot.

A hulladékhasznosítás célkitűzéseinek elérését szolgáló intézkedések

Települési folyékony hulladék hasznosítását továbbra sem tűztük ki célul.

A szennyvíztisztító telepen ilyen módon a települési folyékony hulladékok megfelelő kezelése, tisztítása és a hasznosítás biztosított, mivel a vizes fázis megfelelő tisztítás után a szennyvizekkel a befogadóba, szárazanyag tartalma pedig a szennyvíztisztítói iszappal együtt megfelelő kezelésre, hasznosításra kerül.

Hatékony és racionális hulladékgyűjtési és -szállítási rendszerek kialakítási terve

A folyékonyhulladék-gyűjtő- és szállítórendszerek tervezése nem szükséges, a vállalkozásra a kínálati piac a jellemző. A szennyvíz csatornázási program előrehaladásával a tengelyen szállítandó folyékony hulladék mennyisége csökkenni fog.

Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési tervekkel

Települési folyékonyhulladék-hasznosító rendszereket nem tervezünk.

#### 2/B.5.3. Becsült költségek

A települési folyékony hulladék és a szennyvíziszap hasznosítására a kistérség hulladékgazdálkodási tervében költségeket nem tervezünk.

#### 2/B.5.3. Önkormányzatok feladatai

- A települési folyékony hulladék szállítását csak engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti, az engedély kiadására a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség jogosult, azonban a lakossági jogkövetés ellenőrzése az önkormányzatok hatásköre.

- A keletkező települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentésére a települési csatornahálózatok kiépítésével kell törekedni a Területi Hulladékgazdálkodási Terv előírásainak megfelelően. A csökkentés érdekében 2010-re a közcsatornán elvezetendő szennyvíz mennyiségét meg kell növelni, 2714 m3/d tervezett mennyiségre. Ennek érdekében a már kiépült közcsatornákra a bekötéseket ki kell kényszeríteni.

- A szippantás mértékét növelni kell, önkormányzati rendeletben kell meghatározni a közműpótlás esetleges lehetőségét.

## 2/C. Csomagolási hulladékok

### 2/C.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek

Az alábbiakban bemutatott adatok elsősorban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban: OHT), és a Területi Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban: THT) szereplő fajlagos értékek alapján kerültek kiszámításra..

2009. február 24-én az ÖKO-Pannon Kht. és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közös szervezésben „Európai és hazai tapasztalatok a csomagolási hulladékok gyűjtése” elnevezéssel konferenciát tartott. A felülvizsgálat során az összetétel tekintetében a konferencián bemutatásra kerülő csomagolási hulladék összetételére vonatkozó adatokat használtuk fel szemben a tervkészítés során használt belgiumi százalékokkal, mivel Magyarországi viszonylatban a belgiumi adatok bizonytalansága jóval nagyobb.

Az alábbi táblázat tartalmazza az adatforrások összefoglalását.

###### 2/C.1. számú táblázat:  Adatforrások köre

Adatforrás

Országos Hulladékgazdálkodási Terv

Területi Hulladékgazdálkodási Terv

Fejér Megyei Statisztikai Évkönyv

### 2/C.2. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

Az OHT alapján a Magyarországon forgalomba kerülő csomagolóanyag becsült mennyisége 55 kg/lakos/évre tehető.

2/C.2. számú táblázat:  Lakosszám, keletkező csomagolóanyag mennyiségek, kg

| Települések | Lakosszám (fő) | Csomagolóanyag mennyisége kg | Lakosszám (fő) | Csomagolóanyag mennyisége kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2002 | 2008 | 2008 |
| Bakonycsernye | 3179 | 174845 | 3186 | 175230 |
| Balinka | 1002 | 55110 | 1013 | 55715 |
| Bodajk | 4103 | 225665 | 4210 | 231550 |
| Csákberény | 1242 | 68310 | 1221 | 67155 |
| Csókakő | 1072 | 58960 | 1341 | 73755 |
| Fehérvárcsurgó | 1860 | 102300 | 1906 | 104830 |
| Isztimér | 963 | 52965 | 940 | 51700 |
| Kincsesbánya | 1548 | 85140 | 1534 | 84370 |
| Magyaralmás | 1497 | 82335 | 1526 | 83930 |
| Mór | 14796 | 813780 | 14466 | 795630 |
| Nagyveleg | 720 | 39600 | 664 | 36520 |
| Söréd | 440 | 24200 | 505 | 27775 |
| Összesen | 32.422 | 1.783.210 | 32.512 | 1.788.160 |

Forrás: Önkormányzatok

A település csomagolási hulladékának mennyisége a számítások alapján a Móri kistérségben 32.512 fő lakosra vetítve 1.788,160 t. Ennyi csomagolóanyag kerül forgalomba évente, mely gyakorlatilag teljes egészében csomagolási hulladéknak tekinthető.

2/C.3. számú táblázat:  Az egyes hulladékfrakciók %-os megoszlása

| Csomagolási hulladék típusok | Hulladékfrakciók %-os aránya |
| --- | --- |
| Üveg | 30,98 |
| Papír | 43,19 |
| Vas | 0,62 |
| Alumínium | 0,73 |
| PET | 18,67 |
| PP-HDPE | 2,89 |
| Társított | 0,55 |
| Egyéb műanyag | 2,37 |
| Összesen | 100% |

A fenti táblázat adatait a könnyebb szemléltethetőség érdekében az alábbi ábrán is bemutatjuk.

2/C.1. számú ábra:  Csomagolási hulladék alkotóinak százalékos megoszlása

A százalékoknak megfelelően az alábbi hulladékmennyiségekkel kell számolni megyénként, illetve a régióban összesen.

2/C.4. számú táblázat:  Lakossági csomagolóanyag mennyiségek frakciónkénti bontásban, kg

| Települések | Csomagoló-anyag mennyisége | Üveg | Papír | Vas | Al | PET | PP HDPE | Társított | Egyéb műanyag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 175230 | 54286 | 75682 | 1086 | 1279 | 32715 | 5064 | 964 | 4153 |
| Balinka | 55715 | 17261 | 24063 | 345 | 407 | 10402 | 1610 | 306 | 1320 |
| Bodajk | 231550 | 71734 | 100006 | 1436 | 1690 | 43230 | 6692 | 1274 | 5488 |
| Csákberény | 67155 | 20805 | 29004 | 416 | 490 | 12538 | 1941 | 369 | 1592 |
| Csókakő | 73755 | 22849 | 31855 | 457 | 538 | 13770 | 2132 | 406 | 1748 |
| Fehérvárcsurgó | 104830 | 32476 | 45276 | 650 | 765 | 19572 | 3030 | 577 | 2484 |
| Isztimér | 51700 | 16017 | 22329 | 321 | 377 | 9652 | 1494 | 284 | 1225 |
| Kincsesbánya | 84370 | 26138 | 36439 | 523 | 616 | 15752 | 2438 | 464 | 2000 |
| Magyaralmás | 83930 | 26002 | 36249 | 520 | 613 | 15670 | 2426 | 462 | 1989 |
| Mór | 795630 | 246486 | 343633 | 4933 | 5808 | 148544 | 22994 | 4376 | 18856 |
| Nagyveleg | 36520 | 11314 | 15773 | 226 | 267 | 6818 | 1055 | 201 | 866 |
| Söréd | 27775 | 8605 | 11996 | 172 | 203 | 5186 | 803 | 153 | 658 |
| Összesen | 1788160 | 553972 | 772306 | 11087 | 13054 | 333849 | 51678 | 9835 | 42379 |

### 2/C.3. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A tervezési területen felhalmozott csomagolási hulladékról nincs tudomásunk.

Nagy biztonsággal azonban megállapítható, hogy a keletkező és a válogatott csomagolási hulladékok folyamatosan, felhalmozás nélkül hasznosításra, illetve lerakással történő ártalmatlanításra kerülnek, így a felhalmozott csomagolási hulladékok mennyisége gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségűnek tekinthető.

### 2/C.4. A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusára, és éves mennyiségére vonatkozóan kizárólag a DEPÓNIA Kft. adataira hagyatkozhatunk.

A kistérségben az alábbi településeken találhatóak szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzetek.

2/C.5. számú táblázat:  Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek a kistérségben

| Település | Gyűjtési mód | db | Edényszám db | edénytipus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodajk | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Csákberény | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Csókakő | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Isztimér | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Kincsesbánya | gyűjtősziget | 1 | 4 | Műanyag+üveg+fém |
| Magyaralmás | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Mór | gyűjtősziget | 2 | 3 | Műanyag+üveg |
|  |  | 4 | 4 | Műanyag+üveg+papír+fém |
| Söréd* | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg+papír |
| Összesen: |  | 13 | 29 |  |

Az edények ürítése műanyagok és a papír esetén heti, üveg esetén háromheti rendszerességgel történik. Papír frakciót egyedül Móron gyűjtenek, melyet szintén 3 hetente ürítenek.

Ez alapján az alábbi táblázatokban feltüntetett értékekkel jellemezhető a kistérség szelektív hulladékgyűjtése.

2/C.6. számú táblázat:  Hulladékgyűjtő szigeteken begyűjtött hulladékok (t)

| Település | 2002 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | üveg | műanyag | papír | fém | üveg | műanyag | papír | fém |
| Bakonyccsernye | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balinka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bodajk | 2,6 | 1 | - | - | 4,252 | 4,581 | 5,796 | 0,125 |
| Csákberény | 0,4 | 0,3 | - | - | 1,287 | 1,387 | 1,754 | 0,04 |
| Csókakő | 0,8 | 0,3 | - | - | 1,111 | 1,277 | 1,514 | 0,03 |
| Fehérvárcsurgó | - | - | - | - |  |  | 5,556 | - |
| Isztimér | 0,8 | 0,3 | - | - | 1,013 | 1,342 | 1,632 | 0,03 |
| Kincsesbánya |  |  |  | - | 1,631 | 1,757 | 2,223 | 0,05 |
| Magyaralmás | 0,9 | 0,3 | - | - | 1,551 | 1,672 | 2,915 | 0,045 |
| Mór | 5,2 | 0,7 | 2,1 | - | 15,332 | 17,328 | 51,36 | 0,45 |
| Nagyveleg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Söréd | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,456 | 0,491 | 0,622 | 0,015 |
| Összesen | 11,3 | 3 | 2,1 | - | 26,633 | 29,835 | 73,372 | 0,785 |

2/C.7. számú táblázat: A kistérség területén a hulladékgyűjtő szigeteken begyűjtött hulladékok és hasznosításuk (t)

| Év | Paraméterek | 2002. | 2008. |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír | beszállított | 2,1 | 73,4 |
|  | hasznosított (Dunapack) | 2,1 | 58,7 |
|  | hasznosítási % | 100 | 80 |
| Üveg | beszállított | 11,3 | 26,6 |
|  | hasznosított (A.Holvex) | 11,3 | 21,3 |
|  | hasznosítási % | 100 | 80 |
| Műanyag | beszállított | 3 | 29,8 |
|  | hasznosított | 3 | 23,8 |
|  | hasznosítási % | 100 | 80 |
| Fém | beszállított | 0 | 0,8 |
|  | hasznosított | 0 | 0,6 |
|  | hasznosítási % | 0 | 80 |
| Összes | beszállított | 16,4 | 130,6 |
|  | hasznosított | 16,4 | 104,4 |

A DEPÓNA Kft információi alapján a szelektíven begyűjtött hulladék hasznosítási aránya 80-90 %. A felülvizsgálat során az alacsonyabb értékkel számoltunk

Ezek alapján megállapítható, hogy a településen keletkezett csomagolási hulladékokból 2008. évben, mintegy 105 tonna begyűjtésre kerül.

### 2/C.5. A terület éves hulladékmérlege

A terület éves hulladékmérlegének felállításához a keletkező hulladék mennyiségének meghatározásánál az OHT alapján számított lakossági hulladékmennyiséget vettük figyelembe.

A településen keletkező csomagolóanyag mennyisége

- Összesen keletkezett:	1.788 tonna	(2/C.4. tábla)

- Hasznosított mennyiség:

- kistérségből beszállított:	130,6 tonna

- ebből hasznosított, DEPÓNIA Kft.:	104,4 tonna

A kistérségben települési szilárd hulladék csomagolási hulladék esetében a másodnyersanyag visszanyerés 139,3 t, mely kb. 8 % körüli. A hasznosított hulladék mennyisége 103,5tonna, a szelektíven begyűjtött hulladék 80%-a.

- A fennmaradó mintegy 1650 tonna mennyiségre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, feltételezés szerint a kommunális hulladékkal együtt lerakásra kerül.

Keletkezett csomagolási hulladékok mennyisége frakciónként:

papír:	772,3 tonna

műanyag:	427,9 tonna

üveg:	554 tonna

fém:	24,1 tonna

- A hasznosítására vonatkozó adatok (közszolgáltatói adatok alapján begyűjtött):

papír:	73,4 tonna

műanyag:	29,8 tonna

üveg:	26,6 tonna

fém:	0,8 tonna

- 2/C.8. számú táblázat:  A területi éves hulladékmérleg és kezelési arány bemutatása a legfőbb hulladékokra (tonna/év)

| - Hulladék | - Hasznosítás |  | - Égetés |  | - Lerakás |  | - Nem kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (t/év) | - % | - (t/év) | - % | - (t/év) | - % | - (t/év) | - % |
| - Csomagolási összesen | - 104 | - 6 | - - | - - | - 1.684 | - 94 | - - | - - |

A területen folyó, hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok megegyeznek az országos előírásokkal.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

### 2/C.7. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenység és jellemzők ismertetése

A településen a lakossági csomagolóanyag gyűjtésére, begyűjtésére, illetve szállítására kialakult hálózat van, melyet a DEPÓNIA Kft. üzemeltet.

Felhalmozott csomagolási hulladékról nincs tudomásunk.

A településen begyűjtött csomagolási hulladékok kezelése településen kívül történik.:

- műanyag és üveg:	Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65),

Sárvári Huke (9600, Sárvár, Ikervár u. 23),

- papír:			Dunapack Zrt. (1215, Budapest, Duna u. 42),

Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65),

- fém:			Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65).

### 2/C.6.  A 2004-ben kitűzött célok és programok megvalósulása

Ebben a fejezetben a 2004-ben kitűzött hulladékgazdálkodási célokat dőlt betűvel tüntetjük fel.

#### 2/C.6.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések megvalósulása

2004-ben kitűzött célok

A lakosság esetében a csomagolási hulladék növekedése évi 1 %-ra tehető, a tervezési időszak végére a növekedés mértéke +6 %-ra becsülhető.

A termelési eredetű csomagolóanyag hulladéka eléri a nyugat-európai szintet. Azonban a növekedés mértéke a jelenlegi adathiányok miatt a tervezés jelenlegi fázisában csak valószínűsíthető, a mértéke akár elérheti a 20-25 %-ot is.

A növekedés várható összes mértéke a kistérségben: 26-31 %-ra prognosztizált.

A csomagolási hulladék mennyiségében a tervezés bázisévét alapul véve 0,3% növekedés figyelhető meg. Jelentős növekedés figyelhető meg a szelektíven begyűjtött csomagolási hulladék tekintetében, a 2002. évben begyűjtött 16,4 t mennyiség 2008-ra elérte a 139,3 t mennyiséget, ami az összesen keletkezett mennyiség 8 %-t jelenti, szemben a 2002. évi 0,9%-kal

#### 2/C.6.2. A hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósulása

Kitűzött célok:

A Hgt. értelmében 2005-re el kell érni a minimálisan 50 %-os átlagos hasznosítási arányt (918 t). Az anyagában történő hasznosításnál összességében minimum 25 %-ot (229,5 t) kell teljesíteni, és egy minimális, 15 %-os arányt minden anyagfajtánál el kell érni.

Célok megvalósulása:

A hasznosításra vonatkozó célkitűzések még nem teljesültek, a növekedés mértéke azonban folyamatos. Az átlagos hasznosítási arány 6%, , ami üveg esetében 4%-t, műanyag esetében 6%-t, fém esetében 3%-t és papír esetében 8%-t jelent.

A tervezési területen illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő, azaz rekultiválást, kármentesítést igénylő létesítményről nincs tudomásunk.

#### 2/C.6.3. A 2004-ben  kijelölt célok elérését szolgáló cselekvési program megvalósulása

A kijelölt célokat, elsősorban Hgt.-ben meghatározott előírások teljesítését, a 2005. illetve 2008. évig, az alábbiak szerint határoztuk meg:

- A hulladékfajták tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő és megbízható adatok, ezért legfontosabb feladat a csomagolási hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási, -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni. Reális tervezés csak megbízható adatok ismeretében végezhető el.

- Elengedhetetlenül szükséges egy operatív, a tervezés szempontjából is szükséges lekérdezési lehetőséget biztosító szoftver kialakítása.

- A hulladékhasznosítók felülvizsgálatát soron kívül el kell végezni (felügyelőség kiemelten kezeli).

- Csomagolási hulladékok hasznosítására pályázati támogatások megteremtése.

- A lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok mennyiségének csökkentését elsősorban a környezettudatos magatartás alakításával, illetve a vásárlási szokások megváltoztatásával lehet eredményesen elérni. Ezt a tudatformálási folyamatot az oktatás és nevelés minden szintjén „óvodától-egyetemig” rendszeresíteni kell.

- A kitűzött programok megvalósulása:

- A csomagolási hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése tekintetében problémát okoz, hogy sem az Önkormányzatok, sem pedig a Közszolgáltató nem rendelkezik kifejezetten a csomagolási hulladékokra vonatkozó nyilvántartással. A csomagolási hulladékok szelektív módon történő begyűjtése már megkezdődött és folyamatos fejlődést mutat, de a szelektíven begyűjtött frakciók csomagolási hulladék aránya nem áll rendelkezésre

- A hulladékok nyilvántartásár készült OKIR-rendszerben lévő hulladékgazdálkodási adatok a tervezők számára hozzáférhető, viszont az adatok frissítése nem kellő gyakorisággal történik meg.

- A hulladékhasznosítók felülvizsgálata folyamatos

- Csomagolási hulladékok hasznosítására önkormányzati pályázati támogatás kiírásáról nincs tudomásunk a Kistérségben.

- A tudatformálási folyamatot az oktatás és nevelés minden szintjén „óvodától-egyetemig” rendszeres.

A hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás lehetséges megoldási módjai

A csomagolóanyagokra vonatkozó hasznosítási kötelezettséget az ország lakosságának 2005-ig 40%-ra, 2008-ig 60%-ra kell kiterjeszteni. A kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés:

- 2005-ig teljes lakosság 100%-a, azaz 33.377 fő

Jelenleg a kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok száma 14.000 fő, ez a teljes lakosság 44%-a, tehát a kitűzött cél még nem teljesült teljes mértékben

Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható és

- veszélyes hulladékok.

Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható

A települések nagy részén gyűjtőszigetek működtetésével üveg és műanyag hulladékok szelektív gyűjtése valósul meg. Néhány település esetében népszerű a házhoz menő zsákos gyűjtés a családi házaknál keletkezett zöldhulladék szelektív gyűjtésére. Mór városában a gyűjtőszigeteken történő szelektív gyűjtés kiterjed a fém és a papír gyűjtésére is. A többi településnél – bár nem mindegyik alkotó részére van kihelyezve a gyűjtőszigeten konténer – , mégis igény van a szelektív gyűjtésükre, hiszen az előző fejezetben bemutatásra kerültek a szelektíven gyűjtött hulladékmennyiségek, amelyekből jól látható, hogy a településeken egyre népszerűbb a hulladék gyűjtésének szelektív módja. A veszélyes hulladék szelektív módon történő beszállítására a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Veszélyes Hulladéklerakóba kerülhet sor.

Hulladékhasznosítás eléréséhez szükséges feladatok

A hasznosítás elősegítése céljából a csomagolási hulladékok kezelése területén az alábbi intézkedések szükségesek:

- szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése

- oktatási intézmények (iskolák, óvodák) szelektív csomagolási hulladékgyűjtési tevékenységének fokozása

A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésére vonatkozó célkitűzés teljesülése folyamatos. Az oktatási intézményekben a csomagolóanyagok szelektív gyűjtésének megismertetése és elterjesztésének elősegítése a tananyagba történő hulladékgazdálkodási ismeretek beépítésével megtörténik

A hulladék hasznosítási célkitűzések megvalósításának előfeltétele működő gyűjtő-, szállító- és válogatórendszer kiépítése. Ennek érdekében

- a gyűjtőrendszer kiépítése a helyi adottságok figyelembe vételével,

- Az utcai gyűjtőedényzet számának növelését meg kell oldani.

A meglévő edényzeteket településképileg elfogadott formájú edényzetekkel kell növelni, melyeket a település frekventált területein kell kihelyezni. A településenként javasolt összes (meglévőkkel együtt!) darabszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2/C.9. számú táblázat:  Javasolt és megvalósult  utcai gyűjtőedényzetek száma településenként

| Települések | Szükséges utcai gyűjtőedényzetek száma | Kihelyezett gyűjtőedényzet száma 2008-ban |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 28 | 19 |
| Balinka | 10 | 0 |
| Bodajk | 32 | 40 |
| Csákberény | 11 | 3 |
| Csókakő | 10 | 12 |
| Fehérvárcsurgó | 17 | 13 |
| Isztimér | 9 | 7 |
| Kincsesbánya | 12 | 12 |
| Magyaralmás | 12 | 3 |
| Mór | 78 | 50 |
| Nagyveleg | 6 | n.a. |
| Söréd | 4 | 1 |
| Összesen | 229 | 160 |

- ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget, letelepítését írja elő a norma, ettől az indokolt számtól minimális eltérést mutat a régiós tervben a területre betervezett darabszám.

2/C.10. számú táblázat:  Javasolt és megvalósult gyűjtősziget mennyiségek

| Települések | Tervezett gyűjtőszigetek száma | Jelenlegi gyűjtőszigetek száma |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3 | 0 |
| Balinka | 1 | 0 |
| Bodajk | 3 | 1 |
| Csákberény | 1 | 2 |
| Csókakő | 1 | 1 |
| Fehérvárcsurgó | 2 | 0 |
| Isztimér | 1 | 1 |
| Kincsesbánya | 1 | 1 |
| Magyaralmás | 1 | 1 |
| Mór | 8 | 6 |
| Nagyveleg | 1 | 0 |
| Söréd | 1 | 1 |
| Összesen | 24 | 14 |

- a kistérség adottságait, és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a kistérségben Mór településre tervezett hulladékudvarok száma: 1 db;

Mór területére tervezett hulladékudvar nem került megvalósításra. Gazdasági megfontolásból a Közép-Duna-Vidéke hulladékgazdálkodási rendszer részeként nem tervezett Mór városában hulladékudvar kialakítása.

A települési hulladékkezelési programok megvalósítása során kialakuló komplex rendszereknek biztosítania kell a csomagolási hulladék elkülönített begyűjtését garantáló létesítményeket (gyűjtőszigetek, hulladékudvarok, válogatóművek, esetleg háztól házig begyűjtés).

A kialakítás alatt álló komplex rendszer keretében a csomagolási hulladék elkülönített gyűjtése  biztosítottnak látszik. A rendszer még fejlesztés alatt áll, de a csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésének folyamatos bevezetésével a hasznosításra kerülő hulladékok mennyisége  fokozatosan nő a gyűjtőszigetek számának növelésével és a zöldhulladék zsákos gyűjtésének elterjesztésével.

###### 2/C.11. számú táblázat:  Célkitűzések a hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás terén

| Célkitűzések | Összes kapacitás igény* | Megvalósult kapacitás |
| --- | --- | --- |
| Utcai gyűjtőedényzet | 229 db | 160 db |
| Gyűjtősziget | 24 db | 14 db |
| Hulladékudvar | 1 db | 0 db |

*Meglévőkkel együtt

### 2/C.7.Hulladékgazdálkodási célok, programok  2009-2010

#### 2/C.7.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések

A csomagolási hulladék keletkezése terén csökkenés nem várható. Növekedés prognosztizálható, mivel a lakosság vásárlási szokásai igénylik a megfelelő csomagolást. Az ipari termékek szállíthatóságának biztosítása, illetve a marketingtevékenységnek köszönhetően a csomagolás mértéke tovább nő.

A lakosság esetében a csomagolási hulladék növekedése évi 1 %-ra tehető, a tervezési időszak végére a növekedés mértéke +2 %-ra becsülhető, így 2010-re a következő csomagolási hulladékmennyiségek várhatók

###### 2/C.12. számú táblázat:  Csomagolási hulladék várható mennyisége

| Hulladékfrakciók | Várható mennyiség, kg |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
| Üveg | 559512 | 565052 |
| Papír | 780029 | 787752 |
| Vas | 11198 | 11309 |
| Al | 13185 | 13316 |
| PET | 337187 | 340525 |
| PP-HDPE | 52195 | 52712 |
| Társított | 9933 | 10031 |
| Egyéb Műanyag | 42803 | 43227 |
| Összesen | 1806042 | 1823924 |

#### 2/C.7.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések 2009-2010

A Hgt. értelmében 2010-re el kell érni a minimálisan 50 %-os átlagos hasznosítási arányt (912 t). Az anyagában történő hasznosításnál összességében minimum 25 %-ot (456 t) kell teljesíteni, és egy minimális, 15 %-os arányt minden anyagfajtánál el kell érni.

#### 2/C.7.3. A kijelölt célok elérését szolgáló cselekvési program

A kijelölt célokat, elsősorban Hgt.-ben meghatározott előírások teljesítését, a 2010. évig, az alábbiak szerint határozzuk meg:

- A hulladékfajták tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő és megbízható adatok, ezért legfontosabb feladat a csomagolási hulladékokra vonatkozó adat nyilvántartási, -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni. Reális tervezés csak megbízható adatok ismeretében végezhető el.

- A hulladékhasznosítók felülvizsgálatát folyamatosan el kell végezni

- Csomagolási hulladékok hasznosítására pályázati támogatások megteremtése.

- A lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok mennyiségének csökkentését elsősorban a környezettudatos magatartás alakításával, illetve a vásárlási szokások megváltoztatásával lehet eredményesen elérni. Ezt a tudatformálási folyamatot az oktatás és nevelés minden szintjén „óvodától-egyetemig” folyamatosan fejleszteni kell.

A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A termelési területen keletkező csomagolási hulladékok csökkentése elsősorban a Hgt. alapelveként megjelenő gyártói felelősség elvének érvényesítése mellett lehetséges, ami azonban nem a kistérségi hulladékgazdálkodási tervezés feladata.

A hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás lehetséges megoldási módjai

A csomagolóanyagokra vonatkozó hasznosítási kötelezettséget az ország lakosságának 2010-ig 60%-ra kell kiterjeszteni. Jelenleg a kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok becsült száma 14.000 fő. A kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés:

- 2010-ig teljes lakosság 100%-a, azaz 32.512 fő

Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható és

- veszélyes hulladékok.

A hulladék visszaforgatásának és újrahasznosításának célja, hogy a hulladékelemek kerüljenek vissza a termelésbe.

Hulladékhasznosítás eléréséhez szükséges feladatok

A hasznosítás elősegítése céljából a csomagolási hulladékok kezelése területén az alábbi intézkedések szükségesek:

- szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése

- oktatási intézmények (iskolák, óvodák) szelektív csomagolási hulladékgyűjtési tevékenységének fokozása

A hulladék hasznosítási célkitűzések megvalósításának előfeltétele működő gyűjtő-, szállító- és válogatórendszer kiépítése. Ennek érdekében

- a gyűjtőrendszer kiépítése a helyi adottságok figyelembe vételével,

- Az utcai gyűjtőedényzet számának növelését meg kell oldani.

A meglévő edényzeteket településképileg elfogadott formájú edényzetekkel kell növelni, melyeket a település frekventált területein kell kihelyezni. A településenként javasolt összes (meglévőkkel együtt!) darabszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2/C.13. számú táblázat:  Javasolt utcai gyűjtőedényzetek száma településenként

| Települések | Lakosszám (fő) | Szükséges utcai gyűjtőedényzetek száma* |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3137 | 9 |
| Balinka | 1001 | 10 |
| Bodajk | 4142 | 0 |
| Csákberény | 1212 | 8 |
| Csókakő | 1244 | 0 |
| Fehérvárcsurgó | 1863 | 17 |
| Isztimér | 959 | 2 |
| Kincsesbánya | 1506 | 12 |
| Magyaralmás | 1485 | 9 |
| Mór | 14466 | 28 |
| Nagyveleg | 685 | 6 |
| Söréd | 504 | 3 |
| Összesen | 32204 | 242 |

*A szükséges gyűjtőedényzetek száma  a meglévő edényzetek feletti mennyiséget jelenti

- ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget letelepítését írja elő a norma, ettől az indokolt számtól minimális eltérést mutat a régiós tervben a területre betervezett darabszám. A következő táblázat a már meglévő kapacitás feletti szelektív gyűjtőedények tervezett számát tartalmazza

2/C.14. számú táblázat:  Javasolt gyűjtőszigetek száma településenként

| Települések | Lakosszám (fő) | Kialakítandó gyűjtőszigetek száma* | Bővítendő gyűjtőszigetek száma | Összes kihelyezendő edényzet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3137 | 3 | - | 12 |
| Balinka | 1001 | 1 | - | 4 |
| Bodajk | 4142 | 2 | 1 | 10 |
| Csákberény | 1212 | 0 | 2 | 4 |
| Csókakő | 1244 | 0 | 1 | 2 |
| Fehérvárcsurgó | 1863 | 2 | - | 8 |
| Isztimér | 959 | 0 | 1 | 2 |
| Kincsesbánya | 1506 | 0 | 1 | 1 |
| Magyaralmás | 1485 | 0 | 1 | 2 |
| Mór | 14466 | 2 | 2 | 12 |
| Nagyveleg | 685 | 1 | - | 4 |
| Söréd | 504 | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 32204 | 11 | 10 | 62 |

* A meglévőkön felül

Csákberény, Csókakő, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás és Söréd esetében a gyűjtőszigetek kialakítására vonatkozó célkitűzés részben teljesült, ezeknél a településeknél a szelektíven begyűjtött hulladékok körének kibővítésére ill. a meglévő gyűjtőszigeteken az edényzetek számának bővítésére van szükség. Ezeket a településeket a táblázatban szürke színnel megjelöltük

- a kistérség adottságait, a társadalmi és gazdasági viszonyokat és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a kistérségben a Kistérség területére nem tervezett hulladékudvar;

A szelektív hulladékgyűjtést ki kell terjeszteni a jelenleg még nem szelektíven gyűjtött hulladékokra is

A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási sorrendje

A prioritási sorrend első elemeként az adatszolgáltatási rendszer kiépítését és a szoftver kialakítását jelöljük meg.

A második lépésként a megfelelő rendszerességgel működő, logisztikailag fejlett begyűjtőhálózat kiépítését célozzuk meg.

A hulladékfajtákra vonatkozóan prioritást kapnak:

- a műanyagalapú csomagolási hulladékok, mivel jelenleg nem megfelelő arányú visszagyűjtésük és hasznosításuk sem megoldott,

- az üvegalapú csomagolási hulladékok szükséges arányú visszagyűjtése nem megoldott, elsősorban a szennyezett hulladékok értékesítési lehetőségének hiánya miatt.

- mindenhulladék típus esetében a megfelelő rendszergazdai hálózat bővítése indokolt.

A fejlesztések, beruházások megkezdésének tervezett határideje

- A lakosság 100 %-ának  szelektív hulladékgyűjtésbe történő bevonása 2010-re.

- A műanyagalapú csomagolási hulladékok megfelelő arányban történő visszagyűjtésének kidolgozása 2010-ig.

- Üvegalapú csomagolási hulladékok szükséges arányú visszagyűjtésének kidolgozása 2010-ig.

2/C.15. számú táblázat: A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések frakciónkénti bontásban

| Csomagolási hulladék | Intézkedés |  | Határidő | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gyűjtés | hasznosítás |  |  |
| Papír | 70-75% | - | 2010 | Önkormányzat/Gazdasági szféra |
| Műanyag | 80-85 % | 70-75% (becs. adat) | 2010-ig folyamatosan |  |
| Üveg |  |  | 2010 |  |
| Fém |  |  | 2010 |  |

A települési hulladékkezelési programok megvalósítása során kialakuló komplex rendszereknek biztosítania kell a csomagolási hulladék elkülönített begyűjtését garantáló létesítményeket (gyűjtőszigetek, hulladékudvarok, válogatóművek, esetleg háztól házig begyűjtés).

###### 2/C.16. számú táblázat:  Célkitűzések a hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás terén

| Célkitűzések | Kapacitásigény | Hasznosítás/ártalmatlanítás helye |
| --- | --- | --- |
| Kialakítandó gyűjtősziget | 11 db | Közszolgáltató |
| Bővítendő gyűjtősziget | 10 db | Közszolgáltató |
| Szállítóeszközök | 1 db | Közszolgáltató |

### 2/C.8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek

A csomagolási hulladékokra vonatkozó lakossági, illetve intézményektől történő begyűjtési lehetőségek kiépítésének pénzügyi költségvetési tervét a 2/A.8. fejezetben szerepeltetjük, mivel a csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos megoldási lehetőségek szorosan illeszkednek a települési szilárd hulladékkezeléshez.

## 2/D. Építési és bontási hulladékok egyéb inert hulladékok

### 2/D.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, problémái

A 2008. évben keletkező inert hulladék mennyiségét a települési hulladék begyűjtését és kezelését végző közszolgáltató adatszolgáltatása alapján határoztuk meg. Ebből kifolyólag csak azon építési hulladékok mennyiségével számolunk, amelynek kezelését a közszolgáltató végezte. Egyéb hulladékkezelőnek átadott mennyiségről nincs információnk, így a fejezetben szereplő mennyiségek csupán tájékoztató jellegűek.

Az adatgyűjtés problémája, hogy a hatósági adatszolgáltatások feldolgozása nehézkes, így a belőlük nyert információk csak jelentős időbeli késéssel nyerhetők ki.

### 2/D.2. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

Az inert hulladék keletkezésének főbb forrásai:

- Lakosság

- Építőipari kivitelezés (felújítás, bontás, építés)

- Útépítés (bontás és építés)

- Építőanyag ipar termelési hulladéka (beton, cserép, tégla, stb.)

Az építési, kivitelezési munkálatok során kitermelt föld mennyiségéről általában adat nem áll rendelkezésre, a gyakorlatban a letermelt termőföldet elkülönítetten tárolják tereprendezési célokra, vagy értékesítik. Az inert hulladék beszállítása a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakóra történik. A területen képződő inert hulladék mennyisége a felsorolt adatok alapján az alábbi mennyiségekkel jellemezhető.

2/D.1. számú táblázat:  Hulladéklerakókra beszállított inert hulladék mennyisége, kg

| Települések | Hulladék megnevezése/EWC kód |  |  |  | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beton | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke | Föld és kövek | Kevert építési és bontási hulladék |  |
|  | 170101 | 170107 | 170504 | 170904 |  |
| Bakonycsernye | n.a. | 6540 | n.a. | 160 | 6700 |
| Balinka | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
| Bodajk | n.a. | 39560 | n.a. | 20480 | 60040 |
| Csákberény | 6480 | 15680 | n.a. | n.a. | 22160 |
| Csókakő | n.a. | n.a. | n.a. | 6460 | 6460 |
| Fehérvárcsurgó | n.a. | 23280 | n.a. | 15500 | 38780 |
| Isztimér | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
| Kincsesbánya | n.a. | 97540 | 16920 | 102660 | 217120 |
| Magyaralmás | 1540 | 760 | n.a. | 32240 | 34540 |
| Mór | 2600 | 58280 | n.a. | 136100 | 196980 |
| Nagyveleg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
| Söréd | n.a. | 4520 | n.a. | 13540 | 18060 |
| Összesen | 10620 | 246160 | 16920 | 327140 | 600840 |

Forrás: DEPÓNIA Kft HIR adatszolgáltatás

### 2/D.3. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

Termelő vállalatoknál és egyéb közületeknél felhalmozott inert hulladék mennyiségére nyilvántartási adatok nem állnak rendelkezésre.

### 2/D.4. A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A településekre beszállított és kiszállított inert hulladékok mennyiségére nincs megfelelő adatnyilvántartás, ezért ezen mennyiségekre adatokkal nem rendelkezünk.

### 2/D.5. A terület éves hulladékmérlege

A településekről a hulladéklerakóra beszállított inert hulladék mennyisége 2008-ban 600 t volt. Ettől a mennyiségtől nyilvánvalóan több inert hulladék keletkezett a térségben, azonban a többletmennyiségek tényleges nagyságáról, összetételéről és az ártalmatlanítás módjáról nincs információnk. Az adatszolgáltatási kötelezettség hiányos és részleges volta miatt a településre vonatkozó hulladékkezelési adatok is csak részlegesen, illetve nagy bizonytalansággal állnak rendelkezésre. Ezért a település anyagmérlege megbízhatóan nem állítható össze. A közszolgáltató telephelyén begyűjtött inert hulladékok teljes egészében lerakásra kerülnek, viszont a többletmennyiségek egy része hasznosításra kerül (pl. kitermelt talaj)

### 2/D.6. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

A településeken jelenleg a DEPÓNIA Kft. által üzemeltetett települési kommunális hulladéklerakók fogadnak inert hulladékot. A jelenlegi inert hulladék kezelése az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződésen alapul. A közszolgáltató mellett a Kistérségben találhatók különféle vállalkozási formákban történő építési és bontási hulladékok gyűjtésére engedéllyel rendelkező vállalkozók, különösen az építési és bontási fémhulladékok területén.

A nyilvántartott gyűjtést ill. előkezelést végző szervezetek a következők:

Ügyfél név: 		Start-21 Bt

Cím (székh.): 		8000 Székesfehérvár Berkes ltp. 42.

Engedélyszám: 	20381-000/2008

Telephely: 		Hulladékkereskedelem, hulladékgyűjtés 8056 Bakonycsernye Nagygyán külterület

Kezelési kód		R12

Kezelés neve 		Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Kezelhető hulladékok:

Begyűjthető hulaldékok

170202	Üveg

170401	Vörösréz, bronz, sárgaréz

170402	Alumínium

170403	Ólom

170404	Cink

170405	Vas és acél

Ügyfél név: 			Global Mozaik Kft.

Cím (székh.): 			8053 Bodajk Nádastó

Engedélyszám: 		55181-000/2007

Engedélyezett tevékenység:	Begyűjtés

Begyűjthető hulladékok:

Begyűjthető hulaldékok

170401	Vörösréz, bronz, sárgaréz

170402	Alumínium

170405	Vas és acél

170411	Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

Ügyfél név: 			Oszoli János

Cím (székh.): 			8071 Magyaralmás Iskola Út 2/1.

Engedélyszám: 		31817-000/2009

Engedélyezett tevékenység:	Begyűjtés

Begyűjthető hulladékok:

Begyűjthető hulaldékok

160117	Vasfémek

170401	Vörösréz, bronz, sárgaréz

170402	Alumínium

170403	Ólom

170407	Fémkeverékek

Ügyfél név: 			Alcufer Kft.

Cím (székh.): 			9023 Győr Mészáros Lőrinc u. 13.

Engedélyszám: 			30037-000/2008

Tevékenységek: 			Előkezelés 164600 tonna/év

Telephely: 	Fehérvárcsurgói Hulladékgyűjtő és feldolgozó telephelye 8052 Fehérvárcsurgó Moharakodó iparterület

Kezelési kód			R12

Kezelés neve 	Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Kezelhető hulladékok:

Begyűjthető hulaldékok

170201		Fa

170202			Üveg

170203			Műanyag

170401			Vörösréz, bronz, sárgaréz

170402			Alumínium

170403			Ólom

170404			Cink

170405		Vas és acél

170406			Ón

170407			Fémkeverékek

170411			Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

A gyűjtés többnyire nagykonténerekben (3-5 m3) történik, melyet konténerszállító teherautókkal juttatnak a lerakókra. Nagyobb szállítók esetében (építési vállalkozások, közszolgáltatók) a gyűjtés és szállítás történhet konténerrel, vagy az építkezés helyén közvetlenül 6-30 t teherbírású billenőplatós teherautókkal.

A szállítás az esetek jelentős részében nyitott konténerekben takaróponyva nélkül történik, aminek következtében a szállított anyagok kiporzása, úttestre hullása gyakori.

### 2/D.7. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepek, valamint lerakóhelyek meghatározása

Fejlesztés

Inerthulladék-kezelőmű és telep kialakítását nem tervezzük, mivel megfelelő kapacitású, kezelőmű magába foglalja a beszállított inert hulladék tárolását, törését gépi berendezéssel (pofástörő), osztályozását, értékesítését a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszerben betervezésre kerül Székesfehérvári telephelyre.

Felszámolás

Felszámolandó inerthulladék-lerakó nincs.

A kistérség többszöri bejárása során találkoztunk elhagyott (illegális) inert hulladék lerakásokkal. Számuk 20 db, a lerakott mennyiség összesen 222 m3.

### 2/D.8. A 2004. évben kitűzött  hulladékgazdálkodási célok és programok megvalósulásameghatározása

A 2004-ben kitűzött célokat a fejezetben a könnyebb áttekinthetőség végett dőlt betűvel jelöltük

#### 2/D.8.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzéseinek megvalósulása

2/D.2. számú táblázat:  A tervezett és képződő inert hulladék tendenciája, t

| Hulladék megnevezése | 2002. | 2008. tervezett* | 2008 megvalósult |
| --- | --- | --- | --- |
| Építési és bontási hulladék | 585 | 636 109% | 601 103% |

*Becslés %-os intervallumban évi 1,5%-os növekedéssel számolva

#### 2/D.8.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósulása

Kitűzött cél:

A hulladékhasznosítás terén a cél az 50%-os hasznosítási arány elérése 2008-ig.

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó kapacitások felszámolása

- A kistérség területén meglévő 25-30 db elhagyott (illegális) lerakásokat lehetőséghez mérten fel kell számolni.

Cél megvalósulása:

Az inert hulladékok hasznosítására kitűzött cél megvalósulása nem teljes mértékű. Az építési, bontási hulladékok a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakóra kerülnek beszállításra, ahol a hulladék lerakással történő ártalmatlanítása megtörténik. Hasznosításra csupán a kitermelt talajok kerülnek, ezek mennyiségére vonatkozóan azonban nem rendelkezünk információval

Az illegális lerakások megszűntetésére kitűzött cél megvalósulása folyamatos. A lerakásokat a lehetőségekhez mérten igyekeznek a településeken felszámolni, azonban mindig újabb lerakások jönnek létre a helyükön, vagy a település egy másik részén. További problémát jelent a településeken a lakosság által termelt inert hulladék jogszabályoknak megfelelő gyűjtésére szolgáló konténer magas rendelési ára, amelynek további emelkedése az illegális lerakások számának drasztikus növekedéséhez vezethet. A területi bejárásaink alkalmával megállapítást nyert, hogy az illegális lerakások legnagyobb részét az inert hulladékok teszik ki. A területi bejárások alkalmával 20 db  illegális inert hulladék lerakóhelyet tártunk fel 220 m3 összmennyiséggel.

#### 2/D.8.3. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program teljesülésének mértéke

Tervezett program:

- A hulladékfajták tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő és megbízható adatok, ezért legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási, -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni.

- Helyi tájékoztatási eszközökkel segíteni kell az ismeretterjesztést, a szemléletformálást, a tájékoztatást, az iskolák környezetnevelési programjában az oktatást, képzést be kell illeszteni.

- Az illegális lerakások megakadályozására az ellenőrzéseket fokozni kell, és a frekventált helyekre szükség szerint konténereket kell kihelyezni. Az illegális lerakóhelyek felszámolására környezet higiénés szempontból is intézkedés szükséges. A felszámolásokra a települési hulladékokra megajánlott programokkal együttes megoldás javasolt. Ajánlás javasolt helyi költségvetési keret elkülönítésére.

Program megvalósulása

- A hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási, -szolgáltatási kötelezettségeknek minden engedélyköteles építőipari beruházás esetében a kivitelezőnek eleget kell tenni. A jogszabályoknak megfelelő építési és bontási hulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése nélkül az engedélyes részére engedély nem adható ki. Ezen adatok ismeretében továbbra is szükségesnek tartjuk egy hatékony hulladék nyilvántartási rendszer kidolgozását az inert hulladékokra vonatkozóan.

- A hulladékok nyilvántartására készült OKIR-rendszerben lévő hulladékgazdálkodási adatok a tervezők számára hozzáférhetők, viszont az adatok frissítése nem kellő gyakorisággal történik meg.

- Az iskolák környezetnevelési programjában a hulladékgyűjtésre vonatkozó ismeretek oktatás, képzés beillesztése megtörtént, a szemléletformálás folyamatos.

- Az illegális lerakások megakadályozására konténerek és táblák kihelyezése megtörtént. Az ellenőrzések a legtöbb település esetében rendszeresek.

### 2/D.9. Környezetvédelmi célok, Programok  2009-2010

#### 2/D.9.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

Csökkentési célkitűzés nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a szakértői vélemények hosszútávon is a keletkező hulladék mennyiségének 1-3%-os növekedését jósolják évenként 15 éves távlatban is (OHT). Ezen tendencia az inert hulladékokra is vonatkozik.

2/D.3. számú táblázat:  A képződő inert hulladék tendenciája, t

| Hulladék megnevezése | 2008. | 2009.* | 2010.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Építési és bontási hulladék | 601 | 610 +1,5% | 619 +3% |

*Becslés %-os intervallumban évi 1,5%-os növekedéssel számolva

Az inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, újrahasznosítói kapacitás növelésével lehetséges.

#### 2/D.9.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

A hulladékhasznosítás terén a cél az 25%-os hasznosítási arány elérése 2010-ig.

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó kapacitások felszámolása

A kistérség területén meglévő 20 db elhagyott (illegális) lerakásokat lehetőséghez mérten fel kell számolni.

#### 2/D.9.3. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

- A hulladékfajták tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő és megbízható adatok, ezért legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási, -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni.

- Helyi tájékoztatási eszközökkel folytatni kell az ismeretterjesztést, a szemléletformálást, a tájékoztatást

- Az illegális lerakások megakadályozására az ellenőrzéseket fokozni kell.

###### 2/D.4. számú táblázat:  A módszerfejlesztési, intézményfejlesztési program elemei

| Program célja | Helye | Határidő | Felelős | Költség | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hatékony hulladékgazdálkodási ellenőrzési, felügyeleti rendszer kiépítése és fejlesztése | Önkormányzat | 2010. dec. 31. | Önkormányzat | 5 millió Ft | Önkormányzati/Állami |

A költségek becslése 2008. évi árszínvonalon a kialakult tervezési gyakorlatnak megfelelően tapasztalati számértékekkel történt, a közölt összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A környezetvédelmileg nem megfelelő lerakó rekultiválásának, felszámolásának feladatai

Tekintettel arra, hogy Mór város közigazgatási területén 2005-ig az inert hulladék lerakása a kommunális hulladékkal együtt történt, a rekultiválási feladat nem elválasztható a kommunális lerakó ugyanezen feladataitól. Ennek megfelelően a lerakó további rekultivációs feladata a települési szilárd hulladékoknál került részletezésre.

# 3. Átfogóan vizsgált hulladékáramok

## 3/A. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok

### 3/A.1. A településen keletkező, ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok jellemzése

Az ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok mennyiségének, a keletkezett hulladékok gyűjtésének és kezelésének felülvizsgálata alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Az Önkormányzatok által kiadott telephelyengedélyekből a tevékenységi fajták megállapíthatók, azonban az Önkormányzatoknak nincs adatforrása arra vonatkozóan, hogy mely egységeknél mennyi termelési hulladék keletkezik.

- Az Önkormányzati telephelyengedélyek száma és típusa alapján a településen keletkezett hulladékok éves mennyisége nem becsülhető.

- Felhalmozott hulladékokról adatok nincsenek.

- A területről kiszállított és beszállított hulladékok mennyiségére vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre.

- A keletkezett hulladékok mennyisége tekintetében csak 2007. évre vonatkozóan rendelkezünk megbízható adatokkal, mivel a 2008. évi adatokat az OKIR-rendszer még nem tartalmazza, azok feldolgozása még folyamatban van.

- A településen a kommunális hulladékok közé csak olyan ipari nem veszélyes hulladék keverhető, melynek jellege nem tér el a kommunális hulladékokétól.

- Az ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok mennyiségéről, azok elhelyezéséről, az évenként esedékes ’A település környezeti állapota’ tájékoztató keretén belül a Közgyűlést informálni szükséges.

### 3/A.2. A Keletkezett hulladékok mennyisége

A 3/A.1. számú táblázat a településeken 2007-ben keletkező összes ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék mennyiségét tartalmazza településenként a HIR rendszer alapján.

3/A.1. számú táblázat: A 2007. évben képződött ipari és egyéb gazdálkodási nem veszélyes hulladékok összes mennyisége településenként, kg

| Települések | Hulladékmennyiség (kg) |
| --- | --- |
| Bakonycsernye | 80 580 |
| Balinka | 51 100 |
| Bodajk | 589 360 |
| Fehérvárcsurgó | 123 919 |
| Isztimér | 980 |
| Kincsesbánya | 315 220 |
| Magyaralmás | 16 050 |
| Mór | 16 057 433 |
| Összesen | 17 234 642 |

Forrás: HIR, 2007

A kistérségben található nem veszélyes hulladékot termelő ipari és egyéb gazdálkodásokat a 3/A.2. számú táblázat tartalmazza.

3/A.2. számú táblázat: A 2007. évben képződött ipari és egyéb gazdálkodási nem veszélyes hulladékok összes mennyisége termelőnként, kg

| Rangsor | Adatszolgáltató ügyfél | Hulladékmennyiség (kg) |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye |  |  |
| 1 | Fejérvíz ZRt. - Szennyvíztisztító telep (Bakonycsernye) | 80 580 |
| Balinka |  |  |
| 1 | Bakonyi Erőmű Zrt. - Bánya I. telephely | 51 100 |
| Bodajk |  |  |
| 1 | Fejérvíz ZRt. - Szennyvíztisztító telep (Bodajk) | 586 960 |
| 2 | Bubenik Tibor József - Autószervíz | 2 400 |
| Fehérvárcsurgó |  |  |
| 1 | Provizio-3 Élelmiszer Kereskedelmi Kft - Vágóhid | 76 475 |
| 2 | Alcufer Kft. - Fehérvárcsurgói Hulladékgyűjtő és feldolgozó telephelye | 46 644 |
| 3 | Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. - Szennyvíztisztító telep (Kincsesbánya-Isztimér) | 800 |
| Isztimér |  |  |
| 1 | Bakony Mezögazdasági Szövetkezet Isztimér - Gépállomás | 980 |
| Kincsesbánya |  |  |
| 1 | Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. - Központi telephely | 198 920 |
| 2 | Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft - III. kvarchomok bánya | 112 000 |
| 3 | Kincses Szervíz Kft. - Veszélyes hulladék gyűjtőhely | 4 300 |
| Magyaralmás |  |  |
| 1 | Magyaralmási Agrár Zrt. - Központi Szarvasmarhatelep | 9 910 |
| 2 | "Dolomit 2002." Kft. - Magyaralmás III. (Tóhelyi) dolomitbánya | 6 140 |
| Mór |  |  |
| 1 | Gestamp-Hungária Kft. - Acéllemez feldolgozó telephely | 8 726 246 |
| 2 | Fejérvíz ZRt. (Szennyvíztisztító telep Mór) | 2 051 580 |
| 3 | Rejlek Metal & Stamping Kft. - Lemezmegmunkáló és felületkezelő üzem | 1 981 038 |
| 4 | Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft - Fémfelületkezelő telephely | 1 270 485 |
| 5 | Hammerstein Bt - Fémmegmunkáló, alkatrészgyártó üzem | 707 500 |
| 6 | Lear Corporation Hungary Kft. - Gépjármű üléshuzat gyártó telephely | 568 000 |
| 7 | Afl Hungary Kft. - Kábelösszeszerelő üzem | 431066 |
| 8 | Sews Magyarország Kft Kábelköteg gyártó telephely. | 429 003 |
| 9 | Esab Mór Kft. Hegesztőanyag gyártó üzem | 350493 |
| 10 | Sews Komponens Európa Magyarország Kft. - Műanyagtermék gyártó üzem | 158 190 |
| 11 | Benteler Kft. - Gépjármű alkatrészgyártó telephely | 153 444 |
| 12 | Koller és Varga Kft. - Szállítmányozási telephely | 108 080 |
| 13 | Fhl Björn Hungary Ipari És Kereskedelmi Kft - Kazán- és radiátorgyártó üzem | 70 300 |
| 14 | Perla 2002. Kft. - Bútorgyártó telephely | 23 800 |
| 15 | Walcz Ferenc Autó- és gumijavító műhely | 22 116 |
| 16 | Er-Fa 2000 Kft. - Asztalos üzem | 15 300 |
| 17 | Mor Városi Korház - Rendelöintézet | 15 012 |
| 18 | Kertész László - Kádár műhely | 14 000 |
| 19 | "Prolax Fémbútor" Kft. - Fémbútorgyártó üzem | 13 207 |
| 20 | Metaformal Kft. - Fémszerkezetgyártó telep | 11 970 |
| 21 | Vitamór Kft - Konzervüzem | 11 100 |
| 22 | Frimo Hungary Kft - Szerszámgyártó 1. Sz. telephely | 10 197 |
| 23 | Gre-Sa Bt - Építőipari telephely | 9 750 |
| 24 | Ablakrendszer Kft. - gyártóüzem és iroda | 3 745 |
| 25 | Mecsek Füszért Zrt. - 4. Szuper Coop ABC Áruház | 3 382 |
| 26 | Polus-Coop Zrt. - 172. sz. Élelmiszer Üzlet | 2 390 |
| 27 | "Mór 2000" Kft. - Opel kereskedés és szerviz | 1 561 |
| 28 | P-Form Kft. - Forgácsoló üzem | 1 525 |
| 29 | Lincz És Társa Szolgáltato És Kereskedelmi Kft - Fémszerkezet gyártó telephely | 1 310 |
| 30 | Auto-Tek Kkt - Autószerelő műhely | 700 |
| 31 | Szalók István - Autószerelő műhely | 440 |
| 32 | Négele Gábor - Autószerelő műhely | 20 |

Az egyes termelőknél keletkezett nem veszélyes hulladékok részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

### 3/A.3. Hulladékmérleg

A keletkezett hulladékok kezelésének módjáról adatok nem állnak rendelkezésre, így a hulladékmérleg összeállítását ezen hulladékfajták esetében nem végeztük el.

Az ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok kezelése általánosságban két módon történik:

- újrahasznosítás, feldolgozás

- lerakással történő ártalmatlanítás

A településen termelési hulladék újrahasznosítása, feldolgozása nem történik. A termelési hulladék lerakásra kerül, melyre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre.

### 3/A.4. Hulladékkezelési engedélyek

Kizárólag a kistérségre vonatkozó kezelési engedélyek nincsenek. A kistérségben országos, illetve területi begyűjtési engedély van érvényben, melyekkel a keletkező ipari hulladékok elszállíthatók

A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának engedélyeit elemezve megállapítható, hogy gyűjtési körzetek nincsenek, ezért piaci alapon történik a gyűjtés és szállítás, melynek feltétele a mindenkor az érvényes engedély megléte. A közszolgáltató által begyűjtött hulladékok csoportja elsősorban a csomagolási hulladékok kategóriájába sorolhatók, ezért ismertetésükre a települési szilárd hulladékok, illetve a csomagolási hulladékok tervfejezetekben térünk ki.

### 3/A.5. Felhalmozott hulladékok

A kistérségben felhalmozott hulladékról nincs információnk, azonban a területbejárás során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy sok az olyan iparterület, melynek környezetében rendezetlenség tapasztalható.

### 3/A.4. Fejlesztést, felszámolást vagy rekultiválást igénylő lerakók

A kistérségben fejlesztést, vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepekről nincs tudomásunk.

Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a kistérségben keletkező termelési eredetű hulladékok szakszerű kezelése az iparvállalatok feladata. Így a települési hulladékgazdálkodási tervet számottevően nem érintik, azonban a terület rendezettségéhez hozzátartozik az iparvállalatok hulladékainak szakszerű kezelése.

## 3/B. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok

### 3/B.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái és becslési módszerei

Erre a hulladéktípusra vonatkozó adatok a településekről nincsenek.

A kistérségben élelmiszeripari tevékenységet ugyan folytatnak, élelmiszer-ipari hulladékok nagy mennyiségben mégsem keletkeznek.

A 3/B.1. számú táblázatban tájékoztató jelleggel részletezzük a kistérség földrészleteit, és a művelési ágak szerinti megoszlást.

### 3/B.2. A hulladékok keletkezésének földrajzi helyzetére, fajtájára, mennyiségére vonatkozó adatok

A keletkezett mezőgazdasági hulladék tényleges mennyiségére vonatkozóan információnk nincs, mivel nem ismeretes a termelési folyamatban a melléktermékként keletkező biohulladék mennyisége. A tapasztalatok alapján azonban rögzíthető, hogy a települési hulladékba csak minimális és elsősorban a belterületekről származó zöldhulladék kerül.

A mezőgazdasági kultúrákhoz kapcsolódóan keletkező melléktermékek akkor nem minősülnek hulladéknak, ha a termelési körből nem lépnek ki. Ezért a gabonafélék szalmatermelése, melyet az állattartásban felhasználnak, nem minősül hulladéknak. Nem minősül hulladéknak az állattartó telepeken keletkező trágya sem, ha azt a szántóterületeken hasznosítják.

Hulladéknak minősül azonban a szőlőtermesztésben vagy az erdőgazdálkodásban a termelésbe közvetlenül vissza nem fordított biomassza. Ezek mennyisége a kistérségben jelentős lehet.

A keletkező mezőgazdasági hulladékokat a keletkezés helyén általában valamilyen formában kezelik vagy gyűjtik.

A mezőgazdasági eredetű hulladékok közül a volt zárt kertekben keletkező zöldhulladék összegyűjtésére szükséges intézkedéseket a települések egy részén már meghozták a zsákos gyűjtés elterjesztése révén.  Ennek egyik célja, hogy elkerüljük az elszáradt zöldhulladékok egyéni elégetését.

3/B.1. számú táblázat: Mezőgazdasági területek művelési ág szerinti megoszlása

| Település | Szántó, ha | Nádas, ha | Erdő, ha | Szőlő, ha | Gyümölcsös, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 1334,51 | - | 1121,95 | 54,63 | 34,57 |
| Balinka | 444,89 | - | 1091,01 | 6,97 | 0,26 |
| Bodajk | 1318,96 | 10,84 | 626,81 | 12,81 | 2,56 |
| Csákberény | 1330,3 | 1,93 | 1877,48 | 105,71 | 16,27 |
| Csókakő | 268,18 | 4,76 | 369,54 | 126,53 | 39,8 |
| Fehérvárcsurgó | 1266,8 | 3,97 | 594,25 | 27,92 | 15,39 |
| Isztimér | 1677,24 | 1,93 | 335,76 | 1,53 | 10,29 |
| Kincsesbánya | 54,33 | - | 369,74 | 0,56 | 0,89 |
| Magyaralmás | 1778,08 | 0,18 | 126,13 | 17,64 | 10,61 |
| Mór | 4508,74 | 10,3 | 2863,01 | 553,7 | 568,36 |
| Nagyveleg | 706,08 | 0,83 | 267,94 | 10,94 | 0,71 |
| Söréd | 474,44 | - | 23,2 | 6,94 | 7,58 |
| Összesen | 15162,55 | 34,74 | 9666,82 | 925,88 | 707,29 |

Forrás takarnet.hu

A felsorolt művelési ágak területén az alábbi fajlagos képződő biohulladék mennyiséggel számolhatunk:

3/B.2. számú táblázat: A képződő biohulladék mennyisége művelési áganként

| Művelési ág | Képződő biohulladék fajlagos mennyisége (tonna/ha) | Kistérségben keletkező biohulladék mennyisége (tonna/év) |
| --- | --- | --- |
| Szántó | 0,9 | 1346 |
| Nádas | 0,5 | 17 |
| Erdő | 2 | 19334 |
| Szőlő | 4 | 37041532 |
| Gyümölcsös | 2 | 1415276 |
| Összesen |  | 38115 |

Forrás: Közép-dunántúli Hulladékgazdálkodási Terv

A következő táblázat az egyes településeken keletkező mezőgazdasági hulladékok összmennyiségét mutatja.

3/B.2. számú táblázat: A képződő mezőgazdasági hulladék településenkénti mennyisége településenként

| Település | Összmennyiség, t |
| --- | --- |
| Bakonycsernye | 3733 |
| Balinka | 2611 |
| Bodajk | 2502 |
| Csákberény | 5409 |
| Csókakő | 1569 |
| Fehérvárcsurgó | 2473 |
| Isztimér | 2209 |
| Kincsesbánya | 792 |
| Magyaralmás | 1944 |
| Mór | 13141 |
| Nagyveleg | 1217 |
| Söréd | 516 |
| Összesen | 38115 |

Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a kistérségben keletkező mezőgazdasági eredetű hulladékok a települési hulladékgazdálkodási tervet nem érintik.

## 3/C. Veszélyes hulladékok

### 3/C/1. A településen keletkező, veszélyes hulladékok jellemzése

#### 3/C.1.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek

Az ipari és egyéb gazdálkodói veszélyes hulladékok mennyiségének, a keletkezett hulladékok gyűjtésének és kezelésének felülvizsgálata alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Felhalmozott hulladékokról adatok nincsenek.

- A területről kiszállított és beszállított hulladékok mennyiségére vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre.

- A keletkezett hulladékok mennyisége tekintetében csak 2007. évre vonatkozóan rendelkezünk megbízható adatokkal, mivel a 2008. évi adatokat az OKIR-rendszer még nem tartalmazza, azok feldolgozása még folyamatban van.

- A tervkészítés során ezen hulladéktípusokra nem tűztünk ki célokat, a terv ezen fejezete csak a keletkezett hulladékok mennyiségéről ill. némely esetben a kezelés módjáról nyújt felvilágosítást.

- Az ipari és egyéb gazdálkodói veszélyes hulladékok mennyiségéről, azok elhelyezéséről, az évenként esedékes ’A település környezeti állapota’ tájékoztató keretén belül a Közgyűlést informálni szükséges.

#### 3/C.1.2. Veszélyes hulladékok mennyisége

A legnagyobb mennyiségű veszélyes hulladékokat termelő ágazatok:

- Gépgyártás,

- Gépjármű ipar

- Fémfeldolgozó ipar

- Vegyipar

- Famegmunkálás

- Élelmiszeripar

- Könnyűipar

- Szolgáltatásokhoz köthető veszélyes hulladékkal szennyezett göngyölegek

- Állattartó telep

A 3/C.1. számú táblázat a veszélyes hulladéktermelő vállalkozások által termelt veszélyes hulladékok mennyiségét mutatja, míg a 3/C.2. számú táblázatban a kistérségben termelődött veszélyes hulladékok mennyiségét foglaltuk össze településenként EWC kódok szerinti bontásban

3/C.1.számú táblázat:  A termelő üzemek által  2007-ben termelt veszélyes hulladékok, kg

| Rangsor | Adatszolgáltató ügyfél | Hulladékmennyiség (kg) |
| --- | --- | --- |
| Balinka |  |  |
| 1 | Bakonyi Erőmű Zrt. - Bánya I. telephely | 90 |
| 2 | Vadex Mezőföldi Zrt. - Balinkai Fűrészüzem | 5 |
| Bodajk |  |  |
| 1 | Bubenik Tibor József Autószervíz | 1 012 |
| 2 | Süle Péter Autószerelő műhely | 573 |
| Fehérvárcsurgó |  |  |
| 1 | Provizio 3 Élelmiszer Kereskedelmi Kft Vágóhid | 7 082 |
| 2 | Alcufer Kft. Fehérvárcsurgói Hulladékgyűjtő és feldolgozó telephelye | 5 888 |
| 3 | Vértes Út Kft. Mélyépítő telephely | 1 780 |
| Isztimér |  |  |
| 1 | Isztiméri Bakony Kft - állattartó telep | 7 955 |
| 2 | Bakony Mezögazdasági Szövetkezet Isztimér - Gépállomás | 2 050 |
| Kincsesbánya |  |  |
| 1 | Kincses Szervíz Kft. - Veszélyes hulladék gyűjtőhely | 5 012 |
| 2 | Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft - III. kvarchomok bánya | 2 721 |
| 3 | Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. - Központi telephely | 426 |
| 4 | Vákuum Hőkezelő Kft - Hőkezelő és szerszámgyártó üzem | 32 |
| Magyaralmás |  |  |
| 1 | Magyaralmási Agrár Zrt. - Központi Szarvasmarhatelep | 13 337 |
| Mór |  |  |
| 1 | Benteler Kft. - Gépjármű alkatrészgyártó telephely | 335 438 |
| 2 | Színesfémgyártó Kft Rézcsőgyártó üzem | 200 780 |
| 3 | Rába Járműipari Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Fémfelületkezelő telephely | 133 199 |
| 4 | Hammerstein Bt Fémmegmunkáló, alkatrészgyártó üzem | 97 157 |
| 5 | Rejlek Metal & Stamping Kft. Lemezmegmunkáló és felületkezelő üzem | 35 377 |
| 6 | Alba Volán Zrt. Móri Üzemigazgatóság | 18 171 |
| 7 | Peter Lacke Hungária Kft. Festékgyártó üzem | 16 974 |
| 8 | Gestamp Hungária Kft. Acéllemez feldolgozó telephely | 16 601 |
| 9 | Afl Hungary Kft. Kábelösszeszerelő üzem | 16 033 |
| 10 | Mor Városi Korház Rendelöintézet | 15 765 |
| 11 | Frimo Hungary Kft Szerszámgyártó 1. Sz. telephely | 9 420 |
| 12 | MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. Üzemanyagtöltő állomás | 6 895 |
| 13 | Alcoa Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft Kábelköteg és elektromos relégyártás | 6 254 |
| 14 | Rejlek Metal & Stamping Kft. Raktározás és tárolás | 5 606 |
| 15 | Esab Mór Kft. Hegesztőanyag gyártó üzem | 4 617 |
| 16 | Fhl Björn Hungary Ipari És Kereskedelmi Kft Kazán és radiátorgyártó üzem | 4 520 |
| 17 | Bendix Bt Gépjárműjavító műhely | 3 702 |
| 18 | Mórhő Kft Hő melegvízszolgáltató telephely | 3 084 |
| 19 | Mór Szállitási Kereskedelmi És Szolgáltato Kft veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely | 2 975 |
| 20 | "Mór 2000" Kft. Opel kereskedés és szervíz | 2 688 |
| 21 | Lammagrár Kft Hordós olajtároló | 2 210 |
| 22 | Ertl Kft.Irodabútor gyártó üzem | 1 630 |
| 23 | Bitter Szucs Garazs Bt Gépjárműjavító műhely | 1 555 |
| 24 | Sews Komponens Európa Magyarország Kft.Műanyagtermék gyártó üzem | 1 497 |
| 25 | Penny Market Kft Élelmiszer Áruház | 1 170 |
| 26 | Szalók István Autószerelő műhely | 1 069 |
| 27 | Négele Gábor Autószerelő műhely | 1 029 |
| 28 | Lear Corporation Hungary Kft. Ipari Varroda | 896 |
| 29 | Kertész László Kádár műhely | 730 |
| 30 | Perla 2002. Kft. Bútorgyártó telephely | 712 |
| 31 | Sews Magyarország Kft. Kábelköteg gyártó telephely | 685 |
| 32 | P Form Kft. Forgácsoló üzem | 645 |
| 33 | Rotor Járművizsgáztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Járművizsgáztató telephely | 620 |
| 34 | LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. Élelmiszer Áruház | 610 |
| 35 | Auto Tek Kkt Autószerelő műhely | 575 |
| 36 | Fejérvíz ZRt. Móri Üzemmérnökség | 550 |
| 37 | Vitamór Kft Konzervüzem | 550 |
| 38 | Vértesaljai Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft Építészeti szolgáltató telephely | 140 |
| 39 | Lincz És Társa Szolgáltató Kft És Kereskedelmi Fémszerkezet gyártó telephely | 108 |
| 40 | Fejérvíz ZRt. Szennyvíztisztító telep (Mór) | 104 |
| 41 | Pfiffer János Asztalos műhely | 77 |
| 42 | Lear Corporation Hungary Kft. Gépjármű üléshuzat gyártó telephely | 65 |
| 43 | Concordia Közraktár Zrt. Gabonatároló | 63 |
| 44 | "Prolax Fémbútor" Kft. Fémbútorgyártó üzem | 40 |
| 45 | Metaformal Kft. - Fémszerkezetgyártó telep | 22 |
| 46 | Vogelsitze Hungaria Kft. - Haszonjármű ülés összeszerelő üzem | 20 |
| 47 | Allianz Hungária Zrt. - Biztosító | 1 |

Forrás: HIR, 2007

3/C.2. számú táblázat: A kistérség településen keletkező veszélyes hulladékok mennyisége EWC kód szerint 2007-ben

| EWC kód | Megnevezés | Összesen (kg) |
| --- | --- | --- |
| Balinka |  |  |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű és kenőolajok | 90 |
| 150110* | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 3 |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 2 |
| Bodajk |  |  |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1 171 |
| 160107* | Olajszűrők | 199 |
| 160601* | Ólomakkumulátorok | 104 |
| 150110* | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 56 |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 51 |
| 160113* | Fékfolyadékok | 4 |
| Fehérvárcsurgó |  |  |
| 180202* | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 7 082 |
| 130507* | Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz | 5 000 |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 970 |
| 160601* | Ólomakkumulátorok | 960 |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 250 |
| 130502* | Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok | 230 |
| 150110* | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 130 |
| 160107* | Olajszűrők | 120 |
| 130702* | Benzin | 8 |
| Isztimér |  |  |
| 180202* | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 7 955 |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1 400 |
| 160601* | Ólomakkumulátorok | 385 |
| 160107* | Olajszűrők | 150 |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 115 |
| Kincsesbánya |  |  |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 5 180 |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 1 169 |
| 160601* | Ólomakkumulátorok | 850 |
| 160107* | Olajszűrők | 737 |
| 150110* | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 249 |
| 160506* | Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 6 |
| Magyaralmás |  |  |
| 180202* | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 11 003 |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1 300 |
| 160601* | Ólomakkumulátorok | 960 |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 40 |
| 160107* | Olajszűrők | 34 |
| Mór |  |  |
| 110111* | Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek | 384 440 |
| 170503* | Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek | 175 960 |
| 150202* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 64 640 |
| 150110* | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 47 109 |
| 110108* | Foszfátozásból származó iszapok | 44 675 |
| 161001* | Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok | 31 960 |
| 130205* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 25 188 |
| 110109* | Veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák | 25 066 |
| 190813* | Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok | 22 970 |
| 130508* | Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek | 22 470 |
| 180103* | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 14 375 |
| 130507* | Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz | 13 390 |
| 060106* | Egyéb savak | 12 160 |
| 120109* | Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok | 10 329 |
| 080115* | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok | 6 998 |
| 080111* | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok | 6 939 |
| 140602* | Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek | 5 486 |
| 160601* | Ólomakkumulátorok | 4 895 |
| 130208* | Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 4 278 |
| 170204* | Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa | 2 952 |
| 120118* | Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) | 2 881 |
| 080501* | Hulladék izocianátok | 1 992 |
| 160213* | Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől | 1 897 |
| 170601* | Azbeszttartalmú szigetelőanyagok | 1 800 |
| 070104* | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok | 1 798 |
| 160107* | Olajszűrők | 1 723 |
| 150111* | Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat | 1 663 |
| 080409* | Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai | 1 325 |
| 160215* | Használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok | 1 196 |
| 130502* | Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok | 1 170 |
| 130501* | Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok | 1 059 |
| 100207* | Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok | 844 |
| 190106* | Gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladékok, és egyéb vizes folyékony hulladékok | 760 |
| 080113* | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok | 742 |
| 200135* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | 700 |
| 080317* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 547 |
| 120114* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok | 546 |
| 110198* | Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok | 527 |
| 190208* | Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok | 448 |
| 140603* | Egyéb oldószerek és oldószer keverékek | 410 |
| 110205* | Veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok | 274 |
| 170409* | Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok | 228 |
| 190810* | Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től | 145 |
| 200121* | Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 140 |
| 120120* | Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök | 136 |
| 140604* | Halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok | 120 |
| 120112* | Elhasznált viaszok és zsírok | 112 |
| 090101* | Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok | 61 |
| 090104* | Rögzítő (fixír) oldatok | 55 |
| 050103* | Tartályfenék iszapok | 35 |
| 160506* | Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 33 |
| 110113* | Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok | 30 |
| 160602* | Nikkel-kadmium elemek | 14 |
| 090103* | Oldószer alapú előhívó oldatok | 11 |
| 200133* | Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 7 |

A tervkészítés bázisévéhez viszonyítva a veszélyes hulladékot termelő vállalkozások száma nőtt, azonban a felülvizsgálat jelen időpontjában a termelő üzemek csökkentett kapacitással működnek, így a keletkező hulladékok mennyiségében is csökkenés tapasztalható.

A 10.000 kg/év mennyiséget meghaladó veszélyes hulladékot termelő vállalkozások hulladéktermelési adatait a 3/C.3. számú táblázatban részletezzük.

3/C.3. számú táblázat:  A 10.000 kg/év mennyiséget meghaladó veszélyes hulladékot termelő vállalkozások hulladéktermelési adatai

| Hulladékkód - megnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- |
| Benteler Kft. - Gépjármű alkatrészgyártó telephely Mór |  |
| 110111 - Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek | 324 230 |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 7 196 |
| 170601 - Azbeszttartalmú szigetelőanyagok | 1 800 |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 1 020 |
| 150111 - Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat | 605 |
| 120114 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok | 380 |
| 130205 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 180 |
| 200121 - Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 23 |
| 200133 - Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 4 |
| Rába Járműipari Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Mór |  |
| 110111 - Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek | 56230 |
| 161001 - Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok | 31960 |
| 110109 - Veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák | 18 603 |
| 130507 - Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz | 7 920 |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 5 456 |
| 120118 - Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) | 2 881 |
| 110108 - Foszfátozásból származó iszapok | 2 277 |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 2 066 |
| 080501 - Hulladék izocianátok | 1 992 |
| 130205 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1 543 |
| 130501 - Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok | 1 059 |
| 080113 - Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok | 742 |
| 080111 - Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok | 194 |
| 190810 - Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től | 145 |
| 080409 - Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai | 53 |
| 160506 - Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 33 |
| 110198 - Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok | 31 |
| 160602 - Nikkel-kadmium elemek | 14 |
| Hammerstein Bt - Fémmegmunkáló, alkatrészgyártó üzem Mór |  |
| 110108 - Foszfátozásból származó iszapok | 32 694 |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 27 185 |
| 190813 - Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok | 22 970 |
| 130507 - Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz | 5 470 |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 3 676 |
| 170204 - Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa | 2 952 |
| 160213 - Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől | 828 |
| 200135 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | 700 |
| 170409 - Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok | 228 |
| 120109 - Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok | 219 |
| 150111 - Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat | 170 |
| 130205 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 65 |
| Rejlek Metal & Stamping Kft. - Lemezmegmunkáló és felületkezelő üzem Mór |  |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 10 994 |
| 110108 - Foszfátozásból származó iszapok | 9 704 |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 6 072 |
| 080111 - Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok | 5 862 |
| 130208 - Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1 317 |
| 190106 - Gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladékok, és egyéb vizes folyékony hulladékok | 760 |
| 190208 - Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok | 448 |
| 120114 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok | 166 |
| 160601 – Ólomakkumulátorok | 30 |
| 160107 – Olajszűrők | 24 |
| Alba Volán Zrt. - Móri Üzemigazgatóság Mór |  |
| 130508 - Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek | 14 420 |
| 130205 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 3 541 |
| 140603 - Egyéb oldószerek és oldószer keverékek | 210 |
| Peter-Lacke Hungária Kft. - Festékgyártó üzem Mór |  |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 9 662 |
| 080115 - Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok | 6 998 |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 314 |
| Gestamp-Hungária Kft. - Acéllemez feldolgozó telephely Mór |  |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 7 528 |
| 130205 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 2 823 |
| 130208 - Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 2 678 |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 1 420 |
| 160215 - Használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok | 1 196 |
| 100207 - Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok | 844 |
| 120112 - Elhasznált viaszok és zsírok | 112 |
| Mór Városi Kórház-Rendelőintézet – Kórház Mór |  |
| 180103 - Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 14 375 |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 1 274 |
| 090101 - Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok | 61 |
| 090104 - Rögzítő (fixír) oldatok | 55 |
| Afl Hungary Kft. - Kábelösszeszerelő üzem Mór |  |
| 150110 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 8 719 |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 2 839 |
| 130205 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 2 132 |
| 130899 - Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 920 |
| 070104 - Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok | 870 |
| 150111 - Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat | 202 |
| 080317 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 125 |
| 200121 - Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 116 |
| 120120 - Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök | 110 |
| 180202 - Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 11003 |
| 130205 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1300 |
| 160601 - Ólomakkumulátorok | 960 |
| 150202 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 40 |
| 160107 - Olajszűrők | 34 |

Az értékelés időszakára vonatkozóan megállapítható, hogy a veszélyes hulladékok ismert mennyisége a 2002. évet alapul véve jelentősen változott. A hulladékok mennyiségének nyomon követése terén nagymértékű elmozdulás figyelhető meg, melynek oka nagy valószínűséggel a pontosabb adatszolgáltatás.

#### 3/C.3. Várható trendek

A várható prognózis szerint a következő években a keletkező veszélyes hulladékok tendeciája csökkenést mutat, aminek oka, hogy a nagymértékű iparosodás napjainkra  mérséklődött, sőt jelenlegi gazdasági viszonyokat figyelembe véve a működő iparvállalatok számában jelentős csökkenés lesz kimutatható, mely együtt jár a keletkező veszélyes hulladék mennyiségének csökkenésével.

#### 3/C.4. Felhalmozott veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás a gyűjtőhelyeken maximum egy évi gyűjtést tesz lehetővé, melyet minden termelőnek kötelessége figyelembe venni. Ezért a veszélyes hulladékok fajtájánál nincs tudomásunk felhalmozott hulladékokról.

#### 3/C.5. A településre beszállított és kiszállított hulladékok mennyisége

A kistérség területére  veszélyes hulladék beszállítás nem történik. A kistérségben keletkezett veszélyes hulladékok a keletkezéstől számított 1 éven belül kiszállításra kerülnek.

#### 3/C.6. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, vállalkozások

A kistérségben keletkező veszélyes hulladék a városon kívül kerül kezelésre, ártalmatlanításra.

Tekintettel arra, hogy a településen nem található veszélyeshulladék-kezelési engedéllyel rendelkező társaság, így a településen keletkező veszélyes hulladékot külső vállalkozások kezelik.

#### 3/C.7. Speciális helyi előírások és műszaki kialakítások

A régióra vonatkozó speciális előírások nincsenek.

A kistérségben veszélyeshulladék-kezelő telepet nem tervezünk.

A veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályok alapján az Önkormányzat hatáskörébe e hulladékfajtáról való „gondoskodás” nem tartozik, a közszolgáltatók (DEPÓNIA Kft.) veszélyes hulladékot nem vesznek át, azonban a kommunális hulladékokból kiválogatott, illetve a gyűjtőudvarba a lakosság által beszállított veszélyes hulladékokról a közszolgáltatónak kell gondoskodni a kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A települési hulladékok kezelését ez a hulladékáram nem érinti, így a továbbiakban a termelők felelőssége a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelő gondoskodás.

Székesfehérvár, 2009. július

# Mellékletek

1. számú melléklet

Illegális lerakások adatai a Kistérségben

| Sor szám | Sorszám a településen belül | Település | Kommunális hulladék | Inert hulladék | Lom | Műanyag | Zöld | Egyéb | Összesen | EOV Y | EOV X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m | m |
| 1 | 1 | Bakonycsernye |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 | 581057 | 219042 |
| 2 | 2 | Bakonycsernye |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 580107 | 220483 |
| 3 | 3 | Bakonycsernye | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 576991 | 220629 |
| 4 | 4 | Bakonycsernye |  |  |  |  |  | 1 gumi | 1,0 | 578790 | 222051 |
| 5 | 5 | Bakonycsernye | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 579459 | 222020 |
| 6 | 6 | Bakonycsernye | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 | 575392 | 222106 |
| 7 | 7 | Bakonycsernye | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 576719 | 220832 |
| 8 | 8 | Bakonycsernye | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 | 576673 | 220834 |
| 9 | 9 | Bakonycsernye | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 | 579615 | 220197 |
| Bakonycsernye összesen |  |  | 18,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 21,0 |  |  |
| 10 | 1 | Balinka | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 583914 | 219534 |
| 11 | 2 | Balinka | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 582507 | 220264 |
| 12 | 3 | Balinka | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 583986 | 219799 |
| 13 | 4 | Balinka | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 584564 | 219403 |
| 14 | 5 | Balinka |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 582863 | 222156 |
| 15 | 6 | Balinka | 2,0 |  |  | 1,0 |  |  | 3,0 | 584571 | 220728 |
| Balinka összesen |  |  | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  |  |
| 16 | 1 | Bodajk | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 589802 | 219618 |
| 17 | 2 | Bodajk |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 | 588635 | 220856 |
| 18 | 3 | Bodajk |  | 10,0 | 5,0 |  |  | 3 pala 30 fa | 48,0 | 589052 | 220340 |
| 19 | 4 | Bodajk | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 588175 | 219600 |
| 20 | 5 | Bodajk |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | 588397 | 219384 |
| 21 | 6 | Bodajk | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 586725 | 219796 |
| 22 | 7 | Bodajk | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 589319 | 220036 |
| 23 | 8 | Bodajk | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 589387 | 220072 |
| 24 | 9 | Bodajk |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | 588263 | 219349 |
| 25 | 10 | Bodajk |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 588389 | 219348 |
| 26 | 11 | Bodajk | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 588437 | 219405 |
| 27 | 12 | Bodajk | 3,0 | 1,0 |  |  |  | 3 vas | 7,0 | 588526 | 219453 |
| 28 | 13 | Bodajk | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 585662 | 219351 |
| 29 | 14 | Bodajk | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 588314 | 220404 |
| 30 | 15 | Bodajk | 0,5 |  |  |  | 10,0 |  | 10,5 | 589710 | 219529 |
| 31 | 16 | Bodajk | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 10,0 | 586770 | 220024 |
| Bodajk összesen |  |  | 17,0 | 19,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 36,0 | 97,0 |  |  |
| 32 | 1 | Csákberény | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 | 596469 | 222899 |
| 33 | 2 | Csákberény |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 599095 | 222235 |
| Csákberény összesen |  |  | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |  |
| 34 | 1 | Csókakő |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 | 590207 | 221785 |
| 35 | 2 | Csókakő | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 588449 | 222721 |
| Csókakő összesen |  |  | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |  |  |
| 36 | 1 | Fehérvárcsurgó | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 593290 | 214537 |
| 37 | 2 | Fehérvárcsurgó | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 592410 | 216025 |
| 38 | 3 | Fehérvárcsurgó |  |  |  | 1,0 | 3,0 |  | 4,0 | 590481 | 216290 |
| 39 | 4 | Fehérvárcsurgó |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 590379 | 216217 |
| 40 | 5 | Fehérvárcsurgó | 10,0 | 2,0 |  |  |  |  | 12,0 | 590104 | 216472 |
| 41 | 6 | Fehérvárcsurgó | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,0 | 588700 | 217291 |
| 42 | 7 | Fehérvárcsurgó | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 | 594851 | 215074 |
| 43 | 8 | Fehérvárcsurgó | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 596039 | 215063 |
| Fehérvárcsuró összesen |  |  | 22,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 28,5 |  |  |
| 44 | 1 | Isztimér | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 | 588031 | 213214 |
| 45 | 2 | Isztimér |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 | 584545 | 215476 |
| Isztimér összesen |  |  | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |  |  |
| 46 | 1 | Kincsesbánya | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 | 592794 | 214662 |
| 47 | 2 | Kincsesbánya | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 | 590465 | 212817 |
| 48 | 3 | Kincsesbánya |  |  |  |  |  | 0,6 fém | 0,6 | 590889 | 214861 |
| 49 | 4 | Kincsesbánya | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 590604 | 214947 |
| 50 | 5 | Kincsesbánya |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 | 590531 | 215324 |
| 51 | 6 | Kincsesbánya |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 590617 | 213134 |
| 52 | 7 | Kincsesbánya | 0,5 | 5,0 |  |  |  |  | 5,5 | 591233 | 213750 |
| Kincsesbánya összesen |  |  | 3,1 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,6 | 21,7 |  |  |
| 53 | 1 | Magyaralmás |  |  |  | 1,0 | 8,0 |  | 9,0 | 594904 | 217335 |
| 54 | 2 | Magyaralmás |  |  |  |  |  | 0,5 gumi | 0,5 | 593354 | 218110 |
| 55 | 3 | Magyaralmás | 0,3 |  |  | 0,2 |  |  | 0,5 | 593881 | 218341 |
| 56 | 4 | Magyaralmás |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | 592841 | 218052 |
| 57 | 5 | Magyaralmás |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 | 594765 | 215215 |
| Magyaralmás összesen |  |  | 0,3 | 0,0 | 3,5 | 1,2 | 8,0 | 0,5 | 13,5 |  |  |
| 58 | 1 | Mór | 1 |  |  |  |  | 1 elektronikai | 2,0 | 583098 | 229438 |
| 59 | 2 | Mór |  | 1 |  |  |  | 1,5 fa | 2,5 | 581298 | 234076 |
| 60 | 3 | Mór | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 580858 | 231826 |
| 61 | 4 | Mór | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 582373 | 229970 |
| 62 | 5 | Mór |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 583050 | 229394 |
| 63 | 6 | Mór | 10 |  |  |  |  |  | 10,0 | 584606 | 227205 |
| 64 | 7 | Mór |  | 2 |  |  |  |  | 2,0 | 584644 | 225105 |
| 65 | 8 | Mór |  |  |  |  |  | 4 azbesztpala | 4,0 | 584678 | 225077 |
| 66 | 9 | Mór |  | 5 |  |  |  |  | 5,0 | 584804 | 224886 |
| 67 | 10 | Mór | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 586278 | 228593 |
| 68 | 11 | Mór | 15 |  |  |  |  |  | 15,0 | 586355 | 228664 |
| 69 | 12 | Mór |  | 1 |  |  |  |  | 1,0 | 586471 | 228739 |
| 70 | 13 | Mór | 2 |  |  |  |  |  | 2,0 | 586711 | 228836 |
| 71 | 14 | Mór |  | 10 | 10,0 |  |  |  | 20,0 | 586741 | 228784 |
| 72 | 15 | Mór | 1 |  |  |  |  |  | 1,0 | 586881 | 228816 |
| 73 | 16 | Mór |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 | 587105 | 228788 |
| 74 | 17 | Mór |  | 3 |  |  |  |  | 3,0 | 587767 | 228849 |
| 75 | 18 | Mór |  | 1 | 1,0 |  |  |  | 2,0 | 588847 | 229447 |
| 76 | 19 | Mór | 1 |  |  |  |  |  | 1,0 | 587589 | 230569 |
| 77 | 20 | Mór |  | 5 |  |  |  |  | 5,0 | 588384 | 225066 |
| 78 | 21 | Mór | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 589025 | 224283 |
| Mór összesen |  |  | 32,0 | 28,0 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 80,5 |  |  |
| 79 | 1 | Nagyveleg |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 578725 | 224513 |
| 80 | 2 | Nagyveleg |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | 578990 | 224073 |
| 81 | 3 | Nagyveleg |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | 579546 | 223797 |
| Nagyaveleg összesen |  |  | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 160,5 |  |  |
| 82 | 1 | Söréd |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 592421 | 219161 |
| Söréd összesen |  |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |  |  |
| Mindösszesen |  |  | 98,5 | 221,5 | 35,5 | 20,2 | 23,0 | 44,6 | 443,3 |  |  |

2. számú melléklet

Termelő vállalatoknál keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyiségei

Térképmelléklet