1. sz. melléklet a 24/2004. (XII. 28.) ÖKR. sz. rendelethez

Hulladékgazdálkodási Terv

Móri kistérség

„KDT Környezetvédelmi Felügyelőséggel

egyeztetett anyag”

2004.

Budapest

Hulladékgazdálkodási Terv

Móri kistérség

Készítette:

Progressio Mérnöki Iroda Kft.

Projektvezető:	Kaleta Jánosné

Tervezők:	Kaleta Jánosné	okl. vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Szabó Orsolya	okl. környezetmérnök, okl. környezetjogi szakmérnök

Közreműködtek:

A Kistérség Önkormányzatai

DEPÓNIA Kft.

Fejérvíz Rt.

A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet.

©Copyright

2004. július

Tartalomjegyzék

I. A tervkészítés általános adatai	6

I.1. Általános bevezető	9

I.2. Az adatgyűjtés köre, pontossága, problémái és becslési módszerei	10

I.3. A jogszabályoktól eltérő speciális helyi, műszaki követelmények	10

I.4. A tervezés módszere	11

I.5. Alapfogalmak és terminológia	11

I.6. Időközi beszámolás és jövőbeni hulladékgazdálkodási tervek	12

I.7. Tervezésbe bevont szervezetek	12

II. A kistérség területén keletkező hulladékok	13

II. 1. A kistérség területén keletkező hulladékok mennyisége	13

II.2.	A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	14

II.3.	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa, mennyisége	16

II.4.	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása	17

III. fejezet	A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	19

IV. fejezet	Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	20

V. fejezet	A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	21

V.1.	Hulladékok gyűjtése és szállítása	22

V.2. 	A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők	28

V.3.	A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	31

V. 4.	A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	36

VI. fejezet	Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	38

VI.1.	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele	38

VI.2. 	Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése	43

VII. fejezet	A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	46

VII.1.	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok	46

VII.2.	 Hulladékgazdálkodási cselekvési program	46

VII.3.	A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje	50

VIII. fejezet	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek	51

I. Nem veszélyes hulladékok	52

II/A. Települési szilárd hulladék	52

III/A. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	72

IV/A. A települési szilárd hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések	72

V/A. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások	74

VI/A. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	81

VII/A. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	85

VIII/A. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek	92

II.B. Települési folyékony hulladék	97

III/B. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	101

IV/B. A települési folyékony hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések	102

V/B. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások	102

VI/B. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	103

VII/B. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	104

VIII/B. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek	104

II/C. Kommunális szennyvíziszap	105

III/C. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	106

IV/C. A szennyvíziszapokra vonatkozó speciális intézkedések	106

V/C. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások	106

VI/C. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	107

VII/C. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	108

VIII/C. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek	108

II/D. Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok	109

III/D. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	113

IV/D. A települési szilárd hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések	113

V/D. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások	114

VI/D. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	115

VII/D. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	115

VIII/D. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek	116

II.E. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok	117

II.F. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok	121

III. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok	126

III.G. Veszélyes hulladékok	126

III. Nem veszélyes hulladékok	139

III/H Csomagolási hulladékok	139

III/I. Gumi	150

III.J. Egyéb (Zöld) hulladék	151

# I. A tervkészítés általános adatai

Adatok

A kistérségi hulladékgazdálkodási tervezésért felelős személyek neve

Mór kistérség hulladékgazdálkodási tervének (továbbiakban Terv) elkészítéséért a települési önkormányzatok a felelősek, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 35.§ (1) bekezdése alapján. A dokumentáció elkészítésével és összeállításával a koordinációt felvállaló Közép Duna –Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés Projekt Iroda a Progressio Mérnöki Iroda Kft.-t (1012 Budapest, Logodi u. 52.) bízta meg.

A kistérséghez tartozó települések és a Terv elkészítéséért felelős személyek a következők:

I/1. számú táblázat A Terv elkészítéséért felelős személyek

| Település | Felelős személy (polgármester) | Önkormányzat címe |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | Boleraczki István | 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. |
| Bakonykúti | Marics Józsefné | 8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41. |
| Balinka | Nagy István | 8055 Balinka, Petőfi Sándor u. 34. |
| Bodajk | Oszlánszki Zsolt | 8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60. |
| Csákberény | Lóderer Miklós | 8073 Csákberény, Hősök tere 41. |
| Csókakő | Végh Konrád | 8074 Csókakő, Petőfi Sándor u. 3. |
| Fehérvárcsurgó | Bernáth Péter | 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 22. |
| Gánt | Kovács László | 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. |
| Isztimér | Fiedler Albertné | 8045 Isztimér, Köztársaság u. 77. |
| Kincsesbánya | Bajkai János | 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. |
| Magyaralmás | Szilassy László | 8071 Magyaralmás, Fő u. 31. |
| Mór | Schmidt Ferenc | 8060 Mór, Szent István tér 6. |
| Nagyveleg | Szloboda Istvánné | 8065 Nagyveleg, Móri u. 2/A |
| Söréd | Takács Mártonné | 8092 Söréd, Rákóczi u. 59. |

A tervkészítés szempontjából fontos alapadatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

A Terv készítés báziséve a jogszabály előírásainak megfelelően 2002. év. Amennyiben a 2003. évre már feldolgozott adatok álltak rendelkezésre, úgy azokat a Tervben figyelembe vettük és külön jelöltük.

### Demográfiai adatok

I/2. számú táblázat. A települések általános demográfiai adatai, 2002

| Települések | Terület km2 | Lakosszám (fő) | Lakások száma (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 38,1 | 3179 | 1176 |
| Bakonykúti | 12,46 | 106 | 65 |
| Balinka | 18,61 | 1002 | 376 |
| Bodajk | 28,99 | 4103 | 1454 |
| Csákberény | 41,37 | 1242 | 491 |
| Csókakő | 10,92 | 1072 | 454 |
| Fehérvárcsurgó | 29,65 | 1860 | 688 |
| Gánt | 58,15 | 849 | 254 |
| Isztimér | 53,91 | 963 | 347 |
| Kincsesbánya | 10,87 | 1548 | 555 |
| Magyaralmás | 22,42 | 1497 | 527 |
| Mór | 108,72 | 14796 | 5548 |
| Nagyveleg | 13,18 | 720 | 279 |
| Söréd | 6,25 | 440 | 169 |
| Összesen | 453,6 | 33 377 | 12 383 |

(Forrás: KSH, 2002,)

1/1. számú ábra: A Móri kistérség elhelyezkedése

Hidrogeológiai jellemzők, területérzékenység

A hulladékgazdálkodás szempontjából a talajvíz védelme kiemelt jelentőségű. A kistérség területérzékenységét, a felszíni és felszínalatti vizek veszélyeztetettségét az alábbi természeti, környezeti tényezők szerint vizsgáltuk:

- Vízbázis védőterület

- Karsztkibúvás

- Érzékeny felszíni vízgyűjtő terület

- Természetvédelmi terület

Érzékeny felszín alatti közeg a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet hatályban lévő 2. számú melléklete alapján.

A tervezők a terv elkészítéséhez a vélemények és javaslatok megtételére a települési Önkormányzatokat, illetve más érintett hatóságokat és a közszolgáltató szervezeteket vonták be. A hulladékgazdálkodási terv szempontjából meghatározó fontosságúnak ítélt vélemények, javaslatok a tervbe beépítésre kerültek.

## I.1. Általános bevezető

A helyi, kistérségi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A tervezés egyrészt országos szinten történik, ez az első szint. Kihirdetésre került az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT), amely stratégiai tervezést jelent; meghatározva a célokat, célkitűzéseket valamint az országos szinten szükséges, a célok elérését szolgáló intézkedéseket, programokat, a finanszírozási és gazdasági eszközöket. Másrészt területi szinten történik a régiók specifikus tervezése, ez a második szint. A tervezés harmadik szintje a helyi, kistérségi tervezés, mely megvalósítás-orientált tervezést jelent a fenti két szint mellett.

Ahhoz, hogy a terv szilárd alapokon nyugodjon, a Kistérséget mély, összehangolt, ésszerű és reális elemzésnek és értékelésnek kell alávetni. Csak ily módon lehet meghatározni és megállapítani a helyi igényeket.

A jelenlegi helyzet, valamint a helyi kérdések elemzésénél a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. (továbbiakban: Hgt.) előírásait vettük figyelembe. A tervkészítés tartalmi követelményeiről a 126/2003. VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik.

Hivatkozva a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.6. számú pontjára, mely szerint a

„… helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni.”,

jelen fejezetben csak a településre jellemző hulladékfajtákról adunk tájékoztatást.

Kiemeljük azokat az anyagáramokat, melyek végső ártalmatlanítása a közszolgáltató által üzemeltett lerakón történő elhelyezés.

A települések területén keletkező nagyobb mennyiségű hulladékok hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat abból a célból rögzítettük, hogy átfogó ismeretek álljanak rendelkezésünkre a település hulladékgazdálkodását tekintve.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése alapvetően a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik.

Itt jegyezzük meg, hogy az egyes fejezetek önálló értékelhetősége és a könnyebb értelmezhetőség miatt az ismétlések nélkülözhetetlenek.

## I.2. Az adatgyűjtés köre, pontossága, problémái és becslési módszerei

Magyarországon mindez ideig kizárólag a veszélyes hulladékra vonatkozóan volt érvényben adatszolgáltatási kötelezettség, a többi hulladéktípusra nem volt kötelező adatszolgáltatás.

A települési hulladékok körében végzett adatgyűjtés során a tervet megalapozó adatokat bocsátott rendelkezésre:

- települési szilárd hulladékok körében a DEPÓNIA Kft.,

- települési folyékony hulladék, és a települési szennyvíziszap körében a DRV Rt., Fejérvíz Rt.

- veszélyes hulladékok körében a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség,

- telephely engedélyek körében az Önkormányzatok.

A tervezés célja a 2004-2008. közötti időszakra a helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásának elindítása, valamint a településen a helyi hulladékgazdálkodási tervezés első szakaszának elkészítése.

A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik. Amennyiben ezek nem álltak rendelkezésre, a legfrissebb (2003. évi) információforrást használtuk. A dokumentumban megnevezzük az információk forrását és típusát is.

Tekintettel arra, hogy az említett hulladékáramok esetében nem álltak rendelkezésre megbízható adatok, a területi terv felülvizsgálatakor elengedhetetlenül szükséges az adatok pontosítása.

## I.3. A jogszabályoktól eltérő speciális helyi, műszaki követelmények

A hulladékgazdálkodási törvényen és hozzá kacsolódó jogszabályokon kívül az alábbi jogszabályok figyelembe vétele szükséges:

- 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet, az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról,

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény,

- A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet,

- Az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet,

- A települések Önkormányzati rendeletei a környezet védelméről.

- A települések Önkormányzati rendeletei a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról.

## I.4. A tervezés módszere

A kistérségi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A stratégiai tervezés országos szinten, a megvalósításorientált tervezés pedig helyi szinten történik. Maximális hatékonyság annak biztosításával érhető el, ha nincsenek ellentmondások a különböző tervezési szintek között, valamint, ha az egyes szintek között a tervezés egymást kiegészíti.

A helyi terv kidolgozása során az alábbi módszert követtük:

- Leltárkészítés: a tervezéshez szükséges adatok, információk összegyűjtése (mennyiségi, kezelési és kapacitási adatok);

- A jogszabályokból, a nemzeti és régiós hulladékgazdálkodási politikából ismert célok alapján, a település problémáinak és igényeinek feltárása;

- Az intézkedések és a szükséges eszközök meghatározása;

- Cselekvési program kidolgozása, amely tartalmazza az időbeli ütemezést, a résztvevők, illetve a felelősök meghatározását, valamint az egyes intézkedések költségigényét.

## I.5. Alapfogalmak és terminológia

Hulladék: a Hgt. 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy, vagy anyag, amelyektől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

### I.5.1. Hulladékfajták

Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

Települési szilárd hulladék

Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék.

Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék.

Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

Települési folyékony hulladék:a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi csatorna és árokrendszerekből, valamint a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson.

Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob, vagy aerob módon lebontható.

Nem települési hulladék: ipari tevékenység során, kereskedelemben, szolgáltatásban és a mezőgazdaságban keletkező hulladék. Két fő csoportba osztható: veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék.

A veszélyes hulladék a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.

### I.5.2. Kezelési terminológia

A különböző kezelési lehetőségeken belül a hasznosítás és az ártalmatlanítás tekinthető a két legjelentősebb kategóriának.

Hasznosítás: a hulladéknak, vagy valamely összetevőjének a termelésben, vagy szolgáltatásban történő felhasználása.

Újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása.

Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása.

A különböző ártalmatlanítási és hasznosítási lehetőségeket a Hgt. 3. illetve 4. számú melléklete sorolja fel.

## I.6. Időközi beszámolás és jövőbeni hulladékgazdálkodási tervek

Tekintettel arra, hogy a tervkészítés jelenlegi fázisában nem áll rendelkezésre általános érvényű, minden hulladékfajtára kiterjedő adatszolgáltatási kötelezettség és információs rendszer, a tervek sok bizonytalanságot, pontatlanságot tartalmazhatnak.

Az országos szintű összehangolás hatékony eszköze lesz majd a nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabály 2004. január 1-jén történő hatálybalépése, az operatív információs rendszer kialakítása, illetve a területi tervek kétévenként esedékes felülvizsgálata.

A felülvizsgálatkor meghatározó szerepe lesz az egyedi hulladékgazdálkodási tervek visszacsatolásának, hiszen ezekben lehet és kell számszerűsíteni a hulladékcsökkentési és hasznosítási célkitűzéseket.

A tervben foglaltak végrehajtásában kulcsfontosságú szerepet játszik a felügyelet, ellenőrzés és engedélyezés hatósági eszköze.

## I.7. Tervezésbe bevont szervezetek

A tervezés során elsősorban az Önkormányzatok, illetve KDT Környezetvédelmi Felügyelőség, továbbá az alábbiakban ismertetett szervezetek adatszolgáltatásaira alapoztunk.

Megkeresett közszolgáltatók:

- DEPÓNIA Kft.,

- DRV Rt.

- FEJÉRVÍZ Rt.

# II. A kistérség területén keletkező hulladékok

## II. 1. A kistérség területén keletkező hulladékok mennyisége

### II.1.1.Nem veszélyes hulladékok

II./1. táblázat	A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 11.255 | 11737 |
| Települési folyékony hulladék | 239.300m3 | 229.700m3 |
| Kommunális szennyvíziszap | 3.500 | 3.054 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 585 | 590 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | - | - |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | - | - |

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyiségek szerepelnek

A fenti táblázat tartalmazza a vegyesen gyűjtött hulladékok összes mennyiségét, de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat. Ezek mennyiségét a következő táblázatban szerepeltetjük.

### II.1.2.	Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./2. táblázat:	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék |  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | - | Feldolgozás alatt |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | - |  |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | - |  |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | - |  |
|  | Egészségügyi hulladékok | 16,7 |  |
|  | Állati eredetű hulladékok | - |  |
|  | Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik | - |  |
|  | Azbeszt | - |  |
|  | Egyéb hulladék | 204 |  |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 18,4 | 22,2 |
|  | Gumi | - | - |
|  | Egyéb hulladék | 800 | 900 |

A kistérség település területén a települési hulladékból szelektíven veszélyes hulladékokat nem válogatnak és nem gyűjtenek.

A veszélyes hulladékokra csak önkormányzati felelősségi körbe tartozóan a Mór Városi Kórház hulladékmennyiségeit ismertetjük, a 2003. évi adatok feldolgozás alatt vannak.

Az „Egyéb hulladék” sorokban a kistérség területéről beszállított zöld hulladék mennyiségeket tüntettük fel.

A II/2. táblázatban a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok összesített mennyiségét jelenítettük meg, azok frakció szerinti bontását a II/3. táblázatban szerepeltetetjük.

### II.1.3.	Csomagolási hulladékok

II./3. táblázat 	Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 2,1 | 2,9 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 3,6 | 4 |
| Fa csomagolási hulladék | - | - |
| Fém csomagolási hulladék | - | - |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | - | - |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | - | - |
| Üveg csomagolási hulladék | 12,7 | 15,3 |
| Textil csomagolási hulladék | - | - |
| Összesen | 18,4 | 22,2 |

A csomagolási hulladék szelektív gyűjtése még csak részben megoldott a kistérség településein, ezért, a szelektív hulladékgyűjtés kiépítésének első lépéseként felmértük a vegyesen gyűjtött csomagolási hulladékok mennyiségét és minőségi összetételét. A felmérésre tervezett programot a „Csomagolási hulladékok 2/C”. fejezet tartalmazza.

## II.2.	A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

Ebben a fejezetben azokat a település területén felhalmozott hulladékokat és mennyiségüket mutatjuk be, amelyek végleges elhelyezése a bázisévet megelőzően (jelen esetben 2002 január 1. előtt) még nem megoldott (illegálisan lerakott, elhagyott, a megengedett átmeneti tárolási időt meghaladóan tárolt hulladékok), és amelyek kezelését a településen az önkormányzatnak (is) tervezni kell (szövegesen, és ha lehetséges, táblázatban).

### II.2.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./4. táblázat	A településen felhalmozott, további kezelést igénylő nem veszélyes hulladékok és mennyiségük (tonna)

| Hulladék | 2002* | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 30 | 37,3 |
| Települési folyékony hulladék | - | - |
| Kommunális szennyvíziszap | - | - |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 150 | 159 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | - | - |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | - | - |
| Összesen | 180 | 196,29 |

*Becsült adat

### II.2.2.	A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./5. táblázat:	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településen felhalmozott, további kezelést igénylő kiemelten kezelendő hulladékáramok és mennyiségük (tonna)

| Hulladék |  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | - | - |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | - | - |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | - | - |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | - | - |
|  | Egészségügyi hulladékok | - | - |
|  | Állati eredetű hulladékok | - | - |
|  | Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik | - | - |
|  | Azbeszt | - | - |
|  | Egyéb hulladék | 0,5 | 0,52 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | - | - |
|  | Gumi | - | - |
|  | Egyéb hulladék | - | - |

### II.2.3.	Csomagolási hulladékok

II./6. táblázat 	A településen felhalmozott, további kezelést igénylő csomagolási hulladékok és mennyiségük (tonna)

| Hulladék | Szelektíven gyűjtött mennyiség (t) |
| --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 |
| Összesen | 0 |

## II.3.	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa, mennyisége

Ebben a fejezetben csak a jelenleg (pl. engedélyek alapján) biztosan ismert tényleges (mért vagy becsült) mennyiségeket tüntettük fel.

### II.3.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./7. táblázat	A kistérség területére beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna)

| Hulladék | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | beszállított | kiszállított | beszállított | kiszállított |
| Települési szilárd hulladék | 0 | 276 | 0 | 4083,1 |
| Települési folyékony hulladék | 2947m3 | 1370m3 | 3502m3 | 950m3 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 3500 m3 | 0 | 3054 m3 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | . |  |  |  |

### II.3.2.	A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./8. táblázat:	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

| Hulladék |  | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beszállított | kiszállított | beszállított | kiszállított |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 |  | Feldolgozás alatt |  |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 |  |  |  |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 |  |  |  |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 |  |  |  |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0 | 16,7 |  |  |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 | - |  |  |
|  | Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik | 0 | - |  |  |
|  | Azbeszt | 0 | - |  |  |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 204 |  |  |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 0 | 18,4 | 0 | 22,2 |
|  | Gumi | 0 | - | 0 | - |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0 |  | 0 |

### II.3.3.	Csomagolási hulladékok

II./9. táblázat 	A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük

| Hulladék | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | beszállított | kiszállított | beszállított | kiszállított |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 | 2,1 | 0 | 2,9 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 | 3,6 | 0 | 4 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | - | 0 | - |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | - | 0 | - |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | - | 0 | - |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | - | 0 | - |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 | 12,7 | 0 | 15,3 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | - | 0 | - |
| Összesen | 0 | 18,4 | 0 | 22,2 |

## II.4.	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

Ebben a fejezetben mutatjuk be a kistérség területén jelenleg hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusait, mennyiségét, a hulladékok hasznosítási arányait, külön kitérve a veszélyes és csomagolási hulladékokra.

A táblázat tartalmazza mindazon hulladékok összes mennyiségét, amelyeket a területen keletkező hulladékok éves mennyiségéből, és a területre beszállított és onnan kiszállított éves mennyiségekből számítottunk ki. A kistérség területéről csak kiszállítás történt.

A Hgt. értelmében elvileg nem fordulhat elő olyan hulladék, amelyet semmilyen módon nem kezelnek. A területen felhalmozott hulladékokat itt nem vettük figyelembe, azok kezelésére vonatkozó intézkedéseket majd a „Cselekvési program” című fejezetben tüntetjük fel.

### II.4.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./10. táblázat	A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg), 2002

| Hulladék | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Települési szilárd hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 10979 | 100 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.650 | 4,4 |
| Kommunális szennyvíziszap | 3054 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 100 | 0 |  |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

### II.4.2.	Kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./11. táblázat	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

| Hulladék | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékolajok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi hulladékok | 0 | 0 | 16,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állati eredetű hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azbeszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb hulladék | 0 | 0 | 204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csomagolási hulladékok összesen | 18,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb hulladék | 800 | 100 |  |  |  |  |  |  |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

### II.4.3.	Csomagolási hulladékok

II./12. táblázat	A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

| Hulladék | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*	anyagában történő hasznosítás

**	energia nyerés céljából végzett hasznosítás

***	az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül.

# III. fejezet	A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

A tervezési területen (kistérség), a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat a

- az önkormányzatok Jegyzője,

- KDT Környezetvédelmi Felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések)

az érintett szakhatóságok bevonásával.

Az alábbiakban táblázatba foglalva a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség által rendelkezésre bocsátott, a területen folyó, hulladékkezelésre kiadott engedélyeket ismertetjük (begyűjtés, szállítás, hasznosítás, egységes környezethasználati engedély).

A kistérség területén a jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális egyedi műszaki követelmények mellett működő tevékenységek nincsenek.

III/13. táblázat:	A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tárgy | Engedély száma | Engedély érvényességi ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámoly köz 5 | Székesfehérvár, Csala-Pénzverő-völgy | Hulladékkezelési engedély | 47 354-23/2003 | 2005. dec.31. |
| DRV Rt. | 8000, Székesfehérvár Bakony u.6. |  | Hulladékkezelési engedély |  | 2005. dec.31. |
| Fejérvíz Rt. | 8000, Székesfehérvár Királysor 3-23. | Székesfehérvár, Szennyvíztisztító telep | Hulladékkezelési engedély | Folyamatban van |  |
| Dunanett Kft. | Dunaújváros Budai N.A. u. 2. | Kisapostag Külterület 03/2 | Hulladékkezelési engedély | 42800-6/2004 | 2004. dec- 31. |
| Pataki Lajos | 8073 Csákberény, Petőfi út 32. | - | Nem veszélyes hulladékkezelési engedély | 90 001-6/2004 | 2007. ápr. 06. |
| Septox Kft. | 1142, Budapest Komáromi út 2. | 1142, Budapest Komáromi út 2. | Veszélyes hulladékok átvételére | KF:5011-6/2002 | 2006. dec.31. |
|  |  |  | Veszélyes hulladékok szállítására | 14/990-5/2002 | 2006. nov.02. |

# IV. fejezet	Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

- Települési szilárd

A kistérség településeinek területén, az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések keretében kizárólag az ennek a hulladéktípusnak a csökkentését segítendően a szelektív hulladékgyűjtésre vannak intézkedési formák. A területen összesen 12 db gyűjtősziget található 28 db edényszámmal, melyet részletesen a megfelelő fejezetben ismertetünk. A gyűjtő szigeteken begyűjtött, elsősorban csomagolási eredetű hulladékok mennyiségével a települési szilárd hulladék mennyisége csökken.

A visszavételi lehetőségek a területen elsősorban a palackok esetében részben működik, adatokkal nem rendelkezünk.

- Települési folyékony

Erre a hulladéktípusra az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, speciális intézkedések nincsenek. Itt jegyezzük meg, hogy az általános kötelezettségeknek sem tesznek eleget az önkormányzatok, tekintettel arra, hogy a kistérség egyik települései közül Kincsesbányának és Fehérvárcsurgó településnek van a DRV Rt-vel kötött  a folyékonyhulladékokra vonatkozó közszolgáltatói szerződése.

- Kommunális szennyvíziszap

Erre a hulladéktípusra az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, speciális intézkedések nincsenek.

- Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok

Erre a hulladéktípusra az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, speciális intézkedések nincsenek.

- Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok

Erre a hulladéktípusra az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, speciális intézkedések nincsenek.

- Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok

Erre a hulladéktípusra az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, speciális intézkedések nincsenek.

- Kiemelt hulladékáramok,

  - veszélyes hulladékok

Erre a hulladéktípusra az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, speciális intézkedések nincsenek.

  - nem veszélyes hulladékok

Ebben a hulladék áramban kizárólag a csomagolási hulladékokra vonatkozóan vannak intézkedések, melyet a településieknél részleteztünk.

# V. fejezet	A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

- Települési szilárd

A kistérség területén települési szilárd hulladék kezelését kizárólag a Depónia Kft. üzemeltetésében lévő Móri hulladéklerakón történik, itt azonban kizárólag Mór és Nagyveleg települések hulladékát kezelik. A kezelési tevékenységet a 2004. dec.31-ig, a lerakó bezárásáig folytathatják. A későbbiekben ezek a hulladékmennyiségek a Depónia Kft. üzemeltetésében lévő Csala-Pénzverő-völgy hulladéklerakón történik.

- Települési folyékony

A települési folyékony hulladékok beszállítására a kistérségen belül 4 db szennyvíztisztító telepen van lehetőség az alábbiak szerint:

Kincsesbánya szennyvíztisztító telep fogadja:

- Fehérvárcsurgó

- Kincsesbánya,

- Isztimér.

Bodajk szennyvíztisztító telep fogadja:

- Csákberény,

- Bodakjk,

- Söréd,

- Balinka,

Mór szennyvíztisztító telep fogadja:

- Nagyveleg,

- Mór

Bakonycsernye szennyvíztisztító telep fogadja:

- Bakonycsernye

települések szippantott szennyvizeit.

A vizsgált kistérségben szereplő két település Magyaralmás Sárkeresztesre, Bakonykuti pedig Székesfehérvárra szállítja szippantott szennyvizeit.

A részletes szippantott szennyvíz mennyiségeket a megfelelő fejezet tartalmazza.

- Kommunális szennyvíziszap

A szennyvíz tisztítási tevékenység során keletkező szennyvíz iszapokat a Fejérvíz Rt, a Depónia Kft. és a DRV Rt. a Depónia Kft. üzemeltetésében lévő Csala-Pénzverő-völgy lerakóra szállítják komposztálás céljából. Így a keletkező szennyvíziszapok 100 %-ban hasznosításra kerülnek.

A keletkező rácsszemét mennyiségére vonatkozóan adatok egyik szennyvíztisztító telepen sem áltak rendelkezésre, elmondásuk és a tapasztalatok alapján a kommunális hulladékkal együtt elhelyezésük részben a Depónia Kft. által üzemeltett Móri és Csala-Pénzverő-völgy lerakókon történik.

- Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok

A kistérségben keletkező inert hulladékok elhelyezése a Depónia Kft. által üzemeltett Móri és Csala-Pénzverő-völgy lerakókon történik. A beszállított inert hulladékot mindkét lerakó esetében takarásra használják.

- Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok

Az Önkormányzatok hatáskörébe ilyen jellegű hulladék nem tartozik.

- Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok

Az Önkormányzatok hatáskörébe ilyen jellegű hulladék nem tartozik.

- Kiemelt hulladékáramok,

- veszélyes hulladékok

A keletkező veszélyes hulladékokat a kistérség területéről arra feljogosított vállalkozások szállítják el további kezelés céljából.

- nem veszélyes hulladékok

A szelektíven begyűjtött, elsősorban csomagolási jellegű hulladékok a kistérség területéről kiszállításra kerülnek további hasznosítás céljából.

## V.1.	Hulladékok gyűjtése és szállítása

Jelen fejezetben a területen engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezeteket mutatjuk be, Ismertetjük a gyűjtött hulladékokat, a települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának helyi jellemzőit.

V./14. táblázat:	A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek

| Hulladék | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) | Begyűjtő kapacitása (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | 11.255 | 84.000* | Tömörítő feltéttel rendelkező begyűjtő jármű | Depónia Kft. |
| Települési folyékony hulladék | Fejérvíz Rt. | Székesfehérvár Királysor 3-15. | nincs adat. | Engedélyezés folyamatban | Zárt tartállyal rendelkező gépjármű | Fejérvíz Rt. Székesfehérvár, Szennyvíztisztító telep |
|  | Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | nincs adat. | Az engedély nem tartalmazza | Zárt tartállyal rendelkező gépjármű | Depónia Kft. |
|  | DRV Rt. | 8000, Székesfehérvár Bakony u. 8. | nincs adat |  | Zárt tartállyal rendelkező gépjármű | Fejérvíz Rt. Székesfehérvár, Szennyvíztisztító telep |
|  | Pataki Lajos | 8073 Csákberény, Petőfi út 32. | nincs adat | 2000 | IFA W-50/LA/F tehergépjármű | Móri, Kincsesbányai szennyvíztiszító telep |
| Kommunális szennyvíziszap | Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | 10.000 | Az engedély nem tartalmazza | Speciális tehergépjármű |  |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | 585 | 19.900** | Takarassál ellátott tehergépjármű | Depónia Kft. |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | Az önkormányzatok felelősségi körébe ilyen jellegű hulladék begyűjtése nem történt.. |  |  |  |  |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* |  |  |  |  |  |  |

A hulladék mennyiség tartalmazza az alábbi hulladék típusokat:

*bitumen keverék, bilógiailag lebomló, egyéb települési, úttisztításból származó, szennyvíztisztításból származó hulladékok begyűjthető mennyiségét

**beton, tégla, cserép és kerámia frakció, kevert építkezési és bontási, talaj és kövek, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés

V./15. táblázat:	A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezés időpontjában

| Hulladék | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) | Begyűjtő kapacitása (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok- |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékolajok | Az önkormányzatok felelősségi körébe ilyen jellegű hulladék begyűjtése nem történt.. |  |  |  |  |  |
| Akkumulátorok és szárazelemek |  |  |  |  |  |  |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Az önkormányzatok felelősségi körébe ilyen jellegű hulladék begyűjtése nem történt.. |  |  |  |  |  |
| Kiselejtezett gépjárművek | Az önkormányzatok felelősségi körébe ilyen jellegű hulladék begyűjtése nem történt.. |  |  |  |  |  |
| Egészségügyi hulladékok | Septox Kft. | Budapest | 16756 | - | Speciális gyűjtőjármű | Győri hulladékégető |
| Állati eredetű hulladékok | Az önkormányzatok felelősségi körébe ilyen jellegű hulladék nincs |  |  |  |  |  |
| Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik |  |  |  |  |  |  |
| Azbeszt |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb hulladék | Septox Kft. | Budapest | 20,4 | - | Speciális gyűjtőjármű | Győri hulladékégető |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |
| Csomagolási hulladékok összesen | Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | 18,4 | - | tehergépjármű | Depónia Kft. |
| Gumi | Az önkormányzatok felelősségi körébe ilyen jellegű hulladék begyűjtése nem történt.. |  |  |  |  |  |
| Egyéb hulladék | Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | 800 | - | tehergépjármű | Depónia Kft. |

Ismertetjük továbbá a saját és elérhető hulladékgyűjtő udvarok, szigetek, illetve a szelektív gyűjtés egyéb módjának jellemző adatait. Bemutatjuk, hogy milyen hulladékok szelektív gyűjtését valósították meg, valamint:

- hány helyen található szelektív hulladékgyűjtő konténer,

- ezen konténerekben mit lehet szelektíven gyűjteni,

- van-e hulladékudvar

- illetve egyéb a szelektív gyűjtés elősegítésére irányuló akciókat (pl. alkalmi begyűjtő járatok).

V./14.a. táblázat:	Gyűjtési mód

| Település | Gyűjtési mód | db | Edényszám db | edénytipus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodajk | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Csákberény | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Csókakő | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Gánt | gyűjtősziget | 2 | 3 | Műanyag+üveg |
| Isztimér | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Magyaralmás | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Mór | gyűjtősziget | 2 | 3 | Műanyag+üveg |
|  |  | 2 | 4 | Műanyag+üveg+papír |
| Söréd* | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Összesen: |  | 12 | 28 |  |

A kistérség területén hulladékudvar nincs.

### V.1.1.	A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

Ismertetni kell a kezelő technológiák üzemeltetőjét, telephelyét be kell mutatni a technikai berendezéseket, kapacitását és kihasználtságát felsorolással vagy táblázatokban. A kezelőtelepek felsorolása tartalmazza a kezelőtelep adatait, a feldolgozott hulladékok megnevezését, a telep kapacitását és kihasználtságát.

V./16. táblázat		A hulladékkezelő telepek bemutatása

| Kezelő vállalkozások megnevezése, címe | Kezelési (D) kód* | Kezelt hulladék** | Kapacitás (t/év)* | Kihasználtság (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depónia Kft. | D1 | Települési szilárd | 5000 | 99 % |
|  |  | Inert |  |  |

A kistérség területén más kezelő telepek nincsenek, és a későbbiekben sem tervezett.

V./17. táblázat	A tervezés időpontjában működő válogató szervezetek bemutatása

| Telephely | Üzemeltető neve, címe | Hulladék* | Gyűjtőkörzet | Szállítóeszköz | Válogatott hulladék-mennyiség (t/év) | Telep kapacitása (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NINCS |  |  |  |  |  |  |

V./18. táblázat	A tervezés időpontjában működő hasznosító szervezetek bemutatása

| Telephely | Üzemeltető neve, címe | Hasznosítási (R) kód* | Kezelt hulladék** | Létesítmény kapacitása (t/év) | Kezelt hulladék mennyisége (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NINCS |  |  |  |  |  |

V./19. táblázat	Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók bemutatása

| Telephely | Lerakó típusa | Gyűjtési körzet | Lerakott hulladék | Lerakott hulladék- mennyiség (t/év) | Engedélye- zett kapacitás (m3) | Potenciális szabad kapacitás (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mór | kommunális | Mór, Nagyveleg | Települési szilárd | 150.000 | 310.000 | 160.000 - |
|  |  |  | Inert |  |  |  |

A Móri lerakó 2004. december 31-ig rendelkezik környezetvédelmi működési engedéllyel.

### V.1.2.	A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése

Jelen fejezet tartalmazza azon telephelyek adatait - korábbi és jelenlegi üzemeltetőjének megnevezését, a tárolás körülményeit, az esetleges környezeti veszélyeknek, károknak a bemutatását - ahol felhalmozott hulladék található.

2005. évig bezárólag fel kell számolni az engedély nélküli, illegális (vad), használaton kívüli vagy nem rendszeresen használt lerakókat. Ezért számba vettük azokat a helyszíneket, ahol ilyen hulladék található.

V./20.a táblázat	Engedély nélküli, használaton kívüli vagy nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő hulladékok mennyisége

| Település | Megnevezés | Helyrajzi szám | Hulladék becsült mennyisége (m3) | Felülvizsgálat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csákberény | Felhagyott hulladéklerakó | 0116/3 | n.a. | KDT KF kötelezés |
| Kincsesbánya | Felhagyott hulladéklerakó | 020 | n.a. | KDT KF kötelezés |
| Balinka | Működő hulladéklerakó (adataink szerint nem használják) | 035/4 | 9.000 | Működési engedély, rekultiváció előírva |
| Mór | Működő hulladéklerakó | 0384 | 393.960 | KDT KF kötelezés felülvizsgálat, tényfeltárás |
| Söréd | Felhagyott hulladéklerakó | 87,88 | 700 | KDT KF kötelezés alapján felülvizsgálat megtörtént |
| Bakonycsernye | Felhagyott hulladéklerakó | 014/37 | n.a | Nincs kötelezés |
| Nagyveleg | Felhagyott hulladéklerakó | 030/5 | n.a | Nincs kötelezés |
| Bodajk | Felhagyott hulladéklerakó | 401,402 | n.a | KDT KF kötelezés alapján felülvizsgálat folyamatban |
| Fehérvárcsurgó | Felhagyott hulladéklerakó | 060/3, 060/12 | 500 | KDT KF kötelezés alapján rekultiváció előírva |

V./20.b táblázat	Engedély nélküli, illegális (vad) lerakók, és az ott lévő hulladékok mennyisége

| Település | Vegyes települési szilárd hulladék (m3) | Építési, bontási hulladék (m3) | Üveg hulladék (m3) | Műanyag hulladék (m3) | Veszélyes hulladék (m3) | Összes hulladékmennyiség (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 11,9 | 12,7 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 26,0 |
| Bakonykúti | 3,2 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 7,0 |
| Balinka | 6,8 | 7,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 15,0 |
| Bodajk | 9,1 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20,0 |
| Csákberény | 7,3 | 7,8 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 16,0 |
| Csókakő | 3,6 | 3,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 8,0 |
| Fehérvárcsurgó | 9,1 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20,0 |
| Gánt | 4,6 | 4,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 10,0 |
| Isztimér | 9,6 | 10,3 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 21,0 |
| Kincsesbánya | 5,9 | 6,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 13,0 |
| Magyaralmás | 9,1 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20,0 |
| Mór | 24,6 | 26,4 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 54,0 |
| Nagyveleg | 5,5 | 5,9 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 12,0 |
| Söréd | 3,6 | 3,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 8,0 |
| Összesen | 114,0 | 122,3 | 2,3 | 8,0 | 3,5 | 250,0 |

## V.2. 	A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

### V.2.1. 	A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

Az önkormányzatoknak nem közvetlen feladatuk a hasznosítás, de az országos és regionális tervekben szereplő hasznosítási arányok eléréséhez szükséges feltétel a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, ugyanakkor az egyes hulladéktípusok lerakására vonatkozó részleges vagy teljes tilalom, valamint a lerakási költségek várható emelkedése is szükségessé teszi az egyes hulladéktípusok eltérítését a lerakástól.

A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából biztosítani kell a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a hulladék többi részétől történő elkülönített gyűjtését és begyűjtését.

A hasznosítás legfontosabb feltétele a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra biztosítása, a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a szigeteken üveg, papír, műanyag, fém hulladékok elkülönített gyűjtésére alkalmas konténerek elhelyezése. A szelektív gyűjtés másik kritikus pontja azoknak a hasznosítási lehetőségeknek a feltérképezése, amelyek még gazdaságosan szállítható távolságon belül fogadni képesek a szelektíven gyűjtött hulladékot.

A fenti célok elérése érdekében ismertetni kell a hulladékok hasznosítására szolgáló létesítményeket.

Szelektív gyűjtés:

- ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget letelepítését írja elő a norma. Azonban a vizsgált terület adottságai (infrastruktúra) csak az alábbi tervezett gyűjtőszigetszámok betervezését tartja reálisnak:

Bakonycsernye	3179 fő	3 db

Bakonykúti	106 fő	1 db

Balinka	1002 fő	1 db

Bodajk	4103 fő	4 db

Csákberény	1242 fő	1 db

Csókakő	1072 fő	1 db

Fehérvárcsurgó	1860 fő	2 db

Gánt	849 fő	1 db

Isztimér	963 fő	1 db

Kincsesbánya	1548 fő	1 db

Magyaralmás	1497 fő	1 db

Mór	14796 fő	9 db

Nagyveleg	720 fő	1 db

Söréd	440 fő	1 db

A kistérség adottságait, és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a kistérségben kizárólag Mór településre került betervezésre 1 db hulladékudvar.

#### Hasznosítási lehetőségek

A csomagolóanyagokra vonatkozó hasznosítási kötelezettséget az ország lakosságának 2005-ig 40%-ra, 2008-ig 60%-ra kell kiterjeszteni. Jelenleg a kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok becsült száma 14.000 fő. A kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés:

- 2005-ig teljes lakosság 100%-a, azaz 33.377 fő

Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható és

- veszélyes hulladékok.

Hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező gazdasági társaságok

- Biofilter Környvédelmi Kft.

- Vertikál Rt

- Alcoa Köfém Kft.

- Lasselsberger Hungaria Kft.

- Alero Fémipari Kft.

- Kovács István

- Magyar Aszfalt Kft.

- Arplast Kft.

- Mezőmag Kft

- Kosa Gyula

- Strabag Rt. (Strabag Építő Kft.)

- Roth Dániel

- Fehérvári Téglaipari Kft.

- Magyar Aszfalt Kft.

- Uni Rehab Kft.

### V.2.2.	A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése.

A települési szilárd hulladékban a biológiailag lebontható hányadot a papír és a zöld (növényi), háztartási (konyhai) hulladék mennyisége jelenti. Elsődleges feladat ezek képződő mennyiségének meghatározása.

A kistérségben keletkező kommunális jelegű települési szilárd hulladék mennyiség mintegy 32 %-a biológiailag lebontható.

Ennek megfelelően a térségben 2002. évben beszállított hulladék mennyisége 11.255 t volt, ennek 32%-a biológiailag lebontható, melynek mennyisége mintegy 3.600 t.

A 2003 évben begyűjtött hulladék mennyisége 11.737 t, a biológiailag lebontható mennyisége mintegy 3.756t.

Jelenleg a fenti mennyiségekből kizárólag a Mór, és a Nagyveleg települések hulladéka kerül a Kistérségen belül lerakásra a Móri lerakón. A szerves anyag csökkentését pedig a lerakás helyén kell megoldani. Ennek megfelelően a Móri lerakóra beszállított a biológiailag lebontható hulladék mennyisége 2002-ben 2.455 t, 2003-ban 1.355 t volt. Ezek a hulladék mennyiségek gyakorlatilag teljes mennyiségében lerakásra került.

A Móri lerakóra a későbbiekben a biológiailag lebontható hulladék mennyiségek csökkentését nem tervezzük, tekintettel arra, hogy a lerakó 2004. december 31-el bezár.

A hulladékok további lerakására a Depónia Kft. üzemeltetésében lévő Csala-Pénzverő-völgyi lerakón kerül sor, és az oda beszállított összes hulladékmennyiségére kell a csökkenéseket meghatározni.

A kistérségben Mór közigazgatási területén található dögkút, melyet állati hulladékok ártalmatlanítására használnak. Azonban a dögkút állapotára, feltetlségi szintjére vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk.

:

Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 18 §-a rendelkezik a dögkutak működésére, illetve felhagyására az alábbiak szerint:

„18. § (1) Valamennyi jelenleg működő állati hulladéktemető működését környezetvédelmi szempontból 2003. december 31-ig felül kell vizsgálni. A környezetvédelmi hatóság jelen rendelet előírásainak teljesítésére - a felülvizsgálati dokumentáció alapján - kötelezi az üzemeltetőt.

(2) Állati hulladék - a felülvizsgálatot követően és a szakhatóságok által meghatározott módon - 2005. december 31-ig helyezhető el állati hulladéktemetőben.

(3) 2006. január 1. után elföldelni csak az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot, szopósbárányt, kecskegidát, borjút, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékot lehet, melynek szállítása jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár.

(4) Új állati hulladéktemető létesítése a jelen rendelet hatálybalépését követően nem engedélyezhető.

(5) Az állati hulladéktemetőket csak a kerületi főállatorvos engedélyével lehet megbontani.

(6) A felhagyott állati hulladéktemető területén 30 évig mezőgazdasági művelést nem szabad folytatni. Ezt a tilalmat e rendelet alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie a földrészlet tulajdonosának.”

A vonatkozó előírásokat a településeknek figyelembe kell venniük.

Az állati hulladékok kezelésére vonatkozóan sem a keletkezett sem az ártalmatlanított mennyiségekre vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.

A Kistérség területén már meglévő biológiai hulladékkezelő telepek (komposztálás, stabilizálás és anaerob kezelés )nincsenek.

V./21. táblázat 	A kistérség területén lévő  biohulladékokat kezelő telephelyek adatai

| Telephely | Kezelés módja | Kezelt hulladék | Kezelt hulladék mennyisége (t) | Létesítmény kapacitása t/év | Keletkező termék (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NINCS | - | - | - | - | - |

Tekintettel arra, hogy a házi komposztálókba kerülő biohulladék nem jelenik meg a települési hulladékban, ennek mennyiségét a helyi tervben nem lehet figyelembe venni. A házi komposztálást azonban a lehetséges eszközökkel szorgalmaznia kell az önkormányzatnak, saját létesítményei tehermentesítése érdekében.

A kistérség területén a lakosság saját maga nem komposztál.

## V.3.	A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

### V.3.1. 	A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés -körzetenként

A Hgt. úgy rendelkezik, hogy azokat a lakosságnál hulladékká vált folyadékokat, amelyeket nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, folyékony hulladéknak kell tekinteni és arra a törvény rendelkezései az érvényesek (3. § d). A települési folyékony hulladékkal (továbbiakban TFH) kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szabályozza.

A Hgt. előírja azt, hogy az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani, a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. A vizsgált kistérség területén folyékony hulladékokra vonatkozó közszolgáltatói szerződéssel Fehérvárcsurgó település rendelkezik, a DRV Rt.-vel.

Egyéb településeken közszolgáltatói szerződések folyékony hulladékokra vonatkozóan nincsenek.

Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel.

A Hgt. 20. §-a egyértelműen meghatározza a TFH-ra vonatkozó előírásokat, az ingatlantulajdonos kötelezettségeit.

Az ingatlantulajdonosok felelőssége az ingatlan területén keletkező szennyvíz tárolására szolgáló létesítmények előírás szerinti megvalósítása, a keletkező szennyvizek elszállíttatása, amely az erre a feladatra jogosult, megfelelő engedéllyel rendelkező közszolgáltató vállalkozók igénybevételével lehetséges.

A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A szállítást végző felelőssége, hogy a birtokában lévő hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át további kezelésre.

Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja

A Kormány elfogadta „a közműves szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról” szóló 174/2003. (X. 28.) Kormányrendeletet (a továbbiakban: „B” program).

A program azt a környezetvédelmi szempontból kívánatos gyakorlatot kívánja elősegíteni, hogy az „A” program keretében nem csatornázott területeken élők szennyvizeinek, illetőleg TFH-juknak kezelését is megfelelő műszaki színvonalú berendezésekben, létesítményekben végezzék és ezek létesítéséhez külső forrásokat vehessenek igénybe. A program 2015-2020-ig megvalósuló fejlesztésekre vonatkozik, és alapvetően a követezőekben felsorolt szennyvíztisztítást szolgáló létesítményeket, építményeket határozza meg:

Egyedi szennyvízkezelés: az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken olyan egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) alkalmazása, amelyek 1-25 lakosegyenértéknek (főnek) megfelelő települési szennyvíz tisztítását és/vagy végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják. Ezek a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontoktól, illetve a beépítési szokásoktól függően lehetnek: az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és az egyedi zárt szennyvíztárolók. Az egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) karbantartása során keletkező folyadék, iszap és építőanyag hulladékok elszállítását és kezelését külön jogszabály szerint kell végezni.

Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik – a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést.

Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energia bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.

Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok (értsd: Hgt.) szerint további kezelés után biztosított.

A „B” programban megfogalmazott támogatási rendszer igénybevételének követelménye, hogy a települési önkormányzatnak legyen Települési Szennyvízkezelési Programja, amely arra épül, hogy a nem csatornázott településrészeken megszervezi és üzemelteti a szakszerű egyedi szennyvízkezelési közszolgáltatást. Ezt a lakosság a helyi programnak megfelelően - az egyedi kislétesítmények alkalmazása esetén - jegyzői engedélyezés alapján veszi igénybe.

V./22.a táblázat: 	A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, 2002. év

| település | Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Lakásoknak szolgáltatott víz (1000 m3) | 1 lakásra jutó vízfogyasztás (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Keletkező szennyvíz mennyisége lakásonként (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatornán elvezetett szennyvíz (1000 m3) | Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba be nem kötött lakások száma (db) | Keletkező folyékony hulladék mennyisége (1000 m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 1143 | 80 | 70,0 | 942 | 56,0 | 52,7 | 201,0 | 11,3 |
| Bakonykúti | 63 | 4 | 63,5 | 0 | 50,8 | 0,0 | 63,0 | 3,2 |
| Balinka | 363 | 24 | 66,1 | 199 | 52,9 | 10,5 | 164,0 | 8,7 |
| Bodajk | 1456 | 120 | 82,4 | 1138 | 65,9 | 75,0 | 318,0 | 21,0 |
| Csákberény | 482 | 33 | 68,5 | 470 | 54,8 | 25,7 | 12,0 | 0,7 |
| Csókakő* | 432 | 40 | 92,6 | 430 | 74,1 | 31,9 | 2,0 | 0,1 |
| Fehérvárcsurgó | 616 | 53 | 86,0 | 428 | 68,8 | 29,5 | 188,0 | 12,9 |
| Gánt | 250 | 19 | 76,0 | 250 | 60,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| Isztimér | 344 | 24 | 69,8 | 266 | 55,8 | 14,8 | 78,0 | 4,4 |
| Kincsesbánya | 552 | 48 | 87,0 | 507 | 69,6 | 35,3 | 45,0 | 3,1 |
| Magyaralmás | 515 | 46 | 89,3 | 0 | 71,5 | 0,0 | 515,0 | 36,8 |
| Mór | 5508 | 471 | 85,5 | 3702 | 68,4 | 253,3 | 1806,0 | 123,5 |
| Nagyveleg | 268 | 15 | 56,0 | 0 | 44,8 | 0,0 | 268,0 | 12,0 |
| Söréd | 170 | 15 | 88,2 | 163 | 70,6 | 11,5 | 7,0 | 0,5 |
| összesen | 12162 | 992 | 81,6 | 8495 | 65,3 | 554,3 | 3667,0 | 239,3 |

V./22.b táblázat. 	A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, 2003.év

| település | Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Lakásoknak szolgáltatott víz (1000 m3) | 1 lakásra jutó vízfogyasztás (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Keletkező szennyvíz mennyisége lakásonként (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatornán elvezetett szennyvíz (1000 m3) | Közüzemi szennyvízcsatornahálózatba be nem kötött lakások száma (db) | Keletkező folyékony hulladék mennyisége (1000 m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 1143 | 83,9 | 73,40332458 | 952 | 58,7 | 55,9 | 191 | 11,2 |
| Bakonykúti | 63 | 4 | 63,5 | 0 | 50,8 | 0,0 | 63 | 3,2 |
| Balinka | 363 | 26,1 | 71,9 | 203 | 57,5 | 11,7 | 160 | 9,2 |
| Bodajk | 1456 | 128,1 | 88,0 | 1168 | 70,4 | 82,2 | 288 | 20,3 |
| Csákberény | 482 | 36,4 | 75,5 | 470 | 60,4 | 28,4 | 12 | 0,7 |
| Csókakő* | 432 | 48 | 111,1 | 434 | 88,9 | 38,6 | -2 | -0,2 |
| Fehérvárcsurgó | 616 | 53 | 86,0 | 428 | 68,8 | 29,5 | 188 | 12,9 |
| Gánt | 250 | 19,7 | 78,8 | 250 | 63,0 | 15,8 | 0 | 0,0 |
| Isztimér | 344 | 24 | 69,8 | 266 | 55,8 | 14,8 | 78 | 4,4 |
| Kincsesbánya | 552 | 48 | 87,0 | 507 | 69,6 | 35,3 | 45 | 3,1 |
| Magyaralmás | 515 | 46 | 89,3 | 0 | 71,5 | 0,0 | 515 | 36,8 |
| Mór | 5508 | 504,2 | 91,5 | 4005 | 73,2 | 293,3 | 1503 | 110,1 |
| Nagyveleg | 268 | 16,2 | 60,4 | 0 | 48,4 | 0,0 | 268 | 13,0 |
| Söréd | 170 | 16 | 94,1 | 164 | 75,3 | 12,3 | 6 | 0,5 |
| összesen | 12162 | 1053,6 | 86,6 | 8847 | 69,3 | 613,1 | 3315,0 | 229,7 |

V./22.c. táblázat:	 A települési folyékony hulladékokból tengelyen beszállított szennyvizek mennyisége

| Települések | Kezelt folyékony hulladék mennyiség (tengelyen beszállított) (m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| Bakonycsernye | 270 | 240 |
| Bakonykúti | 170 | 130 |
| Balinka | 430 | 450 |
| Bodajk | 800 | 760 |
| Csákberény | 390 | 360 |
| Csókakő | 0 | 0 |
| Fehérvárcsurgó | 410 | 400 |
| Gánt | 0 | 0 |
| Isztimér | 270 | 270 |
| Kincsesbánya | 280 | 290 |
| Magyaralmás | 1010 | 820 |
| Mór | 3800 | 3700 |
| Nagyveleg | 2800 | 2400 |
| Söréd | 20 | 130 |
| Összesen | 10650 | 9950 |

V./22.d. táblázat:	 A települési folyékony hulladék mennyisége

|  | Mennyiség em3/év |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| Települési folyékony hulladék | 239,3 | 229,7 |

V./23. táblázat:		A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége, 2002 év

| Begyűjtők, szállítók |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Begyűjtő neve | Székhelye | Begyűjtött mennyiség t/év* | Kapacitás, engedélyezett mennyiség t/év | Kezelési mód* |
| Fejérvíz Rt. | Székesfehérvár Királysor 3-15. | 3200 | Engedélyezés folyamatban | Szennyvíztisztító telep |
| Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | 2000 | Az engedély nem tartalmazza | Szennyvíztisztító telep |
| DRV Rt. | 8000, Székesfehérvár Bakony u. 8. | 2000 | 3000 | Szennyvíztisztító telep |
| Pataki Lajos | 8073 Csákberény, Petőfi út 32. | 935 | 2000 | Szennyvíztisztító telep |

*A teljes évben a szolgáltatók által begyűjtött folyékony hulladék mennyiség

### V. 3.2.	A települési folyékony hulladék kezelése

V./24. táblázat 	A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége

| Kezelés módja | Kezelt mennyiség (m3/év) | Kezelőtelep üzemeltetője |
| --- | --- | --- |
| Kincsesbánya Szennyvíztisztító telep | 960 | DRV Rt. |
| Bodajk Szennyvíztisztító telep | 1.640 | Fejérvíz Rt. |
| Mór Szennyvíztisztító telep | 6.600 | Fejérvíz Rt. |
| Bakonycsernye Szennyvíztisztító telep | 270 | Fejérvíz Rt. |
| Sárkeresztes* Szennyvíztisztító telep | 1.010 | Fejérvíz Rt. |
| Székesfehérvár** Szennyvíztisztító telep | 170 | DRV Rt. |
| Összesen | 10.650 |  |

*	Sárkeresztes fogadja Magyaralmás település szippantott szennyvizét

**	Székesfehérvár fogadja Bakonykuti település szippantott szennyvizét

## V. 4.	A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

### V.4.1. 	A településen keletkező települési szennyvíziszap mennyisége

V./25. táblázat 	A szennyvíztisztítók közműveiben keletkezett iszap mennyisége

| Szennyvíztisztító telepek | A tisztításból keletkező szennyvíziszapok, m3/év |  | A tisztításból keletkező szennyvíziszapok szárazanyag tartalma,* t/év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Mór, Szennyvíztisztító telep | 1700 | 2014 | 303 | 326,7 |
| Bodajk, Szennyvíztisztító telep | 700 | 732 | 132,6 | 148,6 |
| Bakonycsernye, Szennyvíztisztító telep | 600 | 60 | 99,6 | 11 |
| Kincsesbánya, Szennyvíztisztító telep | 300 | 120 | 53,8 | 20 |
| Fehérvárcsurgó Szennyvíztisztító telep | 200 | 128 | 3,2 | 21 |
| Összes | 3500 | 3054 | 597,6 | 527,3 |

### V.4.2.	A tervezési terület szennyvíziszap-kezelési jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség (lerakás) és aránya

A települési szennyvizek, valamint a kezelésükből származó szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosításának feltételeiről az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet intézkedik (módosítva a 208/2003. (XII. 10. Korm. rendelettel).

A kistérség területén nem hasznosítható, a jelenlegi körülmények között nem hasznosított szennyvíziszap mennyiség nincsen.

A kistérség területéről a keletkező szennyvíziszapok teljes egészében kiszállításra kerülnek a Csala-Pénzverő-völgyi lerakóra komposztálás során hasznosításra.

A kistérség területén szennyvíziszap hasznosítás nem történik.

V./26. táblázat 	A kistérség területén települési szennyvíziszap hasznosítása

| Szennyvíziszap hasznosítás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasznosítást végző neve | Hasznosítás módja | Hasznosítási terület nagysága (ha) | Alkalmazott technológia* | Engedélyezett mennyiség [m3/év] |
| NINCS |  |  |  |  |

A kistérség területén települési szennyvíziszap ártalmatlanítása nem történik és nem is tervezik.

V./27. táblázat 	A települési szennyvíziszap ártalmatlanítása

| Ártalmatlanítást végző neve/telephelye | Ártalmatlanítás módja | Alkalmazott technológia | Engedélyezett mennyiség [m3/év] |
| --- | --- | --- | --- |
| NINCS |  |  |  |

# VI. fejezet	Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

Ennek a fejezetnek célja a hulladék keletkezési viszonyainak és a jelenlegi kezelési és hasznosítási lehetőségeknek az összevetése után a feltárt kezelési, hasznosítási hiányosságok megoldásához szükséges célok megfogalmazása. A fő területi célkitűzéseket a Hgt., az OHT és a területi terv irányszámai alapján a területre jellemző hulladékáramokra mutatjuk be.

## VI.1.	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

### VI.1.1.	A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

VI./28. táblázat	A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | 2002 (t/év) | 2003 | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 11.255 | 11.737* | 11.766±20 | 13.247±20 |
| Települési folyékony hulladék | 239.300 m3 | 229.700m3 | 211.750± 200m3** | 105.875±200 m3 |
| Kommunális szennyvíziszap | 3500 m3 | 3.054 | 3850±50 m3 | 4.200±50 m3 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 585 | 590 | 620±10 | 680±10 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék mennyiségek növekedését nem tervezzük. |  |  |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok |  |  |  |  |

*Tekintettel arra, hogy a 2002. év és a 2003.év települési szilárd hulladék mennyiség adatai közötti ugrás mértéke közel 15 %, (mely elsősorban bekötöttség miatti növekedésnek tudható be), ezért bázis évként a 2003. évet tekintjük. A várható mennyiségek növekedését évi 1 %-kal vettük figyelembe, mely növekedés mértéket csökkentettük a szelektív hulladék gyűjtés mértékének növekedési arányával.

** A csökkenési értéket úgy határoztuk meg, hogy a 2002. évi mennyiségből levontuk a Magyaralmáson 2002. évben keletkezett szennyvíz mennyiségét (36.800 m3)–tekintettel arra, hogy ebben az évben már 100%-kos rákötöttséggel működik a szennyvízhálózati rendszer– továbbá a fennmaradó településeken mintegy 15 %-os rákötöttséget irányoztunk elő. A 15 %-ot az önkormányzatok tapasztalataiból vettük, melyet a talajterhelési díj kiszabása következtében tapasztaltak.

VI./29. táblázat 	A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék |  | 2002* (t/év) | 2005* (t/év) | 2008* (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék mennyiség növekedését alapadatok hiányában nem tervezzük. |  |  |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek |  |  |  |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok |  |  |  |
|  | Kiselejtezett gépjárművek |  |  |  |
|  | Egészségügyi hulladékok | 16,7 | 20±2 | 25±2 |
|  | Állati eredetű hulladékok | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék mennyiség növekedését alapadatok hiányában nem tervezzük. |  |  |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik |  |  |  |
|  | Azbeszt |  |  |  |
|  | Egyéb hulladék | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 1.836 | 1.890 | 1.950 |
|  | Gumi | - | - | - |
|  | Egyéb hulladék | 800 | 950 | 1.000 |

VI./30. táblázat 	A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | 2002 (t/év) | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 345,1 | 355 ±10 | 366±10 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 157,9 | 163±10 | 167±10 |
| Fa csomagolási hulladék | - | - | - |
| Fém csomagolási hulladék | 227,6 | 235±10 | 241±10 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 51,4 | 53±10 | 55±10 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 240,5 | 248±10 | 255±10 |
| Üveg csomagolási hulladék | 813,2 | 838±10 | 862±10 |
| Textil csomagolási hulladék | - | - | - |
| Összesen | 1.836 | 1892±10 | 1.946±10 |

### VI.1.2.	Csökkentési célok

A csökkentési célok meghatározásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe.

Települési szilárd hulladék:

Jelen fejezetben nem a keletkezett mennyiség, hanem a lerakott mennyiség csökkentési céljait kell megadni. A települési szilárd hulladékra vonatkozó (országos) csökkentési célkitűzések alapjai a Hgt. 56.§-a szerint:

A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok - szabványnak megfelelően mért - összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat

- 2004. július 1 napjáig 	75%-ra

- 2007. július 1 napjáig 	50%-ra

- 2014. július 1 napjáig 	35%-ra kell csökkenteni.

A kistérségben települési szilárd hulladéklerakó kizárólag a 2004. december 31-ig működő Móri hulladéklerakó található, ahol azonban eddig az időpontig a szerves anyag lerakás mértékét nem csökkentették. Itt jegyezzük meg, hogy a kistérség települései közül kizárólag Mór és Nagyveleg települések hulladékát helyezték el itt, a fennmaradó települések települési szilárd hulladéka a szintén Depónia Kft. kezelésében működő Csala-Pénzverővölgyi hulladéklerakóra került kiszállításra. Ennek megfelelően a lerakott hulladékok szerves anyag tartalmának csökkentését a lerakás helyszínén kell megoldani, ami azonban a kistérség területén kívül esik, nem tartozik a vizsgálati területhez.

A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2005. július 1. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok:

- legalább 50% hasznosításra kerüljön,

- ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen.

Jelenleg a kistérség területén keletkező csomagolási hulladékok becsült mennyisége 1836 t/2002. év. A fentieknek megfelelően ebből a mennyiségből 918 t-t –50 %–hasznosítani kell. A 918 t-nak a 15 %-át  – ~230 t –anyagában kell hasznosítani, úgy hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen.

A fentiek alapján meghatározott 918 t az a csomagolási hulladék mennyiség, mellyel a települési szilárd hulladék a szelektív hulladék gyűjtés várhatóan csökkeni fog.

A települési szilárd hulladékok mennyiségét tovább csökkentheti a lerakandó hulladékok szerves anyag tartalmának csökkentésével, melynek mértéke még a fejlett EU tagországok esetében is nehezen teljesíthető a komposztálásos technológiákkal. A települési szilárd hulladék biológiailag lebontható mennyisége a 32 %-nak megfelelően 3600 t.

Települési folyékony hulladékok:

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentési célkitűzéseit alapvetően magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig).

A program folyamatos előrehaladásának megfelelően a gyűjtött és elszállítandó települési folyékony hulladék mennyisége fokozatosan csökkeni fog.

A folyamatban lévő csatornázási projektek alapján 2005. évre vérhatóan a jelenleg folyamatban lévő próbaüzem Magyaralmás településen teljes üzemben működik, így az eddik a településen jelentkező folyékony hulladék mennyisége várhatóan jelentős mennyiségben lecsökken, gyakorlatilag a 100 %-os csatornázottság esetében ez a szám a nullához közelít.

A fennmaradó településeken a csatornázás időpontja nehezen prognosztizálható, tekintettel az egyes Önkormányzatok sikeres pályázati lehetőségei erősen korlátozottak azonban az önerőket figyelembe véve a kistérségen belül mintegy 15 %-os rákötöttséget irányoztunk elő. A 15 %-ot az önkormányzatok tapasztalataiból vettük, melyet a talajterhelési díj kiszabása következtében tapasztaltak.

Kommunális szennyvíziszap:

A kommunális szennyvíziszap mennyisége a csatornázási, szennyvíztisztítási program előrehaladásával abszolút értelemben folyamatosan növekedni fog. A keletkező és hasznosítandó iszapmennyiségek relatív csökkentése a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiákkal lehetséges lesz. A hasznosításra nem alkalmas iszapok mennyiségét fokozatosan csökkenteni kell a közcsatornákba vezetett ipari szennyvizek minőségének szigorú ellenőrzésével, szükség esetén korlátozásokkal.

Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék:

Csökkentési célkitűzés a technológiák ismeretében nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a szakértői vélemények hosszútávon is a keletkező hulladék mennyiségének évenkénti kis mértékű növekedését jósolják, 15 éves távlatban is. A lerakandó inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, hasznosítói kapacitás növelésével lehetséges.

A csökkentési célok meghatározásakor az országosan kitűzött célok mellett döntő szempont a település infrastruktúrájának, környezeti háttériparának, gazdasági fejlődési prognózisának figyelembevétele, illetve a hulladékkeletkezés csökkentésére vonatkozó megoldások költséghatékonysága.

A csökkentési célok időbeli ütemezését a ’csökkentési cél’ rovatban kell feltűntetni (lásd területi terv). Ezen célok alapján kell meghatározni a várható mennyiségeket.

VI./31. táblázat	A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése 2008-ig | 4.500 |
| Települési folyékony hulladék | Csatornázás növelése, a kistérség területén 2008-ig (a talajterhelési díj bevezetése) | 133000 m3 |
| Kommunális szennyvíziszap | Csökkenés nem tervezhető |  |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | Csökkenés nem tervezhető |  |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék mennyiségek növekedését nem tervezzük. |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok |  |  |

VI./32. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Hulladékolajok | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék mennyiségek növekedését nem tervezzük. |  |
| Akkumulátorok és szárazelemek |  |  |
| Elektromos és elektronikai hulladékok |  |  |
| Kiselejtezett gépjárművek |  |  |
| Egészségügyi hulladékok | Csökkentés nem tervezhető |  |
| Állati eredetű hulladékok | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék mennyiségek növekedését nem tervezzük. |  |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik |  |  |
| Azbeszt |  |  |
| Egyéb hulladék |  |  |
| Csomagolási hulladékok összesen | Csökkentés a kialakult vásárlási szokások mellett nem tervezhető |  |
| Gumi | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék mennyiségek növekedését nem tervezzük. |  |
| Egyéb hulladék | Csökkentés nem tervezhető |  |

VI./33. táblázat	A csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | Csökkentés a kialakult vásárlási szokások mellett nem tervezhető |  |
| Műanyag csomagolási hulladék |  |  |
| Fa csomagolási hulladék |  |  |
| Fém csomagolási hulladék |  |  |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék |  |  |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék |  |  |
| Üveg csomagolási hulladék |  |  |
| Textil csomagolási hulladék |  |  |

## VI.2. 	Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

Az önkormányzatoknak közvetlen módon nem feladatuk a területükönn keletkező hulladék hasznosítása, nem feladatuk továbbá a hasznosító létesítmények kialakítása, azonban a jogszabályok ismeretében terveznie kell a területén keletkező hulladék jövőbeni hasznosítási céljait, amelyet a szelektív gyűjtés után hasznosító szervezeteknek történő átadással teljesítik.

Majd ezen hasznosítási célok és a jelenleg lehetőségre álló létesítmények ismeretében lehet helyi vagy regionális szinten tervezni a hasznosítási kapacitások bővítését, kialakítását.

Tekintettel a Hgt. által megfogalmazott biológiailag lebomló hulladékok végleges lerakási tilalmára vonatkozó előírásokra, 2008-ig elsődleges prioritása kell, hogy legyen a zöld- és biohulladékok komposztálásának. Ennek a hasznosítási kötelezettségnek a teljesítéséhez a kistérségben terveznek egy 1000 t kapacitású komposztáló létesítését, mely a kistérség komposztálandó zöldhulladékai mellett esetleg a kistérség szennyvíztisztító telepein keletkező szennyvíz iszapokat is képes lenne hasznosítani. A szennyvíziszapok hasznosításával a térségben eddig sem volt probléma.

A hasznosítható hulladékok esetében a vizsgált kistérség a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódott.

A kistérség települési hulladékgazdálkodási célja a korszerű kezelőhálózat kiépítése, melynek során korszerű létesítmények telepítését kell megvalósítani.

A szükséges fejlesztési célok megvalósulásához figyelembe kell venni a Kohéziós és a Strukturális Alapok támogatási feltételeit, ezeket összhangba kell hozni a meglévő hazai támogatási forrásokkal, és vizsgálni célszerű az egyéb nemzetközi, illetve a magántőke támogatásának lehetőségeit.

A Kohéziós Alap támogatásában a térségre hulladékhasznosító létesítményt nem terveztek, kizárólag a hasznosítást elősegítendő begyűjtő hálózat fejlesztése került megtervezésre az alábbiak szerint:

A területen keletkező szennyvíziszap hasznosítási arányát országos szinten 2008-ra minimálisan 56 %-ra kell növelni. (Komposztálás, mezőgazdasági elhelyezés, energianyerés), ennek érdekében a helyi tervekben szereplő tervezett szennyvíziszap hasznosítási arányoknak is meg kell közelítenie ezt a szintet, természetesen a helyi adottságok figyelembevételével.

A veszélyes hulladékok mennyiségének 30 %-a 2008-ig hasznosításra kerüljön (vörösiszap nélkül), ennek érdekében a helyi tervben a települési szilárd hulladék veszélyes komponenseinek elkülönített gyűjtési rendszerét ki kell alakítani, és a település számára elérhető hasznosító szervezetek számára át kell adni.

VI./34. táblázat	A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | Szelektív visszaválogatás | 100 | 13.250 |
| Települési folyékony hulladék | Folyékony hulladék hasznosítását nem tervezzük. | - | - |
| Kommunális szennyvíziszap | A kommunális szennyvíz iszap 100 %-ban történő hasznosítása. | 100 | 4200 m3 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | Az válogatás során a hulladékok útalapban, illetve egyéb területeken történő elhelyezése | 100 | 680 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | Az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék hasznosítását nem tervezzük. |  |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok |  |  |  |

VI./35. táblázat	A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási , ártalmatlanítási célok összehasonlítása

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |  |
| --- | --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Települési szilárd hulladék | Szelektív gyűjtőszigetek, hulladékudvar | Regionális válogatómű |
| Települési folyékony hulladék | - | - |
| Kommunális szennyvíziszap | - | Regionális komposztáló |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | - | Regionális válogatómű |

VI./36. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó hasznosítási , ártalmatlanítási célok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hulladékolajok | A kistérség területén az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék hasznosítását, ártalmatlanítását nem tervezzük. |  |  |
| Akkumulátorok és szárazelemek |  |  |  |
| Elektromos és elektronikai hulladékok |  |  |  |
| Kiselejtezett gépjárművek |  |  |  |
| Egészségügyi hulladékok |  |  |  |
| Állati eredetű hulladékok |  |  |  |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik |  |  |  |
| Azbeszt |  |  |  |
| Egyéb hulladék |  |  |  |
| Csomagolási hulladékok összesen | A keletkező csomagolási hulladékok mennyiségének (1946 t) minimálisan 50 %os begyűjtése | 100 | 970 t |
| Gumi | A kistérség területén az önkormányzatok kezelésébe tartózóan ilyen jellegű hulladék hasznosítását, ártalmatlanítását nem tervezzük. |  |  |
| Egyéb | Zöld hulladékok komposztálással történő hasznosítása | 100 | 1000 t |

VI./37. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |  |
| --- | --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Csomagolási hulladékok összesen | Hulladékgyűjtő szigetek | - |
| veszélyes | Hulladékudvar, gyűjtőjárat | - |
| Egyéb | komposztálás | komposztálás |

VI./38. táblázat	A csomagolási hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | gyűjtősziget | 100 | 973 |
| Műanyag csomagolási hulladék | gyűjtősziget | 100 |  |
| Fa csomagolási hulladék | gyűjtősziget | 100 |  |
| Fém csomagolási hulladék | gyűjtősziget | 100 |  |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | gyűjtősziget | 100 |  |
| Üveg csomagolási hulladék | gyűjtősziget | 100 |  |
| Textil csomagolási hulladék | gyűjtősziget | 100 |  |

VI./39. táblázat	A csomagolási hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |  |
| --- | --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Csomagolási hulladékok összesen | 26 db gyűjtősziget, kistérség településein |  |
| veszélyes | 1 db hulladékudvar, Mór | - |
| Egyéb | komposztáló, Mór | Regionális komposztáló |

# VII. fejezet	A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

## VII.1.	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

VII./40. táblázat	Módszerfejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, szemlélet-formálással, tájékoztatással, oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglakozó programok

| Kezdeményezés | Rövid leírás | Példa | Mutató | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oktatás, információ, tudatformálás | - Hulladéktermelés megelőzési javaslatok - Az elért eredmények kommunikálása a lakosság felé - Plakátkampány | - Hulladék folyóirat - Hulladékgyűjtési naptár - Hulladékmegelőzési javaslatokról szóló brosúrák - Környezetbarát háztartási tisztítótermékekről szóló brosúrák | - A hulladékokról szóló tájékoztatók a helyi médiában - Kirakott poszterek száma | Lakosság tudatformálása |
| Iskolai oktatási programok | Hulladékminimalizálásról szóló tanterv kidolgozása |  | Projektbe bevont iskolák száma | Az iskolalátogató ifjúság tudatformálása |
| Önkormányzati ismeretterjesztés | - Komposztálás népszerűsítése - Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása - Veszélyes hulladékok megfelelő begyűjtésére vonatkozó nyilvántartási rendszer kialakítása | - Komposztálásról, - Szelektív hulladékgyűjtésről, - Veszélyes hulladékokról előadás sorozat szervezése | Látogatottság, a program alkalmazóinak száma | Az Önkormányzat tudatformálása |

## VII.2.		Hulladékgazdálkodási cselekvési program

A cselekvési program az előző fejezetben kitűzött csökkentési, hasznosítási, ártalmatlanítási célok gyakorlati megvalósításához szükséges intézkedések felsorolását jelenti (természetesen megállapítva a felelősök, érintettek körét, az intézkedések határidejét, és költségét). A felsorolt intézkedések több félék lehetnek ezekről összefoglalást találnak a Segédlet 13. oldalán. A területi terv Cselekvési program fejezete is egy fajta iránymutatást adhat arra nézve, hogy milyen intézkedéseket tervezzenek.

Az alábbiakban ismertetjük azon intézkedéseket, amelyek az adott területen fennálló adathiányok megszűntetésére irányul, pl. a biológiailag lebomló hulladékhányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások tervezett ellenőrzési módszerének, vagy a települési hulladék összetétel ellenőrzésére vonatkozó tervezett módszereknek a bevezetésére javasolt intézkedéseket.

VI./41. táblázat	Módszertani útmutató

| Program célja | Határidő | Felelős | Költség (millió Ft) | Forrás |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pályázati |  | egyéb |
| Települési szilárd hulladék adatszolgáltatási kötelezettsége | 2004. dec. 31. | DEPÓNIA Kft. | - | - | DEPÓNIA Kft. |  |
| Ismeretterjesztés, szemléletformálás | folyamatosan | Jegyző | 3,0 | KvVM, OM | - |  |
| Utcai gyűjtő edényzet kihelyezése* | 2004. dec. 31. | Önkormányzat | 3 | - | Önkormányzatok |  |
| Hatékony hulladékgazdálkodási ellenőrzési, felügyeleti rendszer működtetése | folyamatosan | DEPÓNIA Kft., Jegyző, Közterület Felügyelet | 7,0 | BM, KvVM | - |  |
| Elhagyott hulladékok felszámolása | folyamatosan | Önkormányzatok/ Környezetvédelmi Felügyelőségek | 20,0 | Állami/ Önkormányzati/ Pályázati |  |  |
| Összesen: 33 |  |  |  |  |  |  |

### VII.2.1.	A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

VI./42. táblázat	A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása

| Létesítmény/Eszköz | Egységár | Mennyiség | Költség |
| --- | --- | --- | --- |
|  | millió Ft | db | millió Ft |
| Hulladékgyűjtő sziget (a régiek lecserélésével) | 1,2 | 28 | 33,6 |
| Hulladékudvar | 16,6 | 1 | 16,60 |
| Komposztáló gépparkkal együtt* | 90 | 1 | 90,00 |
| Mindösszesen** | 140,2 |  |  |
| Tervezett összeg*** | 62,8 |  |  |

*Megjegyzés: becsült költség. A komposztáló megépítésére a beruházási összeg Mór városa részére pályázati keretből már rendelkezésre áll, ezért a Tervben kizárólag az elkövetkező évekre szükséges beruházási összegeket szerepeltetjük, adataink szerint ez az összeg 15.000 eFt-ra tehető.

**A komposztáló teljes bekerülési költségével együtt.

***A pályázat során elnyert összeg

Ha a hasznosítási, ártalmatlanítási kapacitás régiós szinten oldható meg, akkor ki kell térni arra, hogy a területi terv cselekvési programjával mennyire van összhangban az adott program.

A következő táblázatban kell részletesen bemutatni azon intézkedéseket, amelyek helyi szinten oldhatóak meg.

VII./43. táblázat	A nem veszélyes hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

Létesítmény

Hulladékgyűjtő sziget

Hulladékudvar

B. Átrakóállomás

D. Komposztáló telep zöldhulladékra és szennyvíziszapra

Technológiai gép, berendezés

Homlokrakodó

Dobrosta

Aprítógép

Tömörítő berendezés

Kukás jármű

Konténeres jármű 5 m3-es

Konténeres jármű 20 m3-es

Konténerek

Kisteherautó

VII./44. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

| Hulladékgyűjtő sziget (db) |  | Hulladékudvar (db) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| jelenleg | mindösszesen tervezett | jelenleg | tervezett |
| 12 | 28 | 0 | 1 |

### VII.2.2.	A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

A rekultiválandó lerakó Mór 0387hrsz-ú, 2 ha 4000 m2 területű külterületi ingatlanán található. A terület művelési ága: szemétlerakó telep.

A rekultivációs terv elkészítése folyamatban van.

A rekultivációs rétegrendet a 22/2001. (X.10.) KöM rendelete „a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről” -ben lévő előírás szerint került megtervezésre.

A rekultivációs rétegrend:

- Földtakarás 1,0 m (melynek felső 0,4 m-es rétege humuszban gazdag) füvesítve,

- Secudrain felületi szivárgó (k≥10-4 m/s)

- Bentonitos lemez (k≤10-9 m/s)

- Kiegyenlítő és gáztalanító réteg (homokos kavics)	≥0,5 m

- Lerakott nem veszélyes hulladék

Vízelvezető árkok

A tereprendezés során kialakított lejtési viszonyokkal a hulladéklerakót terhelő tiszta csapadékvizeket a lerakó körül kialakított talp- és övárkokba, valamint a meglévő telepi út mellett kialakítandó talpárkokba vezetik.

Ezzel a megoldással megakadályozható, hogy a területre jutó csapadékvíz a hulladéktestet terhelje.

VI./46. táblázat	Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek rekultiválási, felszámolási feladatai

| Település | Megnevezés | Helyrajzi szám | Hulladék becsült mennyisége (m3) | Felülvizsgálat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csákberény | Felhagyott hulladéklerakó | 0116/3 | n.a. | KDT KF kötelezés |
| Kincsesbánya | Felhagyott hulladéklerakó | 020 | n.a. | KDT KF kötelezés |
| Balinka | Működő hulladéklerakó (adataink szerint nem használják) | 035/4 | 9.000 | Működési engedély, rekultiváció előírva |
| Mór | Működő hulladéklerakó | 0384 | 393.960 | KDT KF kötelezés felülvizsgálat, tényfeltárás |
| Söréd | Felhagyott hulladéklerakó | 87,88 | 700 | KDT KF kötelezés alapján felülvizsgálat megtörtént |
| Bakonycsernye | Felhagyott hulladéklerakó | 014/37 | n.a | Nincs kötelezés |
| Nagyveleg | Felhagyott hulladéklerakó | 030/5 | n.a | Nincs kötelezés |
| Bodajk | Felhagyott hulladéklerakó | 401,402 | n.a | KDT KF kötelezés alapján felülvizsgálat folyamatban |
| Fehérvárcsurgó | Felhagyott hulladéklerakó | 060/3, 060/12 | 500 | KDT KF kötelezés alapján rekultiváció előírva |

A költségek kizárólag a felülvizsgálatok befejezése után, azok ismeretében tervezhetők.

VI./47. táblázat	Móri lerakó rekultivációjának részletes költségei

| Munka művelet | mennyiség | egység | Ft/egység | eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekultivációs terv készítése | - | - | - | 5000 |
| Tereprendezés | 21000 | m3 | 250 | 5250 |
| Szigetelőréteg építése (2×25 cm agyag) | 35000 | m3 | 1500, | 52500 |
| Szivárgó réteg építés (0,5 m) | 35000 | m3 | 1200 | 42000 |
| Humuszos földtakarás (1,0m) | 70000 | m3 | 1200 | 84000 |
| Biológiai rekultiváció | 70000 | m2 | 85 | 5950 |
| Monitoring | 5 | év | 80000 | 400 |
| Összesen |  |  |  | 195.100 |

## VII.3.	A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

VII./48. táblázat	Prioritási sorrend

| Prioritási sorrend | Beruházás, fejlesztés |
| --- | --- |
| 1. | Kezelői és működési engedélyek megszerzése |
| 2. | Adatgyűjtési rendszer kiépítése, |
| 3. | Komposztálótér kialakítása (hulladékhasznosítás) |
| 4. | Utcai gyűjtő edényzetek további kihelyezése |
| 5. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése |
| 6. | Illegális lerakások felszámolása |
| 7. | Lerakó rekultiválás |
| 9. | Ellenőrzési rendszer kiépítése, tudatformálás |

VII./49. táblázat	Időtáv

| Évek | Tevékenységek |
| --- | --- |
| 2004. | Tervkészítés, hatósági engedélyeztetés |
| 2004-2005. | Hatósági engedélyeztetés, projektkészítés, tendereztetés, döntés a kivitelezőkről és szállítókról |
| 2006. | Hulladékkezelő létesítmények területeinek előkészítése, építése, szerelése, rekultiváció |
| 2007. | Hulladékkezelő létesítmények építése, szerelése, géptelepítések, használatbavétel, rekultiváció |
| 2007. | Hulladékkezelő létesítmények használatbavétele |
| 2007. | A program befejezése, értékelés. |

# VIII. fejezet	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek

VIII./50. táblázat	Tervezett létesítmények, tervezett költségek

| Létesítmény/Gép | egységár | mérték-egység | mennyiség | mFt | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Létesítmény |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő sziget | 1,20 | mFt/egység | 28 | 33,6 | 2005-ig folyamatosan |
| Hulladékudvar | 16,60 | mFt/egység | 1 | 16,60 | 2007 |
| B. Átrakóállomás | 40,00 | mFt/egység | 1 | 40,00 | 2006 |
| D. Komposztáló telep zöldhulladékra és szennyvíziszapra | 10.000 | Ft/m2 | 1500 | 15,00 | 2007 |
| Létesítmény összesen |  |  |  | 105,2 |  |
| Technológiai gép, berendezés |  |  |  |  |  |
| Homlokrakodó | 25,00 | mFt/db | 1 | 25,00 | 2006 |
| Dobrosta | 40-100 | mFt/db | 0 | 0,00 |  |
| Aprítógép | 40,00 | mFt/db | 0 | 0,00 |  |
| Tömörítő berendezés | 20,00 | mFt/db | 1 | 20,00 |  |
| Technológiai gép összesen |  |  |  | 45,00 |  |
| Kukás jármű | 35,00 | mFt/db | 2 | 70,00 | 2007 |
| Konténeres jármű 5 m3-es | 20,00 | mFt/db | 2 | 40,00 |  |
| Konténeres jármű 20 m3-es | 30,00 | mFt/db | 1 | 30,00 |  |
| Konténerek | 0,50 | mFt/db | 20 | 10,00 |  |
| Kisteherautó | 10,00 | mFt/db | 1 | 10,00 | 2007 |
| Hulladékgyűjtő gépek és kiegészítők összesen |  |  |  | 160,00 |  |
| Rekultiváció* |  |  |  | 280,00 | 2006-2008 |
| Mindösszesen: |  |  |  | 590,2 |  |

VIII./51. táblázat	Tervezett létesítmények, tervezett költségek összefoglalása

| Intézkedés | Becsült költség (millió Ft) |
| --- | --- |
| Szállítórendszerek gyűjtőjárművek fejlesztése | 160,0 |
| Hulladékhasznosító rendszerek fejlesztése | 150,2 |
| Ártalmatlanító rendszerek fejlesztése (nem tervezett) | 0 |
| Lerakó rekultivációja, utóműködtetés költségei | 280,0 |
| Fejlesztések összesen | 590,2 |

Az EU-s pályázat 2005-2008. évek közötti időszakra realizálódik, ezért az Önkormányzatok saját forrásainak évenkénti megbontását nem tervezzük, az összegek településenkénti mértéke a konzorcionális szerződés alapján kerül meghatározásra.

# I. Nem veszélyes hulladékok

# II/A. Települési szilárd hulladék

Az adatkérés kiterjedt a kistérség településein működő DEPÓNIA Kft.-re, DRV Rt.-re, valamint Isztimér település esetében a Dunanett Kft.-re, mint illetékes közszolgáltatókra. Az adatok 2002., 2003. évekre vonatkoznak. További adatforrást jelentettek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Statisztikai Évkönyv 2002. évi adatai.

A két adatforrásból származó adatok részben egyezőséget mutatnak.

### II/A.1. A tervezési területen keletkező települési hulladékok típusai, mennyisége

A kistérségben 2002. évben a KSH adatai alapján a lakások száma 12.383 db, melyből a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás száma 11.234 db. A településenkénti megoszlást az alábbi táblázat tartalmazza.

. számú táblázat: A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás száma településenként

| Települések | Lakosszám (fő) | Lakások száma (db) | Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3179 | 1176 | 1069 |
| Bakonykúti | 106 | 65 | 65 |
| Balinka | 1002 | 376 | 265 |
| Bodajk | 4103 | 1454 | 1454 |
| Csákberény | 1242 | 491 | 491 |
| Csókakő | 1072 | 454 | 377 |
| Fehérvárcsurgó | 1860 | 688 | 604 |
| Gánt | 849 | 254 | 254 |
| Isztimér* | 963 | 347 | 334 |
| Kincsesbánya | 1548 | 555 | 529 |
| Magyaralmás | 1497 | 527 | 514 |
| Mór | 14796 | 5548 | 4898 |
| Nagyveleg | 720 | 279 | 235 |
| Söréd | 440 | 169 | 145 |
| Összesen | 33377 | 12383 | 11234 |

Forrás: KSH, DEPÓNIA Kft.

*DUNANETT Kft.

A rendszeres hulladékgyűjtésbe be nem vont lakások – 1.149 db – hulladék elhelyezése esetlegesen a kihelyezett nagy konténerekben, illetve meg nem határozható helyekre történik.

A kistérségben települési szilárd hulladékok körében az alábbi források vannak:

- A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft., Dunanett Kft. által.

- A kistérségi közületektől begyűjtött települési szilárd hulladék, kizárólag becsült adatok állnak rendelkezésre

- Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

Az alábbiakban bemutatjuk a Móri kistérség településenkénti fentiekben ismertetett hulladékmennyiségeit.

- A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége, (tonna)

| Települések | Hulladék mennyiség (t) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| Bakonycsernye | 805 | 812 |
| Bakonykúti | 28 | 31 |
| Balinka | 162 | 177 |
| Bodajk | 969 | 1001 |
| Csákberény | 334 | 339 |
| Csókakő | 278 | 289 |
| Fehérvárcsurgó | 146 | 147 |
| Gánt | 199 | 213 |
| Isztimér | 276 | 285 |
| Kincsesbánya | 324 | 343 |
| Magyaralmás | 313 | 330 |
| Mór | 3860 | 4063 |
| Nagyveleg | 143 | 170 |
| Söréd | 110 | 117 |
| Összesen | 7946 | 8317 |

Forrás: DEPÓNIA Kft.

Megjegyzés: Mór Önkormányzat adatszolgáltatása alapján 2002. évben a településről a települési szilárd hulladékot a Székom Rt. szállította, Isztimér településről pedig a Dunanett Kft. Csákberény Önkormányzata szerint a DEPÓNIA Kft. 2003-ban 754 t hulladékot szállított el a településről. A tervkészítők véleménye szerint ez egyszeri beszállítás lehetett, ugyanis más, hasonló jellegű településekkel összehasonlítva a táblázatban megadott érték a reális.

A települési hulladékok általános összetétele az alábbiak szerint jellemezhető, figyelemmel az OHT és a régiós mérési adatokra:

- a keletkező hulladék 7%-a föld, törmelék,

- a kezelendő hulladék (keletkező hulladék – 7% föld, törmelék),

  - 61,9%-a vegyes hulladék, kb. fele arányban szerves anyagot tartalmazó hulladék,

  - 18,4%-a papír,

  - 5,5%-a műanyag,

  - 3,0%-a fém,

  - 1,5%-a fa,

  - 2,8%-a textil,

  - 1,4%-a üveg,

  - 1,0%-a veszélyes hulladék,

  - 4,5%-a egyéb hulladék.

A DEPÓNIA Kft. által 2002. évben elvégzett válogatásos vizsgálatok eredményeiből azonban az alábbi összetételek jellemzik a beszállított kommunális hulladékot.

. számú táblázat: A DEPÓNIA Kft. válogatásos vizsgálatainak eredménye (tömeg %)

| Komponens | Átlag (%) |
| --- | --- |
| Vashulladék | 3,84 |
| Fémhulladék | 0,79 |
| Üveg | 5,67 |
| Kerámia és kő | 0,46 |
| Műanyag | 10,67 |
| Gumi, bőr | 0,94 |
| Textília | 6,15 |
| Papír | 18,56 |
| Csont | 0,04 |
| Fa | 5,91 |
| Konyhai hulladék | 41,38 |
| Egyéb hulladék | 5 |
| Veszélyes hulladék | 0,61 |
| Összesen | 100 |

A fenti tömeg %-os vizsgálatok alapján a 2/A.2. táblázat adatai az alábbiak szerint alakulnak.

. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék összetétele, 2002. év

| Települések | Hulladékok mennyisége (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papír | Textil | Műanyag | Üveg | Fém | Szerves | Egyéb | Veszélyes | Összesen |
| Bakonycsernye | 149,4 | 49,5 | 85,9 | 45,6 | 37,3 | 388,6 | 44,0 | 4,9 | 805 |
| Bakonykúti | 5,2 | 1,7 | 3,0 | 1,6 | 1,3 | 13,5 | 1,5 | 0,2 | 28 |
| Balinka | 30,1 | 10,0 | 17,3 | 9,2 | 7,5 | 78,2 | 8,8 | 1,0 | 162 |
| Bodajk | 179,8 | 59,6 | 103,4 | 54,9 | 44,9 | 467,7 | 52,9 | 5,9 | 969 |
| Csákberény | 62,0 | 20,5 | 35,6 | 18,9 | 15,5 | 161,2 | 18,2 | 2,0 | 334 |
| Csókakő | 51,6 | 17,1 | 29,7 | 15,8 | 12,9 | 134,2 | 15,2 | 1,7 | 278 |
| Fehérvárcsurgó | 27,1 | 9,0 | 15,6 | 8,3 | 6,8 | 70,5 | 8,0 | 0,9 | 146 |
| Gánt | 36,9 | 12,2 | 21,2 | 11,3 | 9,2 | 96,1 | 10,9 | 1,2 | 199 |
| Isztimér | 51,2 | 17,0 | 29,4 | 15,6 | 12,8 | 133,2 | 15,1 | 1,7 | 276 |
| Kincsesbánya | 60,1 | 19,9 | 34,6 | 18,4 | 15,0 | 156,4 | 17,7 | 2,0 | 324 |
| Magyaralmás | 58,1 | 19,2 | 33,4 | 17,7 | 14,5 | 151,1 | 17,1 | 1,9 | 313 |
| Mór | 716,4 | 237,4 | 411,9 | 218,9 | 178,7 | 1863,2 | 210,8 | 23,5 | 3860 |
| Nagyveleg | 26,5 | 8,8 | 15,3 | 8,1 | 6,6 | 69,0 | 7,8 | 0,9 | 143 |
| Söréd | 20,4 | 6,8 | 11,7 | 6,2 | 5,1 | 53,1 | 6,0 | 0,7 | 110 |
| Összesen: | 1475,0 | 488,7 | 847,9 | 450,6 | 367,9 | 3836,0 | 433,9 | 48,5 | 7948,5* |

* Az érték a 2/A. 2. számú táblázatban jelzett és továbbra is bázisértéknek tartott 7946 t-tól a kerekítések miatt tér el.

A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük.

. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék összetétele, 2003. év

| Települések | Hulladékok mennyisége (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papír | Textil | Műanyag | Üveg | Fém | Szerves | Egyéb | Veszélyes | Összesen |
| Bakonycsernye | 150,7 | 49,9 | 86,6 | 46 | 37,6 | 392 | 44,3 | 5 | 812,1 |
| Bakonykúti | 5,8 | 1,9 | 3,3 | 1,8 | 1,4 | 15 | 1,7 | 0,2 | 31,1 |
| Balinka | 32,9 | 10,9 | 18,9 | 10 | 8,2 | 85,4 | 9,7 | 1,1 | 177,1 |
| Bodajk | 184,0 | 61,6 | 106,8 | 56,8 | 46,3 | 483,2 | 54,7 | 6,1 | 999,5 |
| Csákberény | 62,9 | 20,8 | 36,2 | 19,2 | 15,7 | 163,6 | 18,5 | 2,1 | 339 |
| Csókakő | 53,6 | 17,8 | 30,8 | 16,4 | 13,4 | 139,5 | 15,8 | 1,8 | 289,1 |
| Fehérvárcsurgó | 27,3 | 9 | 15,7 | 8,3 | 6,8 | 71 | 8 | 0,9 | 147 |
| Gánt | 39,5 | 13,1 | 22,7 | 12,1 | 9,9 | 102,8 | 11,6 | 1,3 | 213 |
| Isztimér | 52,9 | 17,5 | 30,4 | 16,2 | 13,2 | 137,6 | 15,6 | 1,7 | 285,1 |
| Kincsesbánya | 63,7 | 21,1 | 36,6 | 19,4 | 15,9 | 165,6 | 18,7 | 2,1 | 343,1 |
| Magyaralmás | 61,2 | 20,3 | 35,2 | 18,7 | 15,3 | 159,3 | 18 | 2 | 330 |
| Mór | 754,1 | 249,9 | 433,5 | 230,4 | 188,1 | 1961,2 | 221,8 | 24,8 | 4063,8 |
| Nagyveleg | 31,6 | 10,5 | 18,1 | 9,6 | 7,9 | 82,1 | 9,3 | 1 | 170,1 |
| Söréd | 21,7 | 7,2 | 12,5 | 6,6 | 5,4 | 56,5 | 6,4 | 0,7 | 117 |
| Összesen: | 1541,9 | 511,5 | 887,3 | 471,5 | 385,1 | 4014,8 | 454,1 | 50,8 | 8317 |

* Az érték a 2/A. 2. számú táblázatban jelzett és továbbra is bázisértéknek tartott 8317 t-tól a kerekítések miatt tér el.

A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük.

A fenti táblázatok adatait az országos értékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy lényeges különbségek vannak, melyek elsősorban a műanyagban, a textíliában, az üveg összetevőkben mutatkoznak meg. A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a vegyes hulladék (konyhai hulladék) átlaga alacsonyabb az országos értéknél. Egyértelmű következtetések levonásához további elemzések szükségesek, ezért az alapállapot rögzítéséhez hulladékanalíziseket kell végezni.

A fenti táblázatok összes mennyiségét az alábbi táblázat mutatja:

. számú táblázat:	A kistérségből gyűjtőjárattal beszállított lakossági kommunális hulladékok mennyisége (t)

|  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Összesen | 7946 | 8317 |

A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük.

- A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

A fenti táblázatban megadott keletkező összes mennyiség nem tartalmazza a beszállított zöldhulladékot, valamint a földet és építési törmeléket.

. számú táblázat:	A közületektől beszállított kommunális hulladékok mennyisége

| Települések | Hulladék mennyiség (t) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| Bakonycsernye | 240 | 243 |
| Bakonykúti | 8 | 9 |
| Balinka | 49 | 53 |
| Bodajk | 289 | 299 |
| Csákberény | 100 | 101 |
| Csókakő | 83 | 86 |
| Fehérvárcsurgó | 43 | 44 |
| Gánt | 60 | 64 |
| Isztimér | 82 | 85 |
| Kincsesbánya | 97 | 103 |
| Magyaralmás | 93 | 98 |
| Mór | 1153 | 1214 |
| Nagyveleg | 43 | 51 |
| Söréd | 33 | 35 |
| Összesen | 2374 | 2485 |

- Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, DEPÓNIA Kft. által.

A térség településein az igényektől függően egyszer vagy kétszer kerül sor lomtalanítási akció megrendezésére. A lomtalanítás során a lakosság által kihelyezett mindenfajta hulladékot elszállítanak.

. számú táblázat: Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék,

2003. év*

| Települések | Hulladék mennyiség (t) |
| --- | --- |
| Bakonycsernye | 25 |
| Bakonykúti | 1 |
| Balinka | 7 |
| Bodajk | 31 |
| Csákberény | 14 |
| Csókakő | 100 |
| Fehérvárcsurgó | 14 |
| Gánt | 101 |
| Isztimér | 98 |
| Kincsesbánya | 12 |
| Magyaralmás | 71 |
| Mór | 405 |
| Nagyveleg | 30 |
| Söréd | 26 |
| Összesen | 935 |

*A kistérségben a DEPÓNIA Kft. 2003-től végzi, a 2002. évre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre, így a 2002. évi hulladékmérlegnél is ezt az adatot vesszük figyelembe.

Összesített települési szilárd hulladékmennyiségek

A fentiekben felsorolt (1-3) hulladékok összes mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza.

. számú táblázat: Összesített települési szilárd hulladékmennyiségek, (t)

| A beszállítás módja | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Lakosság kommunális hulladéka | 7946 | 8317 |
| Közületek kommunális hulladéka | 2374 | 2485 |
| Lomtalanítási akciók | 935* | 935 |
| Összesen | 11 255 | 11 737 |

*2002-ben is történt a kistérség területén lomtalanítás, melyet az adott évben a SZÉKOM Rt. végzett. A közszolgáltatói változások miatt az adatok nem álltak rendelkezésünkre a 2002-es évre, ezért a 2003. évi adatokat szerepeltetjük, melyek nagy biztonsággal nem tér el a azt követő évi mennyiségi adatoktól.

A fenti táblázat bázis évre vonatkozó értékeit az alábbi diagrammal szemléltetjük:

A 2002. és 2003. év közötti adatok növekedési mértéke 15%, mely jelentősen magasabb, mint az OHT-ban prognosztizált 1%, melynek magyarázata a nagyobb hulladékszállítási fegyelem, a lakosság környezeti kultúra iránti megnövekedett affinitása.

A tervezők véleménye szerint az elkövetkező időszakban ez a mérték tovább növekedhet, mivel az illegális hulladék elhelyezés mértéke remélhetőleg csökken.

A fenti hulladékmennyiségek kizárólag a lakossági és a közületi hulladékmennyiségeket tartalmazzák.

### II/A.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

Jelenlegi ismereteink szerint felhalmozott hulladék a kistérség területén lévő elhagyott, illegális lerakások keretében jelentkeznek.

A kistérség területén a 2003. évtől a DEPÓNIA Kft. kezelésében lévő móri hulladéklerakó rendelkezik érvényes környezetvédelmi működési engedéllyel. Az engedélyt a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség adta ki. A környezetvédelmi működési engedély 2004. december 31-ig érvényes.

Az engedély alapján megállapítható, hogy a lerakott hulladék helyben hagyható, így felhalmozott hulladéknak nem tekinthető.

A települések közigazgatási területein fellelhető elhagyott hulladék elsősorban a forgalmasabb mellékútvonalak, ún. zártkertek, vasúti pályatestek, illetve ipari jellegű területek környezetére koncentrálódik. Ezeknek a területeknek a felszámolására az önkormányzatok általában konténereket helyeznek ki, melyeket feltelésüknek megfelelő rendszerességgel elszállítanak. Ennek ellenére a településeken mégis szétszórtan található illegális lerakás, azonban mennyiségük koncentráltan nem jelentős.

A területek bejárása és a légifotók kiértékelése során tapasztaltak alapján elmondható, hogy sok esetben az adott hulladék forrása nem a közeli település, hanem átmenő forgalomból, vagy távolabbi településről származik.

Az elhagyott hulladékok nagy mennyisége azzal a sajnálatos ténnyel magyarázható, hogy a begyűjtési hálózatba be nem kapcsolt lakások egy része ilyen módon oldja meg a keletkező kommunális hulladék elhelyezését. Azokon a településrészeken, ahol az infrastruktúra nem teszi lehetővé a gyűjtőjármű bejutását, a lakosság és a gyűjtőjármű által is könnyen elérhető helyeken konténerek kerülnek kihelyezésre. A kihelyezett konténerek száma azonban még nem elégséges.

A települések közvetlen környezetében találhatók korábban működő hulladéklerakók, amelyek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. A felülvizsgálati eredmények alapján lehet dönteni a helybenhagyásról és rekultiválásról, illetve szükség szerint a felszámolásról. A jelenlegi helyszíni szemlék alapján a következő települések érintettek:

. számú táblázat: A Móri kistérséghez tartozó településeken található felülvizsgálatra és rekultivációra tervezett települési hulladéklerakók

| Település | Megnevezés | Helyrajzi szám | Hulladék becsült mennyisége (m3) | Felülvizsgálat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csákberény | Felhagyott hulladéklerakó | 0116/3 | n.a. | KDT KF kötelezés |
| Kincsesbánya | Felhagyott hulladéklerakó | 020 | n.a. | KDT KF kötelezés |
| Balinka | Működő hulladéklerakó (adataink szerint nem használják) | 035/4 | 9.000 | Működési engedély, rekultiváció előírva |
| Mór | Működő hulladéklerakó | 0384 | 393.960 | KDT KF kötelezés felülvizsgálat, tényfeltárás |
| Söréd | Felhagyott hulladéklerakó | 87,88 | 700 | KDT KF kötelezés alapján felülvizsgálat megtörtént |
| Bakonycsernye | Felhagyott hulladéklerakó | 014/37 | n.a | Nincs kötelezés |
| Nagyveleg | Felhagyott hulladéklerakó | 030/5 | n.a | Nincs kötelezés |
| Bodajk | Felhagyott hulladéklerakó | 401,402 | n.a | KDT KF kötelezés alapján felülvizsgálat folyamatban |
| Fehérvárcsurgó | Felhagyott hulladéklerakó | 060/3, 060/12 | 500 | KDT KF kötelezés alapján rekultiváció előírva |

#### Illegális lerakások a kistérség területén

Az illegális hulladéklerakások felderítéséhez a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Adatszolgáltatási Osztálya bocsátott rendelkezésre légi felvételeket, melyek 2000. nyarán, június, augusztus hónapokban készültek az egész országra vonatkozóan.

A vizsgálati terület teljes fedéséhez 10%-os átfedés esetében 16 db felvétel megrendelésére volt szükség.

Az illegális hulladéklerakás jelensége

Az illegális hulladéklerakás azt jelenti, hogy a hulladékot nem engedélyezett helyen rakják le. Néha hivatkoznak rá úgy is, mint nyílt területen történő hulladéklerakásra, éjszakai hulladéklerakásra, trükkös hulladéklerakásra, mert a hulladékot gyakran nyílt területeken rakják le kocsikról az út mentén, általában késő éjszaka. Az illegálisan lerakott hulladékok általában nem veszélyes hulladékok, amelyeket részben a lerakási díj, vagy a szabályos lerakással járó idő és erőfeszítés elkerülése miatt raknak le. A lerakott anyagok tipikusan az alábbiak:

- Építési és bontási hulladékok, pl. vakolat, zsindely, fahulladék, tégla, beton, zsaluzat

- Elhagyott gépkocsik, gépkocsi alkatrészek, hulladék abroncsok

- Háztartási gépek, „fehér áru”

- Bútorok

- Udvari hulladék

- Háztartási hulladékok

- Orvosi hulladék

Az olyan hulladékokat, mint a hulladékabroncsok, terjedelmes lomok és kerti hulladék azért rakják le illegálisan, mert ki vannak tiltva a normál hulladéklerakóból, és megfelelő kezelésük drága lehet. A lakossági és kereskedelmi hulladékot olyan területeken rakják le illegálisan, ahol nincs rendszeres begyűjtési szolgáltatás, vagy ahol drága.

Illegális hulladéklerakásra különféle helyeket használnak, pl. elhagyatott ipari, lakossági vagy kereskedelmi célú épületeket, üres köz- vagy magántulajdonban lévő telkeket, ritkán használt fasorokat és utakat. Jó elérhetőségük és gyenge megvilágítottságuk miatt a vidéki utak és vasutak különösen gyakran válnak célponttá. Illegális hulladéklerakásra a nap bármelyik szakában sor kerülhet, de gyakrabban fordul elő éjjel vagy a melegebb hónapokban kora reggel.

Ha nem fordítanak rá kellő figyelmet, az illegális hulladéklerakókban még több hulladék gyűlik össze, amelybe olyan veszélyes hulladékok is kerülhetnek, mint azbeszt, háztartási vegyszerek és festékek, gépkocsik üzemi folyadékai és kereskedelmi vagy ipari hulladékok.

Az is előfordul, hogy valaki azt állítja magáról, hogy átrakodással vagy hulladékhasznosítással foglalkozik, miközben hulladékot vesz fel egy nem engedélyezett telepen, amit aztán elhagy, amikor az megtelik. A lakosság olyan hulladékot rak le, amelyet a helyi hulladékgyűjtők nem vittek el (pl. lomok, szőnyegek vagy a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok). Sok esetben az illegális hulladéklerakók más törvényszegést is elkövetnek, pl. jármű-engedélyezéssel, biztosítással kapcsolatos bűntettek, kábítószer birtoklás, lopás stb.

Az illegális hulladéklerakás problémája

Az illegális hulladéklerakással együtt járó egészségügyi kockázatok jelentősek. Az illegális hulladéklerakásra használt területekhez hozzáférnek olyan személyek (elsősorban gyermekek), akik érzékenyek a hulladékok által okozott fizikai (kiálló szögek, éles sarkok) és vegyi (veszélyes folyadékok, por) veszélyekre. A lerakók által odavonzott rágcsálók, rovarok és egyéb élősködők ugyancsak egészségügyi veszélyt jelentenek. A hulladék abroncsokat tartalmazó lerakók ideális tenyésztőhelyet jelentenek a szúnyogoknak, mert a normálisnál akár 100-szor gyorsabban szaporodhatnak a hulladék abroncsok belsejében megálló meleg vízben. A hulladék abroncs halmokban tenyésző, betegséget terjesztő szúnyogok rovására írtak már olyan komoly betegségeket is, mint az agyvelőgyulladás (encephalitis) vagy a trópusi náthaláz. Ezen felül számos szomszédos lakóhelyet kellett kiüríteni vagy anyagi javakban keletkezett jelentős kár, az illegális lerakókban keletkezett tűz miatt, aminek oka vagy öngyulladás vagy még gyakrabban gyújtogatás volt. Az illegális hulladéklerakás hatással lehet a nedvesség elszivárgására vagy lefolyására, ezáltal egyes területek érzékennyé válnak az áradásra, mivel a lerakott hulladék eltorlaszolhatja a szakadékokat, patakokat, csatornákat vagy vízgyűjtő medencéket. Vidéki területeken az illegális lerakókban keletkező nyílt téri tűz erdőtüzeket okozhat és súlyos eróziót, mivel a tűz leégeti a fákat és az aljnövényzetet. Az ilyen területeken végzett illegális hulladéklerakás negatív hatással lehet a növényekre és az állatvilágra is. Ezen túl a vegyszereket is tartalmazó illegális lerakókból szivárgó víz szennyezheti a kutakat és a felszíni vizeket, amelyeket ivóvízforrásként használnak.

Az illegális lerakók mágnesként vonzzák a további hulladékot és egyéb törvénytelen tevékenységeket. Az illegális hulladéklerakás következtében csökken a magántulajdon értéke, és az adott helység kevésbé vonzóvá válik a kereskedelmi és lakáscélú befektetők számára. Ha hiányoznak azok az adóbevételek, amelyek a fejlődéssel járnak együtt, nincs meg az a financiális háttér, ami az illegális hulladéklerakást hatékonyan megelőző program létrehozásához és fenntartásához szükséges. Végül is a problémát az a fejlődés oldja meg, ami az adott területet érzékennyé teszi az illegális hulladéklerakással szemben.

Végül meg kell jegyezni, hogy az illegálisan lerakott hulladék folyamatos elszállítása jelentős költségeket ró az önkormányzatokra és az iparra. Ezeket a költségeket át lehet hárítani a lakosságra magasabb szolgáltatási költségek vagy tulajdonadó formájában.

A probléma hátterében álló tényezők

#### Demográfia

Azok a közösségek, amelyek leginkább ki vannak téve az illegális hulladéklerakásnak, olyan területeken élnek, amelyek csak korlátozott mértékben férnek hozzá kényelmes és anyagilag elviselhető hulladékelszállítási szolgáltatásokhoz vagy lehetőségekhez, hasznosítási programokhoz. Az alacsonyabb bevételű területeken a lakosoknak problémát jelenthet a hulladékszállítási és lerakási költségek megfizetése. Ezeken a területeken sokszor magas a bűnözési arány, aminek az a következménye, hogy a helyi hatóságok és bűnüldöző szervek hátra sorolják az illegális hulladéklerakás problémáit. A probléma még rosszabb olyan területeken, ahol sok a bérlő lakos, akik kevesebbet kockáztatnak az adott területen, vagy ahol a tulajdonosok nem élnek ott és nem reagálnak a problémára. Azokon a vidéki területeken, ahol az illegális hulladéklerakás gyakori és régóta folyó gyakorlat, a lakosok gyakran nincsenek tudatában az ide vonatkozó törvényeknek és nincsenek tisztában a veszélyekkel.

#### Fizikai jellemzők

Az olyan nem őrzött tulajdonok, mint a nem művelt telkek, az elhagyott épületek, használaton kívüli ipari területek és kieső területek valósággal vonzzák az illegális lerakókat.

A kiürült, elhagyatott területeken nő az illegális hulladéklerakás gyakorisága, mert kisebb annak az esélye, hogy a lerakót észreveszik. Egyéb területek, pl. gyengén megvilágított bekötő utak, vasút, országút melletti telkek, fasorok, ruha- vagy másodnyersanyag-gyűjtő konténerek melletti területek gyakran válnak illegális hulladéklerakás célpontjává. Az erdők, fás területek és mezőgazdasági területek (különösen sűrűn lakott területek mellett) ugyancsak gyakori célpontjai az illegális hulladéklerakásnak, mert ritkán lakottak és sötétek. A város- és megyehatárokon gyakoribb az illegális hulladéklerakás, mert ott kevesebb a rendőr.

Illegális hulladéklerakás előfordul roncstelepek, aktív és bezárt hulladéklerakók, szilárd hulladék átrakodó állomások, időleges lerakók és építkezések környékén, ha a lerakók el akarják kerülni a lerakási díj kifizetését, vagy ha a lerakóhely megtelt, vagy visszautasítja az adott hulladék felvételét. A már illegálisan lerakott hulladék további lerakásra ösztönöz.

A természeti katasztrófák, különösen az áradás sok károsodott használati tárgyat, bútort, valamint bontási hulladékot eredményez, ami széleskörű illegális lerakást eredményezhet.

Alternatív hulladéklerakók és újrahasznosítási programok hiánya

Az olyan területeken, ahol hiányzik a rutinszerű vagy anyagilag megengedhető hulladék és újrahasznosítható anyagbegyűjtés, nagyobb gyakorisággal fordul elő a háztartási és a kerti hulladék illegális lerakása. Az olyan lerakók és átrakó állomások, ahol magasak a lerakási költségek, amelyek nem jól megközelíthetőek, amelyek borravaló rendszert tartanak fenn, vagy amelyek nem fogadnak kisebb hulladék anyagokat, ugyancsak illegális lerakásra bátorítanak. A hulladéklerakóból kitiltott anyagok, pl. kerti hulladék, hulladék abroncs, freon-tartalmú háztartási gépek és gépkocsi-akkumulátorok ugyancsak illegális lerakásra kerülhetnek, hacsak nincsenek anyagilag elfogadható, a lakosság számára jól ismert begyűjtési programok.

Az olyan települések, amelyek nincsenek szerződéses kapcsolatban hulladékbegyűjtővel, és ahol nincs rendszeres számlázás (amely a hulladékszállítás költségeit a víz vagy a csatornadíjjal kombinálja) konfliktusba kerülhetnek azokkal a lakosokkal, akik visszautasítják, hogy külön, maguk fizessenek a hulladékszállítónak a szolgáltatásért.

Az előzetes vizsgálat azt mutatta ki, hogy azok a települések, amelyek hulladéktermeléssel arányos fizetési rendszert vezettek be, vagy átalánydíjas szemétdíjat, a későbbiekben nem találkoznak illegális lerakási problémával. Az ilyen településeken eleinte előfordul a nagyobb mértékű illegális lerakás a program indulásakor, amikor azonban a lakosság megérti a rendszert, a probléma megszűnik. Az információs programok fenntartására szükség van annak érdekében, hogy a probléma ne álljon fenn hosszabb ideig.

A szilárd hulladékra vonatkozó törvények és rendeletek hiánya

Mindkét tevékenységet törvény is tiltja, de ennek kikényszerítését a helyi hatóságok rendeletekkel végzik, amelyek általában kevésbé szigorúak.

Bizonyos esetekben az illegális hulladéklerakásért fizetendő büntetés kevesebb, mint amit a szakszerű hulladékártalmatlanításért fizetni kell, és a törvény megszegői a büntetést egyszerűen a tevékenység költségének tekintik. Ha a hulladékszállítók és lerakók tevékenységet nem szabályozzák megfelelően, az is erősíti az illegális lerakási hajlamot.

A megelőzési program kialakítása

Minden illegális hulladéklerakást megelőző programnak foglalkoznia kell az ezt kiváltó tényezőkkel azon adott területen. A sikeres programok az alábbi tényezőkre épülnek:

- Támogatás a helyi vezetők által

- Együttműködés a hatóságok, a lakóközösségek és az ipar között

- Integrált megközelítés

- A siker nyilvánosságra hozatala.

Támogatás a helyi vezetők által

A helyi politikusokat és magas beosztású köztisztviselőket meg kell nyerni a megelőzési program részére, és biztosítani kell a szükséges anyagi-, eszköz- és műszeres feltételek meglétét. Ezen túlmenően a munkatársaknak a meglévő eszközökkel kell dolgoznia a program végrehajtása érdekében, és visszajelzést kell adni a támogató helyi vezetőnek az elért sikerekről.

Lehet, hogy a helyi rendeletek és állami törvények rendelkezésre állnak, vagy problémamentesen meghozhatóak az illegális lerakás megakadályozása érdekében. A rendeletek és törvények azonban önmagukban hatástalanok, ha a magas szintű hatósági vezetők nem tesznek meg mindent a betarttatás érdekében. Az intézkedő rendőröket támogatnia kell parancsnokaiknak, és a rendőrségnek élveznie kell a bíróság támogatását. Ha az illegális hulladéklerakást nem tekintik elsődleges kérdésnek, és nem történnek intézkedések, a lakosok kiábrándulnak, és már nem fordulnak a rendőrséghez, hogy jelentsék az eseteket. A lakosokat arra kell bíztatni, hogy legyenek kitartóak a helyi, megyei vagy állami hivatalok felkeresésében, amíg meg nem találják azt a személyt, aki foglalkozik az ügyükkel.

Együttműködés a hatóságok, a lakóközösségek és az ipar között

A helyi hatóságoknak, a rendőrségnek, az egészségügyi, környezetvédelmi szerveknek, közműveknek és járványügyi hatóságoknak együtt kell működniük a helyi közösségekkel.

Az ilyen koordináció lehetővé teszi az erőforrások közös használatát és hozzájárul ahhoz, hogy ne legyenek párhuzamosságok. A koordinációs erőfeszítésre jó példa egy „illegális hulladéklerakó akciócsoport” felállítása, amelyet minden olyan intézmény képviselőiből állítanak össze, akiknek feladatuk a probléma megoldása, vagy anyagi eszközök állnak rendelkezésükre erre a célra. A „körleti találkozók” szervezése az illegális lerakással kapcsolatos problémák megvitatására jó példa a civil szervezetekkel való együttműködésre. A civil szervezetekkel való együttműködés megnyilvánulhat információcserében, információátadásban, vagy egységes fellépésben.

Integrált megközelítés

Az illegális hulladéklerakás megelőzésére irányuló hatékony program egymást kiegészítő stratégiai elemei a következők:

- A lerakóhelyek karbantartása és ellenőrzése

- A lakosság bevonása

- Célirányos törvény-érvényesítés

- A program mérése

Szükség van ezen stratégiai elemek összehangolására és a közigazgatási, civil és ipari partnerek együttműködésére ahhoz, hogy megtervezzék, megvalósítsák és végigvigyék a sikeres megelőzési programot. Ezeket a stratégiákat részletesen leírja az alfejezet végén található „eszköztár”.

A siker nyilvánosságra hozatala

A program eredményeinek nyilvánosságra hozatala szükséges a partnerek motiválásához, az együttműködés és a támogatás megtartásához. A megelőzési programokra úgy kell tekinteni, mint közös erőfeszítésekre, és a sikert meg kell osztani minden résztvevővel, hogy visszaigazoljuk részvételüket a programban, további támogatást kapjunk, és másoknak is lehetővé tegyük azt, hogy tanuljanak a szerzett tapasztalatokból.

A program eredményeinek dokumentálása (letartóztatások, büntetések, gépkocsi lefoglalások, lerakóhelyek kitisztítása, költség-megtakarítások) szerves részét képezi az illegális hulladéklerakás megakadályozását célzó programnak. A program erőfeszítéseinek kiértékelése adatokat szolgáltat a költség/haszon elemzésekhez, a nyilvánosság tájékoztatásához, költségvetési meghallgatásokhoz és ahhoz, hogy az adományokkal el lehessen számolni.

Az illegális hulladéklerakás megakadályozását szolgáló eszközrendszer

A hatékony illegális hulladéklerakást megelőző programban részt kell venniük a helyi önkormányzatoknak, az iparnak és a lakosoknak, civil szerveteknek.

Példaképpen néhány lépés, melyekből bebizonyosodott, hogy sikerrel járulhatnak hozzá egy egyedi megelőzési program kialakításához és megvalósításához:

- Azonosítsuk, és gyűjtsük össze az érintetteket, hogy létrehozzuk a munkacsoportot.

- Határozzuk meg a célterület határait.

- Végezzük el a probléma részletes felmérését.

- Világosan határozzuk meg a célokat.

- Válasszunk program-elemeket az eszközrendszerből az integrált program kialakításához.

- Készítsünk írott anyagot a programtervről, az elérhető forrásokról és a szükségletekről.

- Használjuk az írott anyagot a források gyűjtéséhez.

- Jelöljük meg a felelősségi köröket és osszuk ki a szerepeket.

- Figyeljük a program végrehajtását és értékeljük ki annak hatásait.

- Hozzuk nyilvánosságra a program minőségi és mennyiségi hatásait.

A probléma felmérése

Az illegális hulladéklerakási program adott területen való felmérésekor az alábbi témaköröket kell megvizsgálni:

- A probléma jellege

- A tartós illegális hulladéklerakási problémák helye

- Az illegális lerakók közös jellegzetességei (demográfia, hulladék típusa)

- Az illegális hulladéklerakási események közös vonásai, pl. a hulladék forrása, az esemény jellegzetességei, az illegális lerakó személyek közös vonásai.

- Az illegális hulladéklerakás mögött rejlő lehetséges okok, pl. ártalmatlanítási költségek, a házaknál történő hulladékgyűjtés korlátai, hatékony hulladékhasznosító programok hiánya stb.

- A probléma szereplői

- A törvények, rendeletek és szabályok betarttatásáért felelős minisztériumok és ügynökségek

- Egyéb érintett szervezetek, pl. helyi közösségi csoportok, helyi ipar

- A koordináció és a kommunikáció szintje az érintett szervezetek között

- Az információ-megosztás mértéke más földrajzi területekkel

- Korábbi és jelenlegi erőfeszítések

- Helyi törvények, rendeletek és az illegális hulladéklerakásra vonatkozó szabályozás

- Az illegális hulladéklerakás figyelésére és mérésére használt módszerek, megfigyelt tendenciák

- Korábbi vagy jelenlegi erőfeszítések az illegális hulladéklerakók felszámolására, pl. lakossági önkéntes takarító napok

- Az illegális hulladéklerakás megakadályozására vonatkozó erőfeszítések közlése a lakossággal

- Milyen próbálkozások voltak sikeresek és sikertelenek, és miért?

- Források

- Az illegális hulladéklerakás megakadályozására irányuló jelenlegi vagy korábbi erőfeszítések financiális forrásai

- További források, amelyekre szükség van ahhoz, hogy megfelelően működhessen.

A légi felvételek kiértékelése

Az illegális hulladéklerakások felderítésének érdekében a FÖMI-től megkapott légi felvételek tartalmi elemzése szükséges. A tartalmi elemzést - tekintettel a felderíteni kívánt jelenség változatos előfordulási viszonyaira - vizuális interpretációval végeztük el.

Számítógép segítségével történő tartalmi kiértékelést az illegális lerakások változatos környezetben való előfordulása és viszonylagosan kis mérete (felbontási korlát feletti érték, 1-10 m -> 1-10 képpont) nem teszi tipizálhatóvá, így felismerési algoritmus is nehezen készíthető, valamint az automatizált felismerés megbízhatósága sem éri el a kívánt 80-85%-os mértéket.

Ennek megfelelően a képeket egyenként átvizsgálva kell felderíteni azokat a pontokat, melyek nagy valószínűséggel illegális hulladéklerakások lehetnek.

A légi felvételek kiértékelése három lépésben történt:

- A terület előzetes kiértékelése, a valószínűsíthető pontok térképlapon történő feljegyzése; cél a terület megismerése, a vizsgálni kívánt jelenség apriori felderítése

- Interpretációs kulcs összeállítása; cél a rendelkezésre álló légi felvétel anyag megismerése, a vizsgálati terület tematikus információinak rendszer szerinti felkutatása, a vizsgálati terület pontos megismerése

- A légi felvételek tényleges kiértékelése, a valószínűsíthetően vad lerakások GIS rendszerben történő rögzítése.

#### A légi felvételek előzetes kiértékelése

A felvételek előzetes kiértékelése a vizsgálati terület jobb megismerését, a rendelkezésre álló fényképanyag tulajdonságainak megszokását segíti elő, valamint támpontot nyújt a tényleges kiértékelés számára, melyek azok a terepi hatások, amelyek a kiértékelés megbízhatóságát döntően befolyásolják.

Az előzetes kiértékelés alapján a valószínűsíthetően illegális lerakásokat 1:100 000 méretarányú EOTR rendszerű topográfiai térképen rögzítettük. A vizsgálati terület az 54. Székesfehérvár és 64 Tatabánya jelzésű térképszelvényekre esik.

Az előzetes kiértékelés alapján a kiértékelést befolyásoló jelenségekkel kapcsolatosan megállapítható, hogy az utakat szegélyező fasorok, bokorsorokban elhelyezkedő ezüstfák, fehér-, szürke- és molyhos nyárfák ezüstős-fehér lombozata gyakorta minősíthető illegális lerakónak.

További megtévesztő jelenséget jelenthetnek a földutak jobban kijárt részei, melyek a talajtömörödés miatt hasonló világos foltokat mutatnak, mint a hulladéklerakások.

Megállapítható, hogy az állattartó és mezőgazdasági telepek, tanyák, valamint a külszíni fejtések, bányák, iparterületek (kivéve az elmúlt évek zöldmezős beruházásai Mór területén) környezete jelentősen bolygatott. A telepek körül gyakran találhatók elhanyagolt, gyomos szalma, vagy trágya tárolóterek. Ezen területek az adott telep üzemi területéhez tartoznak, így nem sorolhatók be hulladéklerakónak, azonban tájképi romboló hatásuk jelentős. Hasonló tájképi sebeket alkotnak a tanyák, majorok gépészeti telepei is.

#### Interpretációs kulcs

A felvételek végleges interpretációját megelőzően a kiértékelés megbízhatóságának növelése érekében egy interpretációs kulcs összeállítása szükséges. Az interpretációs kulcs alkalmat biztosít a kiértékelést végző személy (személyek) számára, hogy megszokja a felvételi anyag szín és tartalmi információ világát, valamint előzetes ismereteteket szerezzen a vizsgálati területről. (az interpretációs kulcsokat a melléklet tartalmazza.)

#### A felvételek érdemi kiértékelése

A légi felvételek előzetes kiértékelését és az interpretációs kulcs összeállítását követően végeztük el a felvételek érdemi kiértékelését, támaszkodva az előzetes tapasztalatokra.

Az érdemi kiértékelés során a valószínűsíthetően illegális lerakásokat egyrészt GIS rendszerben, másrészt a légi felvételekről készült nyomtatott lapokon ábrázoltuk. A GIS rendszerben történő rögzítés az adatok későbbi elemzését és az adatok megjelenítését támogatja.

A kiértékelés eredményeként összesen 250 pontot jelöltünk meg illegális hulladéklerakásként, melyek elhelyezkedését az 1. számú térképmelléklet és az alábbi ábra is mutatja.

2. számú ábra: Az illegális hulladéklerakások elhelyezkedése a tervezési területen

A légi felvételek kiértékelése alapján megállapítható, hogy a vizsgálati terület 452,1 km2-én az illegális hulladéklerakások átlagos sűrűsége 0,6 db/km2, azaz kb. 2 km2/db.

A megelőző felmérések és vizsgálatok tényadatai és tapasztalatai alapján elmondató, hogy az illegális hulladéklerakások átlagos térfogata 0,5-1 m3 körüli. A felkeresett illegális lerakások csupán 1%-a esetében haladja meg az elhagyott hulladékmennyiség az 5 m3 mennyiséget.

A kihelyezett hulladék-összetétel az eddigi vizsgálatok eredményei alapján az alábbi arányokkal jellemezhető:

. számú táblázat:  Az elhelyezett hulladék összetétele

| Hulladékfajta | Átlagos megfigyelt részarány (%) |
| --- | --- |
| Vegyes települési szilárd hulladék | 45,6 |
| Építési, bontási hulladék | 48,9 |
| Üveg hulladék | 0,9 |
| Műanyag hulladék | 3,2 |
| Veszélyes hulladék | 1,4 |
| Összesen | 100,0 |

A Móri Kistérséghez tartozó települések esetében településenként az alábbi illegális hulladéklerakás számot észleltük:

. számú táblázat: Az illegális hulladékok száma településenként

| Település | Terület (km2) | Megfigyelt lerakások száma | Illegális lerakások átlagsűrűsége (db/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 38,02 | 26 | 0,7 |
| Bakonykúti | 12,41 | 7 | 0,6 |
| Balinka | 18,57 | 15 | 0,8 |
| Bodajk | 28,88 | 20 | 0,7 |
| Csákberény | 41,26 | 16 | 0,4 |
| Csókakő | 10,89 | 8 | 0,7 |
| Fehérvárcsurgó | 29,55 | 20 | 0,7 |
| Gánt | 57,98 | 10 | 0,2 |
| Isztimér | 53,77 | 21 | 0,4 |
| Kincsesbánya | 10,79 | 13 | 1,2 |
| Magyaralmás | 22,36 | 20 | 0,9 |
| Mór | 108,27 | 54 | 0,5 |
| Nagyveleg | 13,19 | 12 | 0,9 |
| Söréd | 6,23 | 8 | 1,3 |
| Összesen | 452,17 | 250 | 0,6 |

A tapasztalati hulladék-összetétel és mennyiség alapján a kistérséghez tartozó településeken illegálisan kihelyezett hulladékok mennyisége az alábbi táblázat alapján becsülhető:

. számú táblázat: Az egyes településeken illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége

| Település | Vegyes települési szilárd hulladék (m3) | Építési, bontási hulladék (m3) | Üveg hulladék (m3) | Műanyag hulladék (m3) | Veszélyes hulladék (m3) | Összes hulladékmennyiség (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 11,9 | 12,7 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 26,0 |
| Bakonykúti | 3,2 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 7,0 |
| Balinka | 6,8 | 7,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 15,0 |
| Bodajk | 9,1 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20,0 |
| Csákberény | 7,3 | 7,8 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 16,0 |
| Csókakő | 3,6 | 3,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 8,0 |
| Fehérvárcsurgó | 9,1 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20,0 |
| Gánt | 4,6 | 4,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 10,0 |
| Isztimér | 9,6 | 10,3 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 21,0 |
| Kincsesbánya | 5,9 | 6,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 13,0 |
| Magyaralmás | 9,1 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 20,0 |
| Mór | 24,6 | 26,4 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 54,0 |
| Nagyveleg | 5,5 | 5,9 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 12,0 |
| Söréd | 3,6 | 3,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 8,0 |
| Összesen | 114,0 | 122,3 | 2,3 | 8,0 | 3,5 | 250,0 |

A hulladékmennyiség becslésénél lerakásonként 1 m3 átlagos hulladékmennyiséget vettünk figyelembe.

A megfigyelt illegális hulladéklerakások elhelyezkedését a térképmelléklet (2. számú ábra) ábrázolja, EOV koordináták szerinti pozíciójukat az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### Az illegális hulladéklerakások elhelyezkedéséből levonható megállapítások, következtetések

Az illegális hulladéklerakások elhelyezkedését tanulmányozva, valamint a korábban végzett felmérések, terepbejárások tapasztalatai alapján bizonyos törvényszerűségek, szabályosságok állapíthatók meg a hulladék illegális elhelyezésére vonatkozóan.

- Jelentősebb lakos-számú települések esetében, ahol a hulladékgyűjtést a közszolgáltató heti rendszerességgel végzi, az illegális hulladék-elhelyezés kisebb mértékben jellemző. A lakosságnak kisebb kényelmetlenséggel jár a hulladékot összegyűjteni és a közszolgáltatóval elszállíttatni, mint saját járművel a település határába kijuttatni. Ezt a folyamatot erősíti, ha a településen a lakosságnak lehetősége van az átlagoson felül keletkező hulladékot (lomtalanítás, idényjellegű zöldhulladék, építési törmelék) hulladékudvarba, vagy lerakóra díjmentesen beszállítani.

- Kisebb lélekszámú településeken, ahol a beépítettség jellege falusias, és közszolgáltató gondoskodik az összegyűlő hulladék elszállításáról, a település határaiban, főleg kisebb erdőfoltok, és mezei utak mentén jellemző az illegális hulladék elhelyezés.

További erősítő tényező, hogy ezen településekről a többlethulladékot csak beszállítási díj ellenében tudja a lakosság hulladékudvaron, vagy lerakón elhelyezni, melynek szállítási távolsága is gyakran meghaladja a 10-20 km-t. A település határában történő elhelyezést erősíti, hogy akár gyalogosan, akár kerékpárral a határban található lerakások percek alatt elérhetők. Számos esetben a külterületen fekvő kertek napi megközelítésekor egyszerűbb a hulladékot az út melletti „eldugottabb” helyeken elhelyezni.

- A zártkert jellegű településrészeken, ahol jelentős a hétvégi, időszakos terhelés, és a közszolgáltató gyűjtőkonténerek kihelyezésével, vagy zsákos kihelyezéssel oldja meg a hulladékgyűjtést, minden esetben tapasztalható, hogy a nyári terhelés alatt az átmeneti tárolókapacitás nem elegendő, azaz a szemét elönti a konténer környékét.

Ezen esetekben is megnő az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége a környéken, a hulladék megint csak a település nem túl távoli határaiban kerül lerakásra.

Ezen településrészeknél jellemző a hulladék elhelyezése a közeli erdők szegélyén, valamint a településrészre bevezető földutak és burkolt utak kereszteződésének közelében. A jelenség azt mutatja, hogy a lakosság a pihenőidő leteltével hazainduláskor magával viszi hulladékát, de attól a lehető leggyorsabban meg kíván szabadulni.

- Minden esetben érvényesül az ún. „A szemét vonzza a szemetet” alapelv. Ennek értelmében, ha a területen már van illegális lerakás, akkor ott a későbbiekben megnő az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége.

Azokon a helyeken, ahol már volt illegális lerakás, de felszámolták, nagyobb valószínűséggel fordul elő ismételt hulladék elhelyezés, különösen abban az esetben, ha a terület teljes takarítása (hulladékmentesítése) és a tereprendezés elmarad.

- A fenti alapelv azokra a területrészekre is vonatkozik, ahol ugyan illegális hulladék elhelyezés még nincs, de a terepfelszín ember által erősen bolygatott, nem rendezett (pl.: felhagyott homokgödrök, kőfejtők, stb.). Ezekben az esetekben függetlenül a környező településektől való távolságtól, a hulladék a rendezetlen tájsebeken megjelenik. A vizsgálati terület tájsebeinek, kőfejtőinek bejárása alapján megállapítható, hogy ezen helyek szinte 100%-a illegális hulladéklerakóként is funkcionál.

### II/A.3. A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A kistérség területére beszállított hulladékok összetétele, mennyisége

A Móri kistérségbe hulladékot nem szállítanak be.

A kistérségről kiszállított hulladékok összetétele, mennyisége

A kistérség területén a hulladék szállítása 2003. évtől megváltozott. Ez egyrészt érinti

- a közszolgáltatást ellátó gazdasági szervezeteket, illetve

- hatására változnak a hulladék-elhelyezés helyszínei is.

Ezért ennek megfelelően a két állapotot az alábbi táblázatban külön is jellemezzük.

. számú táblázat: A kistérség területén a hulladék szállítási tevékenység változása

| Megnevezés | 2002 dec. 31-ig | 2003. jan. 1- 2004. dec. 31. | 2005. jan. 1-től |
| --- | --- | --- | --- |
| Közszolgáltató | Kistérség települései Isztimér kivételévl: Székom Rt. | DEPÓNIA Kft. | DEPÓNIA Kft. |
|  | Isztimér: Dunanett. Kft. |  |  |
| Hulladék elhelyezés | Kistérség települései, kivétel Isztimér: Móri lerakó. | Kistérség települése, (kivétel Mór, Nagyveleg) Depónia*, Székesfehérvár | Depónia, Székesfehérvár |
|  | Isztimér: Dunaújvárosi lerakó | Mór, Nagyveleg: Móri lerakó |  |

* Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi települési szilárd hulladéklerakó (továbbiakban Depónia)

Ennek megfelelően a hulladékáramok változásai:

. számú táblázat: A hulladék-elhelyezési területek módosulása

| Lerakó | 2002 (t) | 2003. (t) |
| --- | --- | --- |
| Móri lerakóba | 7673 | 4233,9 |
| Dunaújvárosi lerakóba | 276 | - |
| Depónia, Székesfehérvár | - | 4083,1 |

Szelektív gyűjtés keretében a területről kiszállítva:

- 2002. év	18,4 t ( 18 t)

- 2003. év	22,2 t ( 22 t)

### II/A.4. A terület éves hulladékmérlege

A kistérségben 2002. évben keletkező hulladék mennyisége 11.255 tonna, a településre beszállított mennyiség 0 tonna, a településről kiszállított hulladékmennyiség 276 tonna (keletkezett hulladékmennyiség –Nagyveleg és Mór hulladéka). A rendszeren belül marad összesen 10.979 tonna hulladék.

A tervezési terület éves hulladékmérlegét az alábbi táblázat összesíti.

. számú táblázat: A terület településeinek éves összesített hulladékmérlege I., (tonna/év)

| Év | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Nem kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tonna | % | tonna | % | tonna | % | tonna | % |
| Hulladékmérleg 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 979 | 100 | 0 | 0 |

Forrás: DEPÓNIA Kft.

. számú táblázat: A terület településeinek éves összesített hulladékmérlege II., (tonna/év)

| 2002 | Hasznosítás* |  | Égetés |  | Lerakás |  | Nem kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tonna | % | tonna | % | tonna | % | tonna | % |
| A kistérség területéről kiszállított mennyisége | - | - | 0 | - | 276 | 100 | 0 | - |
| A kistérség területére beszállított mennyisége | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Összesen | - | - | 0 | - | 276 | 100 | 0 | - |

*a kistérség területén keletkező összes hulladék mennyiségre vonatkoztatva adtuk meg.

A táblázatok alapján megállapítható:

- a kistérség területén keletkező hulladék gyakorlatilag lerakásra kerül,

- A kistérség területén maradó hulladék mennyisége a keletkező hulladékmennyiség 50 %-a, mely 2005. évtől - a komposztálásra kerülő zöldhulladék mennyiségén kívül - nullára csökken.

## III/A. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

### III/A. 1. A területen folyó hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése

A hulladékok kezelésének alapvető szabályait a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) állapítja meg. A törvény megalapozza a hulladékgazdálkodás Európai Unió által támasztott követelményeinek megfelelő szabályozását.

A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó két legfontosabb kapcsolódó jogszabály a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, illetve a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet.

A hulladékgazdálkodási törvényen és hozzá kacsolódó jogszabályokon kívül az alábbi jogszabályok figyelembe vétele szükséges:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004. (VI. 21) Korm. Rendelet.

- Az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet

- 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet,a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

- Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény.

- A kistérség településeinek Önkormányzati rendeletei a környezet védelméről,

- A kistérség településeinek Önkormányzati rendeletei a település szerkezeti tervről,

- A kistérség településeinek közszolgáltatásról szóló rendeletei.

## IV/A. A települési szilárd hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések

A tervezési területen a szelektív hulladékgyűjtés formái:

- gyűjtősziget

- visszavételi lehetőségek

A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a tervezési területen a helyi körülményekhez igazítva részben működik. A gyűjtést a közszolgáltató végzi gyűjtőszigetek, mobil gyűjtőjáratok alkalmazásával, az egyes hulladékalkotóknak a keletkezés helyén történő elkülönített gyűjtésével.

A szelektív hulladékgyűjtés eszközeit közszolgáltatói adatok alapján az alábbi táblázat tartalmazza.

. számú táblázat: Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek a kistérségben

| Település | Gyűjtési mód | db | Edényszám db |
| --- | --- | --- | --- |
| Bodajk | gyűjtősziget | 1 | 3 |
| Csákberény | gyűjtősziget | 1 | 3 |
| Csókakő | gyűjtősziget | 1 | 3 |
| Gánt | gyűjtősziget | 2 | 3 |
| Isztimér | gyűjtősziget | 1 | 3 |
| Magyaralmás | gyűjtősziget | 1 | 3 |
| Mór | gyűjtősziget | 2 | 3 |
|  |  | 2 | 4 |
| Söréd | gyűjtősziget | 1 | 3 |
| Összesen: |  | 12 | 28 |

A fent ismertetett létesítményekben és eszközökkel az alábbi hulladékmennyiségek kerültek begyűjtésre.

. számú táblázat: A szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége

| év | Gyűjtősziget (t) |
| --- | --- |
| 2002 | 18,4 |
| 2003 | 22,2 |

## V/A. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások

#### A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése

A közszolgáltatók a hulladékkezelési tevékenységüket a környezetvédelmi felügyelőségek által kibocsátott kezelői engedélyek alapján végezhetik.

A móri kistérség területén, a DEPÓNIA Kft. kezelésében lévő móri hulladéklerakó rendelkezik érvényes környezetvédelmi működési engedéllyel. Az engedélyt a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség adta ki. A környezetvédelmi engedély alapján a lerakó Mór és Nagyveleg település hulladékát 2004. december 31-ig fogadhatja.

### V/A.1. A hulladékok gyűjtésa, szállítása

#### V.A.1.1. Hulladékok begyűjtése

A DEPÓNIA Kft. üzemeltetésében levő géppark többek között a kistérség hulladékait is gyűjti és kezeli. Az alábbi táblázatban kizárólag a kistérség hulladékénak mennyiségéhez arányos és szükséges gépjárműveket ismertetjük. A Depónia Kft. rendelkezik a szükséges gépparkkal, így az igényeknek megfelelően át tudja csoportosítani a szükséges eszközöket.

A járművek kora eltérő, 5-15 év között változik. Gépjárművek típusát, fő jellemzőit az alábbi táblázatban ismertetjük:

. számú táblázat: Gépjárművek típusa, fő jellemzői

| Típus | db | Funkció | Méret (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liaz | 2 | tömörítő hátfalas | 12-19 |
| Nissan | 1 | konténerszállító | 13 |
| Multicar M-26 | 1 | hulladékszállító kisteherautó | 3 |

A gépek tömörítő feltéttel részben rendelkeznek, a tömörítés mértéke általában 1:4. Az intézményi és egyéb hulladékokat 3 db konténeres gyűjtőjármű szállítja el.

. számú táblázat: Begyűjtésre vonatkozó adatok

| Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) | Begyűjtő kapacitása (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depónia Kft. | 8000, SzékesfehérvárZámolyköz 5. | 11.255 | 84.000 | Tömörítő feltéttel rendelkező begyűjtő jármű | Csala-Pénzverővölgy hulladéklerakó |
|  |  |  |  |  | Móri hulladéklerakó |

Gyűjtés módja

A hulladékgyűjtés módja a kistérséget alkotó települések szerkezetéből adódóan eltérő.

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi település esetében az Önkormányzatoknak rendeletben sikerült kikényszeríteni a lakosságnál a rendszeres hulladékgyűjtésbe való becsatlakozást.

A kistérség településein a begyűjtés gyakorisága a jogszabályi előírásoknak megfelelő: hetente egy, esetleg két alkalommal szállítják el a hulladékot.

- Az utcai gyűjtőedényzet számának növelését meg kell oldani.

A meglévő edényzeteket településképileg elfogadott formájú edényzetekkel kell növelni, melyeket a település frekventált területein kell kihelyezni. A településenként javasolt összes (meglévőkkel együtt!) darabszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

. számú táblázat: Javasolt utcai gyűjtőedényzetek száma településenként

| Települések | Lakosszám (fő) | Szükséges utcai gyűjtőedényzetek száma |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3179 | 28 |
| Bakonykúti | 106 | 3 |
| Balinka | 1002 | 10 |
| Bodajk | 4103 | 32 |
| Csákberény | 1242 | 11 |
| Csókakő | 1072 | 10 |
| Fehérvárcsurgó | 1860 | 17 |
| Gánt | 849 | 8 |
| Isztimér | 963 | 9 |
| Kincsesbánya | 1548 | 12 |
| Magyaralmás | 1497 | 12 |
| Mór | 14796 | 78 |
| Nagyveleg | 720 | 6 |
| Söréd | 440 | 4 |
| Összesen | 33377 | 240 |

#### V.A.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

Ismertetni kell a kezelő technológiák üzemeltetőjét, telephelyét be kell mutatni a technikai berendezéseket, kapacitását és kihasználtságát felsorolással vagy táblázatokban. A kezelőtelepek felsorolása tartalmazza a kezelőtelep adatait, a feldolgozott hulladékok megnevezését, a telep kapacitását és kihasználtságát.

. számú táblázat: A hulladékkezelő telepek bemutatása

| Kezelő vállalkozások megnevezése, címe | Kezelési (D) kód* | Kezelt hulladék** | Kapacitás (t/év)* | Kihasználtság (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depónia Kft. | D1 | Települési szilárd | 5000 | 99 % |

#### V.A.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolási jellemzői

A jogszabályi fogalmaknak megfelelő felhalmozott kommunális hulladék a kistérség területén van.

A korábbi években a települések által rendszeresen használt lerakókat nem tekintjük felhalmozott hulladéknak, felülvizsgálatuk folyamatban van.

A területen található elhagyott hulladékok (illegális lerakások) szétszórtan, nagy felületen, tájcsúfító módon találhatók.

#### 2/A.5.1.3. A területen folytatott hulladékkezelési tevékenység ismertetése

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit határozza meg.

A hulladék előkezelésének eszközei csak részben állnak rendelkezésre. A hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmas 12 db gyűjtősziget a keletkezett hulladék mennyiségéhez képest nem elégséges.

Gyakorlatilag nincs megfelelő méretű és technológiájú létesítmény a hulladék szerves komponensének csökkentésére.

A gyűjtőszigetek üzemeltetése

A fent hivatkozott jogszabály definíciója szerint:

Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

A kistérség területén összesen 12 db gyűjtősziget található melyeken többnyire 3 db gyűjtőedény található.

. számú táblázat: A gyűjtőszigetek elhelyezkedése a kistérségben

| Település | edénytipus |
| --- | --- |
| Bodajk | Műanyag+üveg |
| Csákberény | Műanyag+üveg |
| Csókakő | Műanyag+üveg |
| Gánt | Műanyag+üveg |
| Isztimér | Műanyag+üveg |
| Magyaralmás | Műanyag+üveg |
| Mór | Műanyag+üveg |
|  | Műanyag+üveg+papír |
| Söréd | Műanyag+üveg |

A gyűjtőedények állapota jónak mondható, azonban cseréjükre 2006-ra forrásokat kell tervezni.

Hulladékártalmatlanító üzemeltetése

A kistérség területén egy darab üzemelő hulladéklerakó található, a móri hulladéklerakó, melynek ismertetését az alábbiakban adjuk meg. Területe az ÁPV Rt. tulajdonában van, üzemeltetője a DEPÓNIA Kft.

A kistérség területén kívül eső hulladéklerakó Székesfehérvár területén helyezkedik el, részben Székesfehérvár Megyei Jogú Város, részben a Terszol Szövetkezet tulajdonában van, és a DEPÓNIA Kft. üzemelteti. Ennek megfelelően ennek a lerakónak az ismertetése nem ennek a hulladékgazdálkodási tervnek az illetékessége.

A móri hulladéklerakó ismertetését a Mór kommunális hulladéklerakó részletes környezetvédelmi tényfeltárása, 2002 c. tanulmány alapján végezzük.

#### A terület ismertetése

Mór város külterületén a várostól É-i irányban, a régi települési kavicsbányákban található az ÁPV Rt. tulajdonát képező, de a DEPÓNIA Kft. üzemeltetésében lévő kommunális hulladéklerakó.

A vizsgált terület a Móri-árok kistáj, Fejér megye területén helyezkedik el. A feltárni kívánt terület magába foglalja a régi települési hulladéklerakó, valamint a jelenleg is működő lerakó területét.

A régi lerakó a 0384 hrsz-ú, 2 ha 4000 m2 nagyságú külterületi földterületen található. A jelenleg működő hulladéklerakó kb. 5 ha 5000 m2 nagyságú, mely a 0383 hrsz-ú mintegy 36 ha 959 m2 földterületen található.

Így a tényfeltárásba bevont terület nagysága a 42.959-6/2001. Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség határozata alapján összesen 38 ha 4959 m2, melyből a hulladéklerakók területe 7 ha 9000 m2-re tehető.

A vizsgált 0383. és 0384. hrsz-ú területeken az alábbi tevékenységeket folytatták a fellelhető dokumentációk alapján.

A tevékenységek mindkét területen hasonlók voltak, 80 %-ban szántóföldi és gyümölcsös művelés volt jellemző a 1960-1978 közötti időszakban, 20 %-ban kavicsbányászati tevékenység 1978-ig (a bányászat kezdetének időpontja nem ismeretes, szóbeli tájékoztatás alapján kezdete az 50-es évekre tehető.)

A kavicsbányászati tevékenység felhagyása után kezdődött el a hulladéklerakás a régi hulladéklerakó területén, majd annak feltöltődése után a jelenleg üzemelő lerakó területén folytatódott.

A hulladéklerakó bővítése során 1992-ben elkészült a völgyet lezáró és a felszíni vízlefolyást megakadályozó völgyzárógát, valamint az ehhez csatlakozó első 10×40 m-es kazetta az előírt ásványi, bentonitos szigeteléssel együtt. Az üzemelés során nem készültek el a további szigetelt kazetták, illetve nem épült meg a csapadékvizet elvezető övárok sem.

A helyszíni adatgyűjtés során tudomásunkra jutott, hogy a régi hulladéklerakó közelében a privatizációig mezőgazdasági termelőszövetkezet működött, mely elsősorban szántóföldi, illetve gyümölcsös művelésével foglalkozott.

Itt jegyezzük meg azt a tényt, hogy a régi települési lerakótól Ény - Ny-i irányban lévő területeken a művelés időtartama alatt huzamosan, mintegy 10-12 éven keresztül több tonna mennyiségű műtrágya deponálása, illetve bekeverése folyt.

A régi települési hulladéklerakó területén 1978-ig a Móri Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet által művelt kavicsbánya működött. Az akkori önkormányzat egyre növekvő hulladék elhelyezési problémáira a régi települési bánya esetleges feltöltése jelenthetett megoldást. Ezért 1978-tól 80-ig engedély nélkül, attól fogva engedéllyel, gödörfeltöltéses módszerrel kommunális hulladék lerakása kezdődött el, mely egészen 1993-ig tartott, ekkor a terület betelt. Ez időszak alatt a kommunális hulladék mellett nagy mennyiségű szippantott szennyvíz is leürítésre került, továbbá az akkori csőgyár és Ikarus termelési hulladékai, elsősorban műbőr és szivacs darabok is lerakásra kerültek.

A szippantott szennyvizek leürítése a kommunális hulladékra történő rálocsolást jelentette, ami elősegítette a hulladékok könnyebb tömörödését.

A kommunális hulladékok, a szennyvizek, illetve az építési törmelékek az alábbi 13 településről kerültek beszállításra:

- Nagyveleg,

- Balinka,

- Bodajk,

- Fehérvárcsurgó,

- Isztimér,

- Bakonykúti,

- Kincsesbánya,

- Pusztavám,

- Csókakő,

- Söréd,

- Csákberény,

- Magyaralmás,

- Mór.

A régi települési hulladéklerakón elhelyezett hulladékok becsült mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza.

. számú táblázat: Az elhelyezett hulladékok becsült mennyisége

| Hulladék típusa | Lerakás időtartama | Mennyiség/év | Összesen (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kommunális hulladék | 15 év | 20.000 laza m3 | 300.000 m3 |
| Szippantott szennyvíz | 8 év | 6000 m3 | 48.000 m3 |
| Építési törmelék | 15 év | 3000 m3 | 45.000 m3 |
| Termelési hulladék | 2 év | 480 m3 | 960 m3 |
| Σ |  |  | 393.960 m3 |

A fenti táblázatban megadott közel 400.000 m3mennyiséget az akkori üzemeltető adatszolgáltatása alapján adtuk meg.

A jelenlegi hulladékok lerakása – tekintettel a bányagödör adta lehetőségekre – szintén feltöltéses rendszerben a következő technológiával történik:

A hulladék, beszállítást követően, a depónia térre kerül leürítésre. A lerakó feltöltése a megépített gáttól történik, 10×40 m-es kazettás rendszerben. A hulladék 1-1,5 m-es vastagságának elérése után 20 cm földréteggel takarják. A hulladék tömörítését, és a  terep egyengetését  lánctalpas tológéppel, kompaktorral végzik. A szélelhordás, illetve a különböző szennyező anyagok levegőbe történő kijutását rétegenkénti napi földtakarással akadályozzák meg.

A jelenlegi időszakban kizárólag Mór város és Nagyveleg település kommunális hulladékát fogadja a lerakó.

Hulladéklerakó kialakítására a terület kevésbé alkalmas, a depóniatesten átszivárgó csapadékvizek a nagy vízáteresztő képességű kőzeteken keresztül gyorsan elérik a talajvizet. Az agyagfrakciók hiánya és az alacsony kolloid-tartalom miatt a talajszemcsék felületén a szennyeződés kevésbé képes megkötődni, ezért a földtani közeg elszennyeződése a körülményekhez képest közepes vagy alacsony szintű. A korábbi évek vizsgálatai nem mutattak ki toxikus fém ill. szerves oldószerszennyezést, jellemző paraméterek a só (Na+, Cl- ionok) illetve az ammónia. A monitoring kutakban tapasztalt magas olajszennyezés forrása lehet a lerakóra hordott olajtartalmú ipari hulladék, illetve a környéken korábban folyó illegális hulladéklerakás.

Az ammónia szennyezettség felderítésére utaló vizsgálatok kimutatták, hogy a már említett alacsony kolloid tartalom miatt a felszíni szennyeződés gyorsan a mélybe mosódik, pl. az ammónia tartalom (F1 fúrás) a felszíni rétegekben már nem, de a mélyebb zónában (5 m) és a talajvízben (6,4 m) kimutatható.

Összefoglalva: a földtani közeg tulajdonságai miatt a depónia különösen a lerakó 
ÉNy-i rézsűi közelében az illegális hulladéklerakás, műtrágya- és iszapkezelés miatt szintén szennyezett területek találhatók.

A talajvíz tekintetében a vizsgálatok kimutatták, hogy a talajvíz igen szennyezett a lerakó ÉNy-i rézsűjének közelében (MF-1 kút), a szennyezés forrása ammónia és sóoldatok tekintetében a régi települési lerakó, illetve kisebb mértékben a részben műszaki védelemmel ellátott üzemelő lerakó.

A földtani közeg szivárgáshidraulikai tulajdonságai miatt az MF-1 kútban kimutatott szennyeződés a bővizű és gyors áramlású vízadó réteg jelenléte miatt gyorsan hígul, az áramlási zóna a völgytalpnál kilépve további, a Dióskúti árok felé haladó vízárammal egyesül. Ennek következtében a szennyeződés koncentrációja már kis távolságon belül (kb. 130 m) határérték alá süllyed.

A geofizikai vizsgálatok szerint az erősen szennyezett talajvíz kisebb-nagyobb kiterjedésű csóvákban áramlik a régi települési lerakó irányából, illetve egy nagyobb mélységben húzódó szennyezett talajvízréteg jelenlétét mutatta ki kb. 10-15 m mélységben.

Összefoglalva megállapítható hogy a szennyezett talajvíztömeg elsősorban a depónia alatt található, de az É-Ny-i rézsűlábnál kilépő szennyezett talajvíz kb. 130-150 m-belül annyira felhígul, hogy koncentrációja a szennyezettségi határérték alá csökken.

#### 2/A.5.1.4. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepek, valamint lerakóhelyek meghatározása

Fejlesztés

Fejlesztést igénylő kezelőtelepek, illetve lerakóhelyek a kistérségben nincsenek.

Felszámolást, rekultiválást igénylő lerakóhelyek meghatározása

A napjainkban már üzemen kívül lévő hulladéklerakók felmérése – a felhagyásra vonatkozó engedélyezés –, államigazgatási úton megkezdődött. A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer célul tűzte ki a lerakók rekultiválását.

A rekultiválás mértékének megállapításához a korábbi években elkészült - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízából holland szakértők által készített - Landfill felmérés nyújt segítséget, melynek eredményét az alábbiakban részletezzük. A Landfill felmérésben szereplő lerakókon túl a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség további üzemen kívüli lerakók felülvizsgálatát írta elő (Söréd, Csákberény, Nagyveleg)

A települési szilárd hulladéklerakók rekultiválását a környezeti tényezők és érzékenységük együttesen határozza meg.

A Landfill Projekt ajánlása és a tervezők felmérése alapján a lerakók környezeti kockázatának mértéke eltérő.

. számú táblázat: A Landfill Projekt ajánlása

| Település | Lerakó összterülete | Hulladékkal borított terület | Ütem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (em2) | (em2) |  |
| Balinka | 20 | 10 | II. |
| Bodajk | 20 | 10 | III. |
| Fehérvárcsurgó | 20 | 10 | II. |
| Kincsesbánya | 20 | 10 | I. |
| Mór | 80 | 50 | I. |
| Nagyveleg | 10 | 7 | III. |
| Összesen | 170 | 97 | - |

A felmérés a hulladéklerakókhoz hozzárendel egy környezeti kockázati tényezőt (kockázat/ütem), mely alapján 2005-ig a nagy és közepes, 2008-ig pedig a kis kockázattal rendelkező hulladéklerakók bezárását, rekultiválását ajánlott megvalósítani. Természetesen pénzforrások rendelkezésre állása esetén a rekultiváció korábban is végrehajtható.

A terv készítésekor a fenti ajánlás szerinti megvalósításra látunk reális esélyt - annál is inkább, mivel a KDV Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése 2006-2007 körüli időpontra várható.

### V/A.2. Települési szilárd hulladék további kezelése

#### V/A.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen

A városban a gyűjtőszigetekről összegyűjtött másodnyersanyag visszanyerés 2002. évben 18 t, mely kb. 0,1% körüli. A hasznosított hulladék mennyisége 18 t, a szelektíven begyűjtött hulladék 100%-a.

A DEPÓNIA Kft. által igénybevett hulladékhasznosítók:

- papír:	Dunapack Rt. (Dunaújváros)

- üveg:	Avermann Holvex, (Miskolc)

- műanyag: külföldi és hazai vállalkozók.

#### V/A.2.2. A települési szilárd hulladékot, valamint zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladékot komposztálók ismertetése

A települési szilárdhulladék-kezelőtelepek ismertetése az előzetes fejezetben megtörtént, engedélyezett, a jogszabályoknak megfelelő komposztáló telep jelenleg a kistérség területén nem működik.

A településen a biológiailag lebomló szerves hulladékok mennyisége az országos átlag értékeket figyelembe véve 30-32 %-os, azonban konkrét és részletes mérések hiányában az országos értékeket vettük figyelembe.

A DEPÓNIA Kft. a Székesfehérváron kezelt hulladékokból végzett méréseket, amelyek alapján a szerves hulladék mennyisége az országos értékeket jóval meghaladta – 40-42 % –, azonban ez az adat a tervezők területismerete alapján nem jellemzi a Móri kistérség hulladékát. Mivel szelektív hulladékgyűjtés még minimális mértékben sem jellemző a területen, ellentétben a székesfehérvári állapotokkal. A hulladékok összetétele így a két terület között nagyban különbözhet.

A rendelkezésre álló országos adatsorok alapján a 32 %-os szervesanyag-tartalmat fogadjuk el.

A térségre jellemzőnek a 32%-os szerves anyag tartalmat elfogadva a keletkező biológiailag lebomló szerves anyag mennyisége évente a 2002. 2003. évekre vonatkozóan:

. számú táblázat: A hulladék szervesanyag-tartalma a kistérségben

| Évek | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Kommunális hulladék mennyiség (t) | 11 255 | 11 737 |
| Szerves anyag tartalom (t) | 3 600 | 3756 |

A tervezés időszakában a települési hulladék biológiailag bontható anyagainak kezelése, komposztálása a tervezési területen nem folyik, a települési kommunális hulladékkal együtt lerakásra kerül, ahol anaerob körülmények között megkezdődik a hulladék mineralizálódása.

Települési szilárd hulladék komposztálása jelenleg a lerakón nem folyik, azonban kapacitás kiépítése indokolt, a Hgt. előírásainak figyelembevételével.

## VI/A. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A kistérség települési hulladékgazdálkodási célja a korszerű kezelőhálózat kiépítése, melynek során korszerű létesítmények telepítését kell megvalósítani.

A szükséges fejlesztési célok megvalósulásához figyelembe kell venni a Kohéziós és a Strukturális Alapok támogatási feltételeit, ezeket összhangba kell hozni a meglévő hazai támogatási forrásokkal, és vizsgálni célszerű az egyéb nemzetközi, illetve a magántőke támogatásának lehetőségeit.

Fejér megyében országos célokhoz kapcsolódva elkészült az ISPA (Kohéziós Alap) beruházást megalapozó megvalósíthatósági tanulmány, nevezetesen a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer.

### VI/A.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

A hulladékgazdálkodás alapelveinek és az EU követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben és a Nemzeti Környezetvédelmi Programban az olyan hosszú távú célkitűzések, amelyek a települési szilárd hulladékgazdálkodást a jövőben jelentősen megváltoztatják.

. számú táblázat: A képződő hulladékmennyiség várható alakulása (tonna)

| 2002 (t/év) | 2003 | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.255 | 11 737 | 11 776±20 | 13 247±20 |

### VI/A.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

A csökkentési célok meghatározásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe.

Települési szilárd hulladék:

Jelen fejezetben nem a keletkezett mennyiség, hanem a lerakott mennyiség csökkentési céljait kell megadni. A települési szilárd hulladékra vonatkozó (országos) csökkentési célkitűzések alapjai a Hgt. 56.§-a szerint:

A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok - szabványnak megfelelően mért - összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat

- 2004. július 1 napjáig 	75%-ra

- 2007. július 1 napjáig 	50%-ra

- 2014. július 1 napjáig 	35%-ra kell csökkenteni.

A kistérségben települési szilárd hulladéklerakó kizárólag a 2004. december 31-ig működő Móri hulladéklerakó található, ahol azonban eddig az időpontig a szerves anyag lerakás mértékét nem csökkentették. Itt jegyezzük meg, hogy a kistérség települései közül kizárólag Mór és Nagyveleg települések hulladékát helyezték el itt, a fennmaradó települések települési szilárd hulladéka a szintén Depónia Kft. kezelésében működő Csala-Pénzverővölgyi hulladéklerakóra került kiszállításra. Ennek megfelelően a lerakott hulladékok szerves anyag tartalmának csökkentését a lerakás helyszínén kell megoldani, ami azonban a kistérség területén kívül esik, nem tartozik a vizsgálati területhez.

A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2005. július 1. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok:

- legalább 50% hasznosításra kerüljön,

- ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen.

Jelenleg a kistérség területén keletkező csomagolási hulladékok becsült mennyisége 1836 t/2002. év. A fentieknek megfelelően ebből a mennyiségből 918 t-t –50 %–hasznosítani kell. A 918 t-nak a 25 %-át  – ~230 t –anyagában kell hasznosítani, úgy hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen.

A fentiek alapján meghatározott 918 t az a csomagolási hulladék mennyiség, mellyel a települési szilárd hulladék a szelektív hulladék gyűjtés várhatóan csökkeni fog.

A települési szilárd hulladékok mennyiségét tovább csökkentheti a lerakandó hulladékok szerves anyag tartalmának csökkentésével, melynek mértéke még a fejlett EU tagországok esetében is nehezen teljesíthető a komposztálásos technológiákkal. A települési szilárd hulladék biológiailag lebontható mennyisége a 32 %-nak megfelelően 3600 t.

A hulladékhasznosítási célkitűzések megvalósításának előfeltétele egy működő gyűjtő-, szállító- és válogatórendszer kiépítése. Ennek érdekében szükséges

- a gyűjtőrendszer kiépítése a helyi adottságok figyelembevételével:

- ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget letelepítését írja elő a norma, ettől az indokolt számtól minimális eltérést mutat a régiós tervben a területre betervezett darabszám.

. számú táblázat: Javasolt utcai gyűjtőszigetek száma településenként

| Települések | Lakosszám (fő) | Gyűjtőszigetek száma |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3179 | 3 |
| Bakonykúti | 106 | 1 |
| Balinka | 1002 | 1 |
| Bodajk | 4103 | 4 |
| Csákberény | 1242 | 1 |
| Csókakő | 1072 | 1 |
| Fehérvárcsurgó | 1860 | 2 |
| Gánt | 849 | 1 |
| Isztimér | 963 | 1 |
| Kincsesbánya | 1548 | 1 |
| Magyaralmás | 1497 | 1 |
| Mór | 14796 | 9 |
| Nagyveleg | 720 | 1 |
| Söréd | 440 | 1 |

- a kistérség adottságait, és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a kistérségben Mór településre tervezett hulladékudvarok száma: 1 db;

- a szállítórendszer jelenlegi szállítási útvonalainak teljesítményoptimalizálása megtörtént, ezen változtatni nem indokolt. A bekapcsolandó területek szállítási útvonalát (külterület) teljesítményoptimalizálással kell megoldani, úgy, hogy a gyűjtőkörzetek a leghatékonyabb módon alakuljanak ki. A szállítóeszközök korszerűsítésével fel kell újítani, és tovább kell fejleszteni a jelenleg üzemelő gépparkot;

- a lerakással, vagy egyéb módon ártalmatlanítható, lakossági kommunális hulladékokat a településről el kell szállítani. Ennek érdekében a települési kommunális szilárd hulladék kezelését (ártalmatlanítását, v. hasznosítását) régiós hulladékgazdálkodási rendszer keretében kell megoldani.

A gyűjtőrendszer kialakításának prioritása a településrendezési terv figyelembevételével:

- A településen utcai gyűjtőedényzet tovább kihelyezését 2005. december 31-ig meg kell oldani.

- A településen a gyűjtősziget-rendszer hulladékudvar-rendszer kialakításának továbbfejlesztését 2006. december 31-ig kell megoldani.

A szállítórendszer továbbfejlesztésére a prioritási sorrend a következő:

- A gyűjtőszigetek üzemeltetésére 1 db speciális 20 m3-es kapacitású, két részre osztott gyűjtőterű, tömörítő feltéttel ellátott céljármű üzembe állítása. Megvalósítás éve 2006. december 31.

- A lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére 1 db speciális jármű üzembe állítása 2007. december 31-ig.

- 1 db átrakó állomás megépítése 2006. december 31-ig.

- Folyamatos korszerűsítés a szállító járművekre javasolt.

Hulladékhasznosító kapacitások kialakításának prioritásai

Komposztálótelep kiépítése

A szelektíven begyűjtött zöldhulladék komposztálása érdekében a gyűjtési körzetekhez igazodva zöldhulladék kezelésére 1.000 t kapacitású komposztáló létesítmény telepítése javasolt.

Elméletileg keletkezik 2000 t/év, azonban a lakossági és a zöldfelület kezelési szokásokat figyelembe véve megfelelő gyűjtési rendszer kiépítésével a tervezett begyűjtött mennyiség a tervezési időszakra mintegy 50 %.

A Mór Város által tervezett komposztáló kapacitása lehetővé teszi a kistérségben keletkező zöldhulladék komposztálását is a móri szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap-mennyiség mellett.

Hulladékártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai

A jelenleg tervezett Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer EU és a hazai jogszabályoknak megfelelő hulladéklerakó megépítését irányozta elő Fejér megye területén. A Depónia, Pénzverő-völgy székesfehérvári lerakó 2005. január 1-től fogadja a Móri kistérség hulladékát is.

. számú táblázat: Célkitűzések a hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás terén

| Célkitűzések | R/D kód | Kapacitásigény a meglévők cseréjével együtt | Hasznosítás/ártalmatlanítás helye |
| --- | --- | --- | --- |
| Utcai gyűjtőedényzet |  | 240 db | Kistérség |
| Gyűjtősziget |  | 28 db | Kistérség |
| Hulladékudvar |  | 1db | Móri közigazgatási területe |
| Szállítóeszközök | R4 | 3 db | Közszolgáltató |
| Komposztáló telep | R3 | 1.000 tonna/év zöldhulladék mennyiségre | Mór |

## VII/A. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

- A legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási és -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni, illetve egy hatékony szoftvert is ki kell kidolgozni.

- Mérési adatokkal alátámasztva kell értékelni a hulladékok összetételét, a biológiailag lebomló anyagok lerakására vonatkozó előírások teljesülését. Az alapállapot rögzítése érdekében a hulladék összetételére vonatkozóan méréssorozatot kell végezni a mérési szabvány szerint. A hulladékanalízist teljes cikluson keresztül kell végezni.

- Fel kell mérni a komposztálható hulladékok körét, valamint a komposzt hasznosításának módját és lehetőségét. Ki kell alakítani a gyűjtés eszközrendszerét.

- Meg kell valósítani az ismeretterjesztés, szemléletformálás, tájékoztatás, oktatás képzés megvalósításának eszközeit és tervét, melybe javasolt a civil szervezetek bevonása is.

- A lakosság évenkénti legalább egyszeri tájékoztatását a település környezetvédelmi állapotáról szóló beszámoló keretében.

- Az iskolai és óvodai tananyagba be kell építeni a helyspecifikus ismeretek oktatását.

- A szelektív hulladékgyűjtés előnyeit népszerűsítő akciókat kell szervezni.

- Lakossági ismeretterjesztő kiadványok terjesztése.

- Őszi és téli társadalmi kampányok megszervezése.

- Részletes tájékoztatás lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtő akciók előtt.

- Fokozott, és folyamatos ellenőrzéssel meg kell akadályozni az illegális lerakásokat. Szankcionálni kell (jegyzői hatáskör) az elhagyott hulladékok tulajdonosát, vagy annak hiányában a terület tulajdonosát. Megfelelő költségvetési keret elkülönítése ajánlott.

### VII/A.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

. számú táblázat: Módszertani fejlesztések tervezett költségei, 2004-2008

| Program célja | Határidő | Felelős | Költség (millió Ft) | Forrás |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pályázati |  | egyéb |
| Települési szilárd hulladék adatszolgáltatási kötelezettsége | 2004. dec. 31. | DEPÓNIA Kft. | - | - | DEPÓNIA Kft. |  |
| Ismeretterjesztés, szemléletformálás | folyamatosan | Jegyző | 3,0 | KvVM, OM | - |  |
| Utcai gyűjtő edényzet kihelyezése* | 2005. dec. 31. | Önkormányzat | 3 | - | Önkormányzatok |  |
| Hatékony hulladékgazdálkodási ellenőrzési, felügyeleti rendszer működtetése | folyamatosan | DEPÓNIA Kft., Jegyző, Közterület Felügyelet | 7,0 | BM, KvVM | - |  |
| Elhagyott hulladékok felszámolása | folyamatosan | Önkormányzatok/ Környezetvédelmi Felügyelőségek | 20,0 | Állami/ Önkormányzati/ Pályázati |  |  |
| Összesen: 33 |  |  |  |  |  |  |

*A gyűjtőedényzetek elhasználódása miatt azok cseréjének költségét is tartalmazza.

A költségek becslése a 2003. évi árszinten, a kialakult tervezési gyakorlatnak megfelelően tapasztalati számértékekkel történt. A közölt összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Európai Unió által biztosított támogatási források hatékony felhasználásának elősegítése, a támogatást szolgáló különböző források összehangolása

A hulladékgazdálkodás az EU által kiemelten támogatandó területek közé tartozik, ezért már a csatlakozás előtt programok indultak a támogatási keretek hatékony felhasználásának elősegítésére.

Előcsatlakozási alapok eredményeinek, tapasztalatainak felhasználása

Magyarország az 1990-es évektől részesült előcsatlakozási támogatásokban, melyet sikeres pályázat útján lehetett felhasználni. A hulladékgazdálkodást érintő PHARE, illetve ISPA alapokhoz benyújtott pályázatok során számos gyakorlati tapasztalat gyűlt össze, amelyek a regionális támogatások igénybevételénél felhasználhatók. Az előcsatlakozási alapok révén elért eredmények megtartása érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya összegzést készített az előcsatlakozási alapok felhasználásának tapasztalatiról, illetve megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ISPA finanszírozásban elindult hulladékgazdálkodási programokat a csatlakozás után a Kohéziós Alapból finanszírozhassa.

Kohéziós Alap

A Kohéziós Alap komplex lakossági hulladékgazdálkodási beruházások finanszírozásához nyújt segítséget, a programok megvalósítását maximum 85 %-ban vissza nem térítendő forrásokkal támogatja. A Magyar Köztársaság Kormánya a Kohéziós Alap támogatásaival kapcsolatban két fontos döntést hozott:

- Ismerve a magyar önkormányzatok finanszírozási helyzetét a központi költségvetés az uniós finanszírozást 90 %-ra kipótolja, így az önkormányzatoknak csak a beruházások 10 %-át kell saját forrásokból fedezniük. A 2004. évi költségvetés már elkülönített pénzalapot tartalmaz a Kormány által vállalt finanszírozási kötelezettségek teljesítésére. Az így kialakult rendszer kettős célt szolgál:

- A szűkös anyagi források ellenére is lehetővé teszi az önkormányzatok számára környezetvédelmi beruházások indítását.

- Az önrész megléte biztosítja, hogy ne induljanak felelőtlen beruházások, hiszen az önkormányzatoknak is hozzá kell járulniuk anyagilag a megvalósításhoz.

- 2003. áprilisában elkészült a kohéziós Alap Stratégiájának környezetvédelmi fejezete, amely a 2004-2006 közötti időszakra tartalmazza a hulladékgazdálkodási beruházások priorításait, illetve nevesíti azokat a programokat, amelyek előkészítettségük függvényében 2006-ig beadásra kerülhetnek az Európai Unióhoz a támogatás megszerzése érdekében.

Strukturális Alapok

A Strukturális Alapok forrásainak felhasználása érdekében elfogadásra került a nemzeti Fejlesztési Terv, amely környezetvédelmet is érintő fejezete a hulladékgazdálkodást is a támogatandó területek közé sorolja. A Strukturális Alap konkrét támogatási területeit a Nemzeti Fejlesztési Terv priorításai alapján elkészült operatív programok tartalmazzák. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közreműködésével készített Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program hatékony megvalósítása érdekében a következő intézkedések történtek:

- A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program kiegészítő hulladékgazdálkodási beruházások finanszírozását szolgálja, a komplex települési hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítésére a Kohéziós Alap forrásaiból kerülhet sor. Így a Strukturális Alapok biztosíthatnak forrásokat az építési és bontási-, állati eredetű-, illetve egészségügyi hulladékok kezelésének megoldására.

- A Strukturális Alaphoz benyújtandó pályázatok megfelelő színvonalának biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya kidolgozta a Pályázat Előkészítő Alap (PEA) rendszerét. A támogatásra érdemes helyi kezdeményezések lehetséges megvalósításához a Kormány úgy járul hozzá, hogy finanszírozza a pályázatok kidolgozásához szükséges szakértői költségeket.

Egyéb uniós források

Mivel a környezetvédelem és ezen belül a hulladékgazdálkodás az Európai Unió kiemelt támogatási területe, egyéb támogatások is igénybe vehetők a magyarországi kezdeményezések megvalósítására:

- A LIFE programnak Magyarország már az Uniós csatlakozás előtt is részesévé vált. A fenntartható fejlődést támogató környezetvédelmi programok részeként a hulladékgazdálkodás is támogatásban részesülhet.

- Az Interreg program a határokon átnyúló kezdeményezéseket támogatja, többek között a környezetvédelem területén is. Csatlakozásával Magyarország az Unió keleti határa lesz, így az Interreg is hasznos, hulladékgazdálkodást támogató forrássá válhat, mivel a szakterület problémái sok esetben csak a szomszéd országokkal együttműködve oldhatók meg.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által nyújtott támogatási lehetőségek

Az Európai Unió támogatásainak kiegészítéseként a Kormány hazai pályázati lehetőségeket is biztosít a hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekébe. 2002. évben stratégiai döntés született a környezetvédelem és vízügy korábban elkülönített igazgatásának egységesítésről, amely az addig támogatási rendszerek integrációját is eredményezte.

A tárca támogatási programjának célja, hogy hozzájáruljon olyan fontos környezetvédelmi beruházásokhoz, amelyek megvalósítását az Európai Unió nem finanszírozza.

A program keretében a hulladékgazdálkodási területen belül a következő programok, fejlesztések kaphatnak támogatást sikeres pályázat esetén:

- hulladékgazdálkodási tervezési és azzal kapcsolatban feladatok elvégzése,

- elhagyott hulladék begyűjtése,

- zöld hulladék kezelése,

- szelektív hulladékgyűjtés megszervezése,

- hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása,

### VII/A.2. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A hulladékgazdálkodási program prioritása: Környezeti komfort javítása.

E prioritás szolgálja a minőségi élet feltételeinek, a környezet esztétikájának javítását, és a környezeti elemek védelmét.

A települési hulladékok keletkezésében csökkenés az elkövetkező 6 évben nem várható. A jelenleg közreműködő civil szervezetek (Móri Cívis Egyesület, Móri Városvédő és Szépítő Egyesület) véleményével azonosulva szükségesnek ítéljük a tudatformálást, ismeretterjesztést, oktatást és tájékoztatást.

Ennek megfelelően az alábbiakban részletezzük a legfontosabb programelemeket.

A hulladék keletkezés csökkentésének legfőbb eszköze a tudatformálás. A csökkentés eléréséhez a cselekvési program az alábbi főbb intézkedéseket tartalmazza:

. számú táblázat: Az oktatási, képzési, tudatformálási program elemei

| Kezdeményezés | Rövid leírás | Példa | Mutató | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oktatás, információ, tudatformálás | - Hulladéktermelés megelőzési javaslatok - Az elért eredmények kommunikálása a lakosság felé - Plakátkampány | - Hulladék folyóirat - Hulladékgyűjtési naptár - Hulladékmegelőzési javaslatokról szóló brosúrák - Környezetbarát háztartási tisztítótermékekről szóló brosúrák | - A hulladékokról szóló tájékoztatók a helyi médiában - Kirakott poszterek száma | Lakosság tudatformálása |
| Iskolai oktatási programok | Hulladékminimalizálásról szóló tanterv kidolgozása |  | Projektbe bevont iskolák száma | Az iskolalátogató ifjúság tudatformálása |
| Önkormányzati ismeretterjesztés | - Komposztálás népszerűsítése - Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása - Veszélyes hulladékok megfelelő begyűjtésére vonatkozó nyilvántartási rendszer kialakítása | - Komposztálásról, - Szelektív hulladékgyűjtésről, - Veszélyes hulladékokról előadás sorozat szervezése | Látogatottság, a program alkalmazóinak száma | Az Önkormányzat tudatformálása |

#### VII/A.2.1. A hulladékhasznosítás célkitűzéseinek elérését szolgáló intézkedések

A hulladékhasznosítási célokat az alábbi intézkedések végrehajtásával lehet elérni a kistérségben:

- szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése,

- zöld- és biohulladék komposztálással történő hasznosítása,

- a szükséges komposztálói kapacitás (komposztálótelep) megépítése.

Intézkedések:

1.) Szelektív gyűjtés kiterjesztése

A kistérség területére 1 db hulladékgyűjtő udvar, illetve 26 db gyűjtősziget telepítése került betervezésre oly módon, hogy a kistérség településeinek megfelelő szintű ellátására alkalmas legyen, ajánlásként figyelembe veendő a mindenkor érvényes jogszabályi keret.

2.) Zöld- és biohulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése

A kistérségben keletkező zöldhulladék és komposztálható egyéb biohulladék szelektív gyűjtésének megalapozáshoz el kell végezni a felmérést. A prognosztizálható zöldhulladék mennyisége a kistérségben 2.000 tonna/év.

A zöldhulladék szelektív gyűjtésnek elterjesztéséhez megfontolandó az egyedi komposztálók kihelyezése a családi házakhoz. Ha a lakosság kedvezményes áron jut ilyen komposztálókhoz, akkor egyrészt saját felhasználásra tudnak komposztot termelni, másrészt csökken a kommunális hulladékkal beszállított zöldhulladék mennyisége. Szintén hatékony megoldás lehet az, hogy a lakosság számára lehetőséget nyújtanak meghatározott színű (zöld) hulladékgyűjtő zsákok megvásárlására, melyeket a gyűjtőedényzet mellé kihelyezve a közszolgáltató térítésmentesen szállít el.

3.) A szükséges komposztálói kapacitás (komposztálótelep) megépítése

A hulladékok hasznosítását elősegítő, illetve megvalósító szükséges létesítményeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze.

. számú táblázat: Tervezett hulladékhasznosítást elősegítő létesítmények

| Létesítmény/Eszköz | Egységár | Mennyiség | Költség |
| --- | --- | --- | --- |
|  | millió Ft | db | millió Ft |
| Hulladékgyűjtő sziget | 1,2 | 28 | 33,60 |
| Hulladékudvar | 16,6 | 1 | 16,60 |
| Komposztáló gépparkkal együtt* | 90 | 1 | 90,00 |
| Mindösszesen** | 140,2 |  |  |
| Tervezett összeg*** | 62,8 |  |  |

*Megjegyzés: becsült költség. A komposztáló megépítésére a beruházási összeg Mór városa részére pályázati keretből már rendelkezésre áll, ezért a Tervben kizárólag az elkövetkező évekre szükséges beruházási összegeket szerepeltetjük, adataink szerint ez az összeg 15.000 eFt-ra tehető.

**A komposztáló teljes bekerülési költségével együtt.

***A pályázat során elnyert összeg

A fent meghatározott költségek összhangban vannak a Közép-Duna Vidéki ISPA/kohéziós Alap pályázatban megadott összegekkel.

Komposztálás

A magas szerves anyag tartalmú hulladék hasznosításának meghatározó technológiája a komposztálás. Erre a Mór város területén elhelyezendő telep technológiájához elkészült egy tanulmányterv, amely a lamináltan takart, szabályozottan levegőztetett komposztálási technológiát javasolja.

A tervezett komposztáló és az átmeneti tároló tér a 01075/10 hrsz-ú ingatlanon kerülne kialakításra. A szükséges terület nagysága 6775 m2. A zárt technológiájú komposztáló telep tervezett kapacitása 14 600 m3/év.

A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító fejlesztések meghatározása

A jelenlegi tervek szerint a Móri kistérség a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott, melyben a lerakással történő ártalmatlanítást kívánják megvalósítani.

Az Közép-Duna Vidéki rendszer jelenlegi tervezési stádiumában a lerakó kijelölése Székesfehérvár, Depónia lerakóra történt meg.

A jelenleg használatos móri lerakó környezetvédelmi szempontból nem elfogadható, nincs megfelelő műszaki védelme, másrészt a kapacitásának felső határához ért.

A célkitűzéseket biztosító fejlesztések meghatározása:

- Az Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer ISPA (Kohéziós Alap) megvalósul. Ebben az esetben egy komplex rendszer keretén belül – része a komposztáló telep is – a települési hulladék a településről elszállításra kerül.

- A regionális program beindításáig teljesíteni kell a Hgt. szerinti szerves anyag lerakására vonatkozó csökkentéseket. A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet értelmében a szerves anyag csökkenést a közös hulladéklerakón kell teljesíteni. Ebből következőleg a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzembe helyezéséig a szerves anyagcsökkentést részben a móri lerakón, részben a Depónián kell teljesíteni.

#### VII/A.2.2. A környezetvédelmileg nem megfelelő lerakótelep felszámolásával kapcsolatos feladataok

A rekultiválandó lerakó Mór 0387hrsz-ú, 2 ha 4000 m2 területű külterületi ingatlanán található. A terület művelési ága: szemétlerakó telep.

A rekultivációs terv elkészítése folyamatban van.

A rekultivációs rétegrendet a 22/2001. (X.10.) KöM rendelete „a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről” -ben lévő előírás szerint került megtervezésre.

A rekultivációs rétegrend:

- Földtakarás 1,0 m (melynek felső 0,4 m-es rétege humuszban gazdag) füvesítve,

- Secudrain felületi szivárgó (k≥10-4 m/s)

- Bentonitos lemez (k≤10-9 m/s)

- Kiegyenlítő és gáztalanító réteg (homokos kavics)	≥0,5 m

- Lerakott nem veszélyes hulladék

Vízelvezető árkok

A tereprendezés során kialakított lejtési viszonyokkal a hulladéklerakót terhelő tiszta csapadékvizeket a lerakó körül kialakított talp- és övárkokba, valamint a meglévő telepi út mellett kialakítandó talpárkokba vezetik.

Ezzel a megoldással megakadályozható, hogy a területre jutó csapadékvíz a hulladéktestet terhelje.

### VII/A.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje

Az egyes fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási sorrendjét az alábbi táblázat mutatja be annak függvényében, hogy a tervezett beruházás a Regionális rendszer részeként, vagy egyéb módon kerül megvalósulásra (pályázati források).

. számú táblázat: A beruházások, fejlesztések megkezdésének prioritási rendje

| Prioritási sorrend | Beruházás, fejlesztés |
| --- | --- |
| 1. | Kezelői és működési engedélyek megszerzése |
| 2. | Adatgyűjtési rendszer kiépítése, |
| 3. | Komposztálótér kialakítása (hulladékhasznosítás) |
| 4. | Utcai gyűjtő edényzetek további kihelyezése |
| 5. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése |
| 6. | Illegális lerakások felszámolása |
| 7. | Lerakó rekultiválás |
| 9. | Ellenőrzési rendszer kiépítése, tudatformálás |

A tervezők véleménye szerint a feladatok sürgőssége miatt a prioritási sorrend csak látszólagos, mivel valamennyi feladat megkezdése indokolt, további halasztás nem lehetséges.

Fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett határideje

A folyamatban lévő Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer ISPA (Kohéziós Alap) 2005. év végi befejezéssel számol. A program 6 éves időtávját, valamint a projekt előkészítettségét figyelembe véve a program teljesülésére várhatóan az alábbi táblázat szerinti időbeli ütemezés lehetséges.

. számú táblázat: A regionális hulladékgazdálkodási program időbeli ütemezése

| Évek | Tevékenységek |
| --- | --- |
| 2004. | Tervkészítés, hatósági engedélyeztetés |
| 2004-2005. | Hatósági engedélyeztetés, projektkészítés, tendereztetés, döntés a kivitelezőkről és szállítókról |
| 2006. | Hulladékkezelő létesítmények területeinek előkészítése, építése, szerelése, rekultiváció |
| 2007. | Hulladékkezelő létesítmények építése, szerelése, géptelepítések, használatbavétel, rekultiváció |
| 2007. | Hulladékkezelő létesítmények használatbavétele |
| 2007. | A program befejezése, értékelés. |

Az egyes évekhez megadott tevékenységekhez kapcsolódóan a következőkre indokolt felhívni a figyelmet:

- Az EU-s és a hazai források igénybevételéről szóló döntések esetén az eljárási idő 90-180 napot vesz igénybe, ezért 2004. évben még lehetőség nyílhat a hatósági engedélyeztetések mellett a pályázati dokumentációk lebonyolítására is. A tendereztetés optimális körülmények között 2005. év második félévére tehető.

- A program véleményünk szerint érdemben 2006-ban indítható, a hulladékkezelő művek létesítésével. A rekultivációs munkálatok folyamatosan végezhetők a program teljes időszakában az előző fejezetekben meghatározott ütemezésben.

## VIII/A. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek

. számú táblázat: Gyűjtőrendszerek tervezett fejlesztése

| Gyűjtő gépjárművek és kiegészítők | Egységár (millió Ft/db) | Költség (millió Ft) | Forrás |
| --- | --- | --- | --- |
| kukás kocsi 2 db | 35 | 70 | EU/ Állami/ DEPÓNIA Kft./ Önkormányzat |
| 5 m3-es konténeres kocsi 2 db | 20 | 40 |  |
| kisteherautó 1 db | 10 | 10 |  |
| 20 m3-es konténeres kocsi 1 db | 30 | 30 |  |
| konténerek 20 db | 0,5 | 10 |  |
| Összesen |  | 160 |  |

Hasznosító rendszerek ismertetése

A hulladékhasznosítási rendszereket a tervezési ciklusra az alábbiak szerint javasoljuk, a kapacitások felülvizsgálatát két év múlva el kell végezni.

- Komposzthasznosítás

A települési hulladékok komposztálással történő szerves anyag csökkentését csak akkor kell tervezni, ha a Közép-duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer nem valósul meg.

- Zöldhulladék hasznosítása

A kistérségben képződő zöldhulladék komposztálandó mennyiségét 1 ezer tonnára becsültük, mely mennyiség - prizmakomposztálást követően - teljes egészében hasznosításra kerülhet.

A becslés a régió szőlő, gyümölcsös és parkterületeiből számított képződő zöldhulladék (szőlő 4 t/ha, gyümölcsös 2 t/ha) fajlagos értékeivel lett figyelembe véve.

A tervezett létesítmények a helyi területfejlesztési tervvel összhangba hozhatók. Az alábbi táblázatban az egyértelmű feladat meghatározás érdekében megjelöljük azokat a fejlesztéseket, amelyek a regionális rendszerhez kapcsolhatók:

. számú táblázat: Hulladékhasznosító rendszerek tervezett fejlesztése (2003-2008.)

| Létesítmény/Gép | egységár | mérték-egység | mennyiség | mFt | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Létesítmény |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő sziget | 1,20 | mFt/egység | 28 | 33,60 | 2005-ig folyamatosan |
| Hulladékudvar | 16,60 | mFt/egység | 1 | 16,60 | 2007 |
| B. Átrakóállomás | 40,00 | mFt/egység | 1 | 40,00 | 2006 |
| D. Komposztáló telep zöldhulladékra és szennyvíziszapra | 10.000 | Ft/m2 | 1500 | 15,00 | 2007 |
| Létesítmény összesen |  |  |  | 105,2 |  |
| Technológiai gép, berendezés |  |  |  |  |  |
| Homlokrakodó | 25,00 | mFt/db | 1 | 25,00 | 2006 |
| Dobrosta | 40-100 | mFt/db | 0 | 0,00 |  |
| Aprítógép | 40,00 | mFt/db | 0 | 0,00 |  |
| Tömörítő berendezés | 20,00 | mFt/db | 1 | 20,00 |  |
| Technológiai gép összesen |  |  |  | 45,00 |  |
| Kukás jármű | 35,00 | mFt/db | 2 | 70,00 | 2007 |
| Konténeres jármű 5 m3-es | 20,00 | mFt/db | 2 | 40,00 |  |
| Konténeres jármű 20 m3-es | 30,00 | mFt/db | 1 | 30,00 |  |
| Konténerek | 0,50 | mFt/db | 20 | 10,00 |  |
| Kisteherautó | 10,00 | mFt/db | 1 | 10,00 | 2007 |
| Hulladékgyűjtő gépek és kiegészítők összesen |  |  |  | 160,0 |  |
| Rekultiváció* |  |  |  | 280,0 | 2006-2008 |
| Mindösszesen: |  |  |  | 590,2 |  |

*becsült adat, részben tartalmazza a kistérség területén található rekultiválandó lerakók becsült költségeit is, kivétel  Kincsesbánya, mivel az összeg a rekultiváció módjának ismerete nélkül nem tervezhető.

A 22/2001 (X. 10.) KöM rendelet szerinti hulladéklerakó rekultiválás költségét az alábbi táblázatban foglaljuk össze.

. számú táblázat: A móri hulladéklerakó rekultivációjának költsége

| Munka művelet | mennyiség | egység | Ft/egység | eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekultivációs terv készítése | - | - | - | 5000 |
| Tereprendezés | 21000 | m3 | 250 | 5250 |
| Szigetelőréteg építése (2×25 cm agyag) | 35000 | m3 | 1500, | 52500 |
| Szivárgó réteg építés (0,5 m) | 35000 | m3 | 1200 | 42000 |
| Humuszos földtakarás (1,0m) | 70000 | m3 | 1200 | 84000 |
| Biológiai rekultiváció | 70000 | m2 | 85 | 5950 |
| Monitoring | 5 | év | 80000 | 400 |
| Összesen |  |  |  | 195100 |

A költségbecslésnél a két lerakó összesen 7 ha 9000 m2 területét vettük figyelembe. A költségeket a 2003. évi árszinten, nettó költségben határoztuk meg.

A kistérség többi településére a rekultiválandó terület nagyságát kb. 7 ha-ra becsültük. Pontosítások a felülvizsgálatok keretein belül történnek.

A kistérségben lerakótér bővítése nem tervezett.

Az előzőekben leírtak alapján a hulladékgazdálkodási program finanszírozási igényének meghatározásánál elsősorban a régió területén előkészítésben összeállított projektek, a Területi Hulladékgazdálkodási Terv, Közép-dunántúli régió Hulladékgazdálkodási Program dokumentációjában leírtakat, illetve a közszolgáltatók által meghatározott költségeket vettük figyelembe a számításoknál.

A költségeket 2003. évi árszinten becsültük, ÁFA nélkül. Az egyes változatok költségigényét az alábbi táblázat tartalmazza.

Módszertani fejlesztés tervezett költségei: 32,5 millió Ft. (2/A 33. számú táblázat)

. számú táblázat: A tervezett hulladékkezelési és -hasznosítási rendszer összesített fejlesztési költségei

| Intézkedés | Becsült költség (millió Ft) | Részletezve |
| --- | --- | --- |
| Szállítórendszerek gyűjtőjárművek fejlesztése | 160,0 | 2/A.40. számú táblázat |
| Hulladékhasznosító rendszerek fejlesztése | 150,2 | 2/A.41. számú táblázat |
| Ártalmatlanító rendszerek fejlesztése (nem tervezett) | 0 | - |
| Lerakó rekultivációja, utóműködtetés költségei | 280,0 |  |
| Fejlesztések összesen | 590,2 |  |

A megvalósítás becsült költségigénye: 590,2 millió Ft., a módszertani fejlesztés költségei 32,5 millió Ft, így a program összesített költségigénye: 622,7 millió Ft.

. számú táblázat: A módszertani fejlesztések megoszlása költségviselés tekintetében

| Költségviselő | Forrás megoszlás (millió Ft) |
| --- | --- |
| Önkormányzatok | 7 |
| Kormányzati* | 22,5 |
| Közszolgáltató | 3 |
| Összesen | 32,5 |

*pályázatokból

. számú táblázat: Az intézkedésre tervezett költségek megoszlása a tehervállalás szempontjából

| Költségviselő | Forrás megoszlás (millió Ft) |
| --- | --- |
| Önkormányzatok 10% | 58,6 |
| Állami 40% | 236,1 |
| EU források 50% | 295,5 |
| Összesen | 590,2 |

*A megjelölt összeg a jelenlegi kistérség valamennyi önkormányzatának saját erő megjelenítését tartalmazza.

A hulladékkezelő művekre tervezett összegek az Európai pályázatok során ismételt számításokra kerülnek a változások figyelembe vételével.

Az önkormányzatnak az elkövetkező évekre tervezendő hulladékgazdálkodási költségeket az alábbiak szerint javasoljuk figyelembe venni:

. számú táblázat: Az önkormányzat feladataihoz kapcsolható és költség igény a 2004-2005. évekre

| Prioritási sorrend | Beruházás, fejlesztés | millió Ft* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komposztálótér kialakítása (hulladékhasznosítás) | 40 |
| 2. | Utcai gyűjtőedényzetek további kihelyezése | 3 |
| 3. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése | 33,6 |
| 4. | Illegális lerakások felszámolása | 8 |
| 5. | Ellenőrzési rendszer kiépítése, tudatformálás | 1 |
| Mindösszesen |  | 85,6 |

*A megjelölt összeg a jelenlegi kistérség valamennyi önkormányzatának saját erő megjelenítését tartalmazza.

Az EU-s pályázat 2005-2008. évek közötti időszakra realizálódik, ezért az Önkormányzatok saját forrásainak évenkénti megbontását nem tervezzük.

A felhagyott lerakók közül a rekultiváció becsült költsége még tájékoztatási adatként sem tartalmazza a Kincsesbánya közigazgatási területén található lerakó felhagyására vonatkozó költségeket.

A kincsesbányai lerakó felülvizsgálatára a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség már több alkalommal kiadta a kötelezést, azonban az önkormányzat a vizsgálatok költségét nem tudta biztosítani. A lerakó felülvizsgálatát mielőbb el kell vizsgálni, mivel a felülvizsgálat eredményei határozzák meg a további teendőket. Ezért a 2/A.41. számú táblázatban betervezett összeg alul tervezett, mivel nem tartalmazza a nevezett lerakóra vonatkozó költségeket. A felhagyás módja ugyanis jelentősen módosíthatja a rekultiváció költségét.

A kistérség településein található hulladéklerakók közül a rekultiváció költsége részleteiben a móri, még jelenleg is üzemelő lerakóra került megbecsülve, a többi kis települési lerakó rekultivációjának költségeit a betervezett összeg nagy valószínűséggel fedezi.

Az egyes lerakók pontos költségeit a kidolgozandó rekultivációs tervek tartalmazzák.

Összefoglalva

A kistérség hulladékgazdálkodási alapállapotát elemezve és számba véve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásait, az önkormányzatok legfontosabb feladatait a tervkészítés jelenlegi fázisában az alábbi meghatározó körülmények mérlegelése alapján határozzuk meg.

A kistérségre vonatkozó hulladékgazdálkodási terv készítésénél az alábbi szempontok érvényesítését kell figyelembe venni:

- A Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszert (Kohéziós Alap) meg kell valósítani, melynek során a Móri hulladéklerakó felhagyása megtörténik. A lerakó helyett átrakóállomás létesítése javasolt.

- A Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósulásáig is meg kell oldani a törvényi kötelezettségekből adódó feladatokat, elsősorban a tudatformálást kell előtérbe helyezni. A pályázati forrásokat ki kell használni annak érdekében, hogy az Önkormányzatoknak a lehető legkisebb költség ráfordítása legyen a megvalósításhoz.

- Teljesíteni kell a Hgt. előírásait, melyből legfontosabb, és határidőhöz kötött törvényi kötelezettség 2004. július 1-ig a települési lerakón ártalmatlanítandó hulladék szerves anyag tartalmának 25 %-kos csökkentése.

- Az Önkormányzatok továbbra is a kistérségi érdekeket szem előtt tartva olyan műszaki megoldásokat kezdeményezzenek, amely a kistérség hulladékának kezelésével kapcsolatos problémákat felvállalja.

A fenti szempontoknak megfelelő legfontosabb feladatok a 2004-2005. évekre:

- Mór településre a komposztálótér terveinek elkészítése, és az engedélyezési eljárás lefolytatása.

- Megfelelő pénzügyi források biztosítása – pályázati pénzforrásokból – és ütemezése az elkövetkező két évre a Kohéziós Alap pályázat pénzügyi forrásának rendelkezésre állásáig.

- A közszolgáltató, DEPÓNIA Kft. éves beszámoltatása a jogszabályokban és a helyi rendeletekben előírt kötelezettségek teljesítéséről.

- A szelektív hulladékgyűjtés fokozása a megfelelő tudatformálás mellett. Az 1 db hulladékgyűjtő udvar, illetve a meglévő 12 db gyűjtősziget mellé további 14 db telepítése, oly módon, hogy település megfelelő szintű ellátására alkalmas legyen. Ajánlásként figyelembe veendő a mindenkori érvényes jogszabályi előírás.

- Az elhagyott hulladékok folyamatos összegyűjtésének megoldása szükséges, a spontán kialakult helyekre gyűjtőkonténereket kell kihelyezni.

- Zöld hulladék szelektív gyűjtésének megszervezése (például komposztáló edények kihelyezésével, zöld zsákok felhasználásával).

- Oktatás, tudatformálás mind a gyermekkorú, mind a felnőtt lakosság körében.

- Szankciók alkalmazása a szabályok ellen vétőkkel szemben. Itt mind a folyamatos ellenőrzésnek, mind az esetleges bírságolásnak szerepet kell játszania.

# II.B. Települési folyékony hulladék

Kötelezettségek

A szippantott szennyvizek, mint települési hulladék kezelésére (ugyanúgy, mint a szilárd települési hulladék kezelésére) a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzatoknak közszolgáltatási szerződést kell kötni:

„…(3) A közszolgáltatás kiterjed

a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására;

b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására…”

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatói szerződésről a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik, azonban kistérség önkormányzatai ilyen szerződéssel többnyire nem rendelkeznek.

. számú táblázat: A kistérségre jellemző demográfiai adatok 2002. év

| település | Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Lakásoknak szolgáltatott víz (1000 m3) | 1 lakásra jutó vízfogyasztás (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Keletkező szennyvíz mennyisége lakásonként (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatornán elvezetett szennyvíz (1000 m3) | Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba be nem kötött lakások száma (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 1143 | 80 | 70,0 | 942 | 56,0 | 52,7 | 201,0 |
| Bakonykúti | 63 | 4 | 63,5 | 0 | 50,8 | 0,0 | 63,0 |
| Balinka | 363 | 24 | 66,1 | 199 | 52,9 | 10,5 | 164,0 |
| Bodajk | 1456 | 120 | 82,4 | 1138 | 65,9 | 75,0 | 318,0 |
| Csákberény | 482 | 33 | 68,5 | 470 | 54,8 | 25,7 | 12,0 |
| Csókakő* | 432 | 40 | 92,6 | 430 | 74,1 | 31,9 | 2,0 |
| Fehérvárcsurgó | 616 | 53 | 86,0 | 428 | 68,8 | 29,5 | 188,0 |
| Gánt | 250 | 19 | 76,0 | 250 | 60,8 | 15,2 | 0,0 |
| Isztimér | 344 | 24 | 69,8 | 266 | 55,8 | 14,8 | 78,0 |
| Kincsesbánya | 552 | 48 | 87,0 | 507 | 69,6 | 35,3 | 45,0 |
| Magyaralmás | 515 | 46 | 89,3 | 0 | 71,5 | 0,0 | 515,0 |
| Mór | 5508 | 471 | 85,5 | 3702 | 68,4 | 253,3 | 1806,0 |
| Nagyveleg | 268 | 15 | 56,0 | 0 | 44,8 | 0,0 | 268,0 |
| Söréd | 170 | 15 | 88,2 | 163 | 70,6 | 11,5 | 7,0 |
| összesen | 12162 | 992 | 81,6 | 8495 | 65,3 | 554,3 | 3667,0 |

. számú táblázat: A kistérségre jellemző demográfiai adatok 2003. év

| település | Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Lakásoknak szolgáltatott víz (1000 m3) | 1 lakásra jutó vízfogyasztás (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás (db) | Keletkező szennyvíz mennyisége lakásonként (m3/lakás/év) | Közüzemi szennyvízcsatornán elvezetett szennyvíz (1000 m3) | Közüzemi szennyvízcsatornahálózatba be nem kötött lakások száma (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 1143 | 83,9 | 73,40332458 | 952 | 58,7 | 55,9 | 191 |
| Bakonykúti | 63 | 4 | 63,5 | 0 | 50,8 | 0,0 | 63 |
| Balinka | 363 | 26,1 | 71,9 | 203 | 57,5 | 11,7 | 160 |
| Bodajk | 1456 | 128,1 | 88,0 | 1168 | 70,4 | 82,2 | 288 |
| Csákberény | 482 | 36,4 | 75,5 | 470 | 60,4 | 28,4 | 12 |
| Csókakő* | 432 | 48 | 111,1 | 434 | 88,9 | 38,6 | -2 |
| Fehérvárcsurgó | 616 | 53 | 86,0 | 428 | 68,8 | 29,5 | 188 |
| Gánt | 250 | 19,7 | 78,8 | 250 | 63,0 | 15,8 | 0 |
| Isztimér | 344 | 24 | 69,8 | 266 | 55,8 | 14,8 | 78 |
| Kincsesbánya | 552 | 48 | 87,0 | 507 | 69,6 | 35,3 | 45 |
| Magyaralmás | 515 | 46 | 89,3 | 0 | 71,5 | 0,0 | 515 |
| Mór | 5508 | 504,2 | 91,5 | 4005 | 73,2 | 293,3 | 1503 |
| Nagyveleg | 268 | 16,2 | 60,4 | 0 | 48,4 | 0,0 | 268 |
| Söréd | 170 | 16 | 94,1 | 164 | 75,3 | 12,3 | 6 |
| összesen | 12162 | 1053,6 | 86,6 | 8847 | 69,3 | 613,1 | 3315,0 |

A területen folyó hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése

A települési folyékony hulladékokra vonatkozóan a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg a kezelési szabályokat.

Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítőhelyen, szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel.

Települési folyékony hulladék leürítőhely (a továbbiakban: leürítőhely): közcsatornának az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya.

A folyékony hulladékokra jogszabályokban meghatározottaktól való speciális területi, helyi, vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

### II/B.1. A tervezési területen keletkező települési  folyékony hulladékok típusai, mennyisége

. számú táblázat:A kistérség településein keletkező települési folyékony hulladékok mennyisége, 2002. év

| Település | Keletkező folyékony hulladék mennyisége (1000 m3) |
| --- | --- |
| Bakonycsernye | 11,3 |
| Bakonykúti | 3,2 |
| Balinka | 8,7 |
| Bodajk | 21,0 |
| Csákberény | 0,7 |
| Csókakő* | 0,1 |
| Fehérvárcsurgó | 12,9 |
| Gánt | 0,0 |
| Isztimér | 4,4 |
| Kincsesbánya | 3,1 |
| Magyaralmás | 36,8 |
| Mór | 123,5 |
| Nagyveleg | 12,0 |
| Söréd | 0,5 |
| Összesen | 239,3 |

. számú táblázat: A kistérség településein keletkező települési folyékony hulladékok mennyisége, 2003.év

| Település | Keletkező folyékony hulladék mennyisége (1000 m3) |
| --- | --- |
| Bakonycsernye | 11,2 |
| Bakonykúti | 3,2 |
| Balinka | 9,2 |
| Bodajk | 20,3 |
| Csákberény | 0,7 |
| Csókakő* | -0,2 |
| Fehérvárcsurgó | 12,9 |
| Gánt | 0,0 |
| Isztimér | 4,4 |
| Kincsesbánya | 3,1 |
| Magyaralmás | 36,8 |
| Mór | 110,1 |
| Nagyveleg | 13,0 |
| Söréd | 0,5 |
| Összesen | 229,7 |

. számú táblázat: A települési folyékony hulladék mennyisége

|  | Mennyiség em3/év |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| Települési folyékony hulladék | 239,3 | 229,7 |

. számú táblázat: A települési folyékony hulladékokból tengelyen beszállított szennyvizek mennyisége

| Települések | Kezelt folyékony hulladék mennyiség (tengelyen beszállított) (m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| Kincsesbánya szv. tisztítótelepre beszállított: |  |  |
| Fehérvárcsurgó | 410 | 400 |
| Isztimér | 270 | 270 |
| Kincsesbánya | 280 | 290 |
| Bodajk szv. tisztítótelepre beszállított |  |  |
| Bodajk | 800 | 760 |
| Csákberény | 390 | 360 |
| Söréd | 20 | 130 |
| Balinka | 430 | 450 |
| Mór szv. tisztítótelepre beszállított |  |  |
| Mór | 3800 | 3700 |
| Nagyveleg | 2800 | 2400 |
| Bakonycsernye szv. tisztítótelepre beszállított |  |  |
| Bakonycsernye | 270 | 240 |
| Székesfehérvár szv. tisztítótelepre beszállított |  |  |
| Bakonykúti | 170 | 130 |
| Sárkeresztes szv. tisztítótelepre beszállított |  |  |
| Magyaralmás | 1010 | 820 |
| Összesen | 10650 | 9950 |

Csókakő és Gánt települések 100%-osan csatornázott települések, szippantott szennyvízszállítás az elmúlt időszakban nem történt.

### II/B.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A tervezési területen felhalmozott települési folyékony hulladék mennyiségek nincsenek.

### II/B.3. A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

. számú táblázat: A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

| Hulladék | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | beszállított | kiszállított | beszállított | kiszállított |
| Települési folyékony hulladék | 2947m3 | 1180m3 | 3502m3 | 950m3 |

### II/B.4. A terület éves hulladékmérlege

. számú táblázat: A terület éves hulladékmérlege 2003. évre

| Hulladék | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/év | % | m3/év | % | m3év | % | m3/év | % |
| Települési folyékony hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.650 | 4,4 |

## III/B. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

### III/B. 1. A területen folyó hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése

A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

A tervezési területen (kistérség), a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat a

- az önkormányzatok Jegyzője,

- az illetékes KDT Környezetvédelmi Felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések)

az érintett szakhatóságok bevonásával.

Az alábbiakban táblázatba foglalva a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség által rendelkezésre bocsátott, a területen folyó, hulladékkezelésre kiadott engedélyeket ismertetjük (begyűjtés, szállítás, hasznosítás, egységes környezethasználati engedély).

. számú táblázat:Folyékony hulladék begyűjtő, szállító vállalkozások

| Begyűjtők, szállítók |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Begyűjtő neve | Székhelye | Begyűjtött mennyiség t/év | Kapacitás, engedélyezett mennyiség t/év | Kezelési mód* |
| Fejérvíz Rt. | Székesfehérvár Királysor 3-15. | 3200 | Engedélyezés folyamatban | Szennyvíztisztító telep |
| Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5. | 2000 | Az engedély nem tartalmazza | Szennyvíztisztító telep |
| DRV Rt. | 8000, Székesfehérvár Bakony u. 8. | 4500 | 3000 | Szennyvíztisztító telep |
| Pataki Lajos | 8073 Csákberény, Petőfi út 32. | 935 | 2000 | Szennyvíztisztító telep |

A kistérség területén a jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális egyedi műszaki követelmények mellett működő tevékenységek nincsenek.

## IV/B. A települési folyékony hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések

A kistérség területén települési folyékony hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések nincsenek.

## V/B. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások

A kistérség területén az alábbi vállalkozások rendelkeznek folyékony hulladék átvételére, kezelésére feljogosítással.

. számú táblázat: A kistérség területén folyékony hulladék átvételére, kezelésére feljogosítással rendelkező vállalkozások

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tárgy | Engedély száma | Engedély érvényességi ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRV Rt. | 8000, Székesfehérvár Bakony u.6. |  | Hulladékkezelési engedély |  | 2005. dec.31. |
| Fejérvíz Rt. | 8000, Székesfehérvár Királysor 3-23. | Székesfehérvár, Szennyvíztisztító telep | Hulladékkezelési engedély | Folyamatban van |  |
| Pataki Lajos | 8073 Csákberény, Petőfi út 32. | - | Nem veszélyes hulladékkezelési engedély | 90 001-6/2004 | 2007. ápr. 06. |

A Móri kistérség területén keletkező települési folyékony hulladék kezelője a DRV Rt. (a kincsesbányai és fehérvárcsurgói szennyvíztelep), valamint a Fejérvíz Rt. (a móri, bodajki és a bakonycsernyei szennyvíztisztító telep).

. számú táblázat: A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége

| Kezelés módja | Kezelt mennyiség (m3/év) | Kezelőtelep üzemeltetője |
| --- | --- | --- |
| Kincsesbánya Szennyvíztisztító telep | 960 | Fejérvíz Rt. |
| Bakonycsernye | 270 | Fejérvíz Rt. |
| Bodajk Szennyvíztisztító telep | 1640 | Fejérvíz Rt. |
| Mór Szennyvíztisztító telep | 6.600 | Fejérvíz Rt. |
| Bakonycsernye Szennyvíztisztító telep | 270 | Fejérvíz Rt. |
| Sárkeresztes* Szennyvíztisztító telep | 1010 | Fejérvíz Rt. |
| Székesfehérvár** Szennyvíztisztító telep | 170 | DRV RT. |

*	Sárkeresztes fogadja Magyaralmás település szippantott szennyvizét

**	Székesfehérvár fogadja Bakonykuti település szippantott szennyvizét

## VI/B. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentési célkitűzéseit alapvetően magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig). A program folyamatos előrehaladásának, megfelelően a gyűjtött és elszállítandó települési folyékony hulladékok mennyisége fokozatosan csökkeni fog.

. számú táblázat: A folyékony hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

| 2002 | 2003 | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 239.300 m3 | 229.700m3 | 211.750± 200m3 | 105.875±200 m3 |

### VI/B.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

A folyamatban lévő csatornázási projektek alapján 2005. évre vérhatóan a jelenleg folyamatban lévő próbaüzem Magyaralmás településen teljes üzemben működik, így az eddik a településen jelentkező folyékony hulladék mennyisége várhatóan jelentős mennyiségben lecsökken, gyakorlatilag a 100 %-os csatornázottság esetében ez a szám a nullához közelít.

A fennmaradó településeken a csatornázás időpontja nehezen prognosztizálható, tekintettel az egyes Önkormányzatok sikeres pályázati lehetőségei erősen korlátozottak azonban az önerőket figyelembe véve a kistérségen belül mintegy 15 %-os rákötöttséget irányoztunk elő. A 15 %-ot az önkormányzatok tapasztalataiból vettük, melyet a talajterhelési díj kiszabása következtében tapasztaltak.

. számú táblázat: A folyékony hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

| Csökkentési cél | Várható mennyiség |
| --- | --- |
| Csatornázás növelése, a kistérség területén 2008-ig (a talajterhelési díj bevezetése) | 105.875±200 m3 |

### VI/B.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

A települési folyékony hulladékok hasznosítását nem tűzzük ki célként, mivel azok hasznosítása a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § szerint csak bonyolult kezelési eljárások után lehetséges.

A “Közép-dunántúli Régió Környezetvédelmi Infrastrukturális Program, Hulladékgazdálkodási és Szennyvízkezelési Alprogramok 2003” című (A Közép-dunántúli Fejlesztési Tanács megbízása alapján a Műszaki és Természettudományi egyesületek Szövetsége Fejér Megyei Szervezet által készített) tanulmány táblázataiban kerültek feltüntetésre a Régióban meglévő és kiépítésre kerülő kommunális szennyvíztisztító telepek, valamint azok a települések, amelyek szennyvizeiket közcsatornán ezekre a berendezésekre vezetik.

## VII/B. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

### VII/B.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

Szállítást csak engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet, közszolgáltatói szerződést kizárólag engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval köthet az önkormányzat.

Helyi szinten a hulladékokkal kapcsolatos adat és gazdálkodási tevékenység nyilvántartására és koordinálására felelőst kell kinevezni.

### VII/B.2. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A keletkező települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentése egyrészről a települési csatornahálózatok kiépítésével, másrészről a lakásoknak a kiépült és üzemelő közcsatorna-hálózatokra történő minél nagyobb mértékű rákötésével biztosítható. A rákötések kikényszeríthetők a talajterhelési díjak alkalmazásával.

### VII/B.3. A hulladékkeletkezés hasznosításához szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

Települési folyékony hulladék hasznosítását nem tűztük ki célul.

A szennyvíztisztító telepen ilyen módon a települési folyékony hulladékok megfelelő kezelése, tisztítása és a hasznosítás biztosított, mivel a vizes fázis megfelelő tisztítás után a szennyvizekkel a befogadóba, szárazanyag tartalma pedig a szennyvíztisztítói iszappal együtt megfelelő kezelésre, hasznosításra kerül.

## VIII/B. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek

A települési folyékony hulladékok hasznosítására a kistérség hulladékgazdálkodási tervében költségeket nem tervezünk.

Önkormányzatok feladatai

- Az önkormányzatnak a folyékony hulladékok begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatást meg kell szervezni. Ennek érdekében a pályázat útján kiválasztott közszolgáltatókkal szerződést kell kötni.

- A települési folyékony hulladék szállítását csak engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti, az engedély kiadására a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség jogosult, azonban a lakossági jogkövetés ellenőrzése az önkormányzatok hatásköre.

- A keletkező települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentésére a települési csatornahálózatok kiépítésével kell törekedni a Területi Hulladékgazdálkodási Terv előírásainak megfelelően. A csökkentés érdekében 2005-re a közcsatornán elvezetendő szennyvíz mennyiségét meg kell növelni, 20415 m3/d tervezett mennyiségre. Ennek érdekében a már kiépült közcsatornákra a bekötéseket ki kell kényszeríteni.

- A szippantás mértékét növelni kell, önkormányzati rendeletben kell meghatározni a közműpótlás esetleges lehetőségét.

# II/C. Kommunális szennyvíziszap

### II/C.1. A tervezési területen keletkező települési hulladékok típusai, mennyisége

A kistérség területén az alábbi táblázatban elsorolt településeken működik szennyvíztisztító telep, amelyeken szennyvíziszap keletkezésével kell számolnunk.

. számú táblázat: A kistérségben keletkező szennyvíziszapok mennyisége

| Szennyvíztisztító telepek | A tisztításból keletkező szennyvíziszapok, m3/év |  | A tisztításból keletkező szennyvíziszapok szárazanyag tartalma,* t/év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Mór, Szennyvíztisztító telep | 1700 | 2014 | 303 | 326,7 |
| Bodajk, Szennyvíztisztító telep | 700 | 732 | 132,6 | 148,6 |
| Bakonycsernye, Szennyvíztisztító telep | 600 | 60 | 99,6 | 11 |
| Kincsesbánya, Szennyvíztisztító telep | 300 | 120 | 53,8 | 20 |
| Fehérvárcsurgó Szennyvíztisztító telep | 200 | 128 | 3,2 | 21 |
| Összes | 3500 | 3054 | 597,6 | 527,3 |

*16-17%-os szárazanyag tartalommal, becsült adat, forrás: Fejérvíz Rt, KDT KF.

### II/B.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A kistérség területén felhalmozott szennyvíziszap nincs.

### II/C.3. A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A kistérség területén keletkező szennyvíziszapokat teljes mennyiségben kiszállítják komposztálásra. A komposztálandó szennyvíziszapokat a Depónia Kft. üzemeltetésében lévő Csala-Pénzverővülgyi lerakó fogadja és hasznosítja.

. számú táblázat: A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok mennyisége

| Hulladék | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | beszállított | kiszállított | beszállított | kiszállított |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 3500 m3 | 0 | 3054 m3 |

### II/C.4. A terület éves hulladékmérlege

. számú táblázat: Hulladékmérleg

| Hulladék | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Kommunális szennyvíziszap | 3054 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## III/C. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

### III/C. 1. A területen folyó hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése

A tervezési területen (kistérség), a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat a

- az önkormányzatok Jegyzője,

- az illetékes KDT Környezetvédelmi Felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések)

az érintett szakhatóságok bevonásával.

Az alábbiakban táblázatba foglalva a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség által rendelkezésre bocsátott, a területen folyó, hulladékkezelésre kiadott engedélyeket ismertetjük (begyűjtés, szállítás, hasznosítás, egységes környezethasználati engedély).

A kistérség területén a jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális egyedi műszaki követelmények mellett működő tevékenységek nincsenek.

ú

. számú táblázat:A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tárgy | Engedély száma | Engedély érvényességi ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depónia Kft. | 8000, Székesfehérvár, Zámolyköz 5 | Székesfehérvár, Csala-Pénzverő-völgy | Hulladékkezelési engedély | 47 354-23/2003 | 2005. dec.31. |
| DRV Rt. | 8000, Székesfehérvár Bakony u.6. |  | Hulladékkezelési engedély |  | 2005. dec.31. |
| Fejérvíz Rt. | 8000, Székesfehérvár Királysor 3-23. | Székesfehérvár, Szennyvíztisztító telep | Hulladékkezelési engedély | Folyamatban van |  |

## IV/C. A szennyvíziszapokra vonatkozó speciális intézkedések

Erre a hulladéktípusra az általános kötelezettségektől eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, speciális intézkedések nincsenek.

## V/C. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások

A szennyvíz tisztítási tevékenység során keletkező szennyvíz iszapokat a Fejérvíz Rt, a Depónia Kft. és a DRV Rt. a Depónia Kft. üzemeltetésében lévő Csala-Pénzverő-völgy lerakóra szállítják komposztálás céljából. Így a keletkező szennyvíziszapok 100 %-ban hasznosításra kerülnek.

A keletkező rácsszemét mennyiségére vonatkozóan adatok egyik szennyvíztisztító telepen sem álltak rendelkezésre, elmondásuk és a tapasztalatok alapján a kommunális hulladékkal együtt elhelyezésük részben a Depónia Kft. által üzemeltett Móri és Csala-Pénzverő-völgy lerakókon történik.

A kistérség területén nem hasznosítható, a jelenlegi körülmények között nem hasznosított szennyvíziszap mennyiség nincsen.

A kistérség területén szennyvíziszap hasznosítás nem történik. A területen keletkező szennyvíziszap hasznosítási arányát országos szinten 2008-ra minimálisan 56 %-ra kell növelni. (Komposztálás, mezőgazdasági elhelyezés, energianyerés), ennek érdekében a helyi tervekben szereplő tervezett szennyvíziszap hasznosítási arányoknak is meg kell közelítenie ezt a szintet, természetesen a helyi adottságok figyelembevételével.

A kistérség területén települési szennyvíziszap ártalmatlanítása nem történik és nem is tervezik.

A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

. számú táblázat: A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (m3/év)

| Hulladék | 2002 | 2003 | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommunális szennyvíziszap | 3500 m3 | 3.054 m3 | 3850±50 m3 | 4.200±50 m3 |

## VI/C. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A kommunális szennyvíziszap mennyisége a csatornázási, szennyvíztisztítási program előrehaladásával abszolút értelemben folyamatosan növekedni fog. A keletkező és hasznosítandó iszapmennyiségek relatív csökkentése a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiákkal lehetséges lesz. A hasznosításra nem alkalmas iszapok mennyiségét fokozatosan csökkenteni kell a közcsatornákba vezetett ipari szennyvizek minőségének szigorú ellenőrzésével, szükség esetén korlátozásokkal.

### VI/B.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

Szennyvíziszapok keletkezésének csökkentését nem tűztük ki célul.

### VI/B.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

A keletkező szennyvíziszapokat 100-ban erre a célra kialakított komposztáló telepeken hasznosítani kell.

## VII/C. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

### VII/C.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programokat a szennyvíziszappal kapcsolatban nem terezünk.

### VII/C.2. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A keletkező települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentése egyrészről a települési csatornahálózatok kiépítésével, másrészről a lakásoknak a kiépült és üzemelő közcsatorna-hálózatokra történő minél nagyobb mértékű rákötésével biztosítható. A rákötések kikényszeríthetők a talajterhelési díjak alkalmazásával. Így azonban megnövekedik a szennyvíztisztító telepeken kezelt szennyvíz mennyisége, illetve ennek következtében a szennyvíziszapok mennyisége is. Mivel a szennyvíziszap csökkentése nem célunk, ezért ehhez a ponthoz programot megadni nem tudunk.

### VII/B.3. A hulladékkeletkezés hasznosításához szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A szennyvíztisztító telepeken a szennyvíziszap megfelelő kezelése, a hasznosítás biztosított.

## VIII/C. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek

A szennyvíziszapok hasznosítására a kistérség hulladékgazdálkodási tervében költségeket nem tervezünk.

# II/D. Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok

### II/D.1. A tervezési területen keletkező építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok típusa, mennyisége

Az adatgyűjtés köre, forrásai

A keletkező inert hulladék éves mennyiségét több forrás együttes felhasználásával lehet csak megbecsülni, mivel ezen hulladéktípusra vonatkozóan kötelező adatszolgáltatási kötelezettség még nem áll fenn.

Az adatgyűjtés problémái:

- A hulladéktípusra vonatkozó egységes és általános adatszolgáltatási kötelezettség hiánya;

- Hulladékanalízis hiánya a kommunális lerakókon;

- Hulladékkezelő létesítmények infrastruktúrájának hiányai, így a nyilvántartás és szolgáltatott adatok pontatlansága.

A fenti hiányok és pontatlanságok következtében a mennyiségi meghatározások esetében figyelembe vettük a Területi Hulladékgazdálkodási Terv adatait, a nemzetközi adatokat, azonban a tervezők véleménye szerint az így kapott értékeket 20-25%-os bizonytalansággal lehet kezelni, melyek tükrözik a helyi viszonyokat.

Inert hulladék (építési és bontási hulladék) az épületek, építmények építése, felújítása, elbontása során keletkező döntően ásványi alapú, cement, mész, vagy bitumen kötőanyagú hulladék. Az inert hulladék döntő mértékben tégla, beton, égetett cserép, homok, valamint bitumen, vagy aszfalt kötőanyagú kő- és kavicszúzalék.

Az építési és bontási hulladékok típusait a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet sorolja fel. A csoportosítás megegyezik ugyan az Európai Hulladék Katalógus (EWC) által megadott csoportosítással, azonban ez az összetevő szerinti osztályozás a gyakorlatban az EU-ban sem követhető.

Az építési és bontási hulladékok keletkezésére az alábbi csoportok határozhatók meg:

. számú táblázat:Inert hulladékok csoportosítása

| Megnevezés | Összetételi jellemzők |
| --- | --- |
| Kitermelt föld | Földkitermelési munkáknál keletkező természetes ásványi anyagokból álló maradékanyagok, melyek nem tartalmaznak hátrányosan változó laza és kemény követ. Részarányuk az építési hulladékok között a legnagyobb. |
| Építési törmelék | Az építmények részleges, vagy teljes elbontásakor keletkező szilárd anyagok, melyek alkotórészei főként ásványi eredetűek, továbbá a magas- és mélyépítésben alkalmazott építőanyagok. Összetételük az építés módja, kora és az építmény rendeltetése szerint erősen változó. |
| Útbontási törmelék | Közlekedési felületeken végzett építési és bontási tevékenységnél keletkező maradékanyagok, melyek szilárd ásványi anyagokból állnak. Összetevőik lehetnek hidraulikus kötőanyagú beton, bitumenkötésű anyagok, aszfaltok, burkoló és szegélykövek. |
| Építéshelyi hulladékok -Építéshelyi vegyes hulladékok -Konténer hulladékok | Minden olyan hulladék, amely az építés, épületfelújítás különböző tevékenység során keletkezik. Összetevői nagy részét könnyű anyagok (főként papír, karton, fólia, csomagolóanyagok, fa- és műanyag hulladékok, gyakorta festékmaradványok, estenként azbeszt szigetelőanyagok) ásványi eredetű vegyes törmelékkel keverve. Rendszerint a szilárd kommunális hulladékkal együtt kezelik, leggyakoribb gyűjtési szállítási módja a konténeres megoldás. |

Forrás: Köztisztasági Egyesülés, Az Országos hulladékgazdálkodási Terv Települési szilárd hulladékok, építési és bontási hulladékok, biológiailag lebontható és komposztálható hulladékok 5. sz. melléklete 1999.

A gyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás szempontjából a legkritikusabb az építéshelyi hulladék a nagy laza részarány és az ellenőrizetlen összetétel miatt. A düsseldorfi felmérés szerint az építéshelyi hulladék sűrűsége átlagosan 0,83 t/m3, 92%-ban épületfelújításból, 5%-ban új építkezésből, 3%-ban épületbontásból származik. Ezen hulladékfajta az alábbi összetétellel jellemezhető:

. számú táblázat: Építési és bontási hulladékok összetétele

| Alkotó | Részarány (m/m%) |
| --- | --- |
| Fa | 5,35 |
| Üveg | 0,30 |
| Nem vas fém | 0,19 |
| Vegyes ócskavas | 1,73 |
| Vaslemez hulladék (bádog) | 1,89 |
| Műanyag fólia | 0,16 |
| Kábel | 0,10 |
| Papír, karton | 0,87 |
| Éghető rész | 24,70 |
| Ásványi alkotók összesen | 64,55 |
| Ø <60 mm (homok) | 35,07 |
| 60 < Ø < 150 mm | 11,20 |
| Ø > 150 mm | 18,28 |

Forrás: Köztisztasági Egyesülés Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv Települési szilárd hulladékok, építési és bontási hulladékok, biológiailag lebontható és komposztálható hulladékok 5. sz. melléklete 1999.

Az építéshelyi hulladék anyagfajta szerinti bontásban az alábbi összetétellel jellemezhető:

. számú táblázat:Építéshelyi hulladék összetétele

| Alkotórész | Térfogat % | Tömeg % |
| --- | --- | --- |
| Ásványi anyag | 26,61 | 64,85 |
| Éghető | 63,28 | 31,24 |
| Fém | 10,11 | 3,21 |

Forrás: Köztisztasági Egyesülés. Az Országos hulladékgazdálkodási Terv Települési szilárd hulladékok, építési és bontási hulladékok, biológiailag lebontható és komposztálható hulladékok 5. sz. melléklete 1999.

A hasznosítás szempontjából az építési, bontási hulladékok további két csoportra bonthatók:

. számú táblázat: Inert hulladékok hasznosíthatóság szerinti csoportosítása

| Megnevezés | Összetételi jellemzők |
| --- | --- |
| Kiszerelt anyagok | Ezek egyrészt az épület bontása előtt kiszerelt épületelemek (ajtók, ablakok, burkolatok, szerelvények, stb.), másrészt ezek beépítési anyagai, melyek javítás vagy tisztítás után újrahasznosíthatók. |
| Nyers építőanyagok | Elsősorban kitermelt föld, hasznosítás útján közvetlenül, vagy egyszerű gépi feldolgozás (törés, osztályozás) lehetséges. |

Forrás: Köztisztasági Egyesülés Az Országos hulladékgazdálkodási Terv Települési szilárd hulladékok, építési és bontási hulladékok, biológiailag lebontható és komposztálható hulladékok 5. sz. melléklete 1999.

Az Önkormányzatoknak a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet előírásait szem előtt kell tartani.

Várhatólag a164/2003. (X.18.) Korm rendelet alkalmazása biztosít adatokat.

Az inert hulladék keletkezésének főbb forrásai:

- Lakosság

- Építőipari kivitelezés (felújítás, bontás, építés)

- Útépítés (bontás és építés)

- Építőanyag ipar termelési hulladéka (beton, cserép, tégla, stb.)

Az építési, kivitelezési munkálatok során kitermelt föld mennyiségéről adat nem áll rendelkezésre, a gyakorlatban a letermelt termőföldet elkülönítetten tárolják tereprendezési célokra, vagy értékesítik.

Az inert hulladékok közül az építkezések során kitermelt termőföldet döntő mértékben újrahasznosítják a beruházásokat követő tereprendezés során, vagy értékesítik, így mennyiségük az inerthulladék-áramban nem számottevő. Ennek ellenére a jelenlegi nem egységes nyilvántartásban a hulladékfrakció megnevezése föld, törmelék.

A területen képződő inert hulladék mennyisége a felsorolt adatok alapján az alábbi mennyiségekkel jellemezhető.

Az inert hulladék beszállítása két területre történik, a települési kommunális lerakóra, illetve a törmeléklerakóra.

A kistérség településeiről lehetőség nyílik egyedi behordásokra a Móri hulladéklerakóra. Az ily módon bekerülő hulladékok többnyire építési eredetű inert hulladékok.

. számú táblázat: Hulladéklerakókra beszállított inert hulladék mennyisége

| Közszolgáltató | Hulladéklerakó | Beszállított föld törmelék |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPÓNIA Kft. | Mór | 585t | 590 t |

A szolgáltató nem rendelkezik  adattal arra vonatkozóan, hogy megrendelések alapján (az építési, bontási hulladékok elszállításához megrendelt konténerek mennyise, nagysága szerint) mennyi építési, bontási hulladék kerül a lerakóra illetve mennyi keletkezik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jogszabályi változások miatt 2001-ben a bitumen tartalmú építési hulladékok a veszélyes hulladékok körébe tartoztak, azonban 2002-től ezen hulladékcsoport is az inert hulladékok körébe tartozik, növelve annak mennyiségét.

### II/D.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A kistérség területén az illegális hulladéklerakások felmérése során az alábbi inert jellegű hulladékmennyiségek kerültek feltérképezésre:

. számú táblázat: Felhalmozott hulladék

| Település | Építési, bontási hulladék (m3) |
| --- | --- |
| Bakonycsernye | 12,7 |
| Bakonykúti | 3,4 |
| Balinka | 7,3 |
| Bodajk | 9,8 |
| Csákberény | 7,8 |
| Csókakő | 3,9 |
| Fehérvárcsurgó | 9,8 |
| Gánt | 4,9 |
| Isztimér | 10,3 |
| Kincsesbánya | 6,4 |
| Magyaralmás | 9,8 |
| Mór | 26,4 |
| Nagyveleg | 5,9 |
| Söréd | 3,9 |
| Összesen | 122,3 |

### II/D.3. A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A településekre beszállított és kiszállított inert hulladékok mennyiségére nincs megfelelő adatnyilvántartás, ezért ezen mennyiségekre adatokkal nem rendelkezünk.

### II/D.4. A terület éves hulladékmérlege

A településeken megjelenő inert hulladék mennyisége 585-590 t/év. Az adatszolgáltatási kötelezettség hiányos és részleges volta miatt a településre vonatkozó hulladékkezelési adatok is csak részlegesen, illetve nagy bizonytalansággal állnak rendelkezésre. Ezért a település anyagmérlege megbízhatóan nem állítható össze.

. számú táblázat: Hulladékmérleg

| Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 100 | 0 | 0 |

## III/D. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A hazai szabályozást illetően az inert hulladékok vonatkozásában a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai a mértékadóak. A törvény megalapozza a hulladékgazdálkodás EU konform szabályozását. A legfontosabb jogszabály az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló a 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet.

Az inert hulladék kezelésére vonatkozó két további fontosabb kapcsolódó jogszabály a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, illetve a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet.

### III/D. 1. A területen folyó hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése

A hulladékgazdálkodási törvényen és hozzá kacsolódó jogszabályokon kívül az alábbi jogszabályok figyelembe vétele szükséges:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

- Az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet

- Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény.

## IV/D. A települési szilárd hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések

Az inert hulladékra vonatkozóan speciális intézkedések nincsenek.

## V/D. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások

### V/D.1. A hulladékok gyűjtésa, szállítása

#### V/D.1.1. Hulladékok begyűjtése

A gyűjtést végző szervezetek pontos számát jelenleg megállapítani nem lehet, mivel a kezelői engedélyek megújítása, illetve megkérése sok esetben folyamatban van.

A gyűjtés többnyire nagykonténerekben (3-5 m3) történik, melyet konténerszállító teherautókkal juttatnak a lerakókra. Nagyobb szállítók esetében (építési vállalkozások, közszolgáltatók) a gyűjtés és szállítás történhet 23 m3-es konténerrel, vagy az építkezés helyén közvetlenül 6-30 t teherbírású billenőplatós teherautókkal.

A szállítás az esetek jelentős részében nyitott konténerekben takaróponyva nélkül történik, aminek következtében a szállított anyagok kiporzása, úttestre hullása gyakori.

Az építési törmelékek frakciónkénti elkülönített gyűjtése kizárólag a termőföld esetében történik meg, valamint néhány építőanyag-gyártó cég használja fel újból a termelési hulladékát.

Az inert hulladék gyűjtése a jogszabályi kötelezettség ellenére nincs szabályozva, ebből adódik, hogy az inert hulladék szállítása és kezelése gyakorlatilag ellenőrizhetetlen. Az építési hatóságoknak a bontási engedélyekben elő kell írniuk az igénybe vehető lerakót.

#### V/D.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

A településeken jelenleg a DEPÓNIA Kft. által üzemeltetett települési kommunális hulladéklerakók fogadnak inert hulladékot. A jelenlegi inert hulladék kezelése az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződésen alapul. A közszolgáltató mellett valószínűsíthető még a különféle vállalkozási formákban történő építési és bontási hulladékok gyűjtése, különösen az építési és bontási fémhulladékok területén.

Fontosnak tarjuk felhívni a figyelmet arra a tendenciára, hogy számos esetben - így Mór esetében is - az inert hulladékot a kommunális lerakókban a hulladéktest takarására használják, úgymond hasznosítják. Ezen felhasználási mód lényegében nem különbözik a lerakástól, és a korlátozott mennyiségű lerakói kapacitást csökkenti. Ennél fogva a jövőben az inert hulladék ilyen célú „hasznosítása” nem támogatandó hasznosítási cél.

#### V/D.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolási jellemzői

Az illegális lerakások elhelyezkedését a térképmelléklet tartakmazza.

A kistérség többszöri bejárása során találkoztunk elhagyott (illegális) lerakásokkal. Számuk 25-30 között változik, a lerakott mennyiség 0,5-2 m3 között van.

## VI/D. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

### VI/D.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

Csökkentési célkitűzés nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a szakértői vélemények hosszútávon is a keletkező hulladék mennyiségének 1-3%-os növekedését jósolják évenként 15 éves távlatban is (OHT). Ezen tendencia az inert hulladékokra is vonatkozik.

. számú táblázat: A képződő inert hulladék tendenciája m3-ben

| Hulladék megnevezése | 2002. | 2005.* | 2008.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Építési és bontási hulladék | 585 | 62010 | 68010 |

Az inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, újrahasznosítói kapacitás növelésével lehetséges.

### VI/D.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

A hulladékhasznosítás terén a cél az 50%-os hasznosítási arány elérése 2008-ig.

## VII/D. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

### VII/D.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

- A hulladékfajták tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő és megbízható adatok, ezért legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási, -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni.

- Helyi tájékoztatási eszközökkel segíteni kell az ismeretterjesztést, a szemléletformálást, a tájékoztatást, az iskolák környezetnevelési programjában az oktatást, képzést be kell illeszteni.

- Az illegális lerakások megakadályozására az ellenőrzéseket fokozni kell, és a frekventált helyekre szükség szerint konténereket kell kihelyezni. Az illegális lerakóhelyek felszámolására környezet higiénés szempontból is intézkedés szükséges. A felszámolásokra a települési hulladékokra megajánlott programokkal együttes megoldás javasolt. Ajánlás javasolt helyi költségvetési keret elkülönítésére.

. számú táblázat: A módszerfejlesztési, intézményfejlesztési program elemei

| Program célja | Helye | Határidő | Felelős | Költség | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hatékony hulladékgazdálkodási ellenőrzési, felügyeleti rendszer kiépítése | Önkormányzat | 2004. dec. 31. | Önkormányzat | 3 millió Ft | Önkormányzati/Állami |

### VII/D.2. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

Csökkentési célkitűzés a technológiák ismeretében nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a szakértői vélemények hosszútávon is a keletkező hulladék mennyiségének évenkénti kis mértékű növekedését jósolják, 15 éves távlatban is. A lerakandó inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, hasznosítói kapacitás növelésével lehetséges.

### VII/D.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó kapacitások felszámolása

A kistérség területén meglévő 25-30 db elhagyott (illegális) lerakásokat lehetőséghez mérten fel kell számolni.

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések

Az építési, bontási tevékenységek esetében a jelenlegi technológiák mellett a keletkező építési és bontási hulladékok mennyiségének csökkentésére egyedül a keletkező hulladék újrafelhasználási mértékének növelésével van lehetőség.

A környezetvédelmileg nem megfelelő lerakó rekultiválásának, felszámolásának feladatai

Tekintettel a kommunális és inert hulladék eddigi kevert, együttes formában történő lerakására, a rekultiválási feladat nem elválasztható a kommunális lerakó ugyanezen feladataitól. Ennek megfelelően a feladat a települési szilárd hulladékoknál kerül részletezésre.

Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési tervekkel

Az inert hulladék kezelését a települési hulladékkezelő rendszertől elkülönítetten tervezzük megoldani.

## VIII/D. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek

A módszertani fejlesztésre tervezett költségek 3 millió Ft, mindösszesen: 3 millió Ft.

Ez része a települési szilárd hulladékok kezelésére előirányzott összegeknek.

A költségek becslése 2002. évi árszínvonalon a kialakult tervezési gyakorlatnak megfelelően tapasztalati számértékekkel történt, a közölt összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Ennek megfelelően 2004. évre 3,5 millió forint a javasolható összeg.

# II.E. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok

Az Önkormányzat kezelésében, illetve önkormányzati létesítményben ilyen jellegű hulladékok nem keletkeznek, nem is kezelnek, azonban a kistérség területén lévő egyéb gazdálkodó szervezetre vonatkozóan az alábbi adatokat tájékoztatásul közre adjuk.

Az Önkormányzatoknak a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről  szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet előírásait szem előtt kell tartani.

A kistérségben jelentős élelmiszeripari tevékenység nincs, ezért élelmiszer-ipari hulladékok nagy mennyiségben nem keletkeznek.

Az Önkormányzatok adatai alapján a kistérségben mezőgazdasági hulladékok körében 1 db egyedi hulladékgazdálkodási terv készült, melynek elfogadása a Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik. Jelenleg az elbírálása folyamatban van.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a helyi gazdaságok számát, melyből megállapítható, hogy jelentős a kisgazdaságok száma.

. számú táblázat: Gazdaságok száma és megoszlása

| Település |  | Gazdaságok száma összesen |  | Ebből egyéni gazdaság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye |  | 568 |  | 566 |
| Bakonykúti |  | 35 |  | 35 |
| Balinka |  | 135 |  | 134 |
| Bodajk |  | 252 |  | 252 |
| Csákberény |  | 173 |  | 170 |
| Csókakő |  | 160 |  | 160 |
| Fehérvárcsurgó |  | 323 |  | 321 |
| Gánt |  | 101 |  | 98 |
| Isztimér |  | 227 |  | 226 |
| Kincsesbánya |  | 68 |  | 68 |
| Magyaralmás |  | 215 |  | 213 |
| Mór |  | 917 |  | 907 |
| Nagyveleg |  | 129 |  | 128 |
| Söréd |  | 122 |  | 122 |
| Összesen | 3400 |  | 122 |  |

Forrás KSH ÁMŐ 2000

Az alábbiakban tájékoztató jelleggel részletezzük a kistérség földrészleteit, és a művelési ágak szerinti megoszlást.

. számú táblázat:Földhasználatok és területi megoszlásuk

| Település | Mező-gazdasági terület | Erdő |  | Nádas |  | Halastó | Termőterület |  | Művelés alól kivett terület | Használt terület összesen | Ebből más településen lévő | Gazdasági méretet el nem érők termőterülete |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakonycsernye | 845,48 | 1004,80 |  | – |  | – | 1850,28 |  | 24,92 | 1875,19 | 41,88 | 26,00 |  |
| Bakonykúti | 79,68 | 283,09 |  | – |  | – | 362,76 |  | 2,44 | 365,20 | 0,10 | 1,40 |  |
| Balinka | 213,88 | 1019,80 |  | 0,40 |  | – | 1234,08 |  | 16,69 | 1250,77 | 163,06 | 8,48 |  |
| Bodajk | 170,83 | 591,60 |  | – |  | – | 762,43 |  | 10,56 | 772,99 | 53,29 | 25,97 |  |
| Csákberény | 1423,88 | 1790,30 |  | – |  | – | 3214,18 |  | 63,38 | 3277,57 | 33,73 | 11,30 |  |
| Csókakő | 341,64 | 319,60 |  | 2,23 |  | – | 663,47 |  | 12,12 | 675,59 | 23,09 | 13,00 |  |
| Fehérvárcsurgó | 803,41 | 579,70 |  | – |  | – | 1383,11 |  | 14,60 | 1397,72 | 180,62 | 18,99 |  |
| Gánt | 772,07 | 4529,80 |  | – |  | – | 5301,87 |  | 34,93 | 5336,80 | 377,73 | 2,29 |  |
| Isztimér | 1816,52 | 2615,20 |  | 1,03 |  | – | 4432,75 |  | 73,05 | 4505,80 | 347,26 | 4,82 |  |
| Kincsesbánya | 22,25 | 528,47 |  | – |  | – | 550,73 |  | 3,01 | 553,74 | 3,51 | 9,30 |  |
| Magyaralmás | 3329,32 | 111,30 |  | 3,81 |  | – | 3444,43 |  | 71,75 | 3516,18 | 1986,88 | 20,30 |  |
| Mór | 3993,59 | 2814,40 |  | 2,56 |  | – | 6810,55 |  | 70,44 | 6880,99 | 472,53 | 58,58 |  |
| Nagyveleg | 760,09 | 239,10 |  | 0,34 |  | – | 999,54 |  | 68,39 | 1067,93 | 115,75 | 4,89 |  |
| Söréd | 333,92 | 23,70 |  | 7,00 |  | – | 364,62 |  | 8,73 | 373,35 | 113,91 | 3,19 |  |
| Összesen | 14906,58 |  | 16450,86 |  | 17,37 | - | 31374,81 | 475,02 |  | 31849,83 | 3913,34 |  | 208,49 |

Forrás KSH ÁMŐ 2000

. számú táblázat: Mezőgazdasági területek művelési ág szerinti megoszlása

| Település | Szántó-és szántóként használt kert | Konyhakert |  | Üvegház és fólia területe | Szőlő- |  | Gyümölcsös |  |  | Gyep |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | terület összesen | termőterület | terület összesen | termőterület |  | rét | legelő |
|  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakonycsernye | 644,77 | 14,24 |  | 0,00 | 23,00 | 22,63 | 0,48 | 0,46 |  | 65,52 | 97,47 |
| Bakonykúti | 24,24 | 0,75 |  | – | 0,50 | 0,50 | – | – |  | 0,20 | 54,00 |
| Balinka | 51,91 | 4,12 |  | – | 4,79 | 4,31 | 0,33 | 0,33 |  | 1,66 | 151,07 |
| Bodajk | 139,27 | 12,81 |  | 0,00 | 8,91 | 8,26 | 0,75 | 0,75 |  | 8,93 | 0,17 |
| Csákberény | 1094,82 | 11,45 |  | – | 24,17 | 23,46 | 0,66 | 0,63 |  | 31,92 | 260,87 |
| Csókakő | 202,64 | 15,16 |  | 0,03 | 43,35 | 31,51 | 62,39 | 57,85 |  | 5,99 | 12,10 |
| Fehérvárcsurgó | 421,27 | 32,81 |  | – | 15,30 | 13,56 | 10,25 | 4,00 |  | 312,74 | 11,04 |
| Gánt | 188,32 | 2,74 |  | – | 3,29 | 2,35 | 0,14 | 0,14 |  | 0,95 | 576,63 |
| Isztimér | 1663,81 | 13,12 |  | 0,02 | 2,86 | 2,86 | 0,54 | 0,23 |  | 10,20 | 125,99 |
| Kincsesbánya | 10,59 | 5,36 |  | – | 1,44 | 1,44 | 0,65 | 0,51 |  | – | 4,22 |
| Magyaralmás | 3077,64 | 13,76 |  | – | 9,21 | 8,74 | 0,38 | 0,13 |  | – | 228,34 |
| Mór | 3251,06 | 27,97 |  | 0,07 | 293,93 | 242,49 | 136,70 | 72,21 |  | 124,32 | 159,60 |
| Nagyveleg | 675,88 | 6,52 |  | 0,00 | 5,67 | 5,12 | 0,95 | 0,72 |  | 54,09 | 16,98 |
| Söréd | 274,13 | 8,01 |  | 0,09 | 16,39 | 15,88 | 0,74 | 0,74 |  | 2,66 | 32,00 |
| Összesen | 11720,33 | 168,82 | 0,22 |  | 452,81 | 383,10 | 214,97 | 138,70 | 619,17 |  | 1730,48 |

Forrás KSH ÁMŐ 2000

A felsorolt művelési ágak területén az alábbi fajlagos képződő biohulladék mennyiséggel számolhatunk:

. számú táblázat: A képződő biohulladék fajlagos mennyisége művelési áganként

| Művelési ág | Képződő biohulladék fajlagos mennyisége (tonna/ha) | Kistérségben keletkező biohulladék mennyisége (tonna/év) |
| --- | --- | --- |
| Szántó | 0,9 | 10548 |
| Nádas | 0,5 | 8 |
| Erdő | 2 | 32900 |
| Szőlő | 4 | 1532 |
| Gyümölcsös | 2 | 276 |
| Összesen |  | 45264 |

Forrás: Közép-dunántúli Hulladékgazdálkodási Terv

A keletkezett mezőgazdasági hulladék tényleges mennyiségére vonatkozóan információnk nincs, mivel nem ismeretes a termelési folyamatban a melléktermékként keletkező biohulladék mennyisége. A tapasztalatok alapján azonban rögzíthető, hogy a települési hulladékba csak minimális és elsősorban a belterületekről származó zöldhulladék kerül.

A mezőgazdasági kultúrákhoz kapcsolódóan keletkező melléktermékek akkor nem minősülnek hulladéknak, ha a termelési körből nem lépnek ki. Ezért a gabonafélék szalmatermelése, melyet az állattartásban felhasználnak, nem minősül hulladéknak. Nem minősül hulladéknak az állattartó telepeken keletkező trágya sem, ha azt a szántóterületeken hasznosítják.

Hulladéknak minősül azonban a szőlőtermesztésben vagy az erdőgazdálkodásban a termelésbe közvetlenül vissza nem fordított biomassza. Ezek mennyisége a kistérségben jelentős lehet.

A véleményünk szerint a szolgáltatott adatok megbízhatósága a további tervezésekhez nem elégséges, a terv felülvizsgálatakor az adatok pontosítása elengedhetetlen.

A keletkező mezőgazdasági hulladékokat a keletkezés helyén általában valamilyen formában kezelik vagy gyűjtik.

A hulladékok keletkezésének földrajzi helyzetére, fajtájára, mennyiségére vonatkozó adatok

A mezőgazdasági eredetű hulladékok közül a volt zárt kertekben keletkező zöldhulladék összegyűjtésére szükséges intézkedéseket hozni, ez megfelelő számú, a vegetációs időszakban kihelyezett konténerrel megoldható. Ennek egyik célja, hogy elkerüljük az elszáradt zöldhulladékok egyéni elégetését.

Az erre vonatkozó díjtételt önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a kistérségben keletkező mezőgazdasági eredetű hulladékok a települési hulladékgazdálkodási tervet nem érintik.

# II.F. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok

Az Önkormányzat kezelésében ilyen jellegű hulladékok nem keletkeznek, azonban a kistérség területén lévő egyéb gazdálkodó szervezetre vonatkozóan az alábbi adatokat tájékoztatásul közre adjuk.

Az Önkormányzatoknak a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről  szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet előírásait szem előtt kell tartani.

Mór kistérségre vonatkozóan az adatok hiányosak, ezért az egyedi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése után a fejezet rész korrigálása szükséges. Az üzemeknek a keletkező hulladékmennyiség függvényében egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, melyek készítése még jelenleg is folyamatban van, annak ellenére, hogy a határidő lejárt.

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Az Önkormányzatok által kiadott telephelyengedélyekből a tevékenységi fajták megállapíthatók, azonban nincs adatforrás arra vonatkozóan, hogy mely egységeknél mennyi termelési hulladék keletkezik. A telepengedélyekben felsorolt technológiák alapján azonban megállapítható, hogy a gyakorolt tevékenységekre nagy mennyiségű termelési hulladék keletkezése nem jellemző. Műszaki becslés alapján ezek az adatok nem becsülhetők.

- Az Önkormányzatok adatai alapján a kistérségben 13 db egyedi hulladékgazdálkodási terv készült, melyek elfogadása a Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik. Jelenleg az elbírálásuk folyamatban van. Ezért jelen anyag összeállításánál csak részben tudtuk őket felhasználni.

- Az Önkormányzati telephelyengedélyek száma és típusa alapján a településen keletkezett hulladékok éves mennyisége nem becsülhető.

- Felhalmozott hulladékokról adatok nincsenek, azonban információink szerint a kistérség területén található felhalmozott hulladék.

- A területről kiszállított és beszállított hulladékok mennyiségére vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre.

- A terület éves hulladékmérlegét a meglevő adatok alapján állítottuk össze, ami kizárólag az egyedi hulladékgazdálkodási tervekben található konkrét adatokra vonatkozik. Az adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

. számú táblázat: Az ipari hulladékok mennyisége az egyedi hulladékgazdálkodási tervek alapján üzemenként

| Cég neve | Címe | Hulladék EWC kódja | Hulladék megnevezése | Hulladék mennyisége (t) | Hulladék kezelése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hasznosítás |  | Lerakás |  | Égetés |  |
|  |  |  |  |  | t | % | t | % | t | % |
| AFL Hungary Kábelkonfekcionáló Kft. | 8060 Mór, Gyár u. 10. | 12 01 99 | fémek, műanyagok megmunkálásából származó réztartalmú hulladék | 357 | 357 | 100 |  |  | 0 | - |
|  |  | 12 01 01 | vasfémreszelék, forgács | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 07 02 13 | hulladék műanyagok | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 20 01 01 | irodai papír | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 20 03 01 | kommunális hulladék | 424 |  |  | 424 | 100 |  |  |
|  |  | 20 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 162 | 162 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 07 02 13 | műanyag csomagolási hulladék | 23 |  |  | 23 | 100 |  |  |
|  |  | 15 01 03 | fa raklap | 15 |  |  | 15 | 100 |  |  |
| GESTAMP HUNGÁRIA KFT. | 8060 Mór, Akai út 3. | 16 01 07 | vasfémek | 1980,93 | 1980,93 | 100 |  |  | 0 | - |
|  |  |  | települési szilárd hulladék | 52,2 |  |  | 52,2 | 100 |  |  |
|  |  |  | fa csomagolási hulladék | 27,5 | 27,5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | papír csomagolási hulladék | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | műanyag csomagolási hulladék | n.a. |  |  |  |  |  |  |
| Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Móri Gyára | 8061 Mór Ipartelep, Pf. 47. | 12 01 01 | acélhulladékok | 741,928 | 724,92 | 97,7 |  |  |  |  |
|  |  | 17 04 02 | alumínium hulladékok | 11,64 | 11,64 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 04 02 99 | szövet hulladék, Vlies hulladék | 316,8 |  |  | 316,8 | 100 |  |  |
|  |  | 07 02 13 | műanyag hulladék (PUR hab) | 85,302 |  |  |  |  | 85,28 | 99,98 |
|  |  | 16 01 07 | vashulladék | 291,298 | 290,4 | 99,7 |  |  |  |  |
|  |  | 20 03 01 | kommunális hulladék | 3000 |  |  | 3000 | 100 |  |  |
|  |  | 20 03 06 | kommunális szennyvíziszap | 135 m3 | 135 m3 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 15 01 03 | fa raklap | 7,935 | 7,84 | 98,8 |  |  |  |  |
|  |  | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 36,98 | 36,9 | 99,78 |  |  |  |  |
|  |  | 15 01 02 | műanyagfólia csomagolási hulladék | 4,941 | 4,28 | 86,64 |  |  |  |  |
| BENTELER AUTOTECHNIKA Kft. | 8060 Mór, Akai út 5. | 20 01 40 | fémhulladék | 24 | 24 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 7,2 | 7,2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 20 03 01 | települési szilárd hulladék | 36 |  |  | 36 | 100 |  |  |

. számú táblázat: Az ipari hulladékok mennyisége az egyedi hulladékgazdálkodási tervek alapján hulladékfajták szerinti bontásban összesen

| Hulladék EWC kódja | Hulladék megnevezése | Hulladék mennyisége (t) | Hulladék kezelése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hasznosítás |  | Lerakás |  | Égetés |  |
|  |  |  | t | % | t | % | t | % |
| 04 02 99 | szövet hulladék, Vlies hulladék | 316,8 |  |  | 316,8 | 100 |  |  |
| 07 02 13 | hulladék műanyag | 208,302 |  |  | 123 | 59,05 | 85,28 | 40,94 |
| 12 01 01 | vasfémreszelék | 746,928 | 729,92 | 98,38 |  |  |  |  |
| 12 01 99 | fémek, műanyagok megmunkálásából származó réztartalmú hulladék | 357 | 357 | 100 |  |  |  |  |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 46,18 | 46,1 | 99,83 |  |  |  |  |
| 15 01 02 | műanyagfólia csomagolási hulladék | 4,941 | 4,28 | 86,64 |  |  |  |  |
| 15 01 03 | fa raklap | 50,435 | 35,34 | 70,07 | 15 | 29,74 |  |  |
| 16 01 07 | vashulladék | 2272,228 | 2271,33 | 99,96 |  |  |  |  |
| 17 04 02 | alumínium hulladékok | 11,64 | 11,64 | 100 |  |  |  |  |
| 20 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 202 | 202 | 100 |  |  |  |  |
| 20 01 40 | fémhulladék | 24 | 24 | 100 |  |  |  |  |
| 20 03 01 | kommunális hulladék | 3512,2 |  |  | 3512,2 | 100 |  |  |
| 20 03 06 | kommunális szennyvíziszap | 135 m3 | 135 m3 | 100 |  |  |  |  |

- A móri kistérség településein az ipari üzemekben keletkező hulladékok éves mennyisége körülbelül a jelenleg bejelentett adatok alapján 7888 tonna. A kistérség területén a mindösszesen keletkező hulladék mennyisége becslésünk szerint 10-11000 t lehet.

- A kistérségnek 28/2001. (XII. 20.) a környezet védelméről szóló rendeletében a II. fejezet rendelkezik a hulladékgyűjtésről. Azonban a termelői eredetű hulladékokra vonatkozó előírásai a rendeletnek nincsenek.

- Speciális intézkedések a kistérségre vonatkozóan nincsenek.

- Kizárólag a kistérségre vonatkozó kezelési engedélyek nincsenek. A kistérségben országos, illetve területi begyűjtési engedély van érvényben, melyekkel a keletkező ipari hulladékok elszállíthatók. A kezelési engedélyek nem kizárólag az ipari nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kezelésekre vonatkoznak, hanem az egyéb nem veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélyeket is magukba foglalják. Az engedélyek megjelölik az éves szinten kezelhető hulladék mennyiségét, azonban vannak olyan kezelési engedélyek, melyekben az egyes hulladékfajtákhoz rendelt mennyiségek nincsenek megállapítva. A kezelési engedélyek alapján a tevékenységek elsősorban a begyűjtés, szállítás, tárolás, előkezelés, egyes esetekben a hasznosítás, újrafeldolgozás körére terjednek ki. Ártalmatlanításra engedély nem került kiadásra.

- A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának engedélyeit elemezve megállapítható, hogy gyűjtési körzetek nincsenek, ezért piaci alapon történik a gyűjtés és szállítás, melynek feltétele a mindenkor az érvényes engedély megléte. A közszolgáltató által begyűjtött hulladékok csoportja elsősorban a csomagolási hulladékok kategóriájába sorolhatók, ezért ismertetésükre a települési szilárd hulladékok, illetve a csomagolási hulladékok tervfejezetekben térünk ki.

- A kistérségben felhalmozott hulladékról nincs információnk, azonban a légi felvételek elemzéséből megállapítható, hogy sok az olyan iparterület, melynek környezetében rendezetlenség tapasztalható. Ez különösen a régi illetve a már felszámolás alatt levő területekre igaz.

- Az ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok kezelése általánosságban két módon történik:

- újrahasznosítás, feldolgozás

- lerakással történő ártalmatlanítás

A településen termelési hulladék újrahasznosítása, feldolgozása nem történik. A termelési hulladék lerakásra kerül, melyre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre.

A tapasztalatok alapján az új ipari létesítményekben a terület rendezett, a hulladékok hasznosítása, ártalmatlanítása megoldott.

- A kistérségben fejlesztést, vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepekről nincs tudomásunk.

- A településen a kommunális hulladékok közé csak olyan ipari nem veszélyes hulladék keverhető, melynek jellege nem tér el a kommunális hulladékokétól. A településen nem hasznosuló hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására arra feljogosított társaságokat kell bevonni abból a célból, hogy a település közigazgatási határán belül azok ne halmozódhassanak fel.

- Az ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok mennyiségéről, azok elhelyezéséről, az évenként esedékes ’A település környezeti állapota’ tájékoztató keretén belül a Közgyűlést informálni szükséges.

Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a kistérségben keletkező termelési eredetű hulladékok szakszerű kezelése az iparvállalatok feladata. Így a települési hulladékgazdálkodási tervet számottevően nem érintik, azonban a terület rendezettségéhez hozzátartozik az iparvállalatok hulladékainak szakszerű kezelése.

# III. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

## III.G. Veszélyes hulladékok

Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek

Veszélyes hulladékoknak a 2000. évi. XLIII. a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény jegyzékében szereplő veszélyességi jellemzők közül egy vagy több tulajdonsággal rendelkező hulladékokat, illetve az ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, az eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladékokat tekinti a magyar jogalkotás.

A jogharmonizáció kapcsán a veszélyes hulladékokra vonatkozó általános előírások, illetve az egyes kiemelt veszélyes hulladékokra vonatkozó speciális előírások a közelmúltban jelentek meg. A veszélyes hulladékokkal végzett tevékenységet e rendeletek hatályba lépése előtt a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet szabályozta. Ez a kormányrendelet 2. mellékletében tartalmazta a különböző veszélyes hulladék kategóriák azonosító számait, az ún. V kódokat. A veszélyes hulladékok veszélyességi jellemzőit szintén ismertette a rendelet. A veszélyességi jellemzők nagy részben lefedték a jelenleg is alkalmazott veszélyességi jellemzőket. Ebből eredően a jelenleg hatályos 16/2001. KöM rendeletben szereplő, ún. EWC kóddal jellemzett veszélyes hulladékok és az előző rendelettel besorolt (V kódok) veszélyes hulladékok legtöbb esetben egyértelműen megfeleltethetőek egymásnak.

A tanulmány adatait a megfelelő részeknél figyelembe vettük.

Ugyanakkor a két besorolási rendszer szemlélete kissé eltér egymástól. A 102/1996. (VII.12.) Korm. rendeletben felsorolt veszélyes hulladék kategóriák a hulladékot termelő tevékenységek szerinti felosztásban megegyeznek a jelenlegi szabályozás szellemével, azonban a jelenlegi szabályzáshoz képest „veszélyes anyag” centrikusabbak.

Így például az előző rendeletben a különböző veszélyes hulladékokkal szennyezett csomagolóeszközöket a szennyező veszélyes anyagnak megfelelően kellett besorolni, addig ma ezek egy külön hulladékkategóriát képviselnek.

A veszélyes hulladékokra vonatkozó jogi szabályzás kezdete óta szigorú adatszolgáltatási kötelezettsége van a termelőknek. Az éves keletkezési és ártalmatlanítási adatokat a HAWIS adatbázis tartalmazza. Munkánk alapját az adatbázisból származó információk elemzése adta. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 2002-ben a HAWIS adatbázisán alapulva „a Területi Hulladékgazdálkodási Terv állapotfelmérés és helyzetértékelés a Közép-Dunántúli Régióban” című (továbbiakban: Állapotfelmérés) tanulmányt készített. Ez a tanulmány kiterjedt a régió veszélyes hulladék keletkezésére, a kiemelt hulladékáramokra, valamint a veszélyeshulladék-kezelő létesítményekre.

A veszélyes hulladékokra vonatkozó mennyiségi adatokat kg-ban adjuk meg. Ahol nem szerepel érték, nem volt keletkezés, illetve ahol „na” jelölés van, ott nem állt rendelkezésre adat. Amennyiben a veszélyes hulladék jellege miatt, vagy a rendelkezésre álló adatbázisból eredően ettől eltérő mértékegység szerepel, azt külön feltüntetjük a táblázatban.

Veszélyes hulladékok keletkezése a kistérség területén

A veszélyes hulladékokat a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt azonosító számok első két számjegyének alapján csoportosítottuk. Az adatokat a tevékenységek besorolása alapján soroljuk fel. Az Önkormányzatoknak a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet előírásait szem előtt kell tartani.

. számú táblázat: A kistérség területén önkormányzati felelősségi körbe kizárólag a Móri Városi Korház tartozik.

| Intézet | EWC kód | Mennyiség tonna |
| --- | --- | --- |
| VÁROSI KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET MÓR | 090101 | 0,100 |
|  | 090105 | 0,100 |
|  | 150110 | 0,002 |
|  | 150111 | 0,002 |
|  | 180103 | 12,917 |
|  | V97104 | 3,839 |
| Összesen |  | 16,96 t |

A kistérség területén keletkező egyéb veszélyes hulladékokat tájékoztatásul adjuk közre.

A táblázatokban a 2002. években veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok mennyiségi adatait szerepeltettük, azaz szerepeltetjük a 16/2001. KöM rendelet alapján 2002-től már nem veszélyes hulladékok mennyiségét is.

A táblázatokban bemutatott adatok a 2002. évre vonatkoznak, a 2003. évi adatok még feldolgozás alatt vannak.

. számú táblázat: A 2002-ben évi 1000 kg feletti veszélyes hulladékot termelő móri üzemek

| Cégnév | Hulladékmennyiség (kg) |
| --- | --- |
| HAMMERSTEIN BT | 185064 |
| RÁBA JÁRMŰIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT | 92886 |
| ÉDÁSZ RT | 43660 |
| CSEPELI FÉMMŰ RT. | 35770 |
| FÉMMŰ MÓR SZÍNESFÉMMGYÁRTÓ KFT | 26795 |
| ALBA VOLÁN RT | 22279 |
| BENTELER-IMAG AUTÓTECHNIKA KFT | 19069 |
| REJLEK METAL & STAMPING KFT | 17586 |
| VÁROSI KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET MÓR | 16960 |
| ESSO HUNGARIA KFT | 16731 |
| AFL HUNGARY KFT | 12088 |
| ESAB-MOR HEGESZTŐANYAGGYÁRTÓ KFT | 6650 |
| MÓRITEC KFT | 5856 |
| BENDIX BT | 3613 |
| BAKONYI ERŐMŰ RT | 3031 |
| ESMAR-HUNGÁRIA KFT | 2620 |
| MÓR KFT. | 2193 |
| LAMMAGRÁR KFT | 1870 |
| BITTER-SZŰCS GARÁZS BT | 1688 |
| NÉGELE GÁBOR | 1428 |
| MÓR 2000 KFT | 1418 |
| MOL RT. | 1404 |
| SZALÓK ISTVÁN | 1232 |
| VÉRTESALJAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KFT | 1195 |
| Összesen | 523086 |

. számú táblázat:  A Mór településen keletkező veszélyes hulladékok mennyisége EWC kód szerint 2002-ben

| EWC kód | Megnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- |
| 020108 | veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok | 2 |
| 050103 | tartályfenék iszapok | 1320 |
| 060106 | egyéb savak | 8603 |
| 060205 | egyéb lúgok | 13001 |
| 060405 | más nehézfémeket tartalmazó hulladékok | 103 |
| 061002 | veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok | 20 |
| 070104 | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok | 50 |
| 070214 | veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok | 20 |
| 080111 | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk- hulladékok | 6618 |
| 080113 | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk- iszapok | 1660 |
| 080115 | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok | 1297 |
| 080317 | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 695 |
| 080409 | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai | 150 |
| 080501 | hulladék izocianátok | 3370 |
| 090101 | vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok | 100 |
| 090105 | halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok | 100 |
| 110105 | reve eltávolítására használt savak | 38700 |
| 110108 | foszfátozásból származó iszapok | 106723 |
| 110109 | veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák | 32395 |
| 110111 | veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek | 32356 |
| 110113 | veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok | 4810 |
| 110116 | kimerült vagy telített ioncserélő gyanták | 440 |
| 110198 | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok | 90 |
| 120106 | ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) | 21 |
| 120108 | halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok | 3100 |
| 120109 | halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok | 2640 |
| 120112 | elhasznált viaszok és zsírok | 20 |
| 120118 | olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) | 673 |
| 120301 | vizes mosófolyadékok | 0 |
| 130204 | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1530 |
| 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 15359 |
| 130207 | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok | 1235 |
| 130208 | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 3179 |
| 130501 | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok | 4005 |
| 130506 | olaj-víz szeparátorokból származó olaj | 7750 |
| 130507 | olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz | 660 |
| 130508 | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek | 43056 |
| 130701 | tüzelőolaj és dízelolaj | 1030 |
| 130899 | közelebbről nem meghatározott hulladékok | 60 |
| 140602 | egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek | 5470 |
| 140603 | egyéb oldószerek és oldószer keverékek | 27 |
| 150110 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 39704 |
| 150111 | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat | 463 |
| 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 63444 |
| 160107 | olajszűrők | 1716 |
| 160506 | veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 190 |
| 160601 | ólomakkumulátorok | 7357 |
| 160602 | nikkel-kadmium elemek | 1 |
| 160708 | olajat tartalmazó hulladékok | 200 |
| 161003 | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok | 4300 |
| 170409 | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok | 900 |
| 170503 | veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek | 45780 |
| 180103 | egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 12917 |
| 180106 | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek | 3 |
| 200114 | savak | 15 |
| 200121 | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 591 |
| 200127 | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták | 74 |
| 200133 | elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 95 |
| 200135 | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól (Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes összetevői közé tartoznak az elemek és az akkumulátorok is.) | 3233 |
| V97104 | injekciós tűk, fecskendők, infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró éles eszközök, ampullák, tárgylemezek | 3839 |
| Összesen: |  | 527260 |

. számú táblázat: A Móron keletkező veszélyes hulladékok mennyisége cégenként

| Cégnév | EWC kód | Mennyiség(kg) |
| --- | --- | --- |
| AFL HUNGARY KFT | 060405 | 103 |
|  | 080317 | 339 |
|  | 130205 | 1600 |
|  | 150110 | 4865 |
|  | 150111 | 35 |
|  | 150202 | 1527 |
|  | 160601 | 140 |
|  | 200121 | 511 |
|  | 200135 | 2968 |
| ALBA VOLÁN RT | 130205 | 2851 |
|  | 130508 | 13880 |
|  | 150110 | 18 |
|  | 150202 | 2642 |
|  | 160107 | 288 |
|  | 160601 | 2600 |
| AUTO-TEK KKT | 130205 | 15 |
|  | 150110 | 5 |
|  | 160107 | 30 |
| BAKONYI ERŐMŰ RT | 060205 | 353 |
|  | 130204 | 1390 |
|  | 150202 | 75 |
|  | 160601 | 268 |
|  | 170409 | 900 |
|  | 200133 | 45 |
| BENDIX BT | 130205 | 2430 |
|  | 150110 | 53 |
|  | 150202 | 100 |
|  | 160107 | 80 |
|  | 160601 | 950 |
| BENTELER-IMAG AUTÓTECHNIKA KFT | 110111 | 16256 |
|  | 130204 | 140 |
|  | 150110 | 50 |
|  | 150111 | 210 |
|  | 150202 | 2412 |
|  | 160602 | 1 |
| BITTER-SZŰCS GARÁZS BT | 130205 | 900 |
|  | 150110 | 36 |
|  | 150202 | 51 |
|  | 160107 | 201 |
|  | 160601 | 500 |
| CSEPELI FÉMMŰ RT. | 110105 | 20800 |
|  | 110109 | 5230 |
|  | 120109 | 2200 |
|  | 130208 | 300 |
|  | 130701 | 1030 |
|  | 150202 | 1910 |
|  | 161003 | 4300 |
| ERTL KFT | 130507 | 660 |
|  | 170503 | 43000 |
|  | 150110 | 100 |
|  | 150202 | 50 |
| ESMAR-HUNGÁRIA KFT | 130205 | 270 |
|  | 150202 | 4670 |
|  | 160601 | 1710 |
|  | 130208 | 320 |
|  | 150202 | 2300 |
| ESSO HUNGARIA KFT | 130508 | 16650 |
|  | 150110 | 81 |
| FEJÉRVIZ RT | 150110 | 44 |
|  | 200133 | 50 |
| FÉMMŰ MÓR SZÍNESFÉMMGYÁRTÓ KFT | 110105 | 17900 |
|  | 110109 | 3030 |
|  | 130208 | 120 |
|  | 150202 | 2965 |
|  | 170503 | 2780 |
| LAMMAGRÁR KFT | 080115 | 1297 |
|  | 110108 | 96400 |
|  | 120109 | 440 |
|  | 130207 | 1235 |
|  | 130506 | 7750 |
|  | 130508 | 12051 |
|  | 150110 | 29874 |
|  | 150111 | 203 |
|  | 150202 | 35814 |
|  | 130205 | 1000 |
|  | 150110 | 800 |
|  | 150202 | 40 |
|  | 160107 | 30 |
| LEAR CORPORATION HUNGARY KFT | 080317 | 106 |
|  | 130205 | 20 |
|  | 150110 | 10 |
|  | 160601 | 3 |
|  | 200135 | 15 |
|  | 080317 | 65 |
|  | 150110 | 16 |
|  | 150202 | 60 |
|  | 160601 | 2 |
|  | 200135 | 250 |
| LINCZ ÉS TÁRSA KFT | 150202 | 30 |
| METAFORMAL KFT | 150110 | 58 |
|  | 150202 | 38 |
| MOL RT. | 050103 | 1320 |
|  | 130205 | 0 |
|  | 150110 | 59 |
|  | 150202 | 25 |
| MÓR 2000 KFT | 130205 | 960 |
|  | 150110 | 51 |
|  | 150111 | 13 |
|  | 150202 | 39 |
|  | 160107 | 188 |
|  | 160601 | 107 |

| Cégnév | EWC kód | Mennyiség(kg) |
| --- | --- | --- |
| MÓR KFT. | 130205 | 1525 |
|  | 150202 | 209 |
|  | 160107 | 209 |
|  | 160601 | 250 |
| MÓRHŐ KFT | 150110 | 140 |
| MÓRITEC KFT | 120108 | 3100 |
|  | 150202 | 2756 |
| NÉGELE GÁBOR | 130205 | 1060 |
|  | 150110 | 36 |
|  | 150202 | 31 |
|  | 160107 | 246 |
|  | 160601 | 55 |
| P-FORM KFT | 130205 | 30 |
|  | 150202 | 43 |
| RÁBA JÁRMŰIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT | 020108 | 2 |
|  | 060106 | 8603 |
|  | 060205 | 12648 |
|  | 061002 | 20 |
|  | 070104 | 10 |
|  | 070214 | 20 |
|  | 080111 | 2828 |
|  | 080113 | 1560 |
|  | 080317 | 62 |
|  | 080409 | 150 |
|  | 080501 | 3370 |
|  | 110108 | 7715 |
|  | 110109 | 24135 |
|  | 110111 | 16100 |
|  | 110113 | 4810 |
|  | 110198 | 90 |
|  | 120106 | 21 |
|  | 120112 | 20 |
|  | 120118 | 673 |
|  | 130208 | 1629 |
|  | 130501 | 4005 |
|  | 140603 | 27 |
|  | 150110 | 2282 |
|  | 150202 | 1387 |
|  | 160107 | 185 |
|  | 160506 | 190 |
|  | 160601 | 172 |
|  | 180106 | 3 |
|  | 200114 | 15 |
|  | 200127 | 74 |
| REJLEK METAL & STAMPING KFT | 070104 | 40 |
|  | 080111 | 3790 |
|  | 110108 | 2608 |
|  | 110116 | 440 |
|  | 130208 | 810 |
|  | 140602 | 5470 |
|  | 150110 | 338 |
|  | 150202 | 4090 |
| ROTOR KFT | 130205 | 900 |
|  | 150110 | 5 |
|  | 150202 | 15 |
|  | 160107 | 20 |
| SÁG-ÉPÍTŐ RT | 150110 | 180 |
| SEWS HUNGARY KFT | 080317 | 123 |
|  | 150110 | 55 |
|  | 150202 | 60 |
|  | 160708 | 200 |
| SZALÓK ISTVÁN | 130205 | 954 |
|  | 150110 | 9 |
|  | 150202 | 45 |
|  | 160107 | 224 |
| VÁSÁRTÉR KFT. | 130508 | 475 |
| VÉRTESALJAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KFT | 130205 | 540 |
|  | 150202 | 40 |
|  | 160107 | 15 |
|  | 160601 | 600 |
| VITAMÓR KFT | 130205 | 304 |
|  | 150110 | 537 |
|  | 150202 | 20 |
| Összesen |  | 527260 |

. számú táblázat: A Balinka településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAKONYI ERŐMŰ RT | 030204 | szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek | 76 |
|  | 060205 | egyéb lúgok | 110 |
|  | 080409 | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai | 45 |
|  | 130204 | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 400 |
|  | 160209 | PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok | 189 |
|  | 160601 | ólomakkumulátorok | 897 |
| Összesen |  |  | 1717 |

. számú táblázat: A Bodajk településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| BUBENIK TIBOR | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 239 |
|  | 150110 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 57 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 37 |
|  | 160107 | olajszűrők | 84 |
|  | 160113 | fékfolyadékok | 5 |
|  | 160601 | ólomakkumulátorok | 210 |
| SÜLE PÉTER | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 190 |
|  | 150110 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 40 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 28 |
|  | 160107 | olajszűrők | 90 |
| Összesen |  |  | 980 |

. számú táblázat: A Fehérvárcsurgó településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| JOZEF MELLERT MŰANYAGCIKK-GYÁRTÓ KFT | 070214 | veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok | 300 |
|  | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 0 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 45 |
| ÜVEG-ÁSVÁNY BÁNYÁSZATI IPARI KFT | 080317 | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 1 |
|  | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 0 |
|  | 150110 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 3 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 452 |
|  | 160107 | olajszűrők | 20 |
|  | 160506 | veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 660 |
|  | 160601 | ólomakkumulátorok | 244 |
| Összesen |  |  | 1725 |

. számú táblázat: A Gánt településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOLOMIT KŐBÁNYÁSZATI KFT | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 2 380 |
| Összesen |  |  | 2 380 |

. számú táblázat:Az Isztimér településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAKONY MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 3 000 |
|  | 150110 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 820 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 24 |
|  | 160107 | olajszűrők | 40 |
| Összesen |  |  | 3 884 |

. számú táblázat:. A Kincsesbánya településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| ADVES KFT | 120109 | halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok | 0 |
|  | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 865 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 400 |
| ALBABÉL FELDOLGOZÓ KFT | V13110 | állati zsírok | 42 400 |
|  | V13111 | állatok feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan hulladékok | 127 840 |
| DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ RT. | 130208 | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 175 |
|  | 150110 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 63 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 964 |
|  | 160506 | veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 185 |
|  | 160601 | ólomakkumulátorok | 52 |
|  | 160602 | nikkel-kadmium elemek | 26 |
| ÉDÁSZ RT | 160209 | PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok | 2 400 |
| VÁKUUM HŐKEZELŐ KFT | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 60 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 40 |
| Összesen |  |  | 175 470 |

. számú táblázat:A Magyaralmás településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| MAGYARALMÁSI AGRÁR RT. | 130205 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 2 300 |
|  | 150202 | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 50 |
|  | 160107 | olajszűrők | 20 |
|  | 160601 | ólomakkumulátorok | 232 |
|  | V13403 | nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei, testrészei | 5 400 |
| Összesen |  |  | 8 002 |

. számú táblázat: A Nagyveleg településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| SZABADSÁG MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET | 130208 | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 130 |
|  | 160107 | olajszűrők | 62 |
|  | 160601 | ólomakkumulátorok | 58 |
| Összesen |  |  | 250 |

. számú táblázat: A Söréd településen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2002. évben cégenként

| Cégnév | EWC kód | Hulladékmegnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| MAGYARALMÁSI AGRÁR RT. | 150110 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 800 |
| Összesen |  |  | 800 |

. számú táblázat: Hulladék kezelésére kapott engedélyek a kistérségben 2003-ban

| Engedélyes | Telephely | Tárgy |
| --- | --- | --- |
| Bakonyi Erőmű Rt. | Balinka | Hulladékkezelési eng. határozat (építési törmelék hasznosítása) |
| Pataki Lajos | Csákberény | Hulladékszállítási engedély határozat. |

. számú táblázat: Hulladék kezelésére kapott engedélyek a kistérségben 2004-ben

| Engedélyes | Telephely | Tárgy |
| --- | --- | --- |
| Globál Mozaik Center Bt. | Bodajk | Hulladékkezelési (nem vesz. hulladék begyűjtés, előkezelés, hasznosítás) eng. hat. Bodajk, Nádastó 1. tp. |

Várható trendek

- Az értékelés időszakára vonatkozóan megállapítható, hogy a veszélyes hulladékok ismert mennyisége a 2002-2003. időszakot alapul véve jelentősen változott. A szerkezetben nagymértékű elmozdulás figyelhető meg, melynek oka nagy valószínűséggel a pontosabb adatszolgáltatás.

- A várható prognózis szerint az eddig gyakorlatilag nem kezelt és le nem jelentett hulladékfajták veszélyes hulladékként fognak megjelenni a településen:

- PCB, PCT tartalmú berendezések: becslés max. évi 0,5 tonna,

- elektronikai berendezések: becslés max. évi 1 tonna.

- A tovább nem használható gépkocsik bontásából várható olyan jellegű, és mennyiségű többlet veszélyeshulladék-keletkezés, mely meghatározó nagyságú lesz, ugyanis a településen erre vonatkozóan semmilyen adatbejelentés nem történt.

Felhalmozott veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás a gyűjtőhelyeken maximum egy évi gyűjtést tesz lehetővé, melyet minden termelőnek kötelessége figyelembe venni. Ezért a veszélyes hulladékok fajtájánál nincs tudomásunk felhalmozott hulladékokról.

A településre beszállított és kiszállított hulladékok mennyisége

A kistérségre kizárólag a környező települések kommunális hulladékával keverten kerül be veszélyes hulladék, mely a DEPÓNIA Kft. kommunális lerakóján jelentkezik.

A korház hulladékát a veszélyes hulladékok átvételére és szállítására feljogosított Septox Kft. végzi. A 2002. évben kiszállított veszélyes hulladék mennyisége:16,96 tonna.

A területre veszélyes hulladékot nem szállítottak be.

A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, vállalkozások

A kistérségben keletkező veszélyes hulladék a kistérségen kívül, a Győri hulladékégetőben kerül kezelésre, ártalmatlanításra.

Speciális helyi előírások és műszaki kialakítások

A kistérségre vonatkozó speciális előírások nincsenek.

A kistérségben veszélyeshulladék-kezelő telepet nem tervezünk.

A veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályok alapján az Önkormányzat hatáskörébe e hulladékfajtáról való „gondoskodás” nem tartozik, a közszolgáltatók (DEPÓNIA Kft., DRV Rt.) veszélyes hulladékot nem vesznek át, azonban a kommunális hulladékokból kiválogatott, illetve a gyűjtőudvarba a lakosság által beszállított veszélyes hulladékokról a közszolgáltatónak kell gondoskodni a kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A települési hulladékok kezelését ez a hulladékáram nem érinti, így a továbbiakban a termelők felelőssége a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelő gondoskodás.

Dögkutak

A kistérség területén keletkező állati hulladékok mennyiségére vonatkozóan általánosságban megállapítható, hogy az önkormányzatok a kistérség területén nyilvántartással adatokkal nem rendelkeznek.

Kivételt képez ez alól Balinka település, ahol működik ugyan egy db állati tetemek ártalmatlanítására szolgáló dögkút (024/3 hrsz-ú területen található), az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás adatszolgáltatása alapján kizárólag kedvtelésből tartott állatok elhelyezésére szolgál. Az információk alapján a dögkút rakható, az önkormányzat tulajdonában van.

Az állati tetemek elhelyezésére, mennyiségére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

A Balinkai dögkút felhagyását a vonatkozó jogszabály értelmében 2005. december 31-ig meg kell oldani.

A kistérségben Csákvár településen működik 1 db ideiglenes, átmeneti állati tetemek gyűjtésére szolgáló tároló, mely a környező települések tetemeit fogadja, ahonnan az Atev Rt. szállítja el megfelelő időközönként ártalmatlanításra.

A kistérség egyéb településein a lakosság telefonhívás alapján az Atev Rt-vel szállítatja el.

A későbbiekben minden település önkormányzatának biztosítania kell egy átmeneti állati tetemek tárolására alkalmas létesítményt, konténert, annak érdekében, hogy a lakosság körében keletkező tetemek összegyűjtése, elszállítása szervezetten, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.

# III. Nem veszélyes hulladékok

## III/H Csomagolási hulladékok

Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek

Az Önkormányzatoknak a csomagolási hulladékokkal kapcsolatban a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet előírásait szem előtt kell tartani.

Az alábbiakban bemutatott adatok elsősorban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban: OHT), és a Területi Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban: THT) szereplő fajlagos értékek alapján kerültek kiszámításra. Az összetétel tekintetében az állapotfelmérésben is használt belgiumi százalékokat vettük alapul.

Az adatok nem kellő megalapozottsága miatt ezek csupán tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek.

A csomagolási hulladékokhoz kapcsolódó fogalom-meghatározásokat az alábbiakban ismertetjük:

Fogalom-meghatározások

A csomagolási hulladék definícióját a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. bek. § (1) adja meg az alábbiak szerint:

csomagolás: csomagolóanyag, -eszköz, illetve olyan termék, amelyet termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében felhasználnak;

csomagolási hulladék: hulladéknak minősülő minden csomagolás;

Ugyancsak ez a jogszabály adja meg a csomagolási hulladékkategóriákat. Ennek megfelelően a csomagolás lehet:

- a fogyasztói (elsődleges) csomagolás, amely értékesítési egységet képez a végső felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor, beleértve a gyorsétkeztetésnél alkalmazott egyszer használatos, eldobható edényeket és evőeszközöket is;

- gyűjtő- (másodlagos) csomagolás az, amely a vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal össze, a végső felhasználó vagy fogyasztó részére történő értékesítéstől függetlenül, vagy a fogyasztói csomagolástól elkülöníthető anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná;

- szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás.

A csomagolási hulladékok a keletkezés helye szerint alapvetően két nagyobb csoportba oszthatók:

- háztartási,

- termelői, értékesítői.

Azonban a fenti csoportosítások egyike sem jelenti az egymástól való pontos szétválaszthatóságot. A nehézség elsősorban abban rejlik, hogy az iparban keletkező csomagolási hulladékok összegyűjtése és kezelése sok esetben a kommunális csomagoló anyagokkal együttesen történik, illetve kerül válogatásra, illetve hasznosításra, kezelésre.

#### II/H.1. A tervezési területen keletkező települési hulladékok típusai, mennyisége

A településeken keletkező csomagolási hulladékok mennyisége meghatározó, tekintettel arra, hogy a kommunális szilárd jellegű hulladékok jelentős százalékát alkotják.

Az OHT alapján a Magyarországon forgalomba kerülő csomagolóanyag becsült mennyisége 55 kg/lakos/évre tehető.

. számú táblázat: Lakosszám, keletkező csomagolóanyag mennyiségek, 2002. évre, kg

| Települések | Lakosszám (fő) | Csomagolóanyag mennyisége kg |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3179 | 174845 |
| Bakonykúti | 106 | 5830 |
| Balinka | 1002 | 55110 |
| Bodajk | 4103 | 225665 |
| Csákberény | 1242 | 68310 |
| Csókakő | 1072 | 58960 |
| Fehérvárcsurgó | 1860 | 102300 |
| Gánt | 849 | 46695 |
| Isztimér | 963 | 52965 |
| Kincsesbánya | 1548 | 85140 |
| Magyaralmás | 1497 | 82335 |
| Mór | 14796 | 813780 |
| Nagyveleg | 720 | 39600 |
| Söréd | 440 | 24200 |
| Összesen | 33.377 | 1.835.735 |

Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv, 2002

A település csomagolási hulladékának mennyisége a számítások alapján a Móri kistérségben 33.377 fő lakosra vetítve 1.835.735 t. Ennyi csomagolóanyag kerül forgalomba évente, mely gyakorlatilag teljes egészében csomagolási hulladéknak tekinthető.

. számú táblázat: Az egyes hulladékfrakciók belgiumi %-os megoszlása

| Csomagolási hulladék típusok | Belgium (m/m%) |
| --- | --- |
| Üveg | 44,3 |
| Papír-kartonpapír | 18,8 |
| Acél | 11 |
| Alumínium | 1,4 |
| PET | 6,3 |
| HDPE | 2,3 |
| Téglacsomagolás | 2,8 |
| Egyéb hasznosítható | 12,9 |
| Egyéb nem hasznosítható | 0,2 |
| Összesen | 100% |

A fenti táblázat adatait a könnyebb szemléltethetőség érdekében az alábbi ábrán is bemutatjuk.

2/C.1. számú ábra. Csomagolási hulladék alkotóinak tömeg szerinti megoszlása

. számú táblázat: A lakossági csomagolóanyagok mennyisége frakciónkénti bontásban

(kg)

| Települések | Csomagoló-anyag mennyisége | Üveg | Papír-kartonpapír | Acél | Al | PET | HDPE | Tégla-csomagolás | Egyéb hasznosítható | Egyéb nem hasznosítható |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 174845 | 77456,3 | 32870,9 | 19233,0 | 2447,8 | 11015,2 | 4021,4 | 4895,7 | 22555,0 | 349,7 |
| Bakonykúti | 5830 | 2582,7 | 1096,0 | 641,3 | 81,6 | 367,3 | 134,1 | 163,2 | 752,1 | 11,7 |
| Balinka | 55110 | 24413,7 | 10360,7 | 6062,1 | 771,5 | 3471,9 | 1267,5 | 1543,1 | 7109,2 | 110,2 |
| Bodajk | 225665 | 99969,6 | 42425,0 | 24823,2 | 3159,3 | 14216,9 | 5190,3 | 6318,6 | 29110,8 | 451,3 |
| Csákberény | 68310 | 30261,3 | 12842,3 | 7514,1 | 956,3 | 4303,5 | 1571,1 | 1912,7 | 8812,0 | 136,6 |
| Csókakő | 58960 | 26119,3 | 11084,5 | 6485,6 | 825,4 | 3714,5 | 1356,1 | 1650,9 | 7605,8 | 117,9 |
| Fehérvárcsurgó | 102300 | 45318,9 | 19232,4 | 11253,0 | 1432,2 | 6444,9 | 2352,9 | 2864,4 | 13196,7 | 204,6 |
| Gánt | 46695 | 20685,9 | 8778,7 | 5136,5 | 653,7 | 2941,8 | 1074,0 | 1307,5 | 6023,7 | 93,4 |
| Isztimér | 52965 | 23463,5 | 9957,4 | 5826,2 | 741,5 | 3336,8 | 1218,2 | 1483,0 | 6832,5 | 105,9 |
| Kincsesbánya | 85140 | 37717,0 | 16006,3 | 9365,4 | 1192,0 | 5363,8 | 1958,2 | 2383,9 | 10983,1 | 170,3 |
| Magyaralmás | 82335 | 36474,4 | 15479,0 | 9056,9 | 1152,7 | 5187,1 | 1893,7 | 2305,4 | 10621,2 | 164,7 |
| Mór | 813780 | 360504,5 | 152990,6 | 89515,8 | 11392,9 | 51268,1 | 18716,9 | 22785,8 | 104977,6 | 1627,6 |
| Nagyveleg | 39600 | 17542,8 | 7444,8 | 4356,0 | 554,4 | 2494,8 | 910,8 | 1108,8 | 5108,4 | 79,2 |
| Söréd | 24200 | 10720,6 | 4549,6 | 2662,0 | 338,8 | 1524,6 | 556,6 | 677,6 | 3121,8 | 48,4 |
| Összesen | 1835735 | 813230,6 | 345118,2 | 201930,9 | 25700,29 | 115651,3 | 42221,91 | 51400,58 | 236809,8 | 3671,47 |

#### II/H.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A tervezési területen felhalmozott csomagolási hulladékról nincs tudomásunk.

Nagy biztonsággal azonban megállapítható, hogy a keletkező és a válogatott csomagolási hulladékok folyamatosan, felhalmozás nélkül hasznosításra, illetve lerakással történő ártalmatlanításra kerülnek, így a felhalmozott csomagolási hulladékok mennyisége gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségűnek tekinthető.

#### II/H.3. A kistérség területére beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusára, és éves mennyiségére vonatkozóan kizárólag a DEPÓNIA Kft. adataira hagyatkozhatunk.

A kistérségben az alábbi településeken találhatóak szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzetek.

. számú táblázat: Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek a kistérségben

| Település | Gyűjtési mód | db | Edényszám db | edénytipus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodajk | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Csákberény | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Csókakő | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Gánt | gyűjtősziget | 2 | 3 | Műanyag+üveg |
| Isztimér | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Magyaralmás | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Mór | gyűjtősziget | 2 | 3 | Műanyag+üveg |
|  |  | 2 | 4 | Műanyag+üveg+papír |
| Söréd* | gyűjtősziget | 1 | 3 | Műanyag+üveg |
| Összesen: |  | 12 | 28 |  |

A kihelyezett edények mérete a gyűjtött frakciónak megfelelően eltérő. A műanyagok és a papír gyűjtésére szolgálók 2 m3-esek, az üvegek (fehér és színes) gyűjtőedényzetei 1 m3-esek.

Az edények ürítése műanyagok és a papír esetén heti, üveg esetén háromheti rendszerességgel történik. Papír frakciót egyedül Móron gyűjtenek, melyet szintén 1 hetente ürítenek.

Ez alapján az alábbi táblázatokban feltüntetett értékekkel jellemezhető a kistérség szelektív hulladékgyűjtése.

. számú táblázat: Hulladékgyűjtő szigeteken begyűjtött hulladékok (m3)

| Település | 2002 |  |  | 2003* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | üveg | papír | műanyag | üveg | papír | műanyag |
| Bodajk | 2660 | - | 1040 | 3192 | - | 1248 |
| Csákberény | 814 | - | 310 | 850 | - | 312 |
| Csókakő | 806 | - | 307 | 828 | - | 308 |
| Gánt | 1442 | - | 608 | 1436 | - | 617 |
| Isztimér | 822 | - | 298 | 846 | - | 313 |
| Magyaralmás | 872 | - | 327 | 896 | - | 346 |
| Mór | 5200 | 2100 | 698 | 7280 | 2940 | 970 |
| Söréd* | 622 | - | 161 | 631 | - | 167 |
| Összesen | 13238 | 2100 | 3749 | 15959 | 2940 | 4281 |

*csak tájékoztató jelleggel közöltük

. számú táblázat: A kistérség területén a hulladékgyűjtő szigeteken begyűjtött hulladékok és hasznosításuk (t)

| Év | Paraméterek | 2002. | 2003. |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír | begyűjtött | 2,1 | 2,9 |
|  | hasznosított (Dunapack) | 2,1 | 2,9 |
|  | hasznosítási % | 100 | 100 |
| Üveg | begyűjtött | 12,7 | 15,3 |
|  | hasznosított (A.Holvex) | 12,7 | 15,3 |
|  | hasznosítási % | 100 | 100 |
| Műanyag | begyűjtött | 3,6 | 4 |
|  | hasznosított | 3,6 | 4 |
|  | hasznosítási % | 100 | 100 |
| Összes | begyűjtött | 18,4 | 22,2 |
|  | hasznosított | 18,4 | 22,2 |

Ezek alapján megállapítható, hogy a településen keletkezett csomagolási hulladékokból 2002. évben, mintegy 18,4 tonna begyűjtésre kerül.

#### II/H.4. A terület éves hulladékmérlege

A terület éves hulladékmérlegének felállításához a keletkező hulladék mennyiségének meghatározásánál az OHT alapján számított lakossági hulladékmennyiséget vettük figyelembe.

A településen keletkező csomagolóanyag mennyisége

- Összesen keletkezett:	1.836 tonna	(2/C.4. tábla)

- Hasznosított mennyiség:

- kistérségből begyűjtött:	18,4 tonna

- ebből hasznosított, DEPÓNIA Kft.:	18,4 tonna

A kistérségben települési szilárd hulladék esetében a másodnyersanyag visszanyerés 18,4 t, mely kb. 1 % körüli. A hasznosított hulladék mennyisége 18,4 tonna, a szelektíven begyűjtött hulladék 100%-a.

- A fennmaradó 1.817,6 tonna mennyiségre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, feltételezés szerint a kommunális hulladékkal együtt lerakásra kerül.

Keletkezett csomagolási hulladékok mennyisége frakciónként:

papír:	345,1 tonna

műanyag:	157,9 tonna

üveg:	813,2 tonna

. számú táblázat: Szelektív hulladékgyűjtéssel beszállított hulladékmennyiségek, (t)

| Év | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Papír | 2,1 | 2,9 |
| Üveg | 12,7 | 15,3 |
| Műanyag | 3,6 | 4 |
| Összes | 18,4 | 22,2 |

A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük.

. számú táblázat: Szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége településenként (t)

| Település | 2002 |  |  | 2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | üveg | műanyag | papír | üveg | műanyag | papír |
| Bodajk | 2,6 | 1 | - | 3,2 | 1,2 | - |
| Csákberény | 0,4 | 0,3 | - | 0,4 | 0,3 | - |
| Csókakő | 0,8 | 0,3 | - | 0,8 | 0,3 | - |
| Gánt | 1,4 | 0,6 | - | 1,4 | 0,6 | - |
| Isztimér | 0,8 | 0,3 | - | 0,8 | 0,3 | - |
| Magyaralmás | 0,9 | 0,3 | - | 0,9 | 0,3 | - |
| Mór | 5,2 | 0,7 | 2,1 | 7,2 | 0,9 | 2,9 |
| Söréd | 0,6 | 0,1 | - | 0,6 | 0,1 | - |

- A hasznosítására vonatkozó adatok (közszolgáltatói adatok alapján begyűjtött):

papír:	2,1 tonna

műanyag:	3,6 tonna

üveg:	12,7 tonna

. számú táblázat: A területi éves hulladékmérleg és kezelési arány bemutatása a legfőbb hulladékokra (tonna/év)

| - Hulladék | - Hasznosítás |  | - Égetés |  | - Lerakás |  | - Nem kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (t/év) | - % | - (t/év) | - % | - (t/év) | - % | - (t/év) | - % |
| - Csomagolási összesen | - 18,4 | - 100 | - - | - - | - 0 | - 0 | - - | - - |

A területen folyó, hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok megegyeznek az országos előírásokkal.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

#### IV/H. A települési szilárd hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések

Visszavételi lehetőségek

A Hgt. az alábbiakban adja meg a rendelkezéseket a visszavételre.

8. §

(1) A gyártó köteles külön jogszabályban meghatározott termékekre vagy termékcsoportokra az ott megállapított arányban és feltételek mellett az általa belföldön forgalmazott termékből származó hulladékot, illetőleg a használt terméket a forgalmazótól, a fogyasztótól visszafogadni, illetőleg visszaváltani annak újrahasználata, hasznosítása vagy környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében.

(2) Az újrahasználatra, hasznosításra vagy ártalmatlanításra visszaveendő használt termékek, hulladékok fajtáit, a visszavételi és hasznosítási arányokat és azok teljesítésének határidejét az érintett gyártók és forgalmazók által létrehozott tanácsadó testületek javaslatának figyelembevételével a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A gyártó saját döntése alapján is visszafogadhatja, visszaválthatja a forgalmazótól vagy a fogyasztótól a termékéből származó hulladékot vagy használt termékét, illetőleg ennek elősegítésére a termék forgalmazóival önkéntes megállapodást köthet.

(4) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott visszavételi kötelezettségének teljesítését, illetőleg a (3) bekezdés szerinti önkéntes visszavételt a megosztott felelősség elve alapján külön jogszabályban meghatározott feltételekkel megállapodásban - részben vagy egészben - átruházhatja a forgalmazóra vagy az arra feljogosított hulladékkezelőre. A megállapodást jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

(5) A gyártó a tevékenységéből származó hulladékairól, valamint (1)-(3) bekezdés alapján visszavett hulladékról a hulladék birtokosa kötelezettségeinek megfelelően köteles gondoskodni.

#### V/B.1. A hulladékok gyűjtésa, szállítása

##### V/B.1.1. Hulladékok begyűjtése

A településen a lakossági csomagolóanyag gyűjtésére, begyűjtésére, illetve szállítására kialakult hálózat van, melyet a DEPÓNIA Kft. üzemeltet.

##### V/B.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

A településen begyűjtött csomagolási hulladékok kezelése településen kívül történik.:

- Papír	Dunapack Rt., Dunaújváros

- Műanyag	eseti vállalkozók

- Üveg	Avermann Holvex Kft.

A fent felsorolt cégek kizárólag a DEPÓNIA Kft. által a hulladékgyűjtő szigetekről beszállított szelektíven gyűjtött hulladékokat hasznosítják, a települési kommunális hulladékból kiválogatás és hasznosítás nem történik.

### VI/H. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

#### VI/H.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

A csomagolási hulladék keletkezése terén csökkenés nem várható. Növekedés prognosztizálható, mivel a lakosság vásárlási szokásai igénylik a megfelelő csomagolást. Az ipari termékek szállíthatóságának biztosítása, illetve a marketingtevékenységnek köszönhetően a csomagolás mértéke tovább nő.

#### VI/H.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések

A lakosság esetében a csomagolási hulladék növekedése évi 1 %-ra tehető, a tervezési időszak végére a növekedés mértéke +6 %-ra becsülhető.

A termelési eredetű csomagolóanyag hulladéka eléri a nyugat-európai szintet. Azonban a növekedés mértéke a jelenlegi adathiányok miatt a tervezés jelenlegi fázisában csak valószínűsíthető, a mértéke akár elérheti a 20-25 %-ot is.

A növekedés várható összes mértéke a kistérségben: 20-21 %-ra prognosztizált.

A Hgt. értelmében 2005-re el kell érni a minimálisan 50 %-os átlagos hasznosítási arányt (970 t). Az anyagában történő hasznosításnál összességében minimum 25 %-ot (242,5 t) kell teljesíteni, és egy minimális, 15 %-os arányt minden anyagfajtánál el kell érni.

A tervezési területen illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő, azaz rekultiválást, kármentesítést igénylő létesítményről nincs tudomásunk,

### VII/H. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

#### VII/B.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

A kijelölt célokat, elsősorban Hgt.-ben meghatározott előírások teljesítését, a 2005. illetve 2008. évig, az alábbiak szerint határozzuk meg:

- A hulladékfajták tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő és megbízható adatok, ezért legfontosabb feladat a csomagolási hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási, -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni. Reális tervezés csak megbízható adatok ismeretében végezhető el.

- Elengedhetetlenül szükséges egy operatív, a tervezés szempontjából is szükséges lekérdezési lehetőséget biztosító szoftver kialakítása.

- A hulladékhasznosítók felülvizsgálatát soron kívül el kell végezni (felügyelőség kiemelten kezeli).

- Csomagolási hulladékok hasznosítására pályázati támogatások megteremtése.

- A lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok mennyiségének csökkentését elsősorban a környezettudatos magatartás alakításával, illetve a vásárlási szokások megváltoztatásával lehet eredményesen elérni. Ezt a tudatformálási folyamatot az oktatás és nevelés minden szintjén „óvodától-egyetemig” rendszeresíteni kell.

Ezen hulladékcsoportra vonatkozó módszertani fejlesztés költségét ebben a fejezetben nem tervezzük, mivel ezen költségeket a települési szilárd hulladékokra előirányzott költségek tartalmazzák.

A termelési területen keletkező csomagolási hulladékok csökkentése elsősorban a Hgt. alapelveként megjelenő gyártói felelősség elvének érvényesítése mellett lehetséges, ami azonban nem a kistérségi hulladékgazdálkodási tervezés feladata.

#### VII/H.2. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

A csomagolóanyagokra vonatkozó hasznosítási kötelezettséget az ország lakosságának 2005-ig 40%-ra, 2008-ig 60%-ra kell kiterjeszteni. Jelenleg a kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok becsült száma 12.000 fő. A kistérségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés:

- 2005-ig teljes lakosság 100%-a, azaz 33.377 fő

Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:

- papír,

- műanyag,

- fém,

- üveg,

- biológiailag lebontható és

- veszélyes hulladékok.

A hulladék visszaforgatásának és újrahasznosításának célja, hogy a hulladékelemek kerüljenek vissza a termelésbe.

A lakosság körében keletkező csomagolási hulladékok a települési szilárd hulladékokkal együttesen kerülnek kezelésre, ezért részletes ismertetése a települési szilárd hulladékok fejezetben található.

A hasznosítás elősegítése céljából a csomagolási hulladékok kezelése területén az alábbi intézkedések szükségesek:

- szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése

- oktatási intézmények (iskolák, óvodák) szelektív csomagolási hulladékgyűjtési tevékenységének fokozása

A hulladék hasznosítási célkitűzések megvalósításának előfeltétele működő gyűjtő-, szállító- és válogatórendszer kiépítése. Ennek érdekében

- a gyűjtőrendszer kiépítése a helyi adottságok figyelembe vételével,

- ezer lakosra egy négy-öt rekeszes gyűjtősziget, letelepítését írja elő a norma, ettől az indokolt számtól minimális eltérést mutat a régiós tervben a területre betervezett darabszám.

. számú táblázat: A lakosszám által indokolt gyűjtősziget mennyiségek

| Települések | Lakosszám (fő) | Gyűjtőszigetek száma |
| --- | --- | --- |
| Bakonycsernye | 3179 | 3 |
| Bakonykúti | 106 | 1 |
| Balinka | 1002 | 1 |
| Bodajk | 4103 | 3 |
| Csákberény | 1242 | 1 |
| Csókakő | 1072 | 1 |
| Fehérvárcsurgó | 1860 | 2 |
| Gánt | 849 | 1 |
| Isztimér | 963 | 1 |
| Kincsesbánya | 1548 | 1 |
| Magyaralmás | 1497 | 1 |
| Mór | 14796 | 8 |
| Nagyveleg | 720 | 1 |
| Söréd | 440 | 1 |
| Összesen | 33377 | 26 |

- a kistérség adottságait, és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a kistérségben Mór településre tervezett hulladékudvarok száma: 1 db;

A fenti hulladékgyűjtő, -kezelő létesítményekkel a tervezési időszak alatt növekedő lakossági és intézményi csomagolási hulladék kezelése megoldható.

A szelektív hulladékgyűjtést ki kell terjeszteni a jelenleg még nem szelektíven gyűjtött hulladékokra is (téglacsomagolás, fa, textil)

#### VII/H.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

Ki kell alakítani a 2005-ben a lakosság 85 %-át lefedő szelektív lakossági begyűjtőrendszert, alapvetően a gyártói felelősségre épülő koordináló szervezetekre támaszkodva. Működtetését a közszolgáltatás, a hulladékkereskedelem, és a kiskereskedelem bevonásával, a kettős begyűjtési rendszer elkerülésével, a gyártók befizetéseiből történő költségtérítéssel kell megoldani.

A prioritási sorrend első elemeként az adatszolgáltatási rendszer kiépítését és a szoftver kialakítását jelöljük meg.

A második lépésként a megfelelő rendszerességgel működő, logisztikailag fejlett begyűjtőhálózat kiépítését célozzuk meg.

A hulladékfajtákra vonatkozóan prioritást kapnak:

- a műanyagalapú csomagolási hulladékok, mivel jelenleg nem megfelelő arányú visszagyűjtésük és hasznosításuk sem megoldott,

- az üvegalapú csomagolási hulladékok szükséges arányú visszagyűjtése nem megoldott, elsősorban a szennyezett hulladékok értékesítési lehetőségének hiánya miatt.

- mindenhulladék típus esetében a megfelelő rendszergazdai hálózat bővítése indokolt.

A fejlesztések, beruházások megkezdésének tervezett határideje

- A lakosság 100 %-ának  szelektív hulladékgyűjtésbe történő bevonása 2005-re.

- A műanyagalapú csomagolási hulladékok megfelelő arányban történő visszagyűjtésének kidolgozása 2005-ig.

- Üvegalapú csomagolási hulladékok szükséges arányú visszagyűjtésének kidolgozása 2005-ig.

. számú táblázat: A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések frakciónkénti bontásban

| Csomagolási hulladék | Intézkedés |  | Határidő | Felelős | Költség (millió Ft) | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gyűjtés | hasznosítás |  |  |  |  |
| Papír | 70-75% | - | 2005 | Önkormányzat/Gazdasági szféra | 1* | Saját erő/ állami támogatás/EU |
| Műanyag | 80-85 % | 70-75% (becs. adat) | 2008-ig folyamatosan |  |  |  |
| Üveg |  |  | 2010 |  |  |  |
| Fém |  |  | 2008 |  |  |  |

* A szilárd hulladékok gyűjtésére tervezett költségek tartalmazzák a lakossági és intézményi csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésének költségét, az itt becsült összeg kizárólag a települési szilárdhulladék-kezelőrendszerhez való csatlakozásra vonatkozik.

A terv két év múlva esedékes felülvizsgálatakor a határidőket újra kell vizsgálni.

A települési hulladékkezelési programok megvalósítása során kialakuló komplex rendszereknek biztosítania kell a csomagolási hulladék elkülönített begyűjtését garantáló létesítményeket (gyűjtőszigetek, hulladékudvarok, válogatóművek, esetleg háztól házig begyűjtés).

. számú táblázat: Célkitűzések a hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás terén

| Célkitűzések | Összes kapacitás igény* | Hasznosítás/ártalmatlanítás helye |
| --- | --- | --- |
| Gyűjtősziget | 26 db | Települések közigazgatási területe |
| Hulladékudvar | 1 db | Mór Város közigazgatási területe |

*Meglévőkkel együtt

A csomagolási hulladékokra vonatkozó lakossági, illetve intézményektől történő begyűjtési lehetőségek megteremtésére a tervezési javaslatot a települési szilárd hulladékok megfelelő fejezete tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek

A csomagolási hulladékokra vonatkozó lakossági, illetve intézményektől történő begyűjtési lehetőségek kiépítésének pénzügyi költségvetési tervét a 2/A.7. fejezetben szerepeltetjük, mivel a csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos megoldási lehetőségek szorosan illeszkednek a települési szilárd hulladékkezeléshez.

## III/I. Gumi

A kistérség területén önkormányzati felelősségi körbe gumi hulladék kezletkezéséről adataink nincsenek.

## III.J. Egyéb (Zöld) hulladék

A szelektíven begyűjtött egyéb hulladékok között a kistérség területén keletkező zöld-, és biohulladékokat vizsgáljuk.

A kistérség területén keletkező zöldhulladékok mennyiségének becsléséhez a Biohulladék Kezelés Országos Programja, 2004 (továbbiakban: BKOP) c. tanulmányban megadott alapadatokból indulunk ki.

A zöld hulladéknak két fő származási helye van:

  - települési szilárd hulladékok biológiailag bontható része, mely tartalmaz zöldhulladékot (biohulladék)

  - a szelektíven kezelhető zöld hulladék

A fenti fogalmak értelmezése az alábbi:

- biohulladék: minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, (23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet szerint)

- zöld hulladékok: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb)

Magyarországi viszonylatban a zöld- és biohulladékok analízisére vonatkozóan csak néhány esetben történtek vizsgálatok, ezért elsősorban a külföldi tapasztalatokat vettük figyelembe.

Magyarországon - mint azt az előzőekben rögzítettük - nem áll rendelkezésre folyamatos adatsor, ezért tájékoztató jelleggel a magyar szokásokhoz közel álló német mérési adatokat összegezzük.

. számú táblázat: A települési szilárd biohulladék frakció összetétele

| Összetevő | Biohulladék frakción belül (%) |
| --- | --- |
| Konyhai hulladék (ételmaradékok, főzés használt növények maradványai) | 55 |
| Gyümölcs | 5 |
| Kávé, filterek | 5 |
| Hús | 3 |
| Papírok (higéniés, egyéb) | 9 |
| Zöld hulladék | 23 |
| Összesen: | 100 |

A zöldhulladék (ágnyesedék, kerti és zöldfelületi hulladékok) relatíve magas, 50-70 m/m% szervesanyag-tartalommal rendelkezik, átlagos térfogattömege 0,25 t/m3, mivel a zöldhulladék jelentős mennyisége ezzel a sűrűséggel áll rendelkezésre.

Januárban és februárban a kertekből származó zöld- és biohulladék hányad elenyészően kicsi. A magas nedvességtartalom és az alacsony szerkezeti rész miatt a téli hulladékra magas (kb. 0,5 t/m3) térfogatsúlyt lehet figyelembe venni.

Ősszel a kerti hulladékok részaránya meghaladja az összes biohulladék 70 %-át. A térfogatsúly 0,25 t/m3 körüli.

A szezonális hatásokra vonatkozóan a térségi hulladéklerakóban folytak megfigyelések, melyek szerint a szerves hulladékfrakción belüli zöldhulladék változása a következő módon alakul az átlaghoz képest:

- nyári félév	a zöldhulladék mennyiségének növekedése kb.	7 %

- téli félév	a zöldhulladék mennyiségének csökkenése kb.	5 %.

Megjegyezzük, hogy a becsült zöldhulladék mennyisége nem tartalmazza a mezőgazdasági eredetű hulladékokat.

Zöldhulladék becsült mennyisége a kistérségben 2000 tonna, mely az alábbiakban kerül részletezésre.

A szelektíven gyűjthető zöld hulladék mennyiségét az alábbi szempontok szerint becsültük:

- a családi házas beépítésű lakóingatlanokon és kiskertekben, üdülőterületeken keletkező zöldhulladék mennyiségét 20 kg/fő/év fajlagos értékkel vettük figyelembe, és 33.377 lakost számítva a lakosságtól közvetlenül elszállítható mennyiség elméleti, számított kerekített értéke 700 t,

- a települések közhasználatú zöldterületein a szelektíven rendelkezésre álló zöldhulladék mennyisége becslés alapján 1300 t/év, az alábbi KSH 2002. év zöldfelületre vonatkozó adatai alapján.

  - A kistérség közhasználatú zöldterület becsült nagysága (park-, pihenő-és véderdő): 150 ha, melyből Mór város területén közhasználatú zöld terület 41 ha, melyből belterületi park 10 ha, belterjesen gondozott zöldfelület nagysága 31 ha. Mór Önkormányzata által szolgáltatott városi zöldfelület nagysága 48 ha.

átlagos értékként 2,35 t/ha/év zöldhulladékot becsültünk (belterjesen gondozott park esetében 5 t/ha/év, Forrás: BKOP.

A fentieknek megfelelően a kistérség közhasználatú zöldterületein (parkok) keletkező zöldhulladék becsült mennyisége 450 t.

  - a kistérség belterületi utakat szegélyező zöldfelületeken, a keletkező zöldhulladék (ág, nyesedék, levél) becsült mennyisége az alulbecslés módszerét alkalmazva: 850 t/év., melyhez az alábbi adatokat használtuk fel:

- gondozott belterületi utak becsült hossza: 85 km,

- tervezéshez használt becslés: 2-2 db fa/100m,

- zöldhulladék becsült mennyisége: 250 kg/fa/év (az átlagérték a fa kivágás mennyiségét is tartalmazza).

A kistérségben keletkező zöldhulladékok begyűjtését a DEPÓNIA Kft. nem végzi, azonban a társaság adatszolgáltatása alapján a tevékenységet egyedi beszállítók végzik, illetve végezhetik.

A kistérségből az így beszállításra kerülő zöld hulladékok becsült mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza.

A Kft. nilvántartása azonban nem teszi lehetővé a településenkénti bontást.

. számú táblázat: Zöldhulladék beszállított mennyiségek, (t)

|  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Összesen | 800 | 900 |

Forrás DEPÓNIA Kft.

A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük.

A zöld hulladékok beszállítása kizárólag a Móri hulladéklerakóra történik.

Mór Önkormányzata Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatásként a következő mennyiségeket adta meg:

- Temetőkből elszállított zöldhulladék: 1200 m3/év,

- Tavaszi metszési időszakban elszállított zöld hulladék: 600 m3/év,

- Őszi lombhullás idején elszállított zöld hulladék: 1800 m3/év.

A zöldhulladékok hasznosítása jelenleg nem megoldott, a lerakó telepen a mennyiségek spontán komposztálódnak, illetve a lakókörnyezetben a jogszabályi tiltások ellenére még mindig égetik.

Biológiailag lebomló szerves hulladék elkülönített komposztálása

A program konkrét céljait az alábbiakban lehet megjelölni, mely szinkronban van a Hgt. és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben továbbá a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervben rögzítettekkel. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerből következő eredményeket, többek között azt a tényt, hogy a kistérségben hulladékok hasznosítására vonatkozóan kizárólag a zöldhulladék és a szennyvíziszap együttes kezelésére van célkitűzés.

- Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével a zöld- és biohulladék arányának jelentős növelése a jelenlegi mennyiség többszörösére, a frakcióösszetétel homogenitásának biztosítása.

- A keletkező zöld- és biohulladékok kezeléséből keletkező komposztok legalább 50 %-ának hasznosítása.

- A jelenlegi, környezetvédelmi szempontból nem megfelelő hulladéklerakók 60 %-ának rekultivációja a biohulladékból előállított komposztból, illetve a stabilizált biohulladékból.

- A zöldhulladékok kezelésére és felhasználására vonatkozó önkormányzati jogszabály kidolgozása.

- PR tevékenység megvalósítása a szelektív hulladékgyűjtés serkentése és a környezettudatosság növelése érdekében.

A fentiekben meghatározott célkitűzések összekapcsolódnak, és figyelembe veszik a Hgt. biohulladékok csökkentésére vonatkozó előírásait. A hulladékgazdálkodás kiemelt feladata, hogy a kistérség települési szilárd hulladékának biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmátt az 1995-ben képződött mennyiséghez képest csökkenteni szükséges, melynek tervezett helye Székesfehérvár, Depónia. A mennyiséget

- 2004. július 1. napjáig 75%-ra;

- 2007. július 1. napjáig 50%-ra;

- 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

Az OHT adatait megvizsgálva megállapítható, hogy az 1995-ben megadott adatok megegyeznek a 2002. évre vonatkozó adatokkal, ennek megfelelően a 2002. évben keletkezett szerves anyagú hulladék mennyiséget vettük figyelembe.

A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék (konyhai szerves hulladék, kerti és közterületi növényi hulladék), valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni.

Ennek megfelelően (a kistérség területén becsült, keletkező biohulladék mennyisége 2000 t)

- 2004-ben maximum 1500 tonna

- 2007-ben 1000 tonna

- 2014-ben 1700 tonna bio- és zöldhulladék rakható le.

Itt jegyezzük meg, hogy a Móri településen lévő kommunális hulladéklerakó 2007. évre már a felhagyás fázisába kerül, ennek megfelelően a betervezett mennyiségek lerakása más lerakón kell hogy teljesüljön.

A Móri kistérség esetében Mór város területén kerül létesítésre egy komposztáló telep, mely elsősorban szennyvíziszapok komposztálására létesül, azonban a létesítmény kapacitása – 10 000 t/év, melyből 1000 t/év zöld hulladék – nagy biztonsággal a kistérségben szelektíven begyűjthető zöldhulladékok mennyiségét is képes befogadni.

Hulladékhasznosító kapacitások kialakításának prioritásai

Komposztálótelep kiépítése

A szelektíven begyűjtött zöldhulladék komposztálása érdekében a gyűjtési körzetekhez igazodva zöldhulladék kezelésére 1.000 t kapacitású komposztáló létesítmény telepítése javasolt.

Elméletileg keletkezik 2000 t/év, azonban a lakossági és a zöldfelület kezelési szokásokat figyelembe véve megfelelő gyűjtési rendszer kiépítésével a tervezett begyűjtött mennyiség a tervezési időszakra mintegy 50 %.

A Mór Város által tervezett komposztáló kapacitása lehetővé teszi a kistérségben keletkező zöldhulladék komposztálását is a keletkező szennyvíziszap-mennyiség mellett.

Székesfehérvár, 2004. november 15.